| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора - главный инженер ________________ Соколов В.В. "___" __________ 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большого гидрографического катера " БГК - 246 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт в объеме очередного освидетельствования на класс с докованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник портафлота Мишин Б.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управления НГО |  |  |  | Колпаков В.А |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г. Севастополь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |

| № п/п рем.вед | № п/п | Содержание работ | Ед. изм | Кол-во | Цена | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Изготовить кильблоки согласно доковому чертежу (по варианту №1). | опер. | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 2 | 2 | Установить судно Р=112т.на кильблоки. По окончании ремонта судно спустить на воду: | опер. | 2 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 3 |  | - постановка/вывод судна в док/из дока. | опер. | 2 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 4 | 3 | Стоянка судна в доковом ремонте | сут. | 20 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 5 | 4 | Установить/убрать трап с судна на стенку. | раз | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 6 | 5 | Подключить/отключить судно кабелем к береговому электропитанию 220В. | раз | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 7 | 6 | Заземлить судно в двух местах, по окончании ремонта убрать | раз | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 8 | 7 | Обеспечить судно электроэнергией 380В для нужд экипажа (при стоимости 1 кВт/час = руб.) | кВт | 1 |  |  | потребление в экипажем в сутки от1 до10 кВт |
| 9 | 8 | Обеспечить пожаробезопасность. Подключить пожарную магистраль к судну. | сут | 20 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 10 | 9 | Установить/убрать мусорный контейнер для нужд судна | раз | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 11 | 10 | Произвести УЗК наружного корпуса, переборок, фундаментов, межкингстонного трубопровода Выполнить расчет прочности . Составить отчет, согласо-вать и предьявить Российскому Речному Регистру (РРР) | точ | 900 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 12 | 11 | Услуги Российского Речного Регистра по надзору за ремонтом в полном обьеме | судно |  |  |  | Учтено п.1-10 |
|  |  | Итого по п. 1 |  |  |  |  |  |
| II. Очистка, Покраска и Корпусные работы подводной части |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12 | Судовые цистерны - произвести зачистку, пропарку: |  |  |  |  | Исполнитель |
| 14 |  | - топливной цистерны V = 3.5 м.куб. | шт | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 15 |  | - топливной цистерны V = 2 м.куб. | шт | 3 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 16 |  | - льяльной цистерны V = 1 м.куб. | шт | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 17 |  | -расходной топливной цистерны V = 0,37 м.куб. | шт | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 18 |  | - подготовить и предъявить на получение разрешения для проведение огневых работ. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 13 | Подводная часть судна с поясом переменной ватерлинии. | кв.м | 206 |  |  | Все работы по очистке и окраске производить под надзором Инспектора |
| 20 |  | - очистить от старой краски, ржавчины. Степень очистки по классу SA-2,5 пескоструем,затем обмыть водой высокого давления. ВВД от 500 бар. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 21 | 14 | Надводная часть корпуса с привальной трубой и фальшбортом снаружи. Очистить от старой краски, ржавчины. Степень очистки по классу SA-2,5 пескоструем, затем обмыть водой высокого давления. ВВД от 500 бар.. Изготовить привальную полутрубу диам.300 мм и установить в районе 43-48 шп левого и правого борта дл-4000 мм. Остальную привальную трубу по периметру пояса продефектовать По результатам дефектовки выполнить ремонт. | кв.м м.п | 800 8 |  |  | Все работы по очистке и окраске производить под надзором Инспектора |
| 22 | 15 | Подводная часть судна с поясом переменной ватерлинии | кв.м | 206 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 23 |  | - согласно покрасочной ведомости окрасить 1 слой грунта антикоррозионного, 1 слой грунта промежуточного. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 24 |  | - 1 слой эмаль необрастающая. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 25 | 16 | Надводная часть корпуса с привальной трубой и фальшбортом снаружи. | кв.м | 800 |  |  |  |
| 26 |  | - согласно окрасочной ведомости окрасить 1 слой грунта антикоррозионного,1 слой грунта промежуточного, 1 слой эмали красного цвета. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 27 |  | - отбить ватерлинию по периметру |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 28 | 17 | Якорные цепи калибр 19мм, длиной 100м.п и150м.п.(2шт), якорь Холла Р=200 кг(2шт), жвакогалсы якорных цепей (2шт) и винтовые стопора якорь-цепей. Обмыть, очистить от коррозии, покрасить каменноугольным лаком 2 слоя,отмаркировать смычки. Выполнить дефектовку, составить карту обмеров и ремонт по ДТВ. Предьявить л/с, Регистру. | к-т | 2 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 29 | 18 | Срезать старую,изготовить и установить новую грузовую арку согласно требованиям РРР. | к-т | 2 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 30 | 19 | Нанести марки осадок и грузовые марки на бортах судна. | к-т | 2 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 31 | 20 | Произвести замену протекторной защиты на подводной части корпуса ПККОА-5 и ПККОА-3 Предъявить л/с, ОТК, РРР | шт | 10 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 32 | 21 | Произвести ремонт корпуса подводной части судна с заменой металла (сталь РСА б=6мм.)по результатам замеров толщин УЗК . Предъявить л/с, ОТК, РРР | кв.м | 50 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя по ДТВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 22 | Произвести ремонт корпуса подводной части судна с наплавкой металла согласно обмеров и требований Регистра. Предъявить л/с, ОТК, РРР | кв.м | 10 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 34 | 23 | Выполнить наплавку клюзов якорь-цепей и участков корпуса по замечаниям Регистра. Предьявить л/с, ОТК, РРР. | см3 | 100 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 35 | 24 | Произвести ремонт сварных швов подводной части корпуса проваркой в три прохода согласно дефектовки, требований ОТК и РРР. Предъявить л/с, ОТК, РРР. | п.м. | 20 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 36 | 25 | Произвести ренгенографирование сварных швов. Предъявить л/с, ОТК, РРР | п.м | 50 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| Итого по п. II |  |  |  |  |  |  |  |
| III. ВРК |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 26 | Рулевая машина РР-1 с штуртросами продефектовать, выполнить ремонт и замену СЧЗ по ДТВ, устранить люфт и сдать в работе после ремонта ВРК. Баллер руля D=120мм.совместно с пером руля -демонтаж,снять подшипники баллера и сальник, продефектовать и произвести замену сальниковой набивки. Произвести замеры рабочих шеек и пятки, составить карту, ремонт по ДТВ. Перо руля - очистка, дефектовка, опрессовка, ремонт, покраска. Произвести сборку по месту. Проверить легкость перекладки и сдать в работе. Предьявить ОТК, РРР,л/с. | к-т | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя Размер по ДТВ |
| 38 | 27 | Гребной винт цельнолитой, 4-х лопастной, материал ЛМиЖ 55-3-1, диаметр 1200мм, вес 165 кг, шаг винта 1,02м. черт 1869-427-2. Произвести ремонт в обьеме:-отдать гайку обтекателя; -спрессовать винт; -разобрать уплотнение; -лопасти прошлифовать до нормали; -произвести дефектовку лопастей и по ДТВ выполнить правку или наплавку лопастей; -продефектовать конус винта; -подогнать конус винта по конусу вала; - произвести балансировку винта; -винт напрессовать на вал; -заменить резиновое уплотнение; -закрепить гайку-обтекатель; -произвести гидравлические испытания уплотнения; -опрессовать маслом ступицу; -произвести цветную дефектоскопию кромок винта и корней лопастей. Предьявить ОТК, Регистру, л/с. | шт | 1 |  |  | Размер по ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 39 | 28 | Гребной вал стальной 14Х17Н2, диам.93.78мм, длина 7080мм | к-т | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 40 |  | - рассоединить полумуфту, спрессовать, демонтировать вал, доставить в цех, произвести дефектовку. Подготовить полумуфту по конусу вала, выполнить цветную дефектоскопию конусов гребного вала. Доставить вал на судно, смонтировать по месту, проверить зазоры в капролоновых подшипниках, составить карту замеров. Предьявить ОТК, РРР, л/с. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 41 | 29 | Вал гребной в сборе с муфтой установить на станок, проверить на биение, проточить, прошлифовать шейки вала. Предьявить ОТК, Регистру и л/с. | к-т | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 42 | 30 | Опорно-упорный подшипник валопровода.№13525 Демонтировать, разобрать, продефектовать, произвести ремонт или замену по ДТВ. собрать. Замерить осевой разбег. Составить карту обмеров. Предьвить ОТК, Регистру, л/с. | шт | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя по ДТВ |
| 43 | 31 | Капролоновый подшипник --184,5х136,8 дл- 370 мм - Произвести замеры зазоров капролоновых втулок, составить карту. При необходимости выполнить демонтаж, монтаж, замену с предварительной проточкой под размер шеек валопровода, дейдвудной трубы и фрезеровкой водяных холодильников. Предьявить ОТК, Регисту, л/с. | шт | 2 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя по ДТВ Размер по ДТВ |
| 44 | 32 | Дейдвудный сальник. Разобрать, очистить, произвести дефектовку дейдвудного сальника, выполнить ремонт, заменить жировую набивку , собрать. Предьявить ОТК, Регистру, л/с. | шт | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя Размер по ДТВ |
| 45 | 33 | Дейдвудная труба - произвести дефектовку, ремонт по ДТВ, изготовить и установить цинковые кольцевые протекторы. Предьявить Регистру и л/с. | к-т | 1 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| Итого по п. III |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Д З А |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 34 | Донно-бортовая арматура Демонтаж/монтаж, доставить в цех и обратно, дефектовать, произвести ремонт и замену СЧЗ согласно ДТВ. Выполнить гидравлические испытания. Предъявить л/с, ОТК. РРР. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 47 |  | - клапана Ду 100 | шт. | 3 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
|  |  | - клапан Ду25 | шт | 3 |  |  |  |
| 48 | 35 | Кингстонный ящик S=0,2м2 -демонтаж/монтаж решетки D=225мм., очистить, заменить крепежные шпильки и болты, произвести гидравлические испытания Р=3,0кг/кв.см Предъявить л/с, ОТК, РРР | к-т | 3 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49 | 36 | В обьеме Докового ремонта (с I по IVчасти) учесть 20% неучтенных работ после ДТВ и требований Регистра. Согласовать с Заказчиком. |  |  |  |  |  |
| Итого по п. IV |  |  |  |  |  |  |  |
| V. КОРПУСНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 37 | Леерное ограждение судна.Произвести замену дефектных участков лееров трубой диам-25 - 30мм .дл.-9м.п | м.п. | 9 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя по ДТВ |
| 51 | 38 | Фальшборт заменить участки планширя из полосы бульбы н=10 в р-не 51-57 шп пр. борта дл-3.2 п.м .в р-не 5-8 шп пр. борта дл.-3 п.м Остальной планширь фальшборта выполнить ремонт по ДТВ | м.п | 6.2 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 52 | 39 | Верхняя палуба - 86 м.кв.Произвести очистку палубы пескоструем.Выполнить дефектовку.Произвести замеры остаточных толщин. По результатам дефектации заменить участки палубы.Заменить шпигатные воронки диам.120мм. Дл.-110мм.-4штПроизвести дефектовку капа МО включая комингс и фундамент лебедки,по дефектовке продублировать палубу.После окончания ремонта загрунтовать и произвести окраску зеленой краской . | м.кв точки шт. | 86 100 4 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 53 | 40 | Двери- 6шт. Люки- 5 шт.Иллюминаторы-9 шт.Выполнить ремонт с заменой уплотняющей резины .После ремонта испытать на водонепроницаемость.Сдать л/с Иллюминаторы ходовой рубки -800х440 мм- заменить стекло на правом борту ходовой руки– 1 шт | шт | 18 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 54 | 41 | Надстройка Снять старый слой эпоксидного покрытия сигнальной палубы на площади -10 .кв.м Произвети дефектацию сигнальной палубы по результатам дефектации принять решение о замене учатков палубы Продублировать разрушенные участки надстройки в р-не 32 шп.л.борта 200х200 мм и 39 шп.пр.борта 200х200 мм Надстройку очистить от старой краски Загрунтовать и окрасить белой эмалью.Сдать л/с | м.п. м.кв | 10 81 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 55 | 42 | Вентиляционные грибкиПроизвести дефектацию и ремонт грибков с заменой уплотнительной резины.Грибки ипытать на плотность.Сдать л/с | шт | 9 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 56 | 43 | Питьевые цитерны V-3 м.куб. Вскрыть горловины питьевых цистерн очистить от старой краски и ржавчины.Цистерны окрасить специальной пищевой краской предьявить Роспотребнадзору и л/с | шт | 2 |  |  | По ДТВ материалы поставка исполнителя |
| 57 | 44 | Поперечные водонепроницаемые переборки. Произвести замеры остаточных толщин.По результатам дефектации принять решение о замене участков переборок.Предявить л/с и РРР | шт шт | 5 59 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | 45 | В обьеме ремонта корпусной части судна учесть 20% неучтенных работ просле ДТВ и требований Регистра. Согласовать с Заказчиком. |  |  |  |  |  |
| Итого по п. V |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 46 | Главный двигатель 6ЧСП23./30 отработал 20275 час. С момента установки 08.1968 г Произвести теплотехническое испытание двигателя по результатам выполнить ремонт в обьеме среднего. Произвести ремонт навесных агрегатов – насосов пресной и забортной воды . .Водомасляного холодильника -1 шт Произвести очистку химическим способом зарубашечного пространтва дизеля и холодильника Предьявление на всех этапах (дефектация, СЗЧ, дефектоскопия, сборка) л/составу, ОТК и РРР. Сдать в работе по утвержденной программе л/с, ОТК и РРР. | к-т | 1 |  |  | Закупка, Поставка Исполнителя |
| 60 | 47 | Топливная аппаратура - ТНВД, форсунки в сборе, трубки высокого давления - демонтаж/монтаж/сборка (ДМС); дефектовка, ремонт, регулировка на стенде; замена СЗЧ по ДТВ. Сдать на стенде и в работе л/с, ОТК, РРР. | к-т | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 61 | 48 | Трубопроводы и арматура судовых систем пожаротушения, осушительная, масляная, водяная, воздушная. ДМС, дефектовка, ремонт, замена труб, клапанов и СЗЧ по ДТВ. Сдать в работе л/с, ОТК и РРР Клапана Ду-50 Клапана Ду-25 Краны на питьевой системе 0.5 дюйма Ду-15 | К-т щт щт шт | 1 7 3 4 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 62 | 49 | Газоход главного дизеля Д-300 мм Дл-4 п.м Газоход испытать на плотность Заварить дефектные участки Собрать Сдать л/с | шт | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 63 | 50 | Вспомогательный дизель 4ч10.5/13 Отработал с момента установки 23127 ч .Произвести замер зазоров подшипников коленвала.диаметров втулок и поршней По результатам дефектации выполнить ремонт в обьеме среднего Снять топливную аппаратуру – 4 форсунки и 1 ТНВД .Отремонтировать испытать в цехе и установить по месту.Снять навесные агрегаты насосы пресной и забортной воды.водянной холодильник выполнить ремонт и установить по месту.Сдать на швартовных испытаниях л/с и РРР | к-т | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя Размер ремней по ДТВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 64 | 51 | Якорно-швартовый шпиль ШЭР-17 (тяговое усилие на звездочку 500кг.), г. Произвести ДМС, дефектовку, ремонт и замену СЗЧ согласно ДТВ. Предьявить на всех этапах и сдать в работе л/с, ОТК, РРР. | к-т | 2 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 65 | 52 | Пожарный насос (вихревой) ЭСН -11/1 (25 м3/час; напор 70-20м.в.ст.). Произвести ДМС, дефектовку, ремонт и замену СЗЧ согласно ДТВ. Выполнить центровку. Предъявить л/с, ОТК, РРР. | шт | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 66 | 53 | Осушительный насос (вихревой) ЭСН-1/2 (10 м3/час; напор 30м.в.ст.). Произвести ДМС, дефектовку, ремонт и замену СЗЧ согласно ДТВ. Выполнить центровку. Предъявить л/с, ОТК, РРР. | шт | 2 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 67 | 54 | Пусковые баллоны V=80л, Р=45кг/см. с арматурой - ДМС, очитка, окраска, дефектовка, ремонт головок, гидравлические испытания, внутреннее освидетельствование Регистром.Сдать в работе л/с, ОТК, РРР. | к-т | 2 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 68 | 55 | Компрессор К2-150 | шт | 1 |  |  | По ДТВ СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
|  | 56 | Произвести ДМС, дефектовку, ремонт и замену СЗЧ согласно ДТВ. Выполнить центровку. Сдать в работе л/с, ОТК, РРР. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя Учтено в п. 69 |
| 69 | 57 | После сборки и монтажа всех механизмов,устройств и оборудования произвести швартовые и ходовые испытания судна по программе утвержденной Регистром и Заказчиком. Сдать ОТК, Регистру и л/составу. Выполнить кренование судна. Оформить документально. Утвердить у РРР. | к-т | 1 |  |  | Программу швартовых и ходовых испытаний предоставляет Исполнитель |
| 70 | 58 | В обьеме ремонта механической части судна учесть 20% неучтенных работ по ДТВ и требований Регистра. Согласовать с Заказчиком. |  |  |  |  |  |
| Итого по п. VI |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 59 | Произвести освидетельствование судовых кабельных трасс неразрушаюшим методом контроля и предоставить отчет Заказчику и РРР. | к-т | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 72 | 60 | Произвести калибровку судовых автоматов защитных силовых, выполнить дефектовку, ремонт и замену СЧЗ, автоматов по ДТВ. Сдать л/с, ОТК. РРР. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя Стоимость за калибровку, ДМС |
| 73 |  | - т.А3300 (100А, 380В.) | шт | 3 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 74 |  | -т. АЗС -50 (50 А, 24 В.) | шт | 22 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | 61 | Произвести очистку, замывку, дефектацию, обтяжку, ремонт и замену деталей по ДТВ. Сдать в работе л/с, ОТК, РРР. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 76 |  | - ГРЩ,РЩ, ЩБП | шт | 5 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 77 |  | - станция отличительных огней (коммутатор) | к-т | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 78 |  | - трансформатор берегового питания | к-т | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 79 | 62 | Произвести очистку, дефектацию, обтяжку, ремонт и замену деталей и СЧЗ по ДТВ, настройку и сдачу в работе.Сдать л/с, РРР. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 80 |  | АПС дизелей ( приборы, пульты, датчики, реле, термопары) | к-т | 2 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя, |
| 81 |  | Таходатчик Д-1М и тахометр электрический ТЭ-2 | шт шт | 2 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 82 | 63 | Произвести демонтаж/монтаж,очистку, дефектацию, ремонт и замену деталей, СЧЗ и оборудования по ДТВ. Сдать в работе л/с, ОТК, РРР. |  |  |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя Без учета стоимости запчастей Учтено п.81.1-81.7 |
| 83 |  | Генератор МС-82-4 25 квт Произвести ремонт в обьеме ТО-3 с заменой угольных щеток . ремонтом траверсы и соединительной муфты генератора с дизелем.Генератор сдать на швартовных испытаниях л/с и РРР | к-т | 1 |  |  |  |
| 84 |  | Генератор ЕСС-62-4 12 квт Произвести ремонт в обьеме ТО-3После ремонта сдать на швартовых ипытаниях л/с и РРР | к-т | 1 |  |  |  |
| 85 | 64 | Ходовые отличительные огни (основные и запасные) - произвести очистку, дефектацию, ремонт и замену по ДТВ. Заменить навигационные эл.лампочки. Проверить запасные и основные огни в работе.Сдать л/с., РРР. | шт | 10 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 86 | 65 | Аварийное освещение 3.6 В= Произвести очистку, дефектацию, ремонт и замену по ДТВ эл.проводки, кабельных трасс, аккумуляторов в светильниках Проверить и сдать в работе л/с, РРР. | к-т | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 87 | 66 | Судовая эл.сеть 24 В. Произвести очистку, дефектацию, ремонт и замену по ДТВ эл.проводки, кабельных трасс, светильников, эл.ламп, розеток, выключателей, кнопок, эл.коробок, сальников. Проверить и сдать в работе л/с, РРР. | к-т | 1 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 88 | 67 | Освещение кубриков и кают Заменить кабели освещения 220 в марки КНРЭ2х1.5 в носовом.кубрике на8 чел. с 4 светильнками на 2 лампочки.3 каютах по 1 светильнику и евророзетки в кол. 12 шт а также заменить кабель .светильники 2 шт розетки 2 шт в носовом кубрике Кабель КНРЭ2х1.5 - 80 м Светильник на 2 ламп.- 6 шт Светильник на 1 ламп.- 4 шт Евророзетки - 10 шт После замены кабельтрас восстановить обшивку кубриков и кают общ пл- 160 м.кв. Сдать в работе л\с | п.м шт шт шт | 80 6 4 10 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя Без учета стоимости запчастей |
| 89 | 75 | В объеме ремонта электрооборудование судна учесть 20% неучтенных работ выполняемых по требованию Регистра и согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |  |
| 90 | 76 | Произвести поверку КИП в поверочной лаборатории : |  |  |  |  |  |
|  |  | - приборов давления | шт | 32 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
|  |  | - Эл.измерительных приборов | шт | 12 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
|  |  | - термометров | шт | 7 |  |  | СЗЧ и материалы поставка исполнителя |
| Итого по п. VII |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитан БГК-246 В.Танкеев Ст.механик В.Шумков |  |  |  |  |  |  |  |