- Приложение №2 к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе

- № ___ от «__»_________2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе.

| - Заказчик | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» |
| --- | --- |
| - Наименование объекта | Капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе. |
| - Цели и задачи выполнения работ | Выполнение работ по капитальный ремонт трубопроводов тепловых сетей по ул. Толстого от ТК-42 (ул. Киевская) до ТК-12 (ул. Карла Маркса) в г. Симферополе. Предусматривается замена существующих стальных трубопроводов Ду500мм на стальные трубопроводы с ППМ-изоляцией диаметром 426х7 мм, наружный диаметр изоляции 514мм. Новые трубы прокладываются в существующих лотках. Протяженность теплотрассы, подлежащей капитальному ремонту 1493 п. м. |
| - Дополнительные требования: | Оказывать содействие Заказчику во взаимоотношениях и по согласованию с Заказчиком осуществлять взаимодействие с организациями при решении вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе с органами надзора и контроля, связанными с работами на Объектах. Получать в соответствующих организациях согласования, заключения, акты и другую документацию, необходимую для проведения работ на Объектах и сдаче их в эксплуатацию. Передать Заказчику возвратные отходы (плиты перекрытия, металлолом и т.п.), которые образуются в результате работ по капитальному ремонту Объекта с предоставлением акта формы М-35, утвержденной постановлением Госстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а. В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ. Аттестация сварочного оборудования в соответствии с РД 03-614-03. Аттестация сварщиков и аттестация ИТР. |
| - Задачи Подрядчика | -Перед выполнением работ необходимо получить разрешение на производство работ. Порядок производства земляных работ должен осуществляться в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской федерации, действующих строительных норм и правил, технических регламентов. -Подрядчик должен обладать собственной материально-технической базой (землеройной техникой, автомобильный кран, сварочным оборудованием), достаточной для выполнения работ на объекте, находящийся на территории Республики Крым. -Все строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с Правилами производства земляных работ на территории муниципального образования г. Симферополь, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, а также утвержденной проектно-сметной документацией и др. Подрядчик выполняет работы собственными силами на своем оборудовании, из материалов, которые имеют сертификат качества и разрешение на применение. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории объекта подлежащего капитальному ремонту. Подрядчик может привлекать субподрядные организации только после согласования с Заказчиком. Подрядчик должен иметь в штате квалифицированных работников по выполнению видов работ, согласно предмету контракта. Документами, подтверждающими наличие специалистов, является выписка из штатного расписания. -Подрядчик в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан предоставить Заказчику список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных, с приложением Согласия на обработку персональных данных на каждое физическое лицо, выписку из приказа о принятии на работу таких рабочих, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. -Во время проведения работ Подрядчик обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающий среды. -После утверждения проектной документации Подрядчик разрабатывает собственными силами проект производства работ (ППР). -В процессе выполнения работ, лицу, осуществляющему работы по капитальному ремонту, необходимо оформлять исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение тепловой сети, и ее элементов на всех стадиях ремонтных работ по мере завершения определенных этапов работ. -Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, предъявляется исполнителем при приемке работ и при приемке объекта в эксплуатацию. При сдаче объекта в эксплуатацию исполнительная документация в комплекте с другими документами передается эксплуатирующей организации на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации. |
| - Исходные данные, передаваемые Заказчиком Подрядчику. | Согласованная и утвержденная проектно-сметная документация для производства работ в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде. Передача документации оформляется актом приемки-передачи. Акт приемки-передачи составляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор _____________ Л.В. Хотулев м.п. | ______________ ФИО м.п. |