«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

ООО «Алмаз Удобрения»

Альбинский А.И.

_________________________

«____»_______________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- На построение кабельной трассы для ВЛ №606, ВЛ №611 от ГРУ ТЭЦ до ПС №3 зд.154

- На монтаж ВКЛ №606, №611 от ГРУ ТЭЦ до ПС №3 зд. 154

«Завод по производству минеральных удобрений».

| 1. Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик | ООО «Алмаз Удобрения» |
| 1.2 | Адрес Заказчика | Российская Федерация, Ставропольский край, г. Лермонтов ул. Промышленная 7 А. |
| 1.3 | Вид строительства | Новое по действующей эстакаде. |
| 1.4 | Назначение | Повышение энергонадежности |
| 1.5 | Состав работ, выполняемых Подрядчиком | 1. Поставка недостающих материалов 2. Строительные работы 3. Монтажные работы (кабельный лоток) 3. Электромонтажные (ВКЛ №606 и №611) 4. Ввод в эксплуатацию ВЛ №606 и №611 |
| 1.6 | Исходные данные для выполнения работ | Заказчик предоставляет Исполнителю: - Проектную документацию: - ПР-3-12-2021-ИОС 1.1 - ПР-3-12-2021-ПЗ - ПР-3-12-2021-ПОС - Материалы: - Кабельный лоток (самонесущий), консоль. (10 000х300х150) - Кабель ЦАСБГ 3х150 мм2 - Муфта кабельная соединитеш льная 10кВ СТп(тк) 3х(150х240мм) и муфта кабельная концевая внутренней установки 10кВ КВТпН 3х(150х240мм) - Спецтехника - автокран |
| 1.7 | Этапы работ | Поставка оборудования: 1 этап – Поставка недостающих материалов. 3 этап – Доставка оборудования на объект Заказчика (г. Лермонтов) Строительные работы: 1 этап – Согласование с Заказчиком ППР 2 этап – Произвести замену опор на участке действующей эстакаде от ГРУ ТЭЦ до РСК зд.26 (участок «Ж-Е» по проекту) 3 этап – произвести окраску смонтированных металлоконструкций Электромонтажные работы: 1 этап – Монтаж кабельных лотков 2 этап – Монтаж ВКЛ 3 этап – Монтаж соединительных и концевых муфт. Пусконаладочные работы: 1 этап – Произвести электротехнические испытания ВКЛ 2 этап – Произвести подключение ВКЛ в ячейках ГРУ ТЭЦ и ПС №3 зд.154 |
| 2. Основные характеристики объекта |  |  |
| 2.1 | Наименование объекта | Завод по производству минеральных удобрений |
| 2.2 | Место расположения объекта | Российская Федерация, Ставропольский край, г. Лермонтов ул. Промышленная 7 А. |
| 2.3 | Режим работы производства | Непрерывный |
| 2.4 | Технические характеристики | Номинальное рабочее напряжение 6,3 кВ. |
| 2.5 | Категория потребителя | 2 |
| 2.6 | Присоединяемый объект | Внутренние потребители завода |
| 3. Основные требования |  |  |
| 3.1 | Сроки выполнения работ | Согласно договора на оказание услуг. |
| 3.2 | Требование к подрядной организации | 1.Иметь в штате квалифицированный персонал для производства строительно-монтажных работ, электротехнический персонал. 2.Персонал должен быть аттестован в области электроэнергетики и промышленной безопасности соответственно 3. Быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 4. Наличии электротехнической лаборатории. |
| 3.3 | Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим Законодательством. |
| 3.4 | Заключительные требования | Тип и характеристики продукции, применяемых материалов должны определяться требованиями настоящих технических требований, проектными решениями и требованиями нормативно-технической документации и в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком. |

Руководитель службы энергетики и метрологии                                                                               Горепекин А.А.

Заместитель руководителя службы энергетики и метрологии                                                         Миннеханов О.С.