16. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов учета электрической энергии, пунктов коммерческого учёта и каналообразующей аппаратуры

- Перечень поставляемой Продукции и характеристики:

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однофазный прибор учета щитового исполнения не оснащенный модемом (Счетчик МИР С-05.10-230-5(80)-R-KNQ-D) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – однофазный; • корпус исполнения – щитовое; • тип крепления – на щит; • номинальное напряжение – 230 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 80 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (обязательно). • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Отсутствие в приборе учета электрической энергии модулей для дистанционной передачи данных. | шт | 1 | 6 288,00 |  |
| 2 | Однофазный прибор учета щитового исполнения не оснащенный модемом (Счетчик МИР С-05.10-230-5(80)-R-KNQ-D) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – однофазный; • корпус исполнения – щитовое; • тип крепления – на DIN-рейку; • номинальное напряжение – 230 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 80 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (обязательно). • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Отсутствие в приборе учета электрической энергии модулей для дистанционной передачи данных. | шт | 1 | 6 288,00 |  |
| 3 | Однофазный прибор учета щитового исполнения с PLC модемом и комбинации с другими технологиями (Счетчик МИР С-05.10-230- 5(80)-P2Z1BKNQ-D) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – однофазный; • корпус исполнения – щитовое; • номинальное напряжение – 230 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 80 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано). • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: PLC (стандарт G3, с созданием MESH-сети) – обязательно, а также различные варианты комбинаций с ним: обязательно RF (с созданием MESH-сети), дополнительно (рекомендовано) GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано) и/или другими технологиями. | шт | 1 | 15 520,00 |  |
| 4 | Однофазный прибор учета щитового исполнения с GSM/GPRS модемом (Счетчик МИР С-05.10-230-5(80)-G2P2Z1B-KNQ-D) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – однофазный; • корпус исполнения – щитовое; • тип крепления – на щит; • номинальное напряжение – 230 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 80 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано). • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано). | шт | 1 | 9 446,40 |  |
| 5 | Однофазный прибор учета щитового исполнения с GSM/GPRS модемом (Счетчик МИР С-05.10-230-5(80)-G-KNQ-D) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – однофазный; • корпус исполнения – щитовое; • тип крепления – на DIN-рейку; • номинальное напряжение – 230 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 80 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано). • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано). | шт | 1 | 6 460,80 |  |
| 6 | Однофазный прибор учета Split исполнения с PLC/RF модемом (Счетчик МИР С-05.10-230- 5(80)-P2Z1BKNQ-E-D с дисплеем потребителя МИР ДП-01.П) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – однофазный; • корпус исполнения – Split; • номинальное напряжение – 230 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 80 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP54; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт, RS485 (рекомендовано). • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: PLC (стандарт G3, с созданием MESH-сети) – обязательно, а также различные варианты комбинаций с PLC: обязательно RF (с созданием MESH-сети), дополнительно (рекомендовано) GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано) и/или другими технологиями. Наличие в комплекте дисплея для дистанционного снятия показаний. Дисплей должен соответствовать следующим техническим требованиям: • средняя наработка на отказ, ч, не менее 150000; • средний срок службы, лет, не менее 30; • совместимость с поставляемым прибором учета. | шт | 1 | 16 504,87 |  |
| 7 | Однофазный прибор учета Split исполнения с GSM/GPRS модемом (Счетчик МИР С-05.10-230- 5(80)-G2Z1BKNQ-E-D с дисплеем потребителя МИР ДП-01.П) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – однофазный; • корпус исполнения – Split; • номинальное напряжение – 230 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 80 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP54; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано). • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано). Наличие в комплекте дисплея для дистанционного снятия показаний. Дисплей должен соответствовать следующим техническим требованиям: • средняя наработка на отказ, ч, не менее 150000; • средний срок службы, лет, не менее 30; • совместимость с поставляемым прибором учета. | шт | 1 | 15 535,07 |  |
| 8 | Трехфазный прибор учета прямого включения щитового исполнения не оснащенный модемом (Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-R-KQ-D) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – трехфазный; • корпус исполнения – щитовое; • номинальное напряжение – 3x230/380 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 100 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (обязательно). • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Отсутствие в приборе учета электрической энергии модулей для дистанционной передачи данных. | шт | 1 | 9 945,60 |  |
| 9 | Трехфазный прибор учета прямого включения щитового исполнения с PLC/RF модемом и комбинации с другими технологиями (Счетчик МИР С-04.10-230- 5(100)-P2Z1BKQ-D) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – трехфазный; • корпус исполнения – щитовое; • номинальное напряжение – 3x230/380 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 100 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано) • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: PLC (стандарт G3, с созданием MESH-сети) – обязательно, а также различные варианты комбинаций с ним: обязательно RF (с созданием MESH-сети), дополнительно (рекомендовано) GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано) и/или другими технологиями. | шт | 1 | 23 247,07 |  |
| 10 | Трёхфазный прибор учета Split исполнения с PLC/RF модемом и комбинации с другими технологиями (Счетчик МИР С-04.10-230- 5(100)-P2Z1BKNQ-E-D с дисплеем потребителя МИР ДП-01.П) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – трехфазный; • корпус исполнения – Split; • номинальное напряжение – 3x230/380 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 100 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP54; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано) • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: PLC (стандарт G3, с созданием MESH-сети) – обязательно, а также различные варианты комбинаций с ним: обязательно RF (с созданием MESH-сети), дополнительно (рекомендовано) GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано) и/или другими технологиями. Наличие в комплекте дисплея для дистанционного снятия показаний. Дисплей должен соответствовать следующим техническим требованиям: • средняя наработка на отказ, ч, не менее 150000; • средний срок службы, лет, не менее 30; • совместимость с поставляемым прибором учета. | шт | 1 | 22 396,85 |  |
| 11 | Трехфазный прибор учета Split исполнения с GSM/GPRS модемом (Счетчик МИР С-04.10-230- 5(100)- G2P2Z1B-KNQE-D с дисплеем потребителя МИР ДП-01.П) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – трехфазный; • корпус исполнения – Split; • номинальное напряжение – 3x230/380 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 100 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP54; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано) • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: PLC (стандарт G3, с созданием MESH-сети) – обязательно, а также различные варианты комбинаций с ним: обязательно RF (с созданием MESH-сети), дополнительно (рекомендовано) GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано) и/или другими технологиями. Наличие в комплекте дисплея для дистанционного снятия показаний. Дисплей должен соответствовать следующим техническим требованиям: • средняя наработка на отказ, ч, не менее 150000; • средний срок службы, лет, не менее 30; • совместимость с поставляемым прибором учета. | шт | 1 | 24 647,52 |  |
| 12 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения щитового исполнения не оснащенный модемом (Счетчик МИР С-07.05S-230- 5(10)-R-Q-D) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – трехфазный; • корпус исполнения – щитовое; • номинальное напряжение – 3x230/380 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 10 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (обязательно) • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Отсутствие в приборе учета электрической энергии модулей для дистанционной передачи данных. | шт | 1 | 15 077,62 |  |
| 13 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения щитового исполнения с PLC/RF модемом и комбинации с другими технологиями (Счетчик МИР С07.05S-230- 5(10)-RP2Z1BS2T2HQ-D) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – трехфазный; • корпус исполнения – щитовое; • номинальное напряжение – 3x230/380 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 10 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано) • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: PLC (стандарт G3, с созданием MESH-сети) – обязательно, а также различные варианты комбинаций с ним: обязательно RF (с созданием MESH-сети), дополнительно (рекомендовано) GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано) и/или другими технологиями. | шт | 1 | 22 927,49 |  |
| 14 | Трехфазный прибор учета полукосвенного включения щитового исполнения с GSM/GPRS модемом (Счетчик МИР С-07.05S-230- 5(10)- G2RP2Z1BS2T2HQ-G-D с антенной GSM) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – трехфазный; • корпус исполнения – щитовое; • номинальное напряжение – 3x230/380 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 10 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано) • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. | шт | 1 | 28 965,86 |  |
| 15 | Трехфазный прибор учета косвенного включения щитового исполнения не оснащенный модемом (Счетчик МИР С-07.05S-57- 5(10)-RR-HQ-D) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – трехфазный; • корпус исполнения – щитовое; • номинальное напряжение – 3x57.7/100 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 10 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (обязательно) • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; Отсутствие в приборе учета электрической энергии модулей для дистанционной передачи данных. | шт | 1 | 17 309,98 |  |
| 16 | Трехфазный прибор учета косвенного включения щитового исполнения с PLC/RF модемом и комбинации с другими технологиями (Счетчик МИР С-07.05S-57- 5(10)-GZ1B-QG-D с антенной GSM) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – трехфазный; • корпус исполнения – щитовое; • номинальное напряжение – 3x57.7/100 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 10 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано) • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: PLC (стандарт G3, с созданием MESH-сети) и/или различные варианты комбинаций технологий: обязательно RF (с созданием MESH-сети), дополнительно (рекомендовано) GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано) и/или другими технологиями. | шт | 1 | 20 219,38 |  |
| 17 | Трехфазный прибор учета косвенного включения щитового исполнения с GSM/GPRS модемом (Счетчик МИР С-07.05S-57- 5(10)-G2RS2T2HQ-G-D с антенной GSM) | Прибор учета электрической энергии должен соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Прибор учета электрической энергии должен соответствовать следующим техническим требованиям: • тип – трехфазный; • корпус исполнения – щитовое; • номинальное напряжение – 3x57.7/100 В; • частота измерительной сети, Гц 50; • номинальный (базовый) ток – 5А; • максимальный ток – не менее 10 А; • степень защиты по ГОСТ 14254 – не менее IP51; • срок службы встроенного источника постоянного тока – не менее 16 лет; • длительность хранения информации при отключении питания – не менее 30 лет; • средний срок службы – не менее 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации – не менее 60 месяцев; • температура окружающего воздуха в рабочих условиях – от -40 до +60 0С; • интерфейсы: Оптопорт (обязательно), RS485 (рекомендовано) • внесение на этапе поставке силами завода-изготовителя настроек, необходимых заказчику в прибор учета; • наличие программного обеспечения для возможности внесения изменения в настройки завода-изготовителя; • возможность нанесения логотипа заказчика на корпус прибора учета; • наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ; • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. Наличие в приборе учета электрической энергии модуля для дистанционной передачи данных: GSM/GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано). | шт | 1 | 23 897,29 |  |
| 18 | Устройство сбора и передачи данных (каналообразующая аппаратура) МИР МК-01.АE/G/R/P2/Z1- ИП230- 3ТС24/SD с антеннофидерным устройством (АФУ)) | Устройство сбора и передачи данных (каналообразующая аппаратура) должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в т.ч. постановления Правительства РФ от 19 июня 2020 г. №890; Возможность дистанционного опроса приборов учета электрической энергии (поставляемых – обязательно, сторонних производителей - рекомендовано) с использованием технологий (комбинации технологий) передачи данных, совместимых с опрашиваемыми приборами учета электрической энергии. • Возможность для дистанционной передачи данных на сервер сбора данных с использованием каналов связи: GSM / GPRS-обязательно (CSD-рекомендовано), Ethernet. • Наличие интерфейса RS-485 • совместимость поставляемого оборудования с программой, имеющей свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ №2009614876, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2009 г. с записью в Едином реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского программного обеспечения Минцифры России) №4363 от 29.03.2018г. на момент поставки или обеспечение такой совместимости в течении 6 месяцев с момента поставки с указанной программой и любой другой программы соответствующего профиля (при наличии технической возможности) другой по усмотрению заказчика; • уведомление заказчика о выходе обновления встроенного программного обеспечения в поставляемом оборудовании за 7 дней до момента его официального выхода, а также предоставление необходимой информации в течении 7 дней после такого обновления для возможности внесения необходимых обновлений в оборудование и программное обеспечение заказчика. | шт | 1 | 69 840,00 |  |
| 19 | Пульт для считывания данных (программирования) (Модем МИР МБ-03.01) | Возможность дистанционного считывания данных из поставляемых приборов учета электрической энергии по поддерживаемому каналу, в том числе входящих в Mesh-сеть. Возможность дистанционной настройки поставляемых приборов учета электрической энергии по поддерживаемому каналу. | шт | 1 | 4 830,70 |  |
| 20 | Пункт коммерческого учета электроэнергии. Номинальное напряжение 6 кВ (без реклоузера) тип 1 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока, А: 5 Вариант электрической схем (соотношение количества трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения ТН): 3ТТ и 3ТН Для ТТ (ТН) класс точности не хуже: ТТ – 0,5S , ТН – 0,5; наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ Количество ограничителей перенапряжений при схеме ПКУ: 6 Номинальная частота Гц, 50 С местом под установку прибор учета электрической энергии (Без ПУ) Номинальное напряжение, 6 кВ (без реклоузера) Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А: 100 | шт | 1 | 145 600,00 |  |
| 21 | Пункт коммерческого учета электроэнергии. Номинальное напряжение 6 кВ (без реклоузера) тип 2 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока, А: 5 Вариант электрической схем (соотношение количества трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения ТН): 3ТТ и 3ТН Для ТТ (ТН) класс точности не хуже: ТТ – 0,5S , ТН – 0,5; наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ Количество ограничителей перенапряжений при схеме ПКУ: 6 Номинальная частота Гц, 50 С местом под установку прибор учета электрической энергии (Без ПУ) Номинальное напряжение, 6 кВ (без реклоузера) Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А: 600 | шт | 1 | 138 600,00 |  |
| 22 | Пункт коммерческого учета электроэнергии. Номинальное напряжение 10 кВ (без реклоузера) тип 3 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока, А: 5 Вариант электрической схем (соотношение количества трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения ТН): 3ТТ и 3ТН Для ТТ (ТН) класс точности не хуже: ТТ – 0,5S , ТН – 0,5; наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ Количество ограничителей перенапряжений при схеме ПКУ: 6 Номинальная частота Гц, 50 С местом под установку прибор учета электрической энергии (Без ПУ) Номинальное напряжение, 10 кВ (без реклоузера) Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А: 100 | шт | 1 | 147 000,00 |  |
| 23 | Пункт коммерческого учета электроэнергии. Номинальное напряжение 10 кВ (без реклоузера) тип 4 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока, А: 5 Вариант электрической схем (соотношение количества трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения ТН): 3ТТ и 3ТН Для ТТ (ТН) класс точности не хуже: ТТ – 0,5S , ТН – 0,5; наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ Количество ограничителей перенапряжений при схеме ПКУ: 6 Номинальная частота Гц, 50 С местом под установку прибор учета электрической энергии (Без ПУ) Номинальное напряжение, 10 кВ (без реклоузера) Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А: 600 | шт | 1 | 148 000,00 |  |
| 24 | Пункт коммерческого учета электроэнергии. Номинальное напряжение 6 кВ (с реклоузером) тип 5 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока, А: 5 Вариант электрической схем (соотношение количества трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения ТН): 3ТТ и 3ТН Для ТТ (ТН) класс точности не хуже: ТТ – 0,5S , ТН – 0,5; наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ Количество ограничителей перенапряжений при схеме ПКУ: 6 Номинальная частота Гц, 50 С местом под установку прибор учета электрической энергии (Без ПУ) Номинальное напряжение, 6 кВ (с реклоузером) Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А: 100 | шт | 1 | 438 085,00 |  |
| 25 | Пункт коммерческого учета электроэнергии. Номинальное напряжение 6 кВ (с реклоузером) тип 6 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока, А: 5 Вариант электрической схем (соотношение количества трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения ТН): 3ТТ и 3ТН Для ТТ (ТН) класс точности не хуже: ТТ – 0,5S , ТН – 0,5; наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ Количество ограничителей перенапряжений при схеме ПКУ: 6 Номинальная частота Гц, 50 С местом под установку прибор учета электрической энергии (Без ПУ) Номинальное напряжение, 6 кВ (с реклоузером) Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А: 600 | шт | 1 | 438 085,00 |  |
| 26 | Пункт коммерческого учета электроэнергии. Номинальное напряжение 10 кВ (с реклоузером) тип 7 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока, А: 5 Вариант электрической схем (соотношение количества трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения ТН): 3ТТ и 3ТН Для ТТ (ТН) класс точности не хуже: ТТ – 0,5S , ТН – 0,5; наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ Количество ограничителей перенапряжений при схеме ПКУ: 6 Номинальная частота Гц, 50 С местом под установку прибор учета электрической энергии (Без ПУ) Номинальное напряжение, 10 кВ (с реклоузером) Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А: 100 | шт | 1 | 438 085,00 |  |
| 27 | Пункт коммерческого учета электроэнергии. Номинальное напряжение 10 кВ (с реклоузером) тип 8 | Номинальный вторичный ток трансформаторов тока, А: 5 Вариант электрической схем (соотношение количества трансформаторов тока ТТ и трансформаторов напряжения ТН): 3ТТ и 3ТН Для ТТ (ТН) класс точности не хуже: ТТ – 0,5S , ТН – 0,5; наличие действующего на момент выпуска свидетельства об утверждении типа средств измерений (СИ) РФ Количество ограничителей перенапряжений при схеме ПКУ: 6 Номинальная частота Гц, 50 С местом под установку прибор учета электрической энергии (Без ПУ) Номинальное напряжение, 10 кВ (с реклоузером) Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А: 600 | шт | 1 | 440 000,00 |  |

1.1.  Предложение Поставщика должно в полной мере соответствовать предоставленному перечню и характеристикам.

1.2.  Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, расходы на транспортировку Товара до места поставки и ее стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели.

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасен в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с установленными стандартами на Товар и соответствовать заявленным в Спецификации характеристикам, при приемке сопровождаться комплектом соответствующих документов на русском языке (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.).

Поставляемый Товар:

- должен быть новым, изготовленным не более 6 (шести) месяцев от даты поставки, ранее неиспользованным, без дефектов, оригинального заводского производства,  не модифицированным, не восстановленным, без повреждений, без каких – либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления;

- находится в Госреестре утвержденных типов средств измерений и должен поставляться с поверкой, не более 6 (шести) месяцев от даты поставки.

2.1.  Документация на поставляемую Продукцию:

- поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;

- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием.

Является обязательным наличие сертификатов соответствия на Товар, если в соответствии с действующим законодательством такой Товар подлежат обязательной сертификации, а также документа, подтверждающего качество приобретенного Товара (сертификат, формуляр, паспорт, удостоверение о качестве, акт приемки или иной документ, выданный и оформленный в соответствии с обязательными требованиями на поставляемый Товар). Документ о качестве представляется в момент поставки Товара совместно с накладной, счет - фактурой, счетом в зависимости от того, какой документ вручается ранее. Поставка ксерокопий документации (кроме ксерокопий сертификатов) не допускается.

2.2.  Маркировка и упаковка.

Поставляемый товар должен быть оригинального производства, в фирменной упаковке изготовителя, содержащей атрибуты, подтверждающие оригинальное производство товара.

На Продукции должны быть нанесены необходимые стандартные маркировки и другие реквизиты, согласно ГОСТ, ТУ.

Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать сохранность его от всякого рода повреждений и порчи при её транспортировке и хранении.

Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу оборудования до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

2.3.  Поставляемая Продукция должна принадлежать Поставщику на праве собственности, не состоять в судебном споре, быть никому не проданная, не подаренная, не находиться под залогом, быть свободна от бремени третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоять.

2.4. Гарантийный  срок на поставляемый Товар определяется гарантийным сроком изготовителя Товара; но не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, и не менее 18 месяцев с даты поставки на склад Покупателя;

2.5. Качество Товара и его технические характеристики должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, а также установленным в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, сопровождаться (подтверждаться) сертификатом РОССТАНДАРТ,  качественными удостоверениями изготовителя и иными документами, указывающими на соответствие товара установленным  стандартам.

3.  Требования к  гарантии качества

Объем предоставления гарантий качества – 100% на все поставляемое оборудование. Гарантийный срок не менее срока гарантии, установленного производителем, на весь объем подлежащего поставке Товара, с даты поставки (передачи) его Заказчику, но не менее 18 месяцев. Поставщик должен иметь возможность обеспечить гарантийный ремонт и сервисное обслуживание.

Поставщик обязан своими силами осуществлять вывоз, ремонт или замену и доставку Заказчику оборудования, вышедшего из строя в течение установленного гарантийного срока. При выходе из строя оборудования в течение гарантийного срока Поставщик обязан заменить оборудование полностью или произвести ремонт с заменой конструктивно законченных узлов (блоков) в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней.

Поставщик гарантирует, что будет осуществлять бесплатное гарантийное обслуживание поставляемого оборудования (товара) согласно перечню:

- замена вышедших из строя комплектующих оборудования (товара) в случае обнаружения производственного брака;

- ремонт оборудования (товара) и его комплектующих;

- консультации специалистов Заказчика по телефону.

Гарантийное обслуживание производится на основании подаваемой Заказчиком заявки о неисправности. Заявка Заказчика о неисправности может быть подана посредством почтовой, телефонной, факсимильной связи или связи через сеть Интернет.

4. Требования к условиям поставки Товара: Комплект поставляемого Товара должен полностью соответствовать  характеристикам  заявленного образца. Допускается поставка Товара с более высокими характеристиками. При определении эквивалента, поставщик должен учитывать все характеристики заявленного образца. Поставляемые эквиваленты должны быть по всем показателям, характеристикам  равными, либо лучше указанного Товара.

4.1. Срок поставки Товара: поставка Товара осуществляется силами Поставщика согласно заявке, подаваемой Заказчиком, и вручается Поставщику в письменной форме или посредством электронной почты.

4.2. Время доставки Товара с понедельника по четверг c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 15-00, в пятницу c 9-00 до 11-30, с 13-00 до 14-00 часов (местного времени Заказчика).

4.3. Поставщик обязан доставить Товар своими силами и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы (декларацию о соответствии таможенного союза, сертификат качества)  относящиеся к Товару и иные документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать номер договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является info@nevesk.ru

5. Форма, сроки и порядок оплаты за поставляемый Товар.

Заказчик оплачивает поставляемую Поставщиком Товар в следующем порядке: 100% стоимости партии Товара, перечисляемой на счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поступления Товара на склад Заказчика и подписания товарной накладной (или УПД– универсального передаточного документа).

Цена на Товар, в течение срока действия Договора, не может превышать цену, указанную в коммерческом предложении на момент заключения Договора.

6. Правила приемки Товара.

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7.

Приемка Товара по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6

При приемке Товара осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В выходные, праздничные дни и в нерабочее время получение и приемка Товара не производится.

В случае поставки некачественного и (или) некомплектного Товара, в том числе выявления скрытых недостатков в процессе эксплуатации, Поставщик своими силами и за свой счет обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения Рекламационного акта (Приложение № 4 – форма Договора), доукомплектовать либо заменить Товар.