АКЦИАНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АВТОНОМНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Утверждаю

Технический директор

АО «АТЭК»

Белоус А.О.

«____»____________________2024 г.

Техническое задание

на оказание услуг в сфере оперативно-технического облуживания и текущего ремонта на объектах филиала АО «АТЭК» «КТЭ»

| 1. | Заказчик | Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место оказания услуг | г. Краснодар |
| 3. | Основание для оказания услуг | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ от 15.12.2020г. № 531); Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116 от 21.07.1997г.; Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления от 29.10.2010г. №870; Свод правил Газораспределительные системы СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002 от 24.03.2003 №115). Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003) "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) " Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об утверждении обеспечении единства измерений»; ГОСТ 8.740-2011 Расход и количество газа. «Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков»; ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода.; |
| 4. | Наименование и местоположение объектов | Детально отражено в Приложениях №1, №2, №3, №4 |
| 5. | Сроки оказания услуг | С момента подписания договора на 1(один) год |
| 6. | Виды работ в рамках оказания услуг | В части газового хозяйства: 1.Техническое обслуживание газового оборудования котельной и Газорегуляторной установки (ГРУ), Шкафного регулирующего пункта (ШРП) Газорегуляторный пункт (ГРП). 2. Проверка исправности газового оборудования. 3. Проверка на герметичность резьбовых, фланцевых соединений и запорной арматуры (задвижки, краны). 4. Добивка сальников задвижек. Смазка штоков. Проверка на герметичность клапанов автоматики. 5.Технический осмотр с проверкой и настройка параметров срабатывания в ГРУ(ШРП) (ГРП). Проверка тяги, качества сгорания по цвету пламени, оценка состояния топки котла внешним осмотр. 6.Текущий ремонт газового оборудования котельной и ГРУ (ШРП) (ГРП). 7. Проверка исправности газового оборудования. 8. Проверка и настройка параметров срабатывания в ГРУ(ШРП)(ГРП). 9. Проверка тяги, оценка состояния топки котла внешним осмотр. 10. Проверка состояния газового оборудования и отключающего устройства (заглушка). Обмыливание. 11. Выполнение аварийных заявок круглосуточно с прибытием на объект в течение 45 минут. 12. Обеспечение аварийным запасом. 13. Ведение технической документации в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами в части обслуживания газового хозяйства По КИПиА: - Настройка системы связи для диспетчеризации; - Настройка частотного преобразователя (система ПИД-регулирования); - Настройка погодозависимого регулирования; - Настройка узла учета тепловой энергии; - ПНР системы диспетчеризации; - Проведение работ по ремонту оборудования для автоматизации; - Проверка работоспособности оборудования и диагностика; - Подготовка оборудования для сдачи в гос. органы для поверки; - Поверка оборудования для использования на объектах АО «АТЭК»; - Эксплуатация объектов с выездом сотрудников; - Проверка систем защит и работоспособности котельного оборудования и обще котельного оборудования; - Эксплуатация ЦТП, ИТП. - Обеспечение аварийным запасом в соответствии с Приложением №3. - Ведение технической документации в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами в части обслуживания КИПиА - Снятие приборов манометров и электроконтактов манометров - Поверка приборов манометров и электроконтактов манометров - Установка приборов манометров и электроконтактов манометров - Снятие газоанализаторов - Поверка газоанализаторов - Установка газоанализаторов - Проверка работоспособности автоматики безопасности - Проверка работоспособности КИП - Проверка работоспособности сигнализаторов загазованности - Определение причин и устранение неисправностей простых приборов - Монтаж простых схем соединений - Составление и монтаж схем соединений средней сложности - Окраска приборов - Пайка различными припоями - Термообработка деталей с последующей доводкой их - Регулировка и юстировка особо сложных приборов - Настройка и наладка устройства релейной защиты, электроавтоматики - Определение дефектов ремонтируемых приборов и устранение их - Слесарная обработка деталей - Вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытании приборов - Выявление и устранение дефектов в работе приборов - Регулировка, испытание магнитноэлектрических, электромагнитных, теплоизмерительных приборов и механизмов - Проверка работоспособности щитов управления - Определение степени износа деталей и узлов - Наладка и комплексное опробование после монтажа схем теплового контроля и автоматики котлов, технологического оборудования - наладка регистрационной части приборов - замена манометров (кроме электроконтактных), дифманометров, термопар, термометров сопротивления; - устранение дефектов в приборах теплотехнического контроля на блочных и групповых щитах управления; - профилактика переключателей точек температурных измерений; - наладка и проверка параметров настройки электронных блоков авторегуляторов; - уплотнение коробок зажимов; - Очистка от пыли грязи оборудования КИП иА - выполнение надписей, маркировки стендов, датчиков, исполнительных механизмов, панелей; - Настройка системы связи для диспетчеризации - Обслуживание частотного преобразователя (система ПИД-регулирования) - Обслуживание погодозависимого регулирования - Обслуживание узла учета тепловой энергии - Обслуживание системы диспетчеризации - Выполнение аварийных заявок круглосуточно - Ремонт приборов манометров и электроконтактов манометров - Ремонт газоанализаторов - Ремонт и восстановление приборов - Ремонт магнитноэлектрических, электромагнитных, теплоизмерительных приборов и механизмов - Выполнение аварийных заявок круглосуточно с прибытием на объект в течение 45 минут. По электрохозяйству: - Мониторинг работоспособности системы АСКУЕ - Демонтаж УУЭЭ устаревших или вышедших из строя. - Монтаж УУЭЭ новых или после поверки. - Демонтаж вышедших из строя модемов для УУЭЭ. - Монтаж новых или после ремонта модемов для УУЭЭ. - Визуальный осмотр электрооборудования на предмет возможных неисправностей - Проверка работоспособности защитной и пуско-регулирующей аппаратуры электродвигателей. - Проверка селективности и подбор номинальной защиты автоматики. - Проверка на целостность обмотки статора электродвигателей и определение их ремонтопригодности. - Смазка подшипников на валу электродвигателей. - Проверка работоспособности частотных преобразователей (на основании согласованных и утвержденных схем) - Обслуживание щитов управления - Обслуживание кабельных линий для электродвигателей. - Обслуживание рабочего, местного и аварийного освещения с заменой ламп и сопутствующего оборудования. - Очистка от пыли и грязи токоведущих частей электроустановок - Проверка надежности контактных и крепежных соединений - Протяжка болтовых соединений в электроустановках - Зачистка контактных групп в щитах управления. - Обслуживание магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок - Смена предохранителей в щитах, сборках - Чистка светильников на высоте до 2,5 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений) - Чистка светильников на высоте свыше 2,5 м до 5 м с применением лестниц, стремянок и в особо опасных помещениях - Проверка отсутствия напряжения в осветительных цепях до 1000 В - Отыскание неисправностей в электроприводе станка - Возобновление надписей, на кожухах и ограждениях электроустановок до 1000 В - Нанесение маркировки, чистка снега, уборка территории ОРУ, электропомещений с электрооборудованием, напряжением до 1000 В, где токоведущие части ограждены или находятся на высоте недостижимой для случайного прикосновения - Окрашивание электрического оборудования - Визуальная проверка состояния рабочего и защитного заземления - Проверка состояния розеток и выключателей - Разборка взрывозащищенного оборудования - Сборка взрывозащищенного оборудования - Чистка и смазка взрывозащищенных поверхностей - Проверка уплотняющих прокладок и эластичных колец, уплотняющих кабели или проводку (взрывозащищенном электрооборудовании). - Установка недостающих болтов, винтов и гаек. - Обслуживание и зарядка аккумуляторных батарей - Обслуживание конденсаторных установок - Контроль отсутствия перегрева - Выявление дефектных деталей и узлов - Восстановление плакатов, обозначений и диспетчерских наименований - Проверка качества уплотнения дверей и ограждений - Проверка сопротивления изоляции обмоток - Проверка состояния щитовых электроизмерительных приборов и сигнальной арматуры - Проверка состояния рабочих контактов - Чистка и регулировка контактов автоматических выключателей - Проверка соответствия номиналов установленных автоматических выключателей нагрузкам защищаемых цепей - Проверка отсутствия искрения и потрескивания, местного нагрева в соединениях шин и жил кабеля, следов копоти или плавления металла - Визуальный контроль состояния заземляющих устройств - Проверка состояния концевых заделок кабелей - Проверка сопротивления изоляции токоведущих частей - Проверка наличия и состояния ограждений, плакатов, предупредительных надписей и маркировки - Проверка исправности замков и дверных уплотнений - Осмотры ВЛ - Проверка изоляторов ВЛ, состояния опор и правильность их положения - Проверка отсутствие обрывов и оплавления отдельных проволок проводов ВЛ - Соблюдение допустимых режимов работы ВЛ - Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя и другого оборудования - Подключение и контроль работы ДГУ при отсутствии внешнего электроснабжения на обслуживаемых объектах. - Круглосуточное оперативное обслуживание - Оперативные переключения - Отключение электроэнергии - Включение электрооборудования - Вывод в ремонт электрооборудования - Ремонт токоведущих частей, контактных соединений, замена контакторов - Ремонт вентиляторов электродвигателя и его кожуха - Замена подшипников аналогичными - Замена поврежденных изоляторов идентичными - Текущий ремонт отдельных двигателей - Выполнение аварийных заявок круглосуточно с прибытием на объект в течение 45 минут. По метрологии: - Техническое обслуживание узлов учета расхода газа (УУРГ) и узлов учета тепла (УУТ). - Проверка исправности средств измерений (СИ). - Поверка СИ на котельных и соблюдение ФЗ № 102. - Проверка УУРГ на соответствие состояния и применения средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.740-2011. - Расчет относительной расширенной неопределенности по ГОСТ Р 8.740-2011. - Проверка и настройка параметров СИ согласно проектной документации. - Технический надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом систем газопотребления, контроль за качественным выполнением строительно-монтажных работ по утвержденным проектам УУРГ. - Ведение технической документации в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами в части обслуживания газового хозяйства и метрологического обеспечения. - Подача заявок в МРГ и ГРО при поведении поверки СИ для установки и снятии пломб. - При заявке прибытие на объект 45 мин. Круглосуточно. - Сопровождение представителей ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Краснодаргоргаз» при осмотре узлов учета газа, опломбирование, распломбировка. |
| 7. | Требования к оказанию услуг | Работы должны выполнятся в соответствии с: - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ от 15.12.2020г. № 531); - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления от 29.10.2010г. №870; - Свод правил Газораспределительные системы СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002 от 24.03.2003 №115). - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150) - "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) и Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145) - " Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) и Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957) - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании". - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". - Проектной и исполнительно-технической документацией, инструкциями по охране труда и производственными инструкциями по видам работ. - Внутренними стандартами, локальными и нормативными документами. - ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. - ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования и методы испытаний. - ГОСТ Р 50030.6.1-2010 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 6. Аппаратура многофункциональная. Раздел 1. Аппаратура коммутационная переключения - ГОСТ Р 50628-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость машин электронных вычислительных персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. - ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний. - ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний. - ГОСТ Р 51317.4.2-99* Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний. - ГОСТ Р 51317.4.4-2007 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний. - ГОСТ 29073-91 Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения. - ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) Программируемые контроллеры. Общие технические требования и методы испытаний. - ГОСТ Р 51852-2001 Установки газотурбинные. Термины и определения. - ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий. - ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных технологий. - ГОСТ Р МЭК 61508-2007* Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных связанных с безопасностью. - ГОСТ Р МЭК 61508-1-2007-ГОСТ Р МЭК 61508-7-2007. - Примечание изготовителя базы данных. - ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - ГОСТ 12.1.012-90* Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.045-84 Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. - ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. - ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. - ГОСТ 12.2.007.14-75 Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности. - ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам. - ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования. - ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения. - ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. - ГОСТ 34.602-90* Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. - ГОСТ 34.603-90* Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем. - ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения в системах электроснабжения общего назначения. - ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. - ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения. - ГОСТ 23269-78 Турбины стационарные паровые. Термины и определения. - ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения. - ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность. Общие требования и методы испытаний. - ГОСТ 28269-89 Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования. - ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - ГОСТ 12997-84 Изделия государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации. Общие технические условия. - ГОСТ 14254-99* (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). - ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001* Безопасность оборудования. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методика. - ГОСТ Р 22.2.04-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и правила. - ГОСТ Р 22.2.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. - ГОСТ Р 8.654-2009 Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения. - ГОСТ Р 54009-2010 Оценка соответствия. Применение знаков, указывающих о соответствии - ГОСТ Р 54008-2010 Оценка соответствия. Схемы декларирования соответствия - ГОСТ Р 54010-2010 Оценка соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией - ГОСТ Р 54011-2010 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов продукции при проведении обязательного подтверждения соответствия третьей стороной - ГОСТ Р 53604-2009 Оценка соответствия. Система национальных стандартов в области оценки соответствия - ГОСТ Р 53603-2009 Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации - ГОСТ Р 53779-2010 Оценка соответствия. Применение систем менеджмента. Принципы и требования - ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы - ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия - ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-1-2009 Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 1. Общие требования - ГОСТ Р ИСО/МЭК 17050-2-2009 Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 2. Подтверждающая документация - ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента - ГОСТ Р ИСО 2859-4-2006 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 4. Оценка соответствия заявленному уровню качества - ГОСТ Р МЭК 61508-1-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования - ГОСТ Р МЭК 61508-2-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 2. Требования к системам - ГОСТ Р МЭК 61508-3-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению - ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения - ГОСТ Р МЭК 61508-5-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 5. Рекомендации по применению методов определения уровней полноты безопасности - ГОСТ Р МЭК 61508-6-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 6. Руководство по применению ГОСТ Р МЭК 61508-2-2007 и ГОСТ Р МЭК 61508-3-2007 - ГОСТ Р МЭК 61508-7-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства - СТО 70238424.27.100.009-2008 Тепловые электростанции. Условия создания. Нормы и требования - СТО 70238424.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения - СТО 56947077-29.120.40.041-2010 Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования - СТО 1723082.27.010.002-2008 Оценка соответствия в электроэнергетике - ГОСТ 8.740-2011 Расход и количество газа. «Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков»; - ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода. |
| 8. | Требования к исполнителю работ (к экспертам, специалистам и оснащению) | Исполнитель должен иметь: 1. Необходимый состав квалифицированного персонала; 2. В наличие необходимые удостоверения по проверке знаний сотрудников допущенных к производству работ, подтвердить документально. 3. Бригада специалистов должна быть укомплектована следующими собственными средствами: транспортное оснащение – не менее одной единицы техники для доставки персонала на объект; техническое оснащение – комплекты слесарных и электротехнических инструментов; приборное оснащение – переносной газоанализатор, контактный термометр, инфракрасный термометр, манометр; 4. В наличие сертификаты на применяемые приборы, материалы и оборудование, подтвердить документально. 5. Исполнитель обязан обеспечить присутствие своего официального представителя в г. Краснодаре на весь период исполнения договора в следующем составе: Газовое хозяйство - Исполнитель должен иметь не менее 3 ИТР прошедших аттестацию 1. А.1. – Основы промышленной безопасности 2. Б.7.1. – Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления Не менее 20 слесарей - Имеющих удостоверение слесаря по эксплуатации и ремонту газопроводов и газового оборудования газифицированных котельных коммунально-бытовых и промышленных предприятий. КИП и А - Исполнитель должен иметь не менее 5 ИТР прошедших аттестацию 1. А.1. – Основы промышленной безопасности 2. Б7.1. – Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления 4. Г.1-Г.2 – Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 5. Электробезопасность – Требования по электробезопасности объектов. Не менее 30 слесарей КИП и А- с удостоверением группы по электробезопасности не ниже III Электрохозяйство - Организация должна иметь не менее 5 ИТР прошедших аттестацию. 1.Г.1-Г.2 – Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 2.Электробезопасность – Требования по электробезопасности объектов. Не менее 20 электромонтёров, имеющих удостоверения с группой допуска не менее III до 1000В Метрологи - Подрядчик должен иметь не менее 2 ИТР прошедших аттестацию 1. А.1. – Основы промышленной безопасности 2. Б7.1. – Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления Имеющих специальное метрологическое образование. Специалист по метрологии. |
| 9. | Требования к материалам и изделиям | 1. Исполнитель при выполнении работ должен использовать инструменты и материалы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Приборы должны состоять в Госреестре СИ, поверка должна быть действующей. Применяемые материалы, инструменты и приборы согласовываются Заказчиком до начала работ. 2. Используемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 3. Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. 4. Контроль за соответствием применяемых материалов и изделий является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ. 5. Обеспечение оборудованием, материалами для оказания услуг и их доставка осуществляется за счет Подрядчика и его силами. |
| 10. | Форма предоставления результатов и требования к ним | 1. После завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (услуг), подписанный со своей стороны 2. Все проведенные работы (услуги) должны быть оформлены в журналах технического обслуживания и ремонта внутренних газопроводов, газового оборудования котельных и ГРУ, оборудования КИПиА, электрооборудования. |
| 11. | Контроль выполнения работ со стороны Заказчика | 1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов условиям Договора. 2. Определяет объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей, согласованных с заказчиком. 3. Обеспечивает доступ на объект сотрудников Исполнителя. 4. Обеспечить Исполнителю возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. 5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Исполнитель обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. |
| 12. | При производстве работ Исполнитель обязан | 1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания. 2. Обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику. 3. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ. 4. Руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ в области строительства: Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ-№190 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г., СП 48.13330.2011 Организация строительства, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия); монтаж сетей электроснабжения - по СП 76.13330 (Электротехнические устройства), основными положениями и другими нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ от 15.12.2020г. № 531); Федеральным законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116 от 21.07.1997г.; Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления от 29.10.2010г. №870; Сводом правил Газораспределительные системы СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002 от 24.03.2003 №115). "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание" (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003) "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) 5. Контролировать качество выполнения работ и вести учет выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений. 6. Нести ответственность за повреждения имущества Заказчика. 7. Любой строительный мусор, жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Договору, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен. 8. По окончании работ Исполнитель обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора. |
| 13. | Гарантийные требования | 1. Исполнитель гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ; 2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору Работы составляет 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. 3. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации. |
| 14. | Дополнительные работы | 1.В случае возникновения аварийной ситуации, требующей оказания услуг, выполнения работ, не предусмотренных настоящим договором, Исполнитель оперативно выполняет аварийно-восстановительные, в том числе ремонтные работы собственными силами за свой счет. 2. Затраты на выполнение работ, предусмотренных настоящим пунктом подлежат возмещению Заказчиком, при этом, объем затрат, связанных с устранением аварийной ситуации, выполнением ремонтно-восстановительных работ должен быть подтвержден Исполнителем и согласован Заказчиком. |

Разработал:

Директор филиала

АО «АТЭК» «КТЭ»                                                                                                                                  А.В. Казаков