ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер Wiren Board 7 WB7.4-2G-64G-IND | шт. | Тип изделия: программируемый логический контроллер. Страна производства: РФ. Процессор: ARM Cortex A7 4 ядра 1.2 ГГц. Память оперативная: 2 Гбайт. Память энергонезависимая: 64 Гбайт TLC BiCS5. RTC: есть. Watchdog: есть. Зуммер: есть. Рабочий диапазон температур: от -40 до +75 °С. Относительная влажность: до 92%, без конденсации влаги. Гарантийный срок: 2 года. Напряжение питания: 9 - 48 VDC. Потребляемая мощность: средняя 3 Вт. Рекомендуемое сечение провода: 1,0 мм2. Клеммники: съёмные. Монтаж: на DIN-рейку 36 мм. Интерфейсы: RS-485: 2. CAN: 1 — мультиплексирован с одним из RS-485. Слот Micro SD: до 60 Мбайт/с, 1. Порты Wx: интерфейс 1-Wire/дискретный вход: 2. Порты Ax: дискретный/аналоговый вход и выход «открытый коллектор»: 4. Слоты для внутренних модулей расширения: 4. Разъём для боковых модулей: 1. Коммуникации: Ethernet 10/100: 2. USB Host (USB-A): 1. Debug Network (USB-C): USB-сетевая карта для быстрой настройки контроллера. Wi-Fi: 802.11n, 1 AP, client. Bluetooth: 4.0, 1. Программное обеспечение: Операционная система: Debian Linux 11 Bullseye. Mainline kernel 5.10. Встроенный веб-интерфейс : Добавление устройств, настройки, визуализация, мнемосхемы. Сценарии: Правила wb-rules на JavaScript, редактирование через веб-интерфейс. Визуализация: Табличное представление, мнемосхемы во встроенном веб-интерфейсе. Управление с мобильного устройства: Адаптивный веб-интерфейс или сторонние мобильные приложения. Архив: Хранение истории значений каналов wb-mqtt-db, до 1 Гбайт данных. Обновление ПО: Отдельных компонентов через APT, целиком прошивки с сохранением резервной копии через Web и USB-флеш. Удалённый доступ: Wiren Board Cloud — сервис удалённого администрирования: веб-интерфейс, SSH, организации и группы, Grafana. Прочее: установка пакетов из репозиториев Debian, NodeJS, Python и т.п. Программирование контроллера: В комплекте: wb-rules, Python; Сторонние решения: Node-RED, Языки МЭК 61131-3, NodeJS и другие. Протоколы: Опрос датчиков и работа с устройствами (в базовой комплектации): 1-Wire, DLMS/COSEM, Modbus RTU/TCP Master, ГОСТ МЭК 61107, СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020). Опрос датчиков и работа с устройствами (с помощью модулей расширения): KNX, eBUS, OpenTherm, Z-Wave, Zigbee, LoRa. Опрос контроллера из систем верхнего уровня и с других устройств: KNX, Modbus RTU/TCP Slave, MQTT, OPC UA, SNMP, Zabbix, МЭК 104, SmartWeb (Гидролого). Системы верхнего уровня: Системы мониторинга и SCADA: Grafana, Home Assistant, IntraHouse, IntraSCADA, Sprut.hub, MasterSCADA, Nagios, SimpLight SCADA, Rapid SCADA, SAYMON, Zabbix, iRidium Server. Приложения: Управление с телефона: MQTT Dash, iRidium, Home Assistant, Apple Home, Дом с Алисой, Салют! Умный дом. Голосовые помощники: Siri, Салют, Алиса. Способы программирования: Языки программирования ПЛК: FBD, ST, LD, SFC (МЭК 61131-3). Визуальное программирование: Node-RED. Упрощённый текстовый движок правил: wb-rules. Стандартное программирование: Python, C++, Go, Node.js. https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-7/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 2 | Модуль бесперебойного питания Wiren Board WB-UPS v.2 | шт. | Тип изделия: ИБП низковольтный. Входное напряжение: 12-28 VDC. Выходное напряжение (при работе от аккумулятора): 11.2 В/22.3 VDC. Номинальная мощность: 15 Вт. Пиковая мощность: 20 Вт. Время работы (12 Вт): 50 мин. Потребляемая мощность (при заряде): 6 Вт. Выход Status: «Открытый коллектор», 100 мА/30 В, гальванически изолирован. Тип аккумуляторов: Li-ion BR103450. Номинальное напряжение: 3.7 В. Номинальная ёмкость (C): 2×1800 мАч. Температура воздуха: от 0 до +45 °С. Относительная влажность: до 95 %, без конденсации влаги. Гарантийный срок: 2 года. Индикация: наличие напряжения питания, зарядка, авария. Монтаж: на DIN-рейку 36 мм. https://wirenboard.com/ru/product/wb-ups-v2/ | 2 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 3 | Модуль расширения Wiren Board WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна | шт. | Тип изделия: плата расширения Zigbee для контроллера Wiren Board 7. Модель чипа: CC2652P (Texas Instruments). Модель передатчика: RF-BM-2652P2I. Мощность передатчика: 20dBm (100mW). Потребляемая мощность, Вт: 0,3 Антенна в комплекте: да. Тип антенного разъёма: RP-SMA-female. https://wirenboard.com/ru/product/WBE2R-R-ZIGBEE-v2/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 4 | Модуль расширения Wiren Board WBE2R-R-LORA | шт. | Тип изделия: плата расширения LoRa для контроллера Wiren Board 7. Модель чипа: E22-900T22S (Ebyte). Частота несущей: 869,125 МГц. Вид модуляции: LoRa. Потребляемая мощность: - в режиме передачи - 0,55 Вт, - в режиме приёма - 0,06 Вт, - в режиме ожидания - 0,01 Вт. Скорость передачи данных: 2,4 кбит/с. Антенна в комплекте: да. Тип антенного разъёма: RP-SMA-female. https://wirenboard.com/ru/product/WBE2R-R-LORA/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 5 | Модуль расширения Wiren Board WBE2-I-KNX | шт. | Тип изделия: плата расширения KNX для контроллера Wiren Board 7. Модель чипа: NCN5120, NCN5121. Версия устройства: 2.4 или выше. https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-KNX/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 6 | Преобразователь интерфейсов Wiren Board WB-MIO-E v.2 | шт. | Тип изделия: преобразователь интерфейсов I2C/RS-485/Ethernet. Напряжение питания интерфейсной части: 9-28 VDC. Потребляемая мощность: 0.85 Вт. Рекомендуемое сечение провода: до 1 мм2. Количество боковых модулей: до 9. Протокол обмена данными: WBIO, Modbus RTU, Modbus RTU over TCP и Modbus TCP. Интерфейсы: - I2C для подключения модулей WBIO, - RS-485, - Ethernet 10/100. Параметры интерфейса RS-485: задаются программно. Терминатор RS-485: есть, отключаемый. Параметры интерфейса Ethernet: 10/100 Мбит/с, AUTO MDI/MDIX. Протоколы Ethernet: IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP, Web socket. Готовность к работе после подачи питания: ~2 c. Температура воздуха: от −40 до +80 °С. Относительная влажность: до 95 %, без конденсации влаги. Гарантийный срок: 2 года. Монтаж: на DIN-рейку 36 мм. https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIO-E/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 7 | Модуль ввода-вывода Wiren Board WBIO-DI-HVD-16 | шт. | Тип изделия: модуль дискретного ввода. Количество входов: 16. Изолированных групп входов: 2. Тип входов: вход напряжения. Напряжение срабатывания: 50 VAC. Номинальное напряжение: 230 VAC. Время срабатывания (230 VAC), не более: 100 ms. Напряжение изоляции между входом и контроллером: 5000 Vrms. Рекомендуемое сечение провода: 2,5 мм2. Клеммники: разъёмные. Интерфейс: I2C (WBIO). Максимальная потребляемая мощность: 20 мВт. Рекомендуемое сечение провода: 2,5 мм2. Клеммники: съёмные. Температура воздуха: от −40 до +80 °С. Относительная влажность: до 95 %, без конденсации влаги. Гарантийный срок: 2 года. Монтаж: на DIN-рейку 36 мм. https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DI-HVD-16/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 8 | Модуль ввода-вывода Wiren Board WBIO-DO-R1G-16 | шт. | Тип изделия: модуль дискретного вывода. Количество выходов: 16. Количество групп выходов: 2. Тип выходов: механическое реле. Конфигурация контактов: нормально открытые. Максимальное коммутируемое напряжение, переменный ток: 250 В. Максимальное коммутируемое напряжение, постоянный ток: 30 В. Максимальный коммутируемый ток, на каждый канал: 5 А, резистивная нагрузка. Максимальный коммутируемый ток, в сумме на каналы в одной группе: 10 А. Сопротивление канала в открытом состоянии: менее 50 мОм. Напряжение изоляции между контроллером и выходом: 2000 Vrms. Количество переключений для нагрузки 3 A 230 В переменного тока, cos φ = 1: 100 000. Количество переключений для нагрузки 0,1 A 230 В переменного тока, cos φ = 1: 1 000 000. Максимальная потребляемая мощность: 1.1 Вт (пиковая 1.9 Вт) Защита выходов: TVS, снаббер. Рекомендуемое сечение провода: 2,5 мм2. Клеммники: съёмные. Температура воздуха: от −40 до +80 °С. Относительная влажность: до 95 %, без конденсации влаги. Гарантийный срок: 2 года. Монтаж: на DIN-рейку 36 мм. https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DO-R1G-16/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 9 | Модуль аналогового ввода Wiren Board WB-MAI6 | шт. | Тип изделия: модуль аналогового ввода. Напряжение питания: 9-28 VDC. Потребляемая мощность: 0.2 Вт. Рекомендуемое сечение провода: до 1 мм2. Число каналов: 6 дифференциальных, либо 12 однополярных. Режим измерения: однополярный или дифференциальный. Разрядность АЦП: 16 бит. Наличие ФНЧ: да. Поддерживаемые датчики и сигналы: термометры сопротивления, NTC-термисторы, термопары K-типа, датчики тока и напряжения со стандартным выходом, датчики Холла, датчики с выходом «сухой контакт» и пользовательские измерения напряжения, тока и сопротивления. Измерения величин: - напряжение: от -2 В до 30 В, - сопротивление: до 2 МОм, - ток: до 20 мА. Сопротивление шунта токового входа: 100 Ом. Базовая погрешность при измерении напряжения: ±0.2 % (< 2 В), ±1.5 % (< 30В). Базовая погрешность при измерении тока: ±0.2 %. Базовая погрешность при измерении сопротивления: ±0.1 % (0...1 кОм), ±0.2 % (1 кОм...100 кОм). Входное сопротивление при измерении напряжения: > 1 МОм ( 0...2В), 4 кОм ( > 2В). Защита каналов: ± 30 В. Интерфейс управления: RS-485. Изоляция интерфейса: гальванически развязанный от измерительных цепей. Протокол обмена данными: Modbus RTU. Готовность к работе после подачи питания: ~3 c. Температура воздуха: от −40 до +80 °С. Относительная влажность: до 98 %, без конденсации влаги. Гарантийный срок: 2 года. Монтаж: на DIN-рейку 36 мм. https://wirenboard.com/ru/product/wb-mai6/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 10 | Модуль измерения напряжения Wiren Board WB-MAP3EV | шт. | Тип изделия: модуль измерения напряжения. Напряжение питания: 5.5-28 VDC. Допустимое напряжение на клеммах L1, L2, L3: 1200 V в течение 10 мс. Потребляемая мощность максимальная: 1.3 Вт. Потребляемая мощность средняя: 0.9 Вт. Рекомендуемое сечение провода: до 1 мм2 (входы управления), до 2,5 мм2 (силовые входы). Число каналов: 3 однофазных либо 1 трехфазный. Измеряемые параметры: напряжение RMS по каждой фазе, напряжение пиковое по каждой фазе, частота, угол между фазами. Длительность измеряемых всплесков напряжений: от 300 мкс. Интерфейс управления: RS-485. Изоляция интерфейса: гальванически развязанный от измерительных цепей. Протокол обмена данными: Modbus RTU. Готовность к работе после подачи питания: ~2 c. Температура воздуха: от −40 до +80 °С. Относительная влажность: до 98 %, без конденсации влаги. Гарантийный срок: 2 года. Монтаж: на DIN-рейку 36 мм. https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP3EV/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 11 | Датчик температуры, влажности и CO2 Wiren Board WB-MSW4-LORA | шт. | Тип изделия: цифровой беспроводной датчик температуры, влажности и CO2. Напряжение питания: 9-28 VDC. Потребляемая мощность: 0.5 Вт, пиковая при измерении CO2 до 1.6 Вт. Интерфейсы и протоколы связи: LoRa (Modbus) - беспроводной, RS-485 (Modbus) – проводной, выбираются переключателем. Индикация: питание и обмен данными. Рекомендуемое сечение провода: до 1 мм2. Измерение концентрации СО2: Тип сенсора: NDIR (CM1106). Концентрация: 400 – 10000 ppm. Погрешность: 100 ppm + 5% от измеренного значения. Готовность к работе после подачи питания: 3 мин, автокалибровка каждые 7 дн. Измерение температуры: Тип сенсора: Sensirion SHT40. Температура: −40 °С – +80 °С. Погрешность: ±0.3 °С (в диапазоне 0 – 70 °C), ±0.5 °С (в диапазоне −40 – 0 °C и 70 – 80 °C). Готовность к работе после подачи питания: 1 сек постоянная времени (выравнивание с окружающим воздухом) ~4 мин. Измерение относительной влажности: Тип сенсора: Sensirion SHT40. Влажность: 5 – 95 %. Погрешность: ±3 %. Готовность к работе после подачи питания: 1 сек. Готовность к работе после подачи питания: ~2 c. Температура воздуха: от −40 до +80 °С. Относительная влажность: до 95 %, без конденсации влаги. Гарантийный срок: 2 года. Монтаж: настенный, 80*80 мм. Цвет: белый. https://wirenboard.com/ru/product/WB-MSW4-LORA/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 12 | Датчик температуры, влажности и CO2 Wiren Board WB-MSW4-ZIGBEE | шт. | Тип изделия: цифровой беспроводной датчик температуры, влажности и CO2. Напряжение питания: 9-28 VDC. Потребляемая мощность: 0.5 Вт, пиковая при измерении CO2 до 1.6 Вт. Интерфейсы и протоколы связи: Zigbee - беспроводной, RS-485 (Modbus) – проводной, выбираются переключателем. Индикация: питание и обмен данными. Рекомендуемое сечение провода: до 1 мм2. Измерение концентрации СО2: Тип сенсора: NDIR (CM1106). Концентрация: 400 – 10000 ppm. Погрешность: 100 ppm + 5% от измеренного значения. Готовность к работе после подачи питания: 3 мин, автокалибровка каждые 7 дн. Измерение температуры: Тип сенсора: Sensirion SHT40. Температура: −40 °С – +80 °С. Погрешность: ±0.3 °С (в диапазоне 0 – 70 °C), ±0.5 °С (в диапазоне −40 – 0 °C и 70 – 80 °C). Готовность к работе после подачи питания: 1 сек постоянная времени (выравнивание с окружающим воздухом) ~4 мин. Измерение относительной влажности: Тип сенсора: Sensirion SHT40. Влажность: 5 – 95 %. Погрешность: ±3 %. Готовность к работе после подачи питания: 1 сек. Готовность к работе после подачи питания: ~2 c. Температура воздуха: от −40 до +80 °С. Относительная влажность: до 95 %, без конденсации влаги. Гарантийный срок: 2 года. Монтаж: настенный, 80*80 мм. Цвет: белый. https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw4-zigbee/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 13 | Датчик температуры, влажности и ЛОС Wiren Board WB-MS v.2 | шт. | Тип изделия: цифровой проводной датчик температуры, влажности и летучих органических соединений (ЛОС). Напряжение питания: 9-28 VDC. Потребляемая мощность: 0.1 Вт. Интерфейсы и протоколы связи: RS-485 (Modbus RTU). Индикация: питание и обмен данными. Рекомендуемое сечение провода: до 1 мм2. Клеммники: съёмные. Дополнительные датчики температуры: до 2 внешних датчиков DS18B20. Измерение концентрации ЛОС: Тип сенсора: ScioSense ENS160. Концентрация: 0 - 60000 ppb по этанолу. Погрешность: погрешность: ±15 %(тип), ±40 % (макс). Измерение температуры: Тип сенсора: Sensirion SHT40. Температура: −40 °С – +80 °С. Погрешность: ±0.3 °С (в диапазоне 0 – 70 °C), ±0.5 °С (в диапазоне −40 – 0 °C и 70 – 80 °C). Измерение относительной влажности: Тип сенсора: Sensirion SHT40. Влажность: 5 – 95 %. Погрешность: ±3 %. Готовность к работе после подачи питания: ~2 c. Температура воздуха: от −40 до +80 °С. Относительная влажность: до 95 %, без конденсации влаги. Гарантийный срок: 2 года. Монтаж: на DIN-рейку 36 мм. https://wirenboard.com/ru/product/WB-MS/ | 1 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |
| 14 | Датчик температуры Wiren Board DS18B20/5m | шт. | Тип изделия: проводной цифровой датчик температуры. Диапазон измеряемых температур: от -55°C до +125°C. Погрешность измерения температуры: ±0.5°C (от -10°C до +85°C). Тип микросхемы: DS18B20. Протокол передачи: 1-wire. Питание: 5 В (трехпроводная схема) или паразитное (двухпроводная схема). Длина кабеля: 5 м. Гильза: нержавеющая сталь, 30*6 мм. Степень пыле- влагозащиты: IP67. https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/ | 2 | Нет, приобретается оборудование в рамках одной экосистемы |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. Применение в качестве серверной части и в шкафах управления освещением для решения задачи по управлению освещением на территории СКК «Мрия», с перспективой замены имеющегося облачного решения на базе OpenRemote.

Тестирование данного оборудования в качестве шлюза KNX на виллах 4013-4028, 5001-5009, в здании отеля, на западной территории, с целью поиска альтернативы дорогостоящим шлюзам производства Embedded Systems (Logic Machine), ABB, Siemens. А также организация диспетчеризации вилл.

Применение датчиков контроля климата совместно с платами-преобразователями интерфейсов с целью расширения возможностей по мониторингу климата в здании отеля и технических помещениях (стоимость комбинированного датчика температуры, влажности, CO2 производства WirenBoard примерно равна стоимости применяемого сейчас датчика температуры NTC20k производства Honeywell).

Применение недорогой альтернативы классическим источникам бесперебойного питания (стоимость модуля WB-UPS составляет 4600 руб. против стоимости классического ИБП с двойным преобразованием в 30000 руб.) для организации резервного питания шкафов автоматики.

Тестирование данного оборудования для решения других задач по автоматизации и диспетчеризации, управлению системами УД в рамках импортозамещения.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1 месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.