Приложение №1 к договору на

проектирование и строительство

№___________________

от «____»__________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации и строительство тепловой сети к объекту: «Общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. генерала Брусилова, уч. 22, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0116030:4826 и дошкольная образовательная организация на 180 мест на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0116030:4827 в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара».

| Наименование объекта. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка рабочей документации и строительство тепловой сети к объекту: «Общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. генерала Брусилова, уч. 22, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0116030:4826 и дошкольная образовательная организация на 180 мест на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0116030:4827 в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара». |  |  |  |  |  |
| 2. Географическое положение объекта присоединения. |  |  |  |  |  |
| з/у с к/н: 23:43:0116030:4826 и 23:43:0116030:4827 |  |  |  |  |  |
| 3. Заказчик. |  |  |  |  |  |
| ООО «ТТК» |  |  |  |  |  |
| 4. Планируемые затраты, статья расхода |  |  |  |  |  |
| Согласно укрупненному сметному расчету №1 |  |  |  |  |  |
| 5. Список подключаемых потребителей и мощностей. |  |  |  |  |  |
| - «Общеобразовательной школы на 1550 мест ул . им . Генерала Брусилова , 22» - дошкольная образовательная организация на 180 мест на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0116030:4827 |  |  |  |  |  |
| 6. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.. 2024 год. |  |
| 7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |  |  |  |
| 7.1. Основные технические показатели объекта |  |  |  |  |  |
| 1. 1. Источником теплоснабжения принять котельную на земельном участке кадастровым номером 23:43:0116032:33. 2. Характеристики подключаемого потребителя: 2.1 Тепловая нагрузка подключаемого объекта: максимальная заявленная мощность — 3,466 Гкал/час (4,03 МВт) 2.2 Схема присоединения потребителя к тепловым сетям: независимая. 2.3 Точка подключения потребителя: на границе земельного участка объекта. 2.4 Температурный график работы тепловой сети: 105/70°С со срезкой 70°С. 3. Точка присоединения объекта – УТ-1 на магистральной тепловой сети 4. Граница проектирования - граница земельного участка потребителя. |  |  |  |  |  |
| 7. 2. Основные требования к оборудованию и техническим решениям |  |  |  |  |  |
| Запроектировать и выполнить строительство тепловых сетей от УТ-1 на магистральной тепловой сети до точки подключения объекта УТ-2 (координаты принять следующие: Х=484909.14, Y=1373777.29) расчетным диаметром Ду219 (определить при проектировании). Принять трассировку тепловой сети и расположение тепловых камер (ориентировочно) из «Приложение №1 к Техническому Заданию». Окончательные проектные решения согласовать с Заказчиком. Общая ориентировочная протяженность тепловой сети 207 метров. (уточнить в процессе проектирования). Способ прокладки: в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Трассировка: определить при проектировании Материал проектируемой трубы: сталь; Проектируемая запорная арматура: определить при проектировании; Материал изоляции трубы: пенополиуретан; |  |  |  |  |  |
| 7.3. Перечень работ и их объемы |  |  |  |  |  |
| Выполнение инженерно-геологических изысканий, инженерно-геодезических изысканий. Разработка рабочей документации. Выполнение строительно-монтажных работ. |  |  |  |  |  |
| 7.4. Исходные данные |  |  |  |  |  |
| Заказчик предоставляет исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ: Условия подключения заявителя Настоящее техническое задание |  |  |  |  |  |
| 7.5. Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям |  |  |  |  |  |
| Соответствие техническим регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. |  |  |  |  |  |
| 8. Требования к документации |  |  |  |  |  |
| 8.1. Перечень технических регламентов, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании |  |  |  |  |  |
| Качество проектной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". |  |  |  |  |  |
| 8.2. Стадия проектирования |  |  |  |  |  |
| Рабочая документация. |  |  |  |  |  |
| 8.3. Согласование документации |  |  |  |  |  |
| Документацию согласовать (при необходимости): - в департаменте архитектуры и градостроительства г. Краснодара; - с заинтересованными городскими организациями; - с собственниками земельных участков; - с заказчиком. |  |  |  |  |  |
| 8.4. Требования к составу проектной документации |  |  |  |  |  |
| - Согласованная в установленном порядке рабочая документация передается заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком), в т.ч. формат pdf, dwg с возможностью поиска по текстовому содержанию документа и возможностью копирования текста. - Отчет по инженерным изысканиям передаются заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде - сметная документация (в соответствии с Приказом №421 от 04.08.2020) - Исполнительно-техническая документация передаётся Заказчику в 2-х экземплярах (выполняется в соответствии с актуальными нормами и требованиями) |  |  |  |  |  |
| 9. Требования к подрядчику. |  |  |  |  |  |
| Право Подрядчика осуществлять проектно-изыскательские работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается членством в Саморегулируемой организации СРО. |  |  |  |  |  |
|  | 10. Перечень основных нормативных документов при выполнении строительства. |  |  |  |  |
|  |  | строительство тепловой сети к Объекту - Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об охране окружающей среды"; СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1) - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1); СП 315.1325800.2017 Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменением N 1); - СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - «СНиП 12-04-2002» «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»; - СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности; - иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, действующие на момент выполнения работ (правилами по охране труда, СНиП, ГОСТ, действующими на территории РФ, в зависимости от характера выполняемых работ). |  |  |  |
|  | 11. Потребность в инженерных изысканиях. |  |  |  |  |
|  | Геодезические изыскания |  |  |  |  |
|  | 12. Основные технико-экономические показатели объекта: |  |  |  |  |
|  | - строительство тепловых сетей Т1, Т2 = Ду219 мм (ориентировочная протяженность 207 м, труба ППУ, бесканальная прокладка) – уточнить при проектировании |  |  |  |  |
|  | 13. Требования к техническим решениям. |  |  |  |  |
|  |  | Работы должны быть выполнены согласно проектно-сметной документации, СНиП41-02-2003, требованиями СП 124.13330.2012. |  |  |  |
|  | 14. Особые условия строительства. |  |  |  |  |
|  | Подрядчику необходимо получить разрешение на производство земляных работ на территории МО г. Краснодар |  |  |  |  |
|  | 15. Условия ввода в эксплуатацию. |  |  |  |  |
|  | - Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП41-02-2003. Основные положения», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Подрядчик в течение 5 дней после уведомления Заказчика организует в установленном порядке приемку объекта в эксплуатацию. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. |  |  |  |  |
|  | 16. Выделение очередей и пусковых комплексов. |  |  |  |  |
|  |  | -В соответствии с графиком производства работ |  |  |  |
|  | 17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. |  |  |  |  |
|  | Согласно действующей НТД. |  |  |  |  |
|  | 18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий |  |  |  |  |
|  |  | При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет. |  |  |  |
|  | 19. Срок выдачи проекта и окончание строительства. |  |  |  |  |
|  | Выдача согласованной рабочей документации - 40 календарных дней с даты подписания договора, окончание строительства тепловой сети – 30 календарных дней с момента согласования и выдачи рабочей документации в производство работ |  |  |  |  |
|  | 20. Количество экземпляров ПСД. |  |  |  |  |
|  | 4 экземпляра на бумаге, рабочая документация в Рdf, Dwg. |  |  |  |  |
|  | 21. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов. |  |  |  |  |
|  |  | Паспорта и сертификаты на материалы и оборудование |  |  |  |
|  | 22. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР. |  |  |  |  |
|  |  | После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ КС-3, акт о выполненных работах КС-2, исполнительную документацию, согласно требованиям СП 12413330.2012, акт технической готовности объекта, акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 |  |  |  |
|  | 23. Особые условия. |  |  |  |  |
|  |  | Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно ПСД. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта. |  |  |  |
|  | 24. Перечень согласований с федеральными надзорными органами. |  |  |  |  |
|  | Департамент архитектуры и градостроительства г. Краснодара, собственники инженерных сетей, получение разрешения на проведение ПНР от СКУ Ростехнадзора. |  |  |  |  |
|  | 25.Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование. |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |
|  | 26. Сдача объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  |
|  |  | После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в следующем объёме: - акт разбивки трассы линейного объекта (геодезическая разбивка – вынос трассы в натуру); - акты освидетельствования скрытых работ; - копии аттестационных удостоверений сварщиков; - общий журнал работ; - журнал бетонных работ; - журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций; - паспорта и сертификаты (в том числе санитарно-гигиенические) на примененные в строительстве материалы, изделия, конструкции и оборудование; - акт на гидравлическое испытание трубопровода на прочность и плотность; - акт промывки; - исполнительные схемы и чертежи (план М=1:500, профиль М=1:100, деталировка колодцев и камер). |  |  |  |
| 27.Обеспечение объекта материалом. |  |  |  |  |  |
| - Подрядчик самостоятельно обеспечивает объект материалом. Заказчик вправе предоставлять давальческий материал |  |  |  |  |  |
| 28.Приложения. |  |  |  |  |  |
| - Ориентировочная схема прохождения тепловой сети – Приложение №1 к Техническому Заданию. |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                     Подрядчик:

ООО «ТТК»

Генеральный директор

_______________/О.А. Яшина/			______________/ ____________/

М.П.							М.П.