«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора -

Главный инженер

ООО «Севастопольэнерго»

___________ Шульженко В.А.

«___» ____________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство КВЛ-0,4кВ от ТП-267 ул. Луговая, с. Полюшко, г.Севастополь»

| - Общие данные: |  |
| --- | --- |
| 1.1. Местоположение объекта | с. Полюшко, с/х Полины Осипенко, г. Севастополь |
| 1.2. Заказчик | ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» |
| 1.3. Основание для строительства | Инвестиционная программа 2024 г. Шифр проекта О-СЭ04021 |
| 1.4. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.5. Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 1.6. Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
| 1.7.Сроки выполнения работ | В соответствии с договором |
| 1.8. Основные технические решения | - Строить КЛ-0,4 кВ от нового рубильника ТП-267 (инв. № 000001942) до проектируемой опоры, с установкой коммутационного аппарата в КТП-267, ориентировочная длина трассы L≈100 м. Применить кабель АВБбШВ-1кВ сечением не менее 4*120 мм.кв. - Строить ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры по ул. Луговая, ориентировочная длина трассы L≈700 м. Применить провод СИП- 4*70. 4. Трассу ЛЭП, сечение и марки кабелей уточнить и согласовать со службой РЭС на этапе проектирования. |
| 1.9. Основные технико-экономические показатели земельного участка | Строительство объектов электросетевого хозяйства на землях г. Севастополя Сейсмичность района строительства 8 баллов |
| - Основные требования ПИР |  |
| 2.1. Технологические и конструктивные решения объекта. | 1. Определить проектом в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2. Технологические решения принять в соответствии с функциональным назначением с использованием современных отечественных материалов и оборудования, согласно действующим нормативным документам. Применяемые материалы и оборудование отечественного производства должны иметь соответствующие сертификаты качества. 3. Проектирование выполнить согласно п.1.8 «Характеристика объекта» данного технического задания в соответствии с действующими нормами технологического и строительного проектирования проектной организацией, имеющей соответствующие допуски (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 Министерства регионального развития РФ) на право технологического проектирования, по профилю объекта. 4. Принимаемые технические решения или проект электроснабжения, а так же используемое оборудование согласовать с ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» и другими заинтересованными организациями, собственниками объектов (земли). 5. Необходимую информацию о материалах инженерных коммуникаций передавать уполномоченному исполнительному органу государственной власти города Севастополя. В случае невозможности передачи необходимой информации - подготовить и передать всю информацию в адрес ООО «Севастопольэнерго» для дальнейшей отправки уполномоченному исполнительному органу государственной власти города Севастополя. |
| 2.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с: - Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ПП РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - ПУЭ 7-е издание. |
| 2.3. Сметная документация | Сметную документацию составить базисно-индексным методом по действующим сметным нормативам, включенным в федеральный реестр, в ТЕР 2001 г. Севастополя (редакция 2014 г. с И1) в установленном порядке с пересчета в текущие цены с применением индексов по статьям затрат, действующим на момент подписания договора. |
| 2.4. Инженерные изыскания | Выполнить инженерно-геодезические изыскания. Топографическая съемка должна быть выполнена в М1:500, в местной системе координат г. Севастополя, система высот - Балтийская. Съемка подземных коммуникаций должна быть выполнена при помощи трубокабелеискателя, с учетом текущих изменений. Топографическая съемка должна быть предоставлена Заказчику на бумажном и цифровом носителе в количестве двух экземпляров, и зарегистрирована в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя. |
| 2.5. Дороги и благоустройство | Работы выполнять в соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ: - ФЗ №257 от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - ФЗ №196 от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция); - ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (с поправкой); - ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; - ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»; - ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; Брать в учет требования технических условий органов самоуправления. |
| 2.6. Согласования | Проектную и рабочую документацию согласовать с разрешительными и надзорными инстанциями в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в строительстве. Все принятые в проекте результаты обследования, градостроительные решения, архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические решения, сметную документацию согласовать с: - Заказчиком; - Заинтересованными снабжающими и эксплуатирующими организациями (в части их касающейся); - Другими заинтересованными лицами и организациями в установленном порядке, в соответствии с п.1 ст.760 Гражданского кодекса РФ (в части их касающейся). Топографическую съемку направить на рассмотрение на предмет полноты нанесения инженерных коммуникаций во все заинтересованные организации. Рабочую документацию согласовать с владельцами инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями. Получить техническое заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных инженерных коммуникаций и сооружений. |
| 2.7. Получение исходно-разрешительной документации | При необходимости получить технические требования и условия ГБУ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ АВТОДОР». Кадастровые работы: -оформить земельно-правовые отношения в целях проектирования указанных электросетевых объектов. Получить Распоряжение Департамента по имущественным и земельным отношениям г. Севастополя о выдаче разрешения на размещение объектов электросетевого хозяйства в соответствии с ПП Севастополя от 06.06.2015г. №522-ПП (в действующей редакции). |
| 2.8. Требования к материалам ПСД | 1. Выполнить разработку проектной и рабочей документации в строгом соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПП РФ от 04.07.2020 №985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПП РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), СП, СНиП, ГОСТ, технических регламентов, других нормативных правовых актов действующего законодательства РФ в области строительства. 2. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами технологического и строительного проектирования проектной организацией, имеющей соответствующие допуски (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства») на право технологического проектирования по профилю объекта. 3. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества. |
| 2.9. Требования к материалам ПСД, передаваемым Заказчику | Проектная (1 (один) экземпляр) и рабочая (2 (два) экземпляра) документация, включая сметный раздел, передаются Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей + 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате xls, pdf, dwg, doс). Топографическая съемка должна быть предоставлена Заказчику на бумажном и цифровом носителе в двух экземплярах и зарегистрирована в Департаменте архитектуры и градостроительства города Севастополя. Генподрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам. |
| - Основные требования СМР |  |
| 3.1. Требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Работы выполнить в соответствии с разработанным и утвержденной рабочей документацией, со строительными нормами и правилами, а также в соответствии с другими действующими правилами и инструкциями, в т.ч.: - Правила устройства электроустановок (действующее издание), утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (актуальная редакция). 2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно Проекту производства работ (далее ППР). 3. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н) (действующая редакция) (далее ПОТ ЭЭ); - Правил по охране труда при работе на высоте (утвержденных Приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н) (действующая редакция); - СТО 01.О11.01-2017. Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утверждённые Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80; - Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002). 4. Приемка работ осуществляется с соблюдением действующих нормативных документов, в т.ч.: - СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» утвержден приказом Минстроя России от 27 июля 2017 г. N 1033/пр.СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06–85. 5. При проведении работ необходимо руководствоваться действующими редакциями документов, действующих на момент производства работ. 6. Возможно привлечение к выполнению работ субподрядных организаций. 7. Работы выполняются в действующих электроустановках (в охранной зоне действующей ЛЭП). 8. Работы выполняются в полном объеме, в указанные сроки и с требуемым качеством. 9. Все демонтируемое оборудование и материалы силами Подрядчика вывозятся на базу ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО». 10. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений. - До начала производства работ Подрядчик обязан (при необходимости) получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ и закрыть ордер по окончании работ. 12.Подрядчик выполняет своими силами и средствами следующие работы, если они предусмотрены проектной документацией: - восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте; - иные работы, в соответствии с рабочей документацией 13. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ: - Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт. - Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с РД 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». - Порядок допуска и производства работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н гл. 46 «Охрана труда при организации работ командировочного персонала». СТО 01.011-2017 «Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала»: В подрядных организациях, принимающих участие в работах на объектах ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» (далее – Заказчик), должны соблюдаться требования трудового законодательства в области безопасных условий и охраны труда, а также требований раздела договора подряда «Соблюдение требований охраны труда». |
| 4. Поставка оборудования и материалов |  |
| 4.1. Требования к условиям поставки | 1. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий договора на строительно-монтажные работы и данного ТЗ. 2. Требование к упаковке: продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную. 3. Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания: в соответствии с п. 7 настоящего технического задания. 4. Допускается давальческий материал Заказчика. |
| 4.2. . Общие технические требования к поставляемой продукции | 1. Вся продукция, строительные конструкции и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтверждённые полномочия. 2. Требования к стандартизации продукции: Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов, ТУ и иметь соответствующий сертификат качества. 3. Требования к комплектации: Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом и рабочей документацией по данному объекту. |
| 5. Требования к подрядной организации | 5.1. Персонал должен иметь удостоверения установленной формы на допуск к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000В с записью результатов проверки знаний ПУЭ, ПТЭ, ПОТ, ППБ и других нормативно-технических документов, с записью о праве проведения специальных работ, в соответствии с п. 2.6 ПОТ ЭЭ (при наличии такого права), и иметь соответствующую группу по электробезопасности. 5.2. Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок. 5.3. Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала Подрядчика: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 24.07.2013г. №328н) (ред. от 19.02.2016); - Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 28.03.2014 №155н) (действующая редакция); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17.08.2015 №552н); - СО 153-34.03.603-2003. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 261); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 (действующая редакция); - Стандарт организации - СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования», введённый в действие распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р; - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утверждённая Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007 (с рекомендациями учебника «Первая помощь» письмо от 29.02.2012 №14-8/10/2-1759); - Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждённые Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 N 49; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Министерства труда и социальной защиты от 17.09.2014 №642н); - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 1101н; - Правила устройства электроустановок (действующее издание), утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204; - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, утверждённых Приказом Федеральной службы по экологическому надзору от 12.11.2013 №533(действующая редакция); - Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённые Постановлением Минтруда России от 12 мая 2003 г. N 28; - СТО 34.01-23.1-001-2017 Объёмы и нормы испытаний электрооборудования. - Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждённое Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 73; - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", утверждённые Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80; - Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ (РД 153-34.3-03.285-2002); - СТО 01.О11.01-2017. Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала. 5.4. Подрядчик должен обладать соответствующими выполняемой работе материально-техническими и кадровыми ресурсами. 5.5. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь выписку СРО на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ). 5.6. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена. |
| 6. Правила контроля и приемки работ | - Заказчик организует технический надзор за ходом строительства. 6.2. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах. 6.3. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами освидетельствования скрытых работ. - Подрядчик сдает заказчику (в службу по эксплуатации сетей по направлению) до подписания актов рабочей комиссией всю исполнительную документацию, в том числе в электронном виде в формате PDF, каждый документ отдельным файлом. 6.5. Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию не позднее, чем за 10 дней до проведения процедуры приемки объекта рабочей комиссией. 6.6. Непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию Подрядчик должен выполнить все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и действующими нормами ПУЭ, с предоставлением Заказчику соответствующих актов и/или протоколов. 6.7. Стоимость выполненных работ по строительству объекта основных средств определяется в актах выполненных работ. |
| 7. Гарантии подрядной организации | - Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 3-х лет. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 3-х лет. Установление и соблюдение гарантийного срока по восстановленным конструктивным слоям дорожной одежды: - основание дорожной одежды (подстилающий, выравнивающий слой из песка, щебень фракционный) – 6 лет, - нижний слой покрытия (асфальтобетон) – 5 лет, - верхний слой покрытия (асфальтобетон) – 4 года. Гарантийные обязательства начинают действовать с момента ввода оборудования в эксплуатацию. - Подрядчик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых конструкциях, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика, обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправной (непригодной к применению) продукции. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. - В течение гарантийного срока конструкций, материалов и выполненных работ Подрядчик должен гарантировать полнофункциональную работу (пригодность) конструкций и материалов. 7.4 Подрядчик должен бесплатно и в определенные сроки устранять любые дефекты в поставляемых конструкциях, материалах и выполненных работах выявленные в период гарантийного срока. |

Начальник ПТО                                                                             М.Н. Ивашкевич

Зам. начальника сл. РЭС						В.С. Безручко

Исп. Михнева О.В.

3-74