# УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

Генерального директора -

Главный инженер

ООО «Севастопольэнерго»

___________ В.А.Шульженко

«____» ______________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На корректировку и реализацию проекта 
«Организация сетей связи между ПС 110 кВ ПС-11 и ЦУС с заменой оборудования иностранного производства ООО «Севастопольэнерго»

Севастополь 2024 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АБ | – | Аккумуляторная батарея |
| --- | --- | --- |
| АВР | – | Автоматическое включение резерва |
| АРМ | – | Автоматизированное рабочее место |
| АСДТУ | – | Автоматизированная система диспетчерско-технологического управления |
| АСУТП | – | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| АЧР | – | Автоматическая частотная разгрузка |
| БД | – | База данных |
| ВЛ | – | Воздушная линия электропередач |
| ДП | – | Диспетчерский пункт |
| ДЦ | – | Диспетчерский центр |
| ЗИП | – | Запасное имущество и принадлежности |
| ИБП | – | Источник бесперебойного питания |
| КП | – | Контролируемый пункт телемеханики (контроллер телемеханики) |
| КЛ | – | Кабельная линия электропередач |
| КТС | – | Комплекс технических средств |
| НТД | – | Нормативно-техническая документация |
| ОДС | – | Оперативная диспетчерская служба |
| ОПУ | – | Опорный пункт управления |
| ПА | – | Противоаварийная автоматика |
| ПК | – | Персональный компьютер |
| ПО | – | Программное обеспечение |
| ППО | – | Предпроектное обследование |
| ПТС | – | Программно-технические средства |
| ПУЭ | – | Правила устройства электроустановок |
| РД | – | Руководящий документ |
| РЗА | – | Релейная защита и автоматика |
| РПН | – | Регулирование под нагрузкой (трансформатора) |
| РУ | – | Распределительное устройство |
| СО | – | Системный оператор |
| ССПИ | – | Система сбора и передачи информации |
| ТЗ | – | Техническое задание |
| ТИ | – | Телеизмерение |
| ТИИ | – | Телеизмерение интегрированное |
| ТИТ | – | Телеизмерение текущее |
| ТМ | – | Телемеханика |
| ТРП | – | Техно-рабочий проект |
| ТС | – | Телесигнализация |
| ТУ | – | Телеуправление |
| ЦППС | – | Центральная приемо-передающая станция |
| ЦУС | – | Центр управления сетями |

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на период 2024 – 2028 г.г.

  - Соглашение №74 о техническом взаимодействии между АО "СО ЕЭС" и ООО "Севастопольэнерго" в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России. Технические требования по организации обмена информации с ДЦ.

  - Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

- Нормативные акты федерального уровня:

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

  - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СП 31-110-2003 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 2.102-2013 Виды и комплектность конструкторских документов.

- ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 2.601-2006 Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 19.101 ЕСПД. Виды программ и программных продуктов.

- ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора.

- ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации.

- ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- ГОСТ 24.701-86 Надёжность автоматизированные системы управления.

- ГОСТ 30.001 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения;

- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.201-89 (с изменением №1). Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание АС.

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

- ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления.

- ГОСТ 21958 Зал и Кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 22269-76 Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) Машины вычислительные и система обработки данных Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения.

- ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерения.

- ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники.

- ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации.

- ГОСТ Р. 50571.2-94 (МЭК 364-3-93). Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики;

- ГОСТ Р. 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током;

- ГОСТ Р. 50571.4-94 (МЭК 364-4-42-80). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий;

- ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (МЭК 60364-4-43:2008). Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока;

- ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительный техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие требования.

- ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

- НТП 112-2000 (РД 45.120-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- РП.1.311-1-97 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи.

- СанПиН 2.2.2.1332-03 Санитарные правила и нормы.

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

- СанПиН.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для вычислительных машин;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

- Отраслевые НТД:

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго от 13 января 2003 года N 6)

- РД 34-20-501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- РД 34.11.321-96 Нормы погрешности измерений технологических параметров электростанции и подстанций.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации».

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

- ОСТ 45.86-96 Стандарт отрасли. Линейно-аппаратные цехи оконечных междугородных станций, сетевых узлов, усилительных и регенерационных пунктов. Требования к проектированию.

- EIA/TIA-568-B Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы в коммерческих зданиях.

- EIA/TIA-606 Стандарт на администрирование телекоммуникационных инфраструктур.

- EIA/TIA-607 Стандарт на защитное и технологическое заземление для телекоммуникационного оборудования.

- ISO/IEC 11801 Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях ISO.

- ОРД и НТД ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС»:

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 №236р «Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

- Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
«О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА» от 20.02.2007 №54/72;

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой АО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

- Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 №97;

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 №937

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для производства работ | - Программа модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» на период 2024 – 2028 г.г., |
|  | Заказчик | ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО» |
|  | Исполнитель | По результатам запроса цен с ограниченным участием |
|  | Виды работ | Корректировка проектной документации, СМР, ПНР |
|  | Назначение проектируемого объекта | Информационное обеспечение технологических процессов оперативно-диспетчерского управления |
|  | Этапы и сроки выполнения работ | Проектирование (1 этап) - не позднее 5 рабочих дней с момента заключения договора. СМР, ПНР (2 этап) – 25.12.2024 г. |
|  | Источник финансирования | Инвестиционная программа на 2024 г. |
|  | Разработка вариантов | Не требуется. |
|  | Бизнес-план | Не требуется. |
|  | Требования к исполнителю работ | Исполнитель работ должен иметь опыт интеграции с оперативно-информационным комплексом «ЭНТЕК» |
|  | Исходные данные, передаваемые заказчиком | Титул «Сооружение двухцепной ВЛ 110 кВ с подключением ее отпайками к ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-4 правая, ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-4 левая и врезкой в ВЛ 110 кВ ПС-6 – ПС-11 с заменой провода на участках образуемых ВЛ 110 кВ» (далее – Титул). Рабочая документация по Титулу Волоконно-оптическая линия связи ПС 110 кВ ПС-11 (ул. Хрусталева, 57) ООО «Севастопольэнерго». РПБ. Корпус 2 (ул. Хрусталева, 44). Шифр 74018-004-ССИ - Рабочая документация по Титулу Средства передачи информации. Технологические решения. Шифр 74018-108-ССИ - Рабочая документация по Титулу ПС 110 кВ ПС-11. Средства передачи информации. Шифр 74018-108-ССИ1 - Рабочая документация по Титулу ЦУС ООО «Севастопольэнерго». Средства передачи информации. Шифр 74018-108-СИИ4 |

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

  - Произвести пред проектное обследование объектов.

  - Выполнить корректировку имеющихся проектов в части:

- - замены оборудования ЦУС, иностранного производства на оборудование, включенное в ТОРП и реестр Минпромторга России. Марки и модели оборудования – согласовать с Заказчиком в целях обеспечения совместимости оборудования с уже имеющимся.

- - предусмотреть интеграцию устанавливаемого оборудования в существующую SCADA Энтелс с добавлением модуля мониторинга оборудования.

- - строительства узла связи на ПС 110 кВ ПС-11.

- - произвести корректировку проектно-сметной документации.

- - в части интеграции устанавливаемого оборудования с уже имеющимся в системе.

- - предусмотреть системы кондиционирования и резервного питания оборудования (от 2 независимых источников питания)

- - произвести прокладку кабельных линий в том числе ВОЛС.

- 3.3. Выполнить поставку материалов и оборудования в необходимом объеме, определяемом откорректированным проектом.

- 3.4. Выполнить строительно-монтажные работы, включая:

- -  строительство ВОЛС, включая установку и разварку оптических кроссов.

- - монтаж и наладку телекоммуникационного оборудования и его системы питания, в объеме определенном проектом.

- -  настройку цифровых трактов и каналов в объеме определенном проектом.

- -  монтаж систем кондиционирования и бесперебойного питания, предусмотренных ПД в соответствии с РД.

- - организовать цифровые тракты и каналы предусмотренных ПД в соответствии с РД.

- 3.5 Выполнить комплексные испытания цифровой сети связи, подготовить исполнительную документацию в соответствии с требованиями РД.

- В виду того, что данный комплекс работ напрямую влияет на систему жизнеобеспечения Российской Федерации в части непрерывного обеспечения потребителей электроэнергией, а работы выполняются в действующих электроустановках, устанавливается требование необходимой квалификации персонала производящего выполнение строительно монтажных и пусконаладочных работ, а именно:

- - группа по электробезопасности: не ниже III

- - документы обучении\повышении квалификации дающие право на проведение работ, с заменяемым и устанавливаемым оборудованием.

- - произвести обучение персонала для работы с используемым оборудованием.

- СОСТАВ И РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ.

Корректировка проектной документации    ООО «Севастопольэнерго» должна включать следующие основные разделы:

- Функциональные технические решения;

- План размещения оборудования;

- Схемы кабельных соединений;

- Схемы электропитания;

- Заказная спецификация оборудования;

- План-График выполнения работ по проекту с указанием количества рабочих дней;

- Технико-экономическое обоснование

Итогом работ является законченное строительство в объеме определенном РД, корректировкой проектной документации и сметой.

- РАЗДЕЛ «ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ»

Разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

- РАЗДЕЛ «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Разработать в соответствии с требованиями нормативных документов.

- СОГЛАСОВАНИЕ ПИР и ТЗ

  - Корректировку проектной документации согласовать с Заказчиком;

  - Корректировку проектной документации согласовать с Филиалом АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ.

Начальник  СДТУ

ООО «СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО»			____________А.В. Анисочкин