- Часть IV. Техническое задание на закупку

- «Коммутатор»

1.Назначение/наименование товаров и цели их использования

Коммутаторы для модернизации оборудования сети передачи данных, а также для подключения дополнительных пользователей к локальной сети передачи данных

2.Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика);

Таблица № 1

N п/п; Наименование товара; Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям; Ед. изм.. Наименование показателя; Значение показателя. 1; Коммутатор тип 1; Тип: Qtech QSW-4600-52ТX-POE или эквивалент; соответствие; шт. Тип коммутатора: управляемый; соответствие. Тип монтажа: в 19 дюймовую стойку; соответствие. Высота, юнит; не более 1. Напряжение питания, В; 220. Тип блока питания: переменного тока; соответствие. Количество интерфейсов 10GbE (SFP+), шт; не менее 4. Количество интерфейсов доступа 10/100/1000Base-T, шт; не менее 46. Производительность фабрики коммутации, Гбит/с; не менее 176. Пропускная способность, миллион пакетов в секунду; не менее 130. Размер таблицы MAC-адресов; не менее 16000. Консольный порт; наличие. Поддержка статических VLAN1; не менее 4000. Поддержка RSTP2; соответствие. Поддержка MSTP3; соответствие. Поддержка фильтрации BPDU4; соответствие. Поддержка Link Aggregation5; соответствие. Поддержка функции зеркалирования портов; соответствие. Поддержка функции обнаружение петель (loop-detection), не требующее включения STP; соответствие. Поддержка Q-in-Q6; соответствие. Поддержка cтатических IP-маршрутов; соответствие. Поддержка Port seсurity7; соответствие. Поддержка механизмов QoS8 (классификации трафика по IEEE 802.1p9 и DSCP10, возможность назначения приоритета из DSCP в 802.1p, поддержка очередей); соответствие. Поддержка функции ограничения скорости на портах; соответствие. Поддержка ACL (Access Control List) 11; соответствие. Поддержка TACACS+12/RADIUS13; соответствие. Поддержка Telnet14/SSH15; соответствие. Возможность просмотра информации DDM16 с модуля SFP; соответствие. Поддержка CLI17; соответствие. Поддержка Voice VLAN18; соответствие. Поддержка SNTP19 или NTP20; соответствие. Поддержка генерации сообщений Syslog21; соответствие. Поддержка LLDP MED22; соответствие. Поддержка DHCP snooping23; соответствие. Поддержка Jumbo-фреймов24; соответствие. Возможность подключения к централизованной системе управления и мониторинга, выпускаемой производителем; соответствие. Предоставление заказчику доступа к русскоязычной технической поддержке по приобретаемому продукту; соответствие. Отсутствие блокировки работы модулей SFP сторонних производителей; соответствие. Поддержка PoE25; соответствие. В комплекте поставки набор элементов крепления в стойку 19” (монтажные кронштейны и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства); соответствие. 2; Коммутатор тип 2; Тип: Qtech QSW-3310-28ТX-POE-AC или эквивалент; соответствие; шт. Тип коммутатора: управляемый; соответствие. Тип монтажа: в 19 дюймовую стойку; соответствие. Высота, юнит; не более 1. Напряжение питания, В; 220. Тип блока питания: переменного тока; соответствие. Количество интерфейсов доступа 10/100/1000Base-T, шт; не менее 24. Количество интерфейсов 10GbE (SFP+), шт; не менее 4. Количество блоков питания AC, шт; не менее 1. Производительность фабрики коммутации, Гбит/с; не менее 128. Пропускная способность, миллион пакетов в секунду; не менее 95. Размер таблицы MAC-адресов; не менее 16000. Консольный порт RS-232; наличие. Поддержка статических VLAN1; не менее 4000. Поддержка RSTP2; соответствие. Поддержка MSTP3; соответствие. Поддержка фильтрации BPDU4; соответствие. Поддержка Link Aggregation 5; соответствие. Поддержка функции зеркалирования портов; соответствие. Поддержка возможности стекирования; соответствие. Поддержка Q-in-Q6; соответствие. Поддержка cтатических IP-маршрутов; соответствие. Поддержка Port seсurity7; соответствие. Поддержка механизмов QoS8 (классификации трафика по IEEE 802.1p9 и DSCP10, возможность назначения приоритета из DSCP в 802.1p, поддержка очередей); соответствие. Поддержка функции ограничения скорости на портах; соответствие. Поддержка ACL (Access Control List) 11; соответствие. Поддержка TACACS+12/RADIUS13; соответствие. Поддержка Telnet14/SSH15; соответствие. Возможность просмотра информации DDM16 с модуля SFP; соответствие. Поддержка CLI17; соответствие. Поддержка Voice VLAN18; соответствие. Поддержка SNTP19 или NTP20; соответствие. Поддержка генерации сообщений Syslog21; соответствие. Возможность подключения к централизованной системе управления и мониторинга, выпускаемой производителем.; соответствие. Предоставление заказчику доступа к русскоязычной технической поддержке по приобретаемому продукту; соответствие. Отсутствие блокировки работы модулей SFP сторонних производителей; соответствие. Поддержка PoE25; соответствие. В комплекте поставки набор элементов крепления в стойку 19” (монтажные кронштейны и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства); соответствие. 3; Коммутатор тип 3; Тип: Qtech QSW-4610-10Т-POE-AC или эквивалент; соответствие; шт. Тип коммутатора: управляемый; соответствие. Тип монтажа: в 19 дюймовую стойку; соответствие. Высота, юнит; не более 1. Напряжение питания, В; 220. Тип блока питания: переменного тока; соответствие. Количество интерфейсов Combo100/1000 BASE-T BASE-X SFP, шт; не менее 2. Количество интерфейсов доступа 10/100/1000Base-T, шт; не менее 8. Поддержка Jumbo-фреймов24; соответствие. Производительность фабрики коммутации, Гбит/с; не менее 20. Пропускная способность, миллион пакетов в секунду; не менее 15. Размер таблицы MAC-адресов; не менее 8000. Консольный порт; наличие. Поддержка статических VLAN1; не менее 4000. Поддержка RSTP2; соответствие. Поддержка MSTP3; соответствие. Поддержка фильтрации BPDU4; соответствие. Поддержка Link Aggregation5; соответствие. Поддержка функции зеркалирования портов; соответствие. Поддержка функции обнаружение петель (loop-detection), не требующее включения STP; соответствие. Поддержка Q-in-Q6; соответствие. Поддержка cтатических IP-маршрутов; соответствие. Поддержка Port seсurity7; соответствие. Поддержка механизмов QoS8 (классификации трафика по IEEE 802.1p9 и DSCP10, возможность назначения приоритета из DSCP в 802.1p, поддержка очередей); соответствие. Поддержка функции ограничения скорости на портах; соответствие. Поддержка ACL (Access Control List) 11; соответствие. Поддержка TACACS+12/RADIUS13; соответствие. Поддержка Telnet14/SSH15; соответствие. Возможность просмотра информации DDM16 с модуля SFP; соответствие. Поддержка CLI17; соответствие. Поддержка Voice VLAN18; соответствие. Поддержка SNTP19 или NTP20; соответствие. Поддержка генерации сообщений Syslog21; соответствие. Поддержка LLDP MED22; соответствие. Поддержка DHCP snooping23; соответствие. Возможность подключения к централизованной системе управления и мониторинга, выпускаемой производителем.; соответствие. Предоставление заказчику доступа к русскоязычной технической поддержке по приобретаемому продукту; соответствие. Отсутствие блокировки работы модулей SFP сторонних производителей; соответствие. Поддержка PoE25; соответствие. В комплекте поставки набор элементов крепления в стойку 19” (монтажные кронштейны и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства); соответствие.

VLAN1; VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная компьютерная сеть. RSTP2; Версия протокола STP c ускоренной реконфигурацией дерева, использующегося для исключения петель (исключения дублирующих маршрутов) в соединениях коммутаторов Ethernet с дублирующими линиями.. MSTP3; Протокол и алгоритм множественного связующего дерева (MSTP) обеспечивает как простое, так и полное подключение, назначенное любой виртуальной локальной сети (VLAN) во всей мостовой локальной сети.. BPDU4; Блок данных протокола мостового перенаправления (Bridge Protocol Data Unit) — фрейм (единица данных) протокола управления сетевыми мостами, IEEE 802.1d, базируется на реализации протокола основного дерева (Spanning Tree Protocol, STP).. Link Aggregation 5; Агрегирование каналов (link aggregation) — технологии объединения нескольких параллельных каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический, позволяющие увеличить пропускную способность и повысить надёжность. Q-in-Q6; Q-in-Q расширяет пространство VLAN, добавляя дополнительный тег 802.1Q к тегированным пакетам 802.1Q. Он позволяет прозрачно передавать услуги в частной VLAN через общедоступную сеть.. Port seсurity7; Port security — функция коммутатора, позволяющая указать MAC-адреса хостов, которым разрешено передавать данные через порт.. QoS8; Технология предоставления различным классам трафика различных приоритетов в обслуживании.. IEEE 802.1p9; Стандарт IEEE 802.1p специфицирует метод указания приоритета кадра, основанный на использовании новых полей, определенных в стандарте IEEE 802.1Q. DSCP10; Точка кода дифференцированных услуг (Differentiated Services Code Point) - элемент архитектуры компьютерных сетей, описывающий простой масштабируемый механизм классификации, управления трафиком и обеспечения качества обслуживания.. ACL (Access Control List) 11; Список управления доступом, который определяет, кто или что может получать доступ к объекту, и какие именно операции разрешено или запрещено выполнять субъекту. Списки контроля доступа являются основой систем с избирательным управлением доступа.. TACACS+12; Сеансовый протокол, использующийся на серверах доступа. Позволяет разрешить или не разрешить определённому пользователю подключиться к сети.. RADIUS13; RADIUS (Remote Authentication in Dial-In User Service) — протокол для реализации аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах, разработанный для передачи сведений между центральной платформой и оборудованием.. Telnet14; Сетевой протокол для реализации текстового терминального интерфейса по сети.. SSH15; Secure Shell— сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений.. DDM16; Digital Diagnostics Monitoring — функция цифрового контроля параметров производительности SFP трансивера.. CLI17; Интерфейс командной строки (Command line interface, CLI) — разновидность текстового интерфейса в котором инструкции даются в основном путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Voice VLAN18; Функция для передачи клиентского голосового трафика. SNTP19; Протокол синхронизации времени по компьютерной сети. NTP20; Протокол сетевого времени (Network Time Protocol) — сетевой протокол для синхронизации внутренних часов устройства с использованием сетей.. Syslog21; Syslog (system log — системный журнал) — стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (то есть создания событийных журналов), использующийся в компьютерных сетях, работающих по протоколу IP.. LLDP MED22; Протокол канального уровня, позволяющий сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках.. DHCP snooping23; Функция коммутатора, предназначенная для защиты от атак с использованием протокола DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла). Jumbo-фрейм24; Кадр сети Ethernet, в котором можно передать данные, по размеру превышающие 1500 байт. PoE25; Power over Ethernet (PoE) — технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet..

3.Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации

Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Дата изготовления товара не ранее 2024 года

4.Требования о соответствии закупаемого товара образцу, макету товара или изображению товара в трехмерном измерении (данное требование возможно устанавливать в тех случаях, когда закупается полиграфическая продукция, геральдические знаки, официальные символы, знаки отличия и различия, награды, форменная одежда, жетоны и удостоверения, сувенирная продукция)

Не предъявляются

5.Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком

Не предъявляются

6.Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров

Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки

7.Требования к обслуживанию товара

Не предъявляются

8.Требования к расходам на эксплуатацию товара

Не предъявляются

9.Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 36 месяцев со дня поставки товара Заказчику, но не менее срока, установленного производителем

10.Требования к проведению гос. поверки средств измерений (в том числе входящих в состав товара)

Не предъявляются

11.Требования к качеству, безопасности (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг)

Качество Товара удостоверяется документом, подтверждающим технические характеристики товара, сертификатом соответствия либо декларацией о соответствии или паспортом, или иным документом, подтверждающим качество товара, если товар не подлежит сертификации

12.Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место)

Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на весь поставляемый товар. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 36 месяцев со дня поставки товара Заказчику, но не менее срока, установленного производителем

13.Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период)

В период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет гарантийные обязательства на Товар без дополнительной оплаты со стороны Заказчика

14.Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов

С товаром должны представляться следующие документы: товарно-сопроводительные документы, документ, подтверждающий технические характеристики товара, сертификат соответствия либо декларация о соответствии или паспорт, или иной документ, подтверждающий качество товара, если товар не подлежит сертификации

15.Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не предъявляются

16.Требования по техническому обучению персонала заказчика

Не предъявляются

17.Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстративных материалов, доставкам комплекта расходных материалов и др.)

Доставка товара Заказчику силами и за счет средств Поставщика

18.Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по доставке товара

Не требуется

19.Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не требуется

20.Порядок сдачи и приемки товара (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу доставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче товара)

Прием Товара по качеству и количеству осуществляется на складе Заказчика согласно товарно-сопроводительным документам. Прием Товара оформляется двусторонним подписанием одним из утвержденных форм товарно-сопроводительных документов: универсального передаточного документа (УПД), унифицированной формы ТОРГ-12 или накладной (расходной накладной). Для подтверждения факта доставки Товара предоставляется товарно - транспортная накладная или транспортная накладная. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику документы: документ, подтверждающий технические характеристики товара, сертификат соответствия либо декларацию о соответствии или паспорт, или иной документ, подтверждающий качество товара, если товар не подлежит сертификации.

21.Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика (для включения в контракт)

Поставка товара производится партиями на склад Заказчика в течение 60 календарных дней с даты направления Заказчиком Заявки на поставку Товара.

22.Приложение к Техническому заданию

Приложение №1 «Спецификация»

Приложение № 1

к Техническому заданию

на закупку «Коммутатор»

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор тип 1 | шт | 5 |
| 2 | Коммутатор тип 2 | шт | 15 |
| 3 | Коммутатор тип 3 | шт | 5 |