Приложение №1 к Договору

№             от _______2024г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление, монтаж и гарантийное обслуживание конструкции стоечно-ригельной фасадной из алюминиевых сплавов

2-го лестничного пролета корпус №18,

административного здания АО «ЗАВОД» ФИОЛЕНТ»

- Основание для выполнения работ

  - 1.1. Мероприятия по улучшению внешнего вида фасада административного здания корпус №18 АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ».

- Цель выполнения работ

2.1. Создание современного эстетического вида административного здания. Замена существующего аварийного остекления 2-го лестничного пролета административного здания корпус №18 на энергосберегающие конструкции стоечно-ригельной фасадной из алюминиевых сплавов. Экономия тепловой энергии, обеспечение комфорта и благоприятного температурного режима в административных помещениях предприятия.

3.Общие требования

3.1. Технология и методы проведения работ по замене алюминиевых оконных блоков на окна из металлопрофиля должны соответствовать действующим нормам, принятым в Российской Федерации, территориальным строительным нормам и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ являющихся предметом настоящей документации.

3.2. Исполнитель

при выполнении работ должен использовать новые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, сертифицированные, соответствующие санитарным и противопожарным требованиям.

3.3. Все применяемые материалы для выполнения ремонтных работ должны соответствовать нормативным документам, (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия и паспортам). Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.4. . Исполнитель должен максимально сохранить декоративное покрытие стен фасада здания, а также внутреннюю отделку помещений.

3.5. . Исполнитель должен изготовить и произвести монтаж фасадного остекления в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1.

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остекление энергосберегающее с конструкции стоечно-ригельной фасадной из алюминиевых сплавов 2-го лестничного пролета корпуса №18, 1 ПП, со стороны улицы Фрунзе. Площадь остекления - 82 м2, высота-20500 мм, ширина -4000 мм. Цвет профиля RAL ВЕS89-Z8 ярко-синий, стекло закаленное в цвет профиля | шт. | 1 |

- Состав работ

4.1. Выполнение работ на высоте до 21 метров от уровня земли;

4.2. Произвести замер, предоставить техническое решение;

4.3. Сборка, установка лесов;

4.4. Демонтаж существующих стеклоблоков, металлических конструкций;

4.5. Изготовление конструкции стоечно-ригельной из алюминиевых сплавов;

4.6. Доставка конструкции к месту установки;

4.6. Подъем конструкции для монтажа;

4.7. Монтаж конструкции стоечно-ригельной фасадной из алюминиевых сплавов;

4.8. Заделка монтажных швов, откосов.

  - Требование к изделию

5.1. Оконные блоки должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия»;

- ГОСТ Р 59913-2021 «Конструкции стоечно-ригельные фасадные из алюминиевых сплавов»;

- ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия.»;

- ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»;

- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»;

- ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). Общие технические условия.»;

- ГОСТ 111-2014 "Стекло листовое. Технические условия";

- ГОСТ 30778-2001 «Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков».

  - Характеристики алюминиевого фасадного остекления:

    - Стоечно-ригельная фасадная система Alumin Techno ALT F50

- термомост из вспененного полиуретана;

- стойки с сечением – 120 мм, усиленные держатели стеклопакетов;

- выполнение узлов примыкания к стеновым конструкциям и проработка сопряжения с фасадными материалами;

- крепеж внутри системы из нержавеющей стали;

    - Оконно-дверная серия выполнена из теплого профиля Alumin Techno W62;

- термомост из стеклонаполненого полиамида, устойчивого к термическому воздействию солнца;

- немецкая фурнитура Рото т-540;

- цвет профиля заказной RAL ВЕS89-Z8 ярко-синий – в соответствии пунктами спецификации на каждое Изделие и согласно требования Заказчика;

- однокамерный стеклопакет СП Solar (мультифункциональный закаленный энергосберегающий);

- наружное стекло -6 мм закаленное в цвет профиля;

- внутреннее стекло закаленное;

- дистанция – алюминий

- применение качественных расходных материалов (двухкомпонентного клея для стыка углов профиля в цеху, циакрилатной мастики и монтажной пены;

- оконные блоки из алюминиевого профиля с 1-х камерным строением;

- ширина профиля 60 мм;

- профиль класса А - наружные стенки толщиной от 2,8 мм и внутренние стенки толщиной от 2,5 мм;

- Профиль должен быть однородным и абсолютно гладким;

- Толщина профиля не менее 2,8 мм;

- тип открывания окон – поворотно-откидной, внутрь помещения;

- все притворы окон должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины;

- коэффициент сопротивления теплопередаче – не менее 0,64;

- профиль – армированный толщина металла 1,5-2 мм.

5.3. Характеристика стеклопакета:

- тип стеклопакет: энергосберегающий должен соответствовать ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»;

5.4. Вся фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). Общие технические условия.»

Фурнитура MACO или аналог;

5.5. Конструкции оконных блоков должны обеспечивать возможность регулировки зазора, притвора створок относительно коробок в трех полостях;

5.6. Оконные блоки должны быть сертифицированы в установленном порядке, предъявленные технические требования к конструкции и комплектующим должны быть подтверждены протоколами испытаний;

5.7. Конструктивное решение блоков в соответствии с Приложением №2;

5.8. Монтаж оконных блоков регламентируется ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» и ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия».

6. Требования к безопасности выполняемых работ и экологические требования:

6.1. Ответственность за безопасное проведение работ несет Исполнитель.

6.2. . Исполнителем должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте.

6.3. Весь персонал . Исполнитель, задействованный на ремонтно-строительных работах, должен быть проинструктирован по технике безопасности и охране труда в установленном порядке.

6.4. Необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда).

6.5. Необходимо наличие инструкций по технике безопасности на рабочих местах.

6.6. Необходимо наличие журнала инструктажа по технике безопасности на рабочем месте.

6.7. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования пожарной безопасности и правила внутреннего трудового распорядка Заказчика.

7. Требования к безопасности товаров, экологические требования

. Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара.

8. Требования к гарантиям качества

Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца. В гарантийный период . Исполнитель обязан выезжать на объект по заявке для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение 2-х суток. . Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Исполнитель обязан выполнить работы по устранению недостатков своими материалами, силами и средствами.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2, ОГРН 1149102099640, ИНН 9102048745, КПП 910201001 Получатель: АО «Завод «Фиолент», р\с 40702810900080008800, Банк получателя: Российский национальный Коммерческий банк (публичное акционерное общество), БИК 043510607, к/с 30101810335100000607 в отделении Банка России по Республике Крым Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ___________________ В.М. Кислицын |  |