ДОГОВОР  
купли-продажи №

г. Симферополь                 				                 «    »             2024 г.

«_______________», именуемое в дальнейшем по тексту «ПОСТАВЩИК»,  в лице      ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», именуемое в дальнейшем по тексту «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Первого заместителя генерального директора Новиченко Анатолия Васильевича , действующего на основании доверенности №26/13239 от 27.12.2023года, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора и его краткое описание.

1.1. Поставщик продает, а Покупатель покупает на условиях поставки DDP (Инкотермс 2010), 295022, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, 67 Термостат-1шт., именуемый в дальнейшем по тексту «Оборудование». Тип и количество поставляемого Оборудования указываются в заявке покупателя переданной по факсу, спецификации (Приложение №1), являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям технического задания, приведенного в Приложении №2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, свободно от любых прав третьих лиц, новое – год выпуска не ранее 2023г. (не допускается поставка Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), не бывшее в эксплуатации и не бывшее выставочным образцом, прошло таможенную очистку, ввезено на территорию РФ с соблюдением Российского законодательства, русифицированное, работоспособное и готовое к эксплуатации.

1.3. По настоящему договору не начисляются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации

2.  Общая сумма Договора и порядок расчетов.

2.1. Стоимость Оборудования включает стоимость Товара, затраты на его упаковку, маркировку, страховку и транспортировку, таможенную очистку и сертификацию (с предоставлением декларации о соответствии таможенного союза), техническую документацию на русском языке, шеф-монтажа, пусконаладочных работ,  консультирования персонала Покупателя, гарантийного обслуживания, иные затраты Поставщика, в том числе подлежащие уплате налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

2.2. Предельная  сумма  Договора,  по  взаимной  договоренности  сторон,  устанавливается  в  размере ___________руб. , в том числе НДС 20%-  ____________руб.;

2.2.1. Первый платеж – Покупатель производит предоплату в размере 50 % от общей суммы договора, в размере                     руб., в том числе НДС 20% -              руб., после выставления счета Поставщиком на предоплату(согласно заявки Покупателя);

2.2.2. Второй платеж – Покупатель производит оплату в размере 25 % от общей суммы договора, в размере _____________руб., в том числе НДС 20% - ______________руб., в течение 10 (десяти) банковских дней после отправки по факсу уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада Поставщика;

2.2.3. Третий платеж  – Покупатель производит оплату в размере 25 % от общей суммы договора в размере _____________ руб., в том числе НДС 20% - _______________руб., в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания «Акта приёмки-передачи оборудования» (форма акта Приложение №3 к настоящему Договору).

2.3. Датой оплаты считается дата списания средств с расчетного счета Покупателя.

3. Сроки поставки.

3.1. Оборудование, указанное в п.1.1. настоящего Договора, должно быть поставлено Поставщиком Покупателю не более чем за 160 (сто шестьдесят) календарных дней с момента поступления платежа согласно п. 2.2.1. на расчетный счет Поставщика. Досрочная поставка по согласованию сторон разрешается.

3.2. При отсутствии оплаты согласно пункта 2.2.1. товар не обязателен к выкупу.

3.3. Датой поставки считается дата поставки Оборудования на склад Покупателя с оформлением акта приёма-передачи оборудования согласно приложения №3 к настоящему Договору.

4. Качество.

4.1. Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение №2) настоящего Договора.

4.2. Дополнительные или специальные требования к поставляемому Оборудованию предварительно письменно согласовываются сторонами и оформляются в виде дополнительного соглашения.

4.3. Качество поставляемого Оборудования должно подтверждаться сертификатом происхождения  или  иными документами о качестве Оборудования, представляемыми Поставщиком Покупателю – этикеткой Поставщика, содержащей следующую информацию - наименование Оборудования, год изготовления Оборудования, наименование производителя Оборудования, количество Оборудования - и заверенной подписью и  печатью Поставщика. Поставщик предоставляет Покупателю протоколы измерения геометрических параметров оборудования завода-изготовителя.

4.4. Приемка   Оборудования   Покупателем   по   количеству   производится   в    соответствии   с «Инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения товаров народного - потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража  при Совете Министров СССР от «15» июня 1965 г. № П-6.

4.5. Приемка Оборудования Покупателем по качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от «25» апреля 1966 г. № П-7.

4.6. Право собственности на Оборудование, а также все риски его повреждения и утраты переходят от Поставщика к Покупателю с даты его поставки.

4.7. Оборудование поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

4.8. Порядок проведения входного контроля Оборудования по качеству определяется             ГОСТ 24297-87.

4.9. Замена бракованного Оборудования и оплата транспортных расходов по возврату бракованного Оборудования при оформлении рекламационного акта, осуществляется за счет Поставщика.

4.10 . ПОСТАВЩИК несет ответственность перед ПОКУПАТЕЛЕМ   за порчу, повреждение или поломку груза вследствие ненадежной упаковки, за образование коррозии из-за недостаточной или несоответствующей консервации до момента начала приемки груза уполномоченными представителями.

4.11. Поставляемый материал (продукция, товар) должен соответствовать Техническому регламенту ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

5. Порядок проведения испытаний, порядок сдачи-приемки  оборудования.

5.1. По прибытию Оборудования совместно с представителем Поставщика на территорию Покупателя, Покупатель в течение 3-х рабочих дней обязуется подписать «Акт приема-передачи Оборудования» (Приложение №3), в присутствии представителей Поставщика.  Первичное вскрытие упаковки должно производиться только в присутствии представителя Поставщика и Покупателя или с письменного разрешения Поставщика переданного по факсу или электронной почте. При невыполнении этого требования, какие-либо претензии со стороны Покупателя о несоответствии объема комплектации поставленного оборудования, объему комплектации, оговоренного настоящим Договором в Приложении №1, не принимаются.

5.2. Комплектность Оборудования проверяется при выгрузке на территории Покупателя, в присутствии представителей со стороны Поставщика и Покупателя, о чем вносятся соответствующие записи в «Акт приема-передачи Оборудования».

5.3. С Оборудованием должны быть поставлены следующие сопроводительные документы: Товарная накладная, транспортная накладная, сертификат качества завода-изготовителя, сертификат соответствия нормам ЕС, сертификат таможенного союза о соответствии товара требованиям ГОСТов по безопасности эксплуатации данного оборудования на территории РФ.

5.4. Поставщик принимает на себя обязательства осуществить пуско-наладочные работы, консультирование специалистов Покупателя, испытание Оборудования в соответствии с настоящим Договором совместно с персоналом Покупателя. ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПОСТАВЩИКУ «Извещение о готовности к ПНР», не позднее 3 (трех) дней с момента поставки Оборудования ПОКУПАТЕЛЮ в соответствии с датой поставки по п. 5.1.

5.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения «Извещения о готовности к ПНР», специалисты ПОСТАВЩИКА выезжают к ПОКУПАТЕЛЮ для производства пуско-наладочных работ по вводу Оборудования в эксплуатацию и консультирования специалистов ПОКУПАТЕЛЯ (в течение периода сдачи оборудования в эксплуатацию) по основам управления Оборудованием. По окончании работ оформляются «Акт сдачи Оборудования в эксплуатацию» (форма акта Приложение №4 к настоящему Договору) и «Акт ознакомления технических специалистов ПОКУПАТЕЛЯ с особенностями управления и эксплуатации Оборудования» (форма акта Приложение № 5 к настоящему Договору).

5.6. На время проведения работ Покупатель назначает постоянного ответственного представителя, наделенного соответствующими полномочиями, для оперативного решения организационно-технических вопросов.

5.7. Покупатель проводит работы по доставке Оборудования к месту установки (по территории завода), проводит необходимые коммуникации (электроэнергию, сжатый воздух, заземление) на основании письменного согласования с Поставщиком и в соответствии с технической документацией на Оборудование, и сдает представителю Поставщика.            
Расходы по установке Оборудования на место монтажа и подключению коммуникаций несет Покупатель, работы по монтажу и подключению выполняются силами специалистов Покупателя под руководством специалистов Поставщика.

5.8. Покупатель должен ознакомить и обязать выполнять представителей Поставщика с правилами Техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка по месту проведения работ, под роспись в журнале по технике безопасности. Ответственность за выполнение правил безопасности при произведении пуско-наладочных работ лежащих на специалистах Поставщика остается за Поставщиком.

5.9. Покупатель не имеет права опробовать или эксплуатировать Оборудование до завершения приемо-сдаточных испытаний и оформления соответствующей документации.

5.10. Поставщик имеет право сделать перерыв в проведении работ для получения технических консультаций.

5.11. Покупатель для проведения пуско-наладочных работ предоставляет в распоряжение Поставщика необходимый слесарно-монтажный инструмент, вспомогательные материалы ,  аттестованным персоналом.

5.12. Стоимость пуско-наладочных работ и консультирования специалистов Покупателя входит в общую стоимость настоящего Договора.

5.13. Покупатель, обеспечивает возможность вноса на территории  и, по окончании работ, выноса инструментов, приспособлений, документации и рабочей одежды, принадлежащих представителям Поставщика, в соответствии с контрольно-пропускным режимом предприятия Покупателя.

5.14. Покупатель обеспечивает необходимые условия для проведения испытаний,  обеспечивает необходимое количество смазочных материалов, исправную и непрерывную подачу сжатого воздуха, воды и электроэнергии для Оборудования, наличие персонала необходимого для работы Оборудования. Поставщик обязан в присутствие Покупателя на данном оборудование изготовить тестовые детали по согласованному с Покупателем Техническому заданию (Приложение №2). Оборудование испытывается с достижением соответствующих характеристик указанных в Техническом задании Покупателя, а также получении необходимого количества изготовленных  деталей на заданных характеристиках оборудования, указанных в Приложении №2.

5.15. Покупатель в течение 24-х часов с момента окончания пуско-наладочных работ и получения «Акта ввода оборудования в эксплуатацию» обязуется подписать «Акт ввода оборудования в эксплуатацию» или мотивировать отказ от приемки. В случае обоснованного отказа Покупателя от подписания «Акта ввода оборудования в эксплуатацию»  в установленный срок, сторонами составляется двухсторонний «Протокол», с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. По выполнении работ, оговоренных «Протоколом», Покупатель обязуется подписать «Акт ввода оборудования в эксплуатацию» в течение 24 часов.

5.16. Срок выполнения пуско-наладочных работ составляет не более 10 (десяти) рабочих дней.

6. Гарантия.

6.1.   Поставщик гарантирует, что Оборудование изготовлено из качественных материалов. Срок гарантии на Оборудование, при соблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

6.2. Началом гарантии на Оборудование является день подписания «Акта ввода оборудования в эксплуатацию».

6.3. Если во время гарантийного периода обнаруживается, что Оборудование имеет производственные  дефекты, или  не соответствует спецификации Договора (Приложение №1), то Покупатель обязуется в течение 24-х часов известить об этом Поставщика, предоставляя ему описание дефекта. После получения такого извещения, если случай является гарантийным, Поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней направить своих специалистов для устранения этого дефекта или, по своему усмотрению, бесплатно заменить неисправные части.

Срок устранения неисправностей, требующих замены узлов и деталей, не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня принятия решения о необходимости такой замены представителями Покупателя и Поставщика, если случай является гарантийным. 
Период устранения неисправностей оформляется двухсторонним актом, оформленным за подписью уполномоченных представителей сторон. За нарушение срока устранения неисправностей, возникших по вине Поставщика, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пени в размере 0,03% суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 3% от стоимости неисправных частей. Любые другие претензии, в том числе о прямых и косвенных убытках, упущенной выгоде, неустойкам, выплатам третьим лицам, убыткам, прочим издержкам, не указанным в данном Договоре, исключаются, не принимаются и компенсациям и оплате не подлежат.

6.4. Покупатель не имеет права самостоятельно осуществлять ремонт и вносить изменения в Оборудование в течение всего периода гарантийного срока без письменного разрешения Поставщика.

6.5. Гарантийные обязательства за Оборудование лежат непосредственно на Поставщике на протяжении всего гарантийного срока.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Ни одна  из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Для данной статьи обстоятельства  непреодолимой силы означает  непредвиденные  обстоятельства, возникшие во время действия Договора, и на течение которых Стороны  не могут повлиять.

7.2. К таким обстоятельствам относятся  стихийные бедствия, запреты Правительства  или  решения  соответствующих государственных органов, в том числе в выдаче разрешения на экспорт,  пожары, наводнения, землетрясения и  другие стихийные  бедствия, взрывы, война  или военные действия, забастовки  и другие  обстоятельства непреодолимой силы.

7.3. Сторона, подвергшаяся  действию  таких  обстоятельств,  обязана  немедленно  в письменном виде  уведомить  другую сторону  о возникновении, виде и возможной  продолжительности  действия соответствующих обстоятельств с приложением  подтверждающих  документов. Если эта Сторона не сообщит  о наступлении  обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на них, разве что само такое обстоятельство  препятствовало  отправлению такого сообщения.

7.4. В случае  возникновения обстоятельств  непреодолимой силы, при условии соблюдения  требований  п. 7.3. Договора, срок  выполнения  обязательств по Договору  продлевается  на срок  действия  вышеуказанных  обстоятельств.

7.5. После прекращения  действия  обстоятельств  непреодолимой силы  пострадавшая Сторона  незамедлительно  уведомляет  об этом другую Сторону  в письменной форме. В этом уведомлении указывается срок, к которому такая Сторона планирует исполнять обстоятельства, исполнение которых было приостановлено вследствие наступления указанных обстоятельств.

8. Ответственность сторон.

8.1.  За неисполнение  или ненадлежащее исполнение  условий Договора Стороны несут ответственность  в соответствии  с действующим  законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае несвоевременных, подтвержденных Поставщиком в письменном виде, сроков оплаты указанных в пункте 2.3 настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,03 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы договора.

8.3. В случае несвоевременной поставки Оборудования, Покупатель вправе взыскать с Поставщика пеню в размере 0,03 % от суммы, уплаченной Покупателем до поставки Оборудования за каждый день просрочки в поставке, по несвоевременно поставленной единице Оборудования, но не более 5% от суммы, полученной Поставщиком до поставки Оборудования, по данной несвоевременно поставленной единице Оборудования.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут  возникнуть  из  настоящего  Договора или  в  связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем  переговоров  между сторонами. В случае если  стороны не смогут прийти к взаимному соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде, по месту нахождения Ответчика. При этом должен быть соблюден претензионный порядок, в соответствии с которым после предъявления письменной претензии стороны установили 20 (двадцатидневный) календарный срок для разрешения спора и ответа на претензию.

10. Прочие условия.

10.1. Все  приложения  к  данному  Договору  являются  неотъемлемой  частью  данного  Договора.

10.2. Изменения  и  дополнения  к  данному  Договору  являются  действительными  только  в  том  случае, если  они  выполнены  в  письменной  форме  и  подписаны  обеими  сторонами.

10.3. Приложения к настоящему Договору согласуются дополнительно.

10.4. Любые приложения, изменения  и дополнения  к настоящему Договору  должны быть  заключены Сторонами в письменной форме. Документы, переданные по факсу или электронной почте, имеют юридическую силу  до момента предоставления  оригинала.

10.5. Покупатель не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам и делать зачет в одностороннем порядке без письменного согласия Поставщика.

10.6.Любые другие претензии, в том числе о прямых и косвенных убытках, упущенной выгоде, неустойкам, выплатам третьим лицам, убыткам, прочим издержкам, не указанным в данном договоре, исключаются, не принимаются и компенсациям и оплате не подлежат.

10.7. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой  из Сторон. Оба экземпляра   имеют  одинаковую  юридическую силу. Каждый лист Договора должен быть подписан уполномоченными лицами Сторон.

10.8. Стороны  обязуются  извещать друг друга в случае изменений  своих реквизитов предусмотренных разделом 11 Договора, в письменной форме  в течение 3(трех) рабочих дней  с момента изменения в порядке и в соответствии с п. 10.4. настоящего Договора.

10.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.05.2025г., а в части взятых на себя обязательств – до полного их исполнения. Факсимильные копии настоящего Договора являются действительными до момента получения оригиналов.

10.10. Стороны пришли к соглашению, что проценты по настоящему договору согласно ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

10.11. Стороны, по результатам полного исполнения принятых обязательств по договору, в том числе по приемке и оплате поставленной продукции, в течение 3-х рабочих дней составляют АКТ об исполнении обязательств.

10.12. Поставщик обязуется предоставить Покупателю проект товаросопроводительных документов для согласования и предоставить вышеуказанные документы только после их письменного одобрения Покупателем, в сроки согласованные сторонами.

10.13. При необходимости закупки дополнительных комплектующих и расходных запасных частей, поставка этих запасных частей осуществляется на основании этого договора с подписанием дополнительного соглашения к каждой закупке.

10.14. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность полученной  информации, а также сведений, которые могут  рассматриваться как коммерческая тайна. Сторона получившая такую информацию, не вправе сообщать  ее третьим лицам без согласия другой стороны.

10.15. Стороны настоящего договора  в соответствии  со ст.431.2 ГК РФ  заверяют, что являются добросовестными налогоплательщиками: обязанности, установленные  действующим законодательством  в части  предоставления  налоговой  и бухгалтерской отчетности, а так же  по оплате  налогов  исполняют  надлежащим образом; обладают необходимыми средствами, обеспечивающими исполнение настоящего договора; гарантируют достоверность данных заверений, а так же  обязуются  возместить другой стороне  по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

10.16. Стороны настоящего договора  заверяют, что на момент заключения и исполнения договора  не прибывают в состоянии  банкротства, гарантируют достоверность данных заверений, а так же  обязуются  возместить другой стороне  по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

10.17. В случае неуплаты Поставщиком суммы НДС в бюджет во исполнение   налогового законодательства РФ по настоящему Договору Покупатель вправе требовать с Поставщика, возмещения уплаченной Покупателем  в бюджет суммы НДС не принятой налоговым органом к вычету как полностью, так и в части. Данное условие не применяется к поставщику, находящемуся на упрощенной системе налогообложения.

10.18. При невозможности  исполнения п. 10.17 настоящего договора, применить субсидиарную ответственность к генеральному директору и/или учредителю Поставщика. Данное условие не применяется к поставщику, находящемуся на упрощенной системе налогообложения.

10.19. Истребовать с Поставщика пени в размере 10% от уплаченной поставщиком в бюджет суммы НДС и не принятой  налоговым органом к вычету, следующего расчета: за каждый календарный день не принятия налоговым органом соответствующей суммы НДС Покупателя, в рамках настоящего Договора с даты  оплаты Покупателем НДС за Поставщика. Данное условие не применяется к поставщику, находящемуся на упрощенной системе налогообложения.

10.20. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны  руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. Реквизиты сторон:

| ## «Поставщик» | «Покупатель» АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 34/2, ОГРН 1149102099640, ИНН 9102048745, КПП 910201001 Получатель: АО «Завод «Фиолент», р\с 40702810900080008800, Банк получателя: Российский национальный Коммерческий банк (публичное акционерное общество), БИК 043510607, к/с 30101810335100000607 в отделении Банка России по Республике Крым info@zdphiolent.ru |
| --- | --- |
| Генеральный директор ____________________________/ / | Первый заместитель генерального директора АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» _______________________ / Новиченко А.В./ |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору                           от «      »             2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  | № п/п | Наименование |  | Модель | Кол-во | Ед. изм. | Цена с НДС рублей | Всего с НДС рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Термостат |  |  | 1 | шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | НДС 20%: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |
| ____________________________/ / |  |  | Первый заместитель генерального директора АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» _______________________ / Новиченко А.В./ |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору                           от «      »             2024 г.

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение и поставку термостата для термостатирования пресс-формы для литья алюминия ЛПД

- ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ: Приобретение, поставка и запуск в серийную эксплуатацию термостата для термостатирования пресс-формы для литья под давлением алюминия

1.1	Адрес поставки:

Российская Федерация, Крым, город Симферополь, ул. Глинки, 67

1.2 Цена договора включает в себя стоимость оборудования (товара), а также расходы на: тару, упаковку, маркировку, пуско-наладочные работы и запуск в серийную эксплуатацию, обучение персонала, страховку, оформление необходимой документации, доставку товара до покупателя, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей поставщиком.

1.3 Исходные данные:

    - Параметры п-формы:

- Материал пресс-формы: сталь 40Х ГОСТ 4543-71;

формующие элементы из материала:  сталь Х12МФ ГОСТ 5920-2000,

сталь 4Х5МФС ГОСТ 5920-2000

- Масса пресс-формы: 1000 кг;

1.3.2 Параметры деталей, изготовленных данной пресс-формой:

- Объём отливки (кг): до 3,0

- Материал отливки:

Сплавы алюминиевые литейные АК9М2 ГОСТ 1583-93; АК12 ГОСТ 1583-93

- Температура литья: от +670⁰С до +700˚С;

- Рабочая температура литьевой формы: от  +450С до +3200С;

    - Расчётное время цикла изготовления отливки: 0,5 мин;

    - Время вывода формы на рабочую температуру: от 0,5 до 1,0 часа;

    - Давление воздуха в заводской сети: 0,4-0,6 МПа;

    - Режим работы пресс-формы с рабочей температурой – 3 смены в сутки,   
(1 смена – 8 часов).

    - Диаметр резьбы на литформах  - G3/4 ГОСТ 6357-81.

    - Диаметр резьбы на шланге от чиллера к термостату - G3/4 ГОСТ 6357-81.

    - Охлаждение двух полуформ формы с возможностью регулировки температуры для каждой полуформы. Отдельное подключение для каждой полуформы; подключение на 4 выхода.

2.       Назначение:

  - Термостат – устройство, предназначенное для прогрева и последующего точного поддержания температуры пресс-формы в процессе работы

3.      Требование к термостату:

| №п/п | Наименование параметра | Обозначение параметра | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Термостатирующая среда | Масло |  |
|  | Диапазон температуры нагрева пресс/формы | от +450С до +3200С | Градация 10С |
|  | Метод охлаждения | Непрямое охлаждение |  |
| - . | Мощность нагрева: | 36 кВт |  |
|  | Мощность насоса | от 1,0 – 3,0 кВт |  |
|  | Максимальная производительность насоса | 30-75 л\мин |  |
|  | Мощность охлаждения | 0,36-0,48 м2 |  |
|  | Источник питания | 3 фазы,380 В, 50 Гц |  |
|  | Расширительный бак | от 40 – 70 л |  |
|  | Аварийная сигнализация | Реверсирование насоса/Нехватка масла/Перегрев/Перегрузка/Переполнение масла |  |
|  | Габаритные размеры | Не более 1500х650х1500 |  |
|  | Вес термостата | не более 200, кг |  |
|  | Точность поддержания температуры теплоносителя | не более 1 0С |  |

  - Требование к конструкции термостата:

- Термостат должен иметь возможность подключения «чиллера» (охлаждения)

- Термостат должен быть изготовлен из материалов не подверженных коррозии;

- Панель управления цифровая;

- Панель управления должна иметь российское или английское обозначение клавиш (или текст обозначения функций и команд);

- На панели управления должно отображаться: давление внутри контура, температура теплоносителя;

- Иметь антикоррозионное покрытие частей, контактирующих с теплоносителем;

- Должен иметь защиту от протечки;

- Оборудован аварийной сигнализацией;

- Оборудован колесами для удобства передвижения;

- Бак для теплоносителя изготовлен из нержавеющей стали;

- Иметь в комплектации шланги для подключения (выдерживающие необходимую температуру и предназначенные для данных работ) длиной L = 2,5 м (не менее). в количестве 4 шт. Комплект переходных штуцеров.

4.   Требования к приборам и системам безопасности. Оборудование должно   соответствовать:

- ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности";

- ГОСТ МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования";

- ГОСТ 12.2.049-80 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования";

- ГОСТ 12.012.-2004 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования";

- ГОСТ 12.1.003-83 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности";

- ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования".

- Климатические условия эксплуатации и хранения термостата:

- При температуре в помещении: не менее +50С

- При относительной влажности: 50…80%

- Доставка и упаковка

- Поставщик доставляет оборудование до склада Заказчика по адресу: г. Симферополь, ул. Глинки, 67;

- Срок поставки не более 160 календарных дней с момента поступления от Заказчика авансового платежа, возможна досрочная поставка;

- Термостат поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам ТУ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки от повреждений и климатических воздействий.

- Комплект поставки:

- Термостат – 1 шт.;

- Комплект ЗИП на гарантийный срок;

- Шланги для подключения термостата длиной не менее 2,5 м – 4 шт.;

- Переходные штуцера – 1 комплект.

- Требования к эксплуатационной документации – вся документация должна быть на русском языке

- Паспорт;

- Инструкция по эксплуатации термостата;

- Руководство по техническому обслуживанию;

- Инструкция по подключению термостата;

- Схема подключения термостата;

- Сертификат соответствия (качества) на термостат.

- Декларация таможенного союза.

9. 	Порядок оказания услуг (Поставки)

- Поставка предоставляются на основании Договора между Покупателем и Поставщиком.

- Поставщик должен являться изготовителем или официальным представителем (дилером) завода производителя на территории РФ.

- Поставщик должен иметь опыт изготовления, поставки и сдачи аналогичного оборудования. Необходимо предоставить подтверждающие документы;

- Поставщик в течение 10 дней с момента поставки термостата на склад Покупателя должен обеспечить выполнение пуско-наладочных работ оборудования и обучение специалистов Покупателя.

- Подписанные Товарная накладная и акт выполненных работ считаются подтверждением надлежащего, в полном объеме, оказания услуг по Договору.

10. 	Требования к условиям приемки оборудования.

Должно быть выполнено:

- Приемка и испытание термостата должна быть осуществлена на территории Заказчика;

- Испытание термостата производится путем его подключения к лит-форме и к системе водоохлаждения. Заказчика, система должна быть герметична не должно быть протечек в термостате;

- Термостат подключают к электрической сети Заказчика и проверяется работа термостата под нагревом, все функции термостата (индикация, панель управления, сигнализация) должны работать исправно;

- Термостат должен проработать на оборудовании заказчика в течении смены без замечаний;

- По результатам приемки оформляется акт выполненных работ

11. 	Гарантия

- Гарантийный срок службы не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию;

- Поставщик обеспечивает устранение обнаруженных дефектов по гарантийному случаю в течение не более 15 рабочих дней (с учетом доставки) с момента получения заявки (уведомления) от Заказчика.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не выставочным образцом, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и соответствовать требованиям, изложенным Заказчиком.

- Изготовитель (поставщик) оборудования должен обеспечивать послегарантийное обслуживание и обеспечение запасными частями (по отдельному договору).

| ____________________________/ / | Первый заместитель генерального директора АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ» _______________________ / Новиченко А.В./ |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Договору                           от «      »             2024 г.

Форма Акта приемки – передачи Оборудования

Акт приемки – передачи Оборудования ### г. Симферополь «____» ___________ 2024 г. ### _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в соответствии с условиями Договора поставки № от « » 2024 г. составили настоящий Акт о нижеследующем: ### Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий товар (Оборудование) по наименованию и количеству: №; Наименование Оборудования; Кол-во, по договору, шт.; Кол-во, фактич. передано, шт.. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. - Повреждения упаковки (характер / нет) _________________________________________________________ Видимые дефекты (характер / нет) _____________________________________________________________ Другие замечания (характер / нет) ______________________________________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН ПОСТАВЩИК:; ПОКУПАТЕЛЬ:. АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ». ________________________________________ должность; ________________________________________ должность. __________________/ _______________________/ подпись Ф.И.О.; __________________/ ______________________/ подпись Ф.И.О..

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Договору  №                       от «    »       2024 г

Форма Акта сдачи оборудования в эксплуатацию

Акт сдачи оборудования в эксплуатацию г. Симферополь « _____» ___________ 2024 г. ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в соответствии с условиями Договора поставки № от « » 2024 г.. составили настоящий Акт о нижеследующем: - ПОСТАВЩИК передал, а ПОКУПАТЕЛЬ принял Оборудование, наименование и количество которого приводится ниже: № п/п; Наименование; Кол-во, шт.. 1; серийный №___________; 1. 2. Оборудование поставлено, пусконаладочные работы выполнены в полном объеме. 3. Оборудование сдано в эксплуатацию. «Покупатель» по качеству и комплектности Оборудования претензий да/нет. 4. Датой ввода Оборудования в эксплуатацию является дата подписания настоящего Акта. 5. Настоящий Акт вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. ПОДПИСИ СТОРОН ПОСТАВЩИК:; ПОКУПАТЕЛЬ:. « »; АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ». ________________________________________ должность; ________________________________________ должность. __________________/ _______________________/ подпись Ф.И.О.; __________________/ ______________________/ подпись Ф.И.О..

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Договору                            от «    »       2024 г

Форма Акта ознакомления технических специалистов Покупателя

с особенностями управления и эксплуатации Оборудования

Акт ознакомления технических специалистов Покупателя с особенностями управления и эксплуатации Оборудования ### г. Cимферополь «____» ___________ 2024 г. ### _________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ серийный № _________________________. Список специалистов, прошедших ознакомление с особенностями управления и эксплуатации Оборудования - ________________________ - ________________________ - ________________________ - ________________________ - ________________________ ПОДПИСИ СТОРОН ПОСТАВЩИК:; ПОКУПАТЕЛЬ:. « »; АО «ЗАВОД «ФИОЛЕНТ». ________________________________________ должность; ________________________________________ должность. __________________/ _______________________/ подпись Ф.И.О.; __________________/ ______________________/ подпись Ф.И.О..