Техническое задание на поставку оборудования для лаборатории.

- Цель закупки: Обеспечение АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» Филиал «Каспийский горводоканал» оборудованием для лаборатории.

2. Место поставки товара: Республика Дагестан, г.Каспийск.

3. Сроки поставки товара: 30 календарных дней с момента подписания договора по предварительному согласованию с заказчиком.

| Наименование товара, работы, услуги. | Характеристики товара, работы, услуги |  | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристик | Значение характеристик |  |  |
| Анализатор жидкости | Предназначен | для измерения массовой концентрации неорганических и органических примесей люминесцентными и фотометрическими методами в воде, а также воздухе, почве, технических материалах, продуктах питания после переведения примесей в раствор. | 1 | шт |
|  | Область применения анализатора | аналитический контроль объектов окружающей среды, санитарный контроль и контроль технологических процессов |  |  |
|  | режимы работы | флуориметрический, фотометрический. |  |  |
|  | Используемые типы кювет – К10, КС20, КС40 | на пробы, объемом 3, 6, 12 см3 |  |  |
|  | Возможность проведения измерений в виалах НАСН (диаметр – 16 мм, высота (с крышкой) – 106 мм) | Наличие |  |  |
|  | Вставка для люминесцентных измерений | Наличие |  |  |
|  | Вставка для фотометрических измерений | Наличие |  |  |
|  | Рабочий спектральный диапазон (канал возбуждения и пропускания) | от 250 до 900нм |  |  |
|  | Рабочий спектральный диапазон (канал регистрации люминесценции) | от 250 до 900нм |  |  |
|  | Предел допускаемого значения абсолютной погрешности при измерении коэффициента пропускания образцов, %, |  2 |  |  |
|  | Диапазон измерений массовой концентрации контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3 | от 0,01 до 25 |  |  |
|  | Диапазон измерений коэффициента направленного пропускания, % | от 5 до 100 |  |  |
|  | Время непрерывной работы, ч | не менее 8 |  |  |
|  | Средняя наработка на отказ, ч | не менее 2500 |  |  |
|  | Габариты, мм | Не более 305х320х110 |  |  |
|  | Масса, кг | не более 6,5 |  |  |
|  | Питание: сеть переменного тока, В | 220 |  |  |
|  | Потребляемая мощность, ВА | не более 36 |  |  |
|  | Частота тока, Гц | 50 |  |  |
|  | Меню «Список методик» | Наличие возможности занесения данных по не менее 32 (Тридцати двум) методикам. |  |  |
|  | Наличие на территории РФ Сервисного центра производителя | Наличие |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации (на русском языке) | Наличие |  |  |
|  | Формуляр (на русском языке) | Наличие |  |  |
|  | Методика поверки | Наличие |  |  |
|  | Копия свидетельства об утверждении типа СИ | Наличие |  |  |
|  | Копия декларации о соответствии | Наличие |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес | Не менее 18 |  |  |
|  | Обязательное проведение пусконаладочных работ и инструктаж заказчика по проведению измерений элементов в соответствии с методическим обеспечением представителем производителя с выездом к заказчику | Соответствие |  |  |
|  | Наборы для определения в пробах природных, питьевых и сточных вод (текст методики, светофильтры, кварцевая кювета, стандартный образец, спец. реактивы) |  |  |  |
|  | Набор для определения ХПК (бихроматная окисляемость) со сменным кюветным отделением | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Фенол | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Нитриты | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Формальдегид | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Нефтепродукты | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Алюминий | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Цинк | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Мутность | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Медь | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Бор | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Железо | Не менее 1 шт |  |  |
|  | АПАВ | Не менее 1 шт |  |  |
| Газовый хроматограф (для определения хлороформа) | Хроматограф должен иметь возможность автономной работы без персонального компьютера или выносной панели управления, при этом обеспечивать резервное хранение хроматограмм в памяти хроматографа на съемном носителе | наличие | 1 | шт |
|  | Связь хроматографа с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB | наличие |  |  |
|  | Автоматическое включение режима «Охлаждение» для защиты колонок при прекращении подачи газа-носителя | Наличие |  |  |
|  | Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны для технического обслуживания и перекоммутации газовой схемы при открывании верхней крышки прибора. Нет необходимости снимать боковые и задние крышки прибора | Наличие |  |  |
|  | Автономный запуск режима анализа хроматографа после включения без персонального компьютера или выносной панели управления | Наличие |  |  |
|  | Возможность одновременного размещения в хроматографе ≥ 3 детекторов и ≥ 3 испарителей | Наличие |  |  |
|  | В лаборатории имеется база данных, архив хроматограмм, наработанные в программном обеспечении «Хроматэк Аналитик» с использованием ранее приобретенного хроматографического комплекса на базе хроматографа «Хроматэк- Кристалл 5000». Приобретаемое оборудование должно работать с программным обеспечением, позволяющим обеспечить перенос режимов и методов из ранее полученных хроматограмм | Наличие |  |  |
|  | Хроматограф должен быть протестирован на заводе изготовителе с квадрупольным хромато-масс-спектрометрическим детектором с чувствительностью ≥ 1500:1 (при вводе 1*10е-11 г гексахлорбензола в режиме TIC). Возможность должна подтверждаться протоколом испытаний и хроматограммами при поставке | Наличие |  |  |
|  | Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф | ≥ 1,25 Мпа |  |  |
|  | полезный объем термостата для размещения колонок | ≥ 12.3л |  |  |
|  | диапазон рабочих температур | от ≤ (Т окр. среды + 4°С) до ≥ 450°С |  |  |
|  | Максимальная скорость программирования | ≥ 125 °С/мин |  |  |
|  | Детектор пламенно-ионизационный (ПИД) | 2 шт. |  |  |
|  | Предел детектирования (по пропану) | ≤ 9,0 х10e-13 гС/с |  |  |
|  | Максимальная температура | ≥ 450 °С |  |  |
|  | Детектор электронно-захватный (ЭЗД) | 1 шт. |  |  |
|  | Предел детектирования (по линдану) | ≤ 1,7•10е-14 г/с |  |  |
|  | Максимальная температура | ≥ 450 °С |  |  |
|  | Лицензия на конструирование оборудования для радиационных источников. В заявке указать номер лицензии и приложить копию лицензии | Наличие |  |  |
|  | Лицензия на изготовление оборудования для радиационных источников. В заявке указать номер лицензии и приложить копию лицензии | Наличие |  |  |
|  | Испаритель капиллярный | 2 шт. |  |  |
|  | Возможность работы в режимах с делением потока (Split) или без деления потока (Splitless) | Наличие |  |  |
|  | Максимальная рабочая температура | ≥ 450 °С |  |  |
|  | Возможность работы капиллярного испарителя с насадочными колонками | Наличие |  |  |
|  | Быстрая замена лайнера (вставки) | Наличие |  |  |
|  | Функция экономии газа-носителя | Наличие |  |  |
|  | Автоматический контроль герметичности капиллярного испарителя | Наличие |  |  |
|  | Испаритель программируемый | 1 шт. |  |  |
|  | Режимы ввода пробы: - ввод пробы с делением / без деления потока (split/splitless), - прямой ввод в капиллярную колонку (on-column) | Наличие |  |  |
|  | Максимальная рабочая температура | не менее 450°С |  |  |
|  | Максимальная скорость программирования температуры | не менее 110°С/мин |  |  |
|  | Испаритель оснащен воздушным вентилятором для охлаждения. | Наличие |  |  |
|  | Время охлаждения с 350 до 40°С | Не более 5,2 минут |  |  |
|  | Возможность быстрой замены лайнера благодаря быстросъемному адаптеру | Наличие |  |  |
|  | Монитор ЖК, диагональ не менее 23,8'' | 1 шт. |  |  |
|  | Персональный компьютер с операционной системой и лазерным принтером | 1 шт. |  |  |
|  | Колонка капиллярная, фаза 5%-фенил, 95% диметилполисилоксан, длина 30м, диаметр 0,32мм, толщина фазы 1,0 мкм или аналог | 2 шт. |  |  |
|  | Колонка 8%-фенил, 92%-поликарборан силоксан, длина 25 м, диаметр0.32 мм, пленка 0.25 мкм; рабочий температурный диапазон от -20 до 360/370°С | 1 шт. |  |  |
|  | Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных | 1 шт. |  |  |
|  | Программное обеспечение составляет неотъемлемую часть функционала приобретаемого оборудования. ПО обеспечивает запуск и работу системы, выполняя по отношению к ней функцию управления. ПО разработано производителем для конкретного оборудования и не может рассматриваться как ПО в привычном понимании. Программа привязана к конкретному устройству с уникальным серийным номером, с которым поставляется. ПО является комплексным устройством, рассматривать отдельно аппаратную и программную части недопустимо, поскольку они не могут функционировать друг без друга. | Наличие |  |  |
|  | Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода | Наличие |  |  |
|  | Создание учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию | Наличие |  |  |
|  | Выявление и идентификация неограниченного количества соединений | Наличие |  |  |
|  | Построение многоточечной градуировки с неограниченным количеством уровней | Наличие |  |  |
|  | Ведение журнала, регистрирующего все действия оператора в программе обработки в соответствии с требованиями GLP | Наличие |  |  |
|  | Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений, подтвержденный свидетельством описания типа средства измерения, соответствует уровню не ниже «Высокий» согласно Р 50.2.077-2014 | Наличие |  |  |
|  | Реализация данных в LIMS и ModBus | Наличие |  |  |
|  | Защита данных от изменений сторонним программным обеспечением | Наличие |  |  |
|  | Автоматическая PQ- квалификация | Наличие |  |  |
|  | Блок фильтров на кронштейне со стабилизирующими регуляторами давления в составе: | 1 шт. |  |  |
|  | четыре фильтра и три регулятора давления | Наличие |  |  |
|  | Входное давление | ≤ 0,6 – ≥0,7 Мпа |  |  |
|  | Генератор водорода | 1 шт. |  |  |
|  | Производительность | ≥ 10 л/час |  |  |
|  | Выходное давление | ≥ 600 кПа |  |  |
|  | Возможность дозаправки водой генератора водорода без сбрасывания давления вырабатываемого водорода | Наличие |  |  |
|  | Фильтры для осушки | Наличие |  |  |
|  | Фильтр-индикатор влажности, установленный на передней панели корпуса | Наличие |  |  |
|  | Дозатор автоматический парофазный | 1 шт. |  |  |
|  | Должен являться самостоятельным средством измерения или являться частью газохроматографического комплекса, как средство измерения | Наличие |  |  |
|  | Механизм 3D-робот, освобождающий пространство над испарителями для возможности ручного ввода пробы и подключения других устройств. | Наличие |  |  |
|  | Количество испарителей для ввода пробы при одновременной работе в серии анализов | ≥ 3 |  |  |
|  | Жидкокристалический дисплей | Наличие |  |  |
|  | Вместимость необогреваемого лотка для виал | ≥ 30 |  |  |
|  | Вместимость термостата для виал | ≥ 4 |  |  |
|  | Объем виалы для проб, мл | 20 (10мл опция) |  |  |
|  | Объем вводимой пробы, мл | ≥ 1 |  |  |
|  | Диапазон температур шприцев | от ≤ Токр.+10°C до ≥ 150°C |  |  |
|  | Очистка шприца | "Сверху", потоком газа |  |  |
|  | Количество прокачек при отборе пробы (гомогенизация пробы) | ≥ 15 |  |  |
|  | Параметры продувки шприца в режиме "Сверху": время продувки, мин дискретность задания, мин | ≥ 99 1 |  |  |
|  | Программирование задержки поршня в верхней позиции при отборе | Наличие |  |  |
|  | Программирование глубины погружения иглы в виалу, в испаритель | Наличие |  |  |
|  | Программирование времени прогрева иглы перед вводом, после ввода | Наличие |  |  |
|  | Открывание/закрывание дверцы термостата колонок без демонтажа дозатора с хроматографа | Наличие |  |  |
|  | Комплект ЗИП должен включать стартовый комплект для начала работы включая Шприцы для парофазного ввода, виалы, колпачки с септами | Наличие |  |  |
|  | Хроматограф и дозатор должны управляться в едином программном обеспечении. | Наличие |  |  |
|  | Компрессор воздуха | 1 шт. |  |  |
|  | Производительность | ≥ 3,0 л/мин |  |  |
|  | номинальное рабочее давление | ≥ 1,7 атм |  |  |
|  | уровень звукового давления | ≥ 63 дБА |  |  |
|  | безмасляный | Наличие |  |  |
|  | Комплект арматуры газовой | 2 шт. |  |  |
|  | Медный трубопровод диаметр 3,17 мм (в комплекте) | ≥ 6 метров |  |  |
|  | Двухступенчатый баллонный регулятор давления газа-носителя с инертной металлической мембраной и предохранительным клапаном | Наличие |  |  |
|  | Хомут для крепления баллонов | Наличие |  |  |
|  | Генератор азота | 1 шт. |  |  |
|  | Номинальное выходное давление азота | не менее 400кПа |  |  |
|  | Производительность по азоту | не менее 20 л/ч |  |  |
|  | Встроенный компрессор | наличие |  |  |
|  | Классификация производимого азота по ГОСТ 9293-74 | наличие |  |  |
|  | Встроенная система каталитической очистки | наличие |  |  |
|  | Объемная доля углеводородов | не более 0,05 ppm |  |  |
|  | Объемная доля кислорода | не более 3 ppm |  |  |
|  | Фильтр каталитической очистки газа-носителя от кислорода | 1 шт. |  |  |
|  | рабочая температура реактора | ≥ 400 °С |  |  |
|  | содержание кислорода в очищенном газе | ≤ 0,00001 об.% (0,1 ppm) |  |  |
|  | расход очищаемого газа-носителя (очистка от кислорода) | ≤ 150 мл/мин |  |  |
|  | Емкость фильтра по кислороду | ≥ 10 л. |  |  |
|  | Возможность регенерации реактора (очистка от кислорода) | наличие |  |  |
|  | Фильтр каталитической очистки воздуха от органических примесей и очистки газа-носителя от кислорода | 1 шт. |  |  |
|  | Два независимых канала: очистка газа-носителя от кислорода (1), очистка воздуха от органических примесей (2) | Наличие |  |  |
|  | рабочая температура реактора в диапазоне | ≥ 400±25 °С |  |  |
|  | расход очищаемого воздуха | ≤ 700 мл/мин |  |  |
|  | содержание органических примесей в очищенном воздухе в пересчете на метан | ≤ 0,1мг/м3 |  |  |
|  | расход очищаемого газа-носителя (очистка от кислорода) | ≤ 150 мл/мин |  |  |
|  | содержание кислорода в очищенном газе | ≤ 0,00001 об.% (0,1 ppm) |  |  |
|  | емкость по кислороду | ≥ 10л |  |  |
|  | Возможность регенерации реактора (очистка от кислорода) | наличие |  |  |
|  | Комплект коммутационный (≥ 8 портов) для соединения хроматографа с персональным компьютером по сети Ethernet | 1 компл. |  |  |
|  | Мембрана испарителя толщина 3мм, диаметр 11мм, 100 шт/уп, с низким газовыделением | 2 уп. |  |  |
|  | Тройник для установки 2 капиллярных колонок в испаритель, в комплекте с гайками и уплотняющими муфтами. | 1 шт. |  |  |
|  | Устройство продувки, для упаривания растворителя путем барботирования инертным газом | 1 шт. |  |  |
|  | Устройство продувки флаконов или виал с целью удаления остаточного количества примесей анализируемых веществ, содержащихся в воздухе помещения и объеме газовой части виалы. | 1 шт. |  |  |
|  | Регулятор давления, в составе устройства | наличие |  |  |
|  | Устройство должно быть оснащено запорным вентилем | наличие |  |  |
|  | Расход продувочного газа в диапазоне | от 50 до 150 мл/мин |  |  |
|  | Наружный диаметр иглы в диапазоне | от 0,4 до 0,8 мм |  |  |
|  | Длина иглы в диапазоне | От 15до 40 мм |  |  |
|  | Виала 20 мл, под кримпер, 100шт/уп | 1 уп. |  |  |
|  | Стандартный образец температуры помутнения нефтепродуктов (летнее дизельное топливо), 30мл | 1 шт. |  |  |
|  | Стандартный образец испаряемости нефтепродуктов (моторных и смазочных масел) по методу Ноака 80мл | 1 шт. |  |  |
|  | Декаппер - устройство для снятия колпачков 20мм | 1 шт. |  |  |
|  | Зажим для лапок и колец к штативу | 1 шт. |  |  |
|  | Капилляр кварцевый необработанный длина 5м, диаметр 0.53мм | 1 шт. |  |  |
|  | Клей полиимидный для соединения кварцевых соединителей колонок и Y-коннекторов | 1 уп. |  |  |
|  | Количественный градуировочный раствор для калибровки точек кипения (С5-С40 н-алканы, 6 ампул по 1 мл) | 1 уп. |  |  |
|  | Колонка хроматографическая стеклянная с тефлоновым краном, с фильтром Шотта. Внутренний диаметр 21мм, общая высота 550мм, пористость фильтра 40 | 4 шт. |  |  |
|  | Колпачок алюминиевый с септой PTFE/Sil для виалы 20 мл, 100 шт/уп. | 5 уп. |  |  |
|  | Кримпер ручной, для уплотнений диаметром 20 mm | 1 шт. |  |  |
|  | Лапка двупалая для штатива | 1 шт. |  |  |
|  | Отстойник 0,1л | 2 шт. |  |  |
|  | Пипетка для переноса жидкости (Пастера) 2 мл, не стерильная, длина 226 мм, без шкалы, упаковка 500 шт | 1 уп. |  |  |
|  | Сепаратор для работы по ГОСТ 31953 | 1 шт. |  |  |
|  | Септа из высокотемпературной резины (материал - BTO силикон) диаметр септы 11мм, 100 шт/уп | 1 уп. |  |  |
|  | Соединитель колонок, кварцевый | 1 уп. |  |  |
|  | Сорбент Florisil (силикат магния) 100/200 меш (454 г./уп.) | 1 уп. |  |  |
|  | Трубка медная капиллярная 1/8'' | 3 м |  |  |
|  | Феррула для уплотнения капиллярных колонок (материал - 15% Graphite/ 85% Vespel) для колонок 0.32мм, 10 шт/уп | 1 уп. |  |  |
|  | Шприц для ввода пробы объем 1мкл с государственной метрологической поверкой | 2 шт. |  |  |
|  | Штатив лабораторный | 3 шт. |  |  |
|  | Экстрактор | 1 шт. |  |  |
|  | Объем пробы воды, в диапазоне | 0,25-1л |  |  |
|  | Максимальная скорость вращения вала | ≥ 3000 |  |  |
|  | В комплекте поставляется: - Перемешивающее устройство - 1 шт.; - Штатив - 1 шт.; - Зажим металлический – 2 шт. - Фторопластовая турбинная мешалка – 1 шт. - Кольцо-держатель для воронки – 1 шт. - Воронка делительная круглая объемом 1,0 л - 1 шт. | Наличие |  |  |
|  | Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе. Вода. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией равновесной паровой фазы в соответствии с ГОСТ 31951-2012 (ГОСТ Р 51392-99) | 1 шт. |  |  |
|  | Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа по определению нефтепродуктов методом газовой хроматографии в воде по ГОСТ Р 52406 (ГОСТ 31953-2012) | 1 Шт. |  |  |
|  | Поставляемые средства измерений должны иметь отметку о поверке со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала | Наличие |  |  |
|  | Для каждой единицы оборудования (хроматограф, программное обеспечение, хроматографические колонки, блок фильтров, периферийные устройства) должны быть указаны: Фирма-изготовитель, Марка оборудования (торговое имя), Каталожный номер | Наличие |  |  |
|  | Отгрузка товара производится в течение 160 (ста шестидесяти) рабочих дней со дня заключения договора с последующим проведением пусконаладочных работ | Наличие |  |  |
|  | Пусконаладочные работы (монтаж, запуск и обучение персонала Заказчика) продолжительностью ≥ 4 (четырех) дней. Гарантийное обслуживание (≥ 18 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию). Все услуги осуществляются сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем. | Наличие |  |  |
| Анализатор растворенного кислорода | Блок преобразовательный | Наличие | 1 | шт |
|  | Кислородный датчик с кабелем, м | не менее 1,5 |  |  |
|  | Электролит | Наличие |  |  |
|  | Количество режимов измерения, шт | 3 |  |  |
|  | Диапазон режима «КРК», мг/дм3 | от 0 до 20 |  |  |
|  | Диапазон режима «КРК насыщения», % | от 0 до 200 |  |  |
|  | Диапазон режима «Температура», ˚С | от 0 до 50 |  |  |
|  | Дискретность режима «КРК», мг/дм3 | не более 0,001 |  |  |
|  | Дискретность режима «КРК насыщения», % | не более 0,1 |  |  |
|  | Дискретность режима «Температура», ˚С | не более 0,1 |  |  |
|  | Точность режима «КРК», мг/дм3 | ±(0,05+0,04*А), где А –измеренное значение |  |  |
|  | Точность режима «КРК насыщения», % | ±(0,6+0,04*А), где А –измеренное значение |  |  |
|  | Точность режима «Температура» ˚С | ±0,3 |  |  |
|  | Габаритные размеры преобразовательного блока, мм | Не более 85х155х35 |  |  |
|  | Диаметр датчика, мм | 16 х 142 |  |  |
|  | Диаметр погружаемой части датчика(для склянки БПК), мм | 10х110 |  |  |
|  | Вес преобразовательного блока, г | не более 300 |  |  |
|  | Вес датчика, г | не более 50 |  |  |
|  | Электропитание от двух аккумуляторов типа АА | Наличие |  |  |
|  | Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с | не менее 5 |  |  |
|  | Давление, МПа | не более 0,3 |  |  |
|  | Комплект запасных частей датчика | Наличие |  |  |
|  | Комплект химических реактивов для приготовления «нулевого» раствора | Наличие |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |  |  |
|  | Паспорт | 1 |  |  |
|  | Копия свидетельства об утверждении типа СИ РФ | 1 |  |  |
|  | Документ о первичной поверке СИ и (или) запись в реестре ФГИС Аршин | 1 |  |  |
| Спектрофотометр | Представляет собой фотометр видимого диапазона с ручной настройкой длины волны | Соответствие | 1 | шт |
|  | Предназначен для измерений спектрального коэффициента направленного пропускания и оптической плотности прозрачных жидких сред в рабочем спектральном диапазоне, а также для определения концентраций веществ после построения градуировочного графика по стандартным растворам. | Соответствие |  |  |
|  | Тип прибора | Жидкостный |  |  |
|  | Исследуемые вещества | Уровень pH Общая щелочность Общее железо Общий хлор Фосфаты Свободный хлор Хлорид |  |  |
|  | Спектральный диапазон | не уже чем от 325 до 1000 нм |  |  |
|  | Диапазон измерений оптической плотности | не уже чем от -0,3 до 3,0 Б |  |  |
|  | Спектральная ширина щели | не более 4 нм |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн | не более ±2 нм |  |  |
|  | Диапазон измерений спектрального коэффициента направленного пропускания | не уже чем от 0 до 100 % |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений спектрального коэффициента направленного пропускания | не более ±0,5 % |  |  |
|  | Установка длины волны поворотом ручки | Соответствие |  |  |
|  | Кювета стеклянная (тип СФ), 12,5 ± 0,2 мм. | Не менее 4 шт |  |  |
|  | Дисплей - жидкокристаллический, 4-разрядный | Соответствие |  |  |
|  | Время выхода спектрофотометра на рабочий режим | не более 20 минут |  |  |
|  | Кюветодержатель 4-х позиционный для кювет стандарта (тип СФ) | Наличие |  |  |
|  | Возможность работы в четырех режимах | Соответствие |  |  |
|  | Детектор | кремниевый фотодиод |  |  |
|  | Уровень рассеянного света (при длине волны 340 нм) | не более 0,3 % |  |  |
|  | Потребляемая мощность | не более 100 ВА |  |  |
|  | Возможность подключения прибора к компьютеру через USB-порт | Соответствие |  |  |
|  | Диапазон измерения оптической плотности, Б | ≤ 3 |  |  |
|  | Лампа | галогеновая, 12 В, не менее 20 Вт, цоколь G4 |  |  |
|  | Длина | > 300 и ≤ 400 мм |  |  |
|  | Глубина | > 300 мм |  |  |
|  | Высота | > 200 и ≤ 300 мм |  |  |
|  | Вес | ≥ 5 и < 10 кг |  |  |
|  | Кабель питания | Наличие |  |  |
|  | напряжение переменного тока | 220 В |  |  |
|  | частота переменного тока | 50 Гц |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации, паспорт | Наличие |  |  |
|  | Сертификат об утверждении типа средства измерения | Наличие |  |  |
|  | Запасная лампа | Наличие |  |  |
|  | Поверка прибора | Наличие |  |  |
| Баня песчаная | Назначение | Термическая обработка проб и проведение лабораторных анализов | 2 | шт |
|  | Используемый наполнитель | песок кварцевый |  |  |
|  | Диапазон напряжения питания сети переменного тока, В | 198-242 |  |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт | не более 1500 |  |  |
|  | Максимальная температура нагрева, °С | не менее 300 |  |  |
|  | Ширина рабочего пространства, мм | не более 520 |  |  |
|  | Глубина рабочего пространства, мм | не более 270 |  |  |
|  | Глубина бани, мм | не более 280 |  |  |
|  | Ширина бани, мм | не более 630 |  |  |
|  | Высота бани, мм | не более 170 |  |  |
|  | Режим работы бани | односменный |  |  |
|  | Регулировка мощности | Наличие |  |  |
| Барометр | Предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях | Соответствие | 2 | шт |
|  | Диапазон измерений атмосферного давления | от 80 до 106 кПа |  |  |
|  | Пределы допускаемой погрешности измерений | основной не более ±0,2 кПа дополнительной не более ±0,5 кПа |  |  |
|  | Цена деления | 0,1 кПа |  |  |
|  | Диаметр | Не менее 152 мм |  |  |
|  | Высота | Не менее 90 мм |  |  |
|  | Масса прибора | не более 0,7 кг |  |  |
|  | Комплект | барометр, паспорт с отметкой о первичной поверке |  |  |
|  | Наличие сведений о поверке в ФГИС Аршин. | Соответствие |  |  |
|  | Регистрация в Государственном реестре средств измерений | Наличие |  |  |
| Термогигрометр | Предназначены | для измерения относительной влажности, температуры и атмосферного давления (опционально) воздуха в жилых, складских и производственных помещениях, а также в свободной атмосфере. | 2 | шт |
|  | Термогигрометр без радиоканала с каналом измерения атмосферного давления с расширенным диапазоном с активированной функцией регистрации измеренных значений | Соответствие |  |  |
|  | Год выпуска | не ранее 2024 г. |  |  |
|  | Диапазон измерений: относительной влажности, % | Не уже 0-98 |  |  |
|  | Диапазон измерений: температуры, °С | Не уже 0 -+ 60 |  |  |
|  | Диапазон измерений: атмосферного давления, гПа: | Не уже 700-1100 |  |  |
|  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, °С | не более 0,3 |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения атмосферного давления, гПа | не более 2,5 |  |  |
|  | Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения относительной влажности при изменении температуры на 1°С, % | не более 0,1 |  |  |
|  | Постоянная времени, мин -по относительной влажности -по температуре | не более 2 не более 5 |  |  |
|  | Напряжение питания, В | не менее 2 |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |
|  | Термогигрометр | не менее 1 |  |  |
|  | Карта памяти microSD с ПО | не менее 1 |  |  |
|  | Паспорт и руководство по эксплуатации с методикой поверки, руководство пользователя программного обеспечения | Наличие |  |  |
|  | Поверка | Наличие |  |  |
|  | Карта памяти | Наличие |  |  |
|  | Гарантийные обязательства Поставщика, | не менее 12 мес. |  |  |
| рН-метр |  |  | 3 | шт |
|  | Диапазон измерений показателя активности ионов водорода (рН) | 0 - 14 |  |  |
|  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН | ±0,05 |  |  |
|  | Автоматический контроль влияния температуры при градуировке | Наличие |  |  |
|  | Термокомпенсация автоматическая | Наличие |  |  |
|  | Питание аккумуляторное / сетевое | Наличие |  |  |
|  | Подключение магнитной мешалки | Наличие |  |  |
|  | Масса, кг | не более 0,7 |  |  |
|  | Подключение к USB-порту ПК | Наличие |  |  |
|  | Диапазон измерений температуры контролируемой среды, °С | 0 - +100 |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ±0,5 |  |  |
|  | Дисплей | Наличие |  |  |
|  | Исполнение корпуса | Переносной |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |
|  | измерительный преобразователь | Не менее 1 |  |  |
|  | термодатчик | Не менее 1 |  |  |
|  | блок питания | Не менее 1 |  |  |
|  | стандарт-титры | Не менее 1 |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации с методикой поверки | Наличие |  |  |
|  | Свидетельство утверждения типа средств измерений | Наличие |  |  |
| Весы аналитические | Предназначены | для статических измерений массы различных веществ и материалов | 1 | шт |
|  | Класс точности | II высокий |  |  |
|  | Весы неавтоматического действия | Соотвествие |  |  |
|  | Наибольший предел взвешивания, г | Не менее 310 |  |  |
|  | Дискретность (цена деления), г | Не более 0,001 |  |  |
|  | Наименьший предел взвешивания, г | Не более 0,02 |  |  |
|  | Дисплей | ЖК с подсветкой |  |  |
|  | Калибровка | Внешняя |  |  |
|  | Размер платформы, мм | Не менее 90 |  |  |
|  | Ширина, мм | Не менее 270 |  |  |
|  | Глубина, мм | Не менее 195 |  |  |
|  | Высота, мм | Не менее 265 |  |  |
|  | Масса, кг | не более 2,3 |  |  |
|  | Обмен информацией с внешними устройствами | Интерфейс RS-232 |  |  |
|  | Калибровка внешней гирей | Соответствие |  |  |
|  | Питание от сети и аккумуляторов типа АА | Наличие |  |  |
|  | Ветрозащитная витрина | Наличие |  |  |
|  | Калибровочная гиря | Наличие |  |  |
|  | Свидетельство утверждения типа средств измерений | Наличие |  |  |
| Весы лабораторные | Предназначены | для статических измерений массы различных веществ и материалов | 2 | шт |
|  | Класс точности | II высокий |  |  |
|  | Предел взвешивания, г | В диапазоне 2,5–1500 |  |  |
|  | Цена деления, г | Не более 0,05 |  |  |
|  | Предел допускаемой погрешности, г | ±0,05 |  |  |
|  | Дисплей | ЖК |  |  |
|  | Время установления показаний, с | не более 3 |  |  |
|  | Размеры платформы, мм | Не менее 135x160 |  |  |
|  | Платформа | Прямоугольная |  |  |
|  | Ширина, мм | Не менее 180 |  |  |
|  | Глубина, мм | Не менее 220 |  |  |
|  | Высота, мм | Не менее 85 |  |  |
|  | Вес, кг | не более 1.5 |  |  |
|  | Обмен информацией с внешними устройствами | Интерфейс RS-232 |  |  |
|  | Питание от сети и аккумулятора | Наличие |  |  |
|  | Потребляемая мощность, ВА | не более 20 |  |  |
|  | Опоры регулируемые | Наличие |  |  |
|  | Свидетельство утверждения типа средств измерений | Наличие |  |  |
| Кондуктометр | Предназначен | для измерения УЭП и солесодержания водных растворов | 1 | шт |
|  | Удельная электропроводность (УЭП), диапазон | от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см |  |  |
|  | Поддиапазоны измерения УЭП: 2 поддиапазон 0,01 мкСм/см - 19,99 мкСм/см 3 поддиапазон 0,1 мксм/см - 199,9 мкСм/см 4 поддиапазон 1 мкСм/см - 1999 мкСм/см 5 поддиапазон 0,01 мСм/см-19,99 мСм/см 6 поддиапазон 0,1 мСм/см - 199,9 мСм/см | Наличие |  |  |
|  | Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему значению поддиапазона погрешности измерений УЭП, % | ±2 |  |  |
|  | Режим переключения поддиапазонов измерения | Автоматический и ручной |  |  |
|  | Диапазон температур, °С | от +5 до +55 |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры контролируемой среды, °С | ±0.5 |  |  |
|  | Продолжительность выхода в режим измерений | не более 20 сек |  |  |
|  | Продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора | не менее 50 часов |  |  |
|  | Представление результатов на дисплее жидкокристаллического индикатора | цифробуквенное и символьное |  |  |
|  | Подключение термопринтера | Наличие |  |  |
|  | Подключение к USB-порту ПК | Наличие |  |  |
|  | Подключение к СОМ-порту ПК | Наличие |  |  |
|  | Питание аккумуляторное / сетевое | Да |  |  |
|  | Габариты измерительного преобразователя (дхшхв), мм | 240х340х100 мм |  |  |
|  | Масса измерительного преобразователя | не более 2 кг |  |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |  |  |
|  | Первичная поверка | Наличие |  |  |
|  | Комплект поставки |  |  |  |
|  | Измерительный преобразователь кондуктометр | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Погружной датчик | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Кабель для проведения поверки | Не менее 1 шт |  |  |
|  | блок питания | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации. | Наличие |  |  |
|  | Методика поверки | Наличие |  |  |
| Термометр лабораторный | Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной | Соответствие | 5 | шт |
|  | Термометр полного погружения | Соответствие |  |  |
|  | Наполнитель | ртуть |  |  |
|  | Диапазон измерения температуры, ºC | От 0 до +250 |  |  |
|  | Цена деления шкалы, ºC | 1 |  |  |
|  | Длина термометра, мм | Не менее 230 |  |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |  |  |
| Термометр лабораторный | Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной | Соответствие | 5 | шт |
|  | Термометр полного погружения | Соответствие |  |  |
|  | Наполнитель | ртуть |  |  |
|  | Диапазон измерения температуры, ºC | От 0 до +350 |  |  |
|  | Цена деления шкалы, ºC | 1 |  |  |
|  | Длина термометра, мм | Не менее 230 |  |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |  |  |
| Термометр лабораторный электронный | Предназначен | для контактного измерения температуры в умеренно агрессивных средах | 2 | шт |
|  | Диапазон измерений температуры, °С | От -50 до +300 |  |  |
|  | Погрешность измерений, °С | ±0.05 |  |  |
|  | Цена единицы младшего разряда устанавливается, °С | 0,1 / 0,01 / 0,001 |  |  |
|  | Время реакции, мс | Не более 7000 |  |  |
|  | Индикация измеряемой величины | цифровая |  |  |
|  | ЖК дисплей | Наличие |  |  |
|  | Время установления показаний электронного блока, с | не более 5 |  |  |
|  | Материал корпуса датчика температуры | титановый сплав |  |  |
|  | длина погружаемой части, мм | Не менее 200 |  |  |
|  | длина кабеля-удлинителя, м | Не менее 1,2 |  |  |
|  | Внешний диаметр щупа, мм | Не более 4,3 |  |  |
|  | Наличие магнитов для фиксации на вертикальных поверхностях | Наличие |  |  |
|  | Минимальная глубина погружения датчика, мм | Не менее 75 |  |  |
|  | Цена единицы младшего разряда встроенного секундомера, с | Не более 0,1 |  |  |
|  | Питание термометра | - не менее 2 В при помощи не менее 2 элементов типоразмера ААА. - помощи кабеля через разъём microUSB |  |  |
|  | Встроенный интерфейс USB для подключения к персональному компьютеру | Наличие |  |  |
|  | Программное обеспечение для записи результатов измерений и градуировки термометра | Наличие |  |  |
|  | Время непрерывной работы в лабораторных условиях при автономном питании, ч | Не менее 200 |  |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |  |  |
|  | Поверка | Наличие |  |  |
|  | Комплект поставки |  |  |  |
|  | Электронный блок | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Датчик температуры | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Кабель-удлинитель датчика | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Кабель связи с компьютером | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Элементы питания (установлены в электронном блоке) | Не менее 2 шт |  |  |
|  | Крепление для фиксации электронного блока на вертикальных немагнитных поверхностях | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации. | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Методика поверки | Не менее 1 шт |  |  |
| Центрифуга лабораторная | Предназначен | для разделения фракций различной плотности неоднородных жидкостей и суспензий под воздействием центробежных сил в лабораториях | 1 | шт |
|  | Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |  |  |
|  | Материал отсека центрифугирования | Нержавеющая сталь |  |  |
|  | Цифровой контроллер | Наличие |  |  |
|  | Тип ротора | бакет-ротор |  |  |
|  | Скорость | диапазон 100 - 5000 об/мин при загрузке 100мл*4 |  |  |
|  | Скорость | диапазон 100 - 4000 об/мин при загрузке 50мл*8 |  |  |
|  | Шаг установки скорости вращения, об/мин | Не более 50 |  |  |
|  | Мощность, Вт | Не более 750 |  |  |
|  | Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |  |  |
|  | Размеры камеры ротора, мм | Диаметр 370 / высота не менее 160 |  |  |
|  | Внешние размеры (ДхШхВ), мм | Не менее 530 х 440 х 340 |  |  |
|  | Вес, кг | Не более 44 |  |  |
|  | Таймер, мин | Диапазон 0-99 |  |  |
|  | Обратный отсчёт времени | Наличие |  |  |
|  | Шаг установки времени таймера, мин | Не менее 1 |  |  |
|  | Комплектация |  |  |  |
|  | Бакет-ротор | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Адаптер 1х100 мл | Не менее 4 шт. |  |  |
|  | Адаптер 2х50 мл | Не менее 4 шт |  |  |
|  | Адаптер 8х15 мл | Не менее 4 шт |  |  |
|  | Стакан для пробирок на 100 мл | Не менее 4 шт |  |  |
|  | Стакан для пробирок на 50 мл | Не менее 8 шт |  |  |
|  | Стакан для пробирок на 15 мл | Не менее 32 шт |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации, паспорт | Не менее 1 |  |  |
| Лупа | Увеличение, крат | Не менее 10 | 1 | шт |
|  | Диаметр линзы, см | Не менее 9 |  |  |
|  | Материал |  |  |  |
|  | - корпуса | Пластик |  |  |
|  | - линзы | стекло |  |  |
|  | Форма | Круглая |  |  |
|  | Длина, см | Не менее 19 |  |  |
| Лупа | Увеличение, крат | Не менее 4 | 1 | шт |
|  | Диаметр линзы, см | Не менее 8,5 |  |  |
|  | Материал |  |  |  |
|  | - корпуса | Пластик |  |  |
|  | - линзы | стекло |  |  |
|  | Форма | Круглая |  |  |
|  | Длина, см | Не менее 18 |  |  |
| Облучатель бактерицидный | Предназначен | для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории. | 1 | шт |
|  | Источник излучения | безозоновая УФ-лампа |  |  |
|  | Количество ламп | Не менее 5 |  |  |
|  | Мощность ламп | Не более 18 Вт |  |  |
|  | Исполнение | Настенное |  |  |
|  | Бактерицидная эффективность обеззараживания, % | Не менее 99,9 |  |  |
|  | Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли) | Наличие |  |  |
|  | Производительность, м3/час | Не менее 90 |  |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт | Не более 100 |  |  |
|  | Уровень шума, дБ | Не более 40 |  |  |
|  | Вентиляторы | Не менее 3 |  |  |
|  | Габаритные размеры, мм | Не более 900 × 370 × 150 |  |  |
|  | Масса, кг | не более 7,5 |  |  |
|  | Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие |  |  |
| Термореактор лабораторный | Предназначен | для нагревания проб в реакционных сосудах до заданной температуры и выдержке при ней заданное время. | 1 | шт |
|  | Рабочий диапазон температур, °С | от 50 до 175 |  |  |
|  | Дискретность задания температуры, °С | не более 0,1 |  |  |
|  | Точность поддержания температуры, °С | ± 0,5 |  |  |
|  | Точность установки температуры, °С | ± 2 |  |  |
|  | Время непрерывной работы, ч | не менее 16 |  |  |
|  | Дискретность задания времени, мин | не более 1 |  |  |
|  | Количество посадочных гнезд, шт | не менее 29 |  |  |
|  | Размеры посадочных гнезд (диаметр х глубина), мм | не менее 17 х 72 |  |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт | не более 400 |  |  |
|  | Габаритные размеры (ш х г х в), мм | не более 300х300х120 |  |  |
|  | Масса, кг | не более 8 |  |  |
|  | Комплектность |  |  |  |
|  | Съемный штатив для виал с подставкой | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Кассета для виал | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Сетевой шнур | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Предохранитель | Не менее 1 шт |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации | Наличие |  |  |
|  | Паспорт | Наличие |  |  |
|  | Методика аттестации | Наличие |  |  |
|  | Копия декларации о соответствии | Наличие |  |  |
| Термостат | Термостат | предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры | 2 | шт |
|  | Объем рабочей камеры термостата, л | Не менее 80 |  |  |
|  | Диапазон регулируемых температур, °С: | От +5 до+60 |  |  |
|  | Время установления рабочего режима ч., | не более 2 |  |  |
|  | Подсветка | Наличие |  |  |
|  | Вентилятор | Наличие |  |  |
|  | Напряжение сети, В | 220±10% |  |  |
|  | Частота, Гц | 50 |  |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более | 0,3 |  |  |
|  | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | не более 515х725х525 |  |  |
|  | Размеры рабочей камеры термостата (ШхВхГ), мм | не менее 400х500х406 |  |  |
|  | Масса, кг | Не более 37 |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |  |  |
| Термостат | Объем рабочей камеры термостата, л | Не менее 80 | 2 | шт |
|  | Диапазон регулируемых температур, °С: | от +5 до +60 |  |  |
|  | Время установления рабочего режима ч., | не более 3 |  |  |
|  | Дискретность задания температуры. °С | Не менее 0,1 |  |  |
|  | Напряжение сети, В | 220±10% |  |  |
|  | Частота, Гц | 50 |  |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность, кВт | не более 0,25 |  |  |
|  | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | не более 530х935х625 |  |  |
|  | Размеры рабочей камеры термостата (ШхВхГ), мм | не менее 390х490х395 |  |  |
|  | Подсветка | Наличие |  |  |
|  | Вентилятор | Наличие |  |  |
|  | Масса, кг | Не более 57,5 |  |  |
|  | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |  |  |
| Холодильник | Двухкамерный холодильник с верхним расположением морозильной камеры. | Соответствие | 1 | шт |
|  | Тип | холодильник полноразмерный с морозильной камерой |  |  |
|  | Цвет | белый |  |  |
|  | Энергопотребление, кВтч/год | не более 241 |  |  |
|  | Мощность замораживания, кг/сутки | не менее 2.5 |  |  |
|  | Тип управления | электромеханический |  |  |
|  | Размораживание морозильной камеры | ручное |  |  |
|  | Размораживание холодильной камеры | автоматическое (капельная система) |  |  |
|  | Мин. температура морозильный камеры, 18 °C | не более - |  |  |
|  | Макс. температура холодильной камеры, 18 °C | не более +8 |  |  |
|  | Количество компрессоров | не менее 1 |  |  |
|  | Уровень шума, дБ | не более 40 |  |  |
|  | Автономное сохранение холода, ч | не менее 10 |  |  |
|  | Общий объем, л | не менее 150 |  |  |
|  | Общий объем морозильной камеры, л | не менее 35 |  |  |
|  | Общий объем холодильной камеры, л | не менее 115 |  |  |
|  | Количество камер | не менее 2 |  |  |
|  | Количество дверей | не менее 2 |  |  |
|  | Возможность перенавешивания дверей | Наличие |  |  |
|  | Материал полок | стекло + пластик |  |  |
|  | Полки в холодильной камере, шт | не менее 3 |  |  |
|  | Ящики в холодильной камере, шт | не менее 1 |  |  |
|  | LED-освещение в холодильной камере, регулируемые ножки, регулируемые по высоте полки, механический терморегулятор | Наличие |  |  |
|  | Класс энергопотребления | не ниже A+ |  |  |
|  | Гарантия, мес | Не менее 12 |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  |  |
|  | Высота, см | Не более 123 |  |  |
|  | Ширина, см | Не более 48 |  |  |
|  | Глубина, см | Не более 61 |  |  |
|  | Вес, кг | не более 36 |  |  |
|  | Масса, кг | Не более 2,5 |  |  |
| Штатив для бюреток | Свойства | Штатив должен быть предназначен для установки лабораторной посуды и принадлежностей. Соответствующие поверхности штатива должны быть хромированы или окрашены. | 10 | шт |
|  | Состав | металлические сплавы |  |  |
|  | Комплектация | вертикальный стержень на прямоугольном основании, две лапки (2-х палая и 3-х палая), три кольца |  |  |
|  | Высота стержня | не более 602 мм |  |  |
|  | Диаметр стержня | не более 12,5 мм |  |  |
|  | Размеры основания | не более 312 x 197 x 23 мм |  |  |
|  | Внутренний диаметр колец | 50,70,90 (указываются все размеры) |  |  |
| Лапка для штатива | Назначение | Используется для надежной фиксации различной лабораторной посуды на лабораторных штативах, а также в различных лабораторных приборах и установках. | 10 | шт |
|  | длина общая | не менее 200 мм |  |  |
|  | Ширина захвата | до 90 мм включительно |  |  |
|  | материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  | материал покрытия зажимного механизма | ПВХ |  |  |
| Аппарат Сокслета | Назначение и области применения товара | аппарат предназначен для экстракции по методу Сокслета Возможно расщепление проб кислотой перед экстракцией с помощью модуля гидролиза | 3 | шт |
|  | - материал аппарата: стекло | Наличие |  |  |
|  | - экстрактор с краном | Наличие |  |  |
|  | - объем экстрактора, мл | не менее 100 |  |  |
|  | -реакционная колба | Наличие |  |  |
|  | -охладитель Димрота | Наличие |  |  |
|  | - габаритные размеры (ДхШхВ), см | не более 25х35х85 |  |  |
|  | - масса, кг | не более 8,0 |  |  |
|  | - устройство подогрева на одну колбу | Наличие |  |  |
|  | - питание от сети переменного тока 220 В с частотой 50, Гц | Наличие |  |  |
|  | - потребляемая мощность, Вт | не более 450 |  |  |
|  | - основная подставка (штатив с креплениями, соединительными шлангами), высота, см | Наличие не более 80 |  |  |
|  | Наличие крана у экстрактора | соответствие |  |  |
|  | Комплект поставки: | - аппарат для экстракции, 1 шт. - основная подставка (штатив),1 шт. - устройство подогрева, 1 шт. - аппарат из стекла (экстрактор с краном, реакционная колба, охладитель Димрота) - руководство по эксплуатации - шланги - крепления |  |  |
|  | Вес, кг | Не более 7,5 |  |  |

5. Требования к упаковке и маркировке товара:

5.1 Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и действующими на территории РФ.

5.2 Весь Товар должен быть новым, заводского производства, не бывшим в употреблении, каким-либо образом модифицированным, не должен содержать восстановленных или вторично использованных элементов.

5.3 Если в период действия Договора какое-либо наименование Товара, указанное в настоящей Спецификации будет снято производителем с производства, о чем будет получено официальное письмо, допускается по согласованию Сторон, внесение соответствующих изменений в Спецификацию (к Договору) с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.

5.4 Гарантийный срок хранения Товара: не менее 12 месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной.

При поставке товара Поставщик передает Покупателю документы о соответствии качества товара.

- Требования к упаковке и маркировке

6.1 Товар должен поставляться поставщиком и обеспечивать сохранность и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и его дальнейшего хранения. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ. Перевозки грузов.