Часть IV. Техническое задание

на закупку товара «Кабельные муфты (на 2025 год)»

1. Назначение/наименование товаров и цели их использования

Для нужд структурных подразделений Заказчика при выполнении аварийно - восстановительных работ в 2025 году

2.Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учётом потребностей заказчика)

№ п\п; Наименование товара; Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям; Ед. изм.. Наименование показателя; Значение показателя. 1; Кабельная муфта 3КВТП-10-150/240; Структура условного обозначения; комплект. 3 - число жил кабеля; соответствие. К - тип муфты концевая. В - тип установки внутренняя. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 10 - рабочее напряжение 10 кВ. 150/240 - сечение кабеля: [от 150 мм2 до 240мм2]. Базовая комплектация. 1. Перчатка полупроводящая, шт; 1. 2. Изолирующие трубки, шт; 3. 3. Манжеты изолирующие концевые, шт; 3. 4. Поясная манжета, шт; 1. 5. Наконечники болтовые из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 1 или 2 шт. Каждый болтовой наконечник рассчитан на сечение кабеля: [от 150 мм2 до 240 мм2] наконечник соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 3. 6. Лента – регулятор, шт; 1. 7. Медный луженый провод заземления с наконечником; наличие. 8. Припой, шт; 1. 9. Паяльный жир, шт; 1. 10. Пружина постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 11. Бандажная проволока; наличие. 12. Контактные пластины (терка); наличие. 13. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 14. Салфетки обтирочные; наличие. 15. Перчатки монтажника, пара; 1. 16. Инструкция по монтажу, шт; 1. 17. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 18. Упаковочная коробка, шт; 1. 2; Кабельная муфта 3КВТП-10-70/120; Структура условного обозначения; комплект. 3 - число жил кабеля; соответствие. К - тип муфты концевая. В - тип установки внутренняя. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 10 - рабочее напряжение 10 кВ. 70/120 - сечение кабеля: [от 70 мм2 до 120 мм2]. Базовая комплектация. 1. Перчатка полупроводящая, шт; 1. 2. Изолирующие трубки, шт; 3. 3. Манжеты изолирующие концевые, шт; 3. 4. Поясная манжета, шт; 1. 5. Наконечники болтовые из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 1 или 2 шт. Каждый болтовой наконечник рассчитан на сечение кабеля: [от 70 мм2 до 120 мм2] наконечник соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 3. 6. Лента – регулятор, шт; 1. 7. Медный луженый провод заземления с наконечником; наличие. 8. Припой, шт; 1. 9. Паяльный жир, шт; 1. 10. Пружина постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 11. Бандажная проволока; наличие. 12. Контактные пластины (терка); наличие. 13. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 14. Салфетки обтирочные; наличие. 15. Перчатки монтажника, пара; 1. 16. Инструкция по монтажу, шт; 1. 17. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 18. Упаковочная коробка, шт; 1. 3; Кабельная муфта 3КНТП-10-150/240; Структура условного обозначения; комплект. 3 - число жил кабеля; соответствие. К - тип муфты концевая. Н - тип установки наружная. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 10 - рабочее напряжение 10 кВ. 150/240 - сечение кабеля: [от 150мм² до 240мм²]. Базовая комплектация. 1. Перчатка полупроводящая, шт; 1. 2. Изолирующие трубки из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 1. 3. Манжеты изолирующие концевые из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 3. 4. Фазные изоляторы из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 3. 5. Манжеты пальцевые, шт; 3. 6. Поясная манжета, шт; 1. 7. Наконечники болтовые из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 1 или 2 шт. Каждый болтовой наконечник рассчитан на сечение кабеля: [от 150 мм2 до 240 мм2] наконечник соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 3. 8. Медный луженый провод заземления с наконечником; наличие. 9. Лента-регулятор, шт; 1. 10. Припой, шт; 1. 11. Паяльный жир, шт; 1. 12. Пружина постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 13. Бандажная проволока; наличие. 14. Контактные пластины (терка); наличие. 15. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 16. Салфетки обтирочные; наличие. 17. Перчатки монтажника, пара; 1. 18. Инструкция по монтажу, шт; 1. 19. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 20. Упаковочная коробка, шт; 1. 4; Кабельная муфта 3КНТП-10-70/120; Структура условного обозначения; комплект. 3 - число жил кабеля; соответствие. К - тип муфты концевая. Н - тип установки наружная. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 10 - рабочее напряжение 10 кВ. 70/120 - сечение кабеля: [от 70мм² до 120мм²]. Базовая комплектация. 1. Перчатка полупроводящая, шт; 1. 2. Изолирующие трубки из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 3. 3. Манжеты изолирующие концевые из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 3. 4. Фазные изоляторы из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 3. 5. Манжеты пальцевые, шт; 3. 6. Поясная манжета, шт; 1. 7. Наконечники болтовые из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 1 или 2 шт. Каждый болтовой наконечник рассчитан на сечение кабеля: [от 70мм2 до 120 мм2] наконечник соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 3. 8. Медный луженый провод заземления с наконечником; наличие. 9. Лента – регулятор, шт; 1. 10. Припой, шт; 1. 11. Паяльный жир, шт; 1. 12. Пружина постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 13. Бандажная проволока; наличие. 14. Контактные пластины (терка); наличие. 15. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 16. Салфетки обтирочные; наличие. 17. Перчатки монтажника, пара; 1. 18. Инструкция по монтажу, шт; 1. 19. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 20. Упаковочная коробка, шт; 1. 5; Кабельная муфта 3СТП-10-150/240; Структура условного обозначения; комплект. 3 - число жил кабеля; соответствие. С - тип муфты соединительная. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 10 - рабочее напряжение 10 кВ. 150/240 - сечение кабеля: [от 150 мм2 до 240мм2]. Базовая комплектация. 1. Полупроводящие перчатки, шт; 2. 2. Манжета трехслойная (манжета изолирующая с наружным экранным слоем и внутренним мастичным регулирующим подслоем), шт; 3. 3. Наружный термоусаживаемый кожух или шланг наружный, шт; 1. 4. Шланг двухслойный с наружным проводящим слоем, шт; 1. 5. Трубки жильные, шт; 6. 6. Болтовые соединители из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 2 или 4 шт. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы. Каждый болтовой соединитель рассчитан на сечение кабеля: [от 150 мм2 до 240 мм2] соединители соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 3. 7. Лента – герметик, шт; 1. 8. Лента – регулятор, шт; 1. 9. Сетка экранная, шт; 1. 10. Медный луженый провод заземления; наличие. 11. Припой, шт; 1. 12. Паяльный жир, шт; 1. 13. Пружины постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 14. Бандажная проволока; наличие. 15. Контактные пластины (терка); наличие. 16. Нитки суровые; наличие. 17. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 18. Салфетки обтирочные; наличие. 19. Перчатки монтажника, пара; 1. 20. Инструкция по монтажу, шт; 1. 21. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 22. Упаковочная коробка, шт; 1. 6; Кабельная муфта 3СТП-10-70/120; Структура условного обозначения; комплект. 3 - число жил кабеля; соответствие. С - тип муфты соединительная. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 10 - рабочее напряжение 10 кВ. 70/120 - сечение кабеля: [от 70 мм2 до 120 мм2]. Базовая комплектация. 1. Полупроводящие перчатки, шт; 2. 2. Манжета трехслойная (манжета изолирующая с наружным экранным слоем и внутренним мастичным регулирующим подслоем), шт; 3. 3. Наружный термоусаживаемый кожух или шланг наружный, шт; 1. 4. Шланг двухслойный с наружным проводящим слоем, шт; 1. 5. Трубки жильные, шт; 6. 6. Болтовые соединители из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 2 или 4 шт. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы. Каждый болтовой соединитель рассчитан на сечение кабеля: [от 70 мм2 до 120 мм2] соединители соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 3. 7. Лента – герметик, шт; 1. 8. Лента – регулятор, шт; 1. 9. Сетка экранная, шт; 1. 10. Медный луженый провод заземления; наличие. 11. Припой, шт; 1. 12. Паяльный жир, шт; 1. 13. Пружины постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 14. Бандажная проволока; наличие. 15. Контактные пластины (терка); наличие. 16. Нитки суровые; наличие. 17. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 18. Салфетки обтирочные; наличие. 19. Перчатки монтажника, пара; 1. 20. Инструкция по монтажу, шт; 1. 21. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 22. Упаковочная коробка, шт; 1. 7; Кабельная муфта 3СТп-10-25/50; Структура условного обозначения; комплект. 3 - число жил кабеля; соответствие. С - тип муфты соединительная. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 10 - рабочее напряжение 10 кВ. 25/50 - сечение кабеля: [от 25 мм2 до 50 мм2]. Базовая комплектация. 1. Полупроводящие перчатки, шт; 2. 2. Манжета трехслойная (манжета изолирующая с наружным экранным слоем и внутренним мастичным регулирующим подслоем), шт; 3. 3. Наружный термоусаживаемый кожух или шланг наружный, шт; 1. 4. Шланг двухслойный с наружным проводящим слоем, шт; 1. 5. Трубки жильные, шт; 6. 6. Болтовые соединители из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 2 или 4 шт. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы. Каждый болтовой соединитель рассчитан на сечение кабеля: [от 25 мм2 до 50 мм2] соединители соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 3. 7. Лента – герметик, шт; 1. 8. Лента – регулятор, шт; 1. 9. Сетка экранная, шт; 1. 10. Медный луженый провод заземления; наличие. 11. Припой, шт; 1. 12. Паяльный жир, шт; 1. 13. Пружины постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 14. Бандажная проволока; наличие. 15. Контактные пластины (терка); наличие. 16. Нитки суровые; наличие. 17. Изоляционная лента (ПВХ) , шт; 1. 18. Салфетки обтирочные; наличие. 19. Перчатки монтажника, пара; 1. 20. Инструкция по монтажу, шт; 1. 21. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 22. Упаковочная коробка, шт; 1. 8; Кабельная муфта 4КВТп-1-150/240; Структура условного обозначения; комплект. 4 - число жил кабеля; соответствие. К - тип муфты концевая. В - тип установки внутренняя. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 1 - рабочее напряжение 1 кВ. 150/240 - сечение кабеля: [от 150 мм2 до 240 мм2]. Базовая комплектация. 1. Перчатка полупроводящая, шт; 1. 2. Изолирующие трубки, шт; 4. 3. Манжеты изолирующие концевые, шт; 1. 4. Поясная манжета, шт; 1. 5. Наконечники болтовые из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 1 или 2 шт. Каждый болтовой наконечник рассчитан на сечение кабеля: [от 150 мм2 до 240 мм2] наконечник соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 4. 6. Медный луженый провод заземления с наконечником; наличие. 7. Лента-герметик, шт; 1. 8. Припой, шт; 1. 9. Паяльный жир, шт; 1. 10. Пружина постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 11. Бандажная проволока; наличие. 12. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 13. Контактные пластины (терка); наличие. 14. Салфетки обтирочные; наличие. 15. Перчатки монтажника, пара; 1. 16. Инструкция по монтажу, шт; 1. 17. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 18. Упаковочная коробка, шт; 1. 9; Кабельная муфта 4КВТп-1-70/120; Структура условного обозначения; комплект. 4 - число жил кабеля; соответствие. К - тип муфты концевая. В - тип установки внутренняя. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 1 - рабочее напряжение 1 кВ. 70/120 - сечение кабеля: [от 70 мм2 до 120 мм2]. Базовая комплектация. 1. Перчатка полупроводящая, шт; 1. 2. Изолирующие трубки, шт; 4. 3. Манжеты изолирующие концевые, шт; 1. 4. Поясная манжета, шт; 1. 5. Наконечники болтовые из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 1 или 2 шт. Каждый болтовой наконечник рассчитан на сечение кабеля: [от 70 мм2 до 120 мм2] наконечник соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 4. 6. Медный луженый провод заземления с наконечником; наличие. 7. Лента – герметик, шт; 1. 8. Припой, шт; 1. 9. Паяльный жир, шт; 1. 10. Пружина постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 11. Бандажная проволока; наличие. 12. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 13. Контактные пластины (терка); наличие. 14. Салфетки обтирочные; наличие. 15. Перчатки монтажника, пара; 1. 16. Инструкция по монтажу, шт; 1. 17. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 18. Упаковочная коробка, шт; 1. 10; Кабельная муфта 4КНТп-1-150/240; Структура условного обозначения; комплект. 4 - число жил кабеля; соответствие. К - тип муфты концевая. Н - тип установки наружная. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 1 - рабочее напряжение 1 кВ. 150/240 - сечение кабеля: [от 150мм² до 240мм²]. Базовая комплектация. 1. Перчатка полупроводящая, шт; 1. 2. Изолирующие трубки из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 4. 3. Манжеты изолирующие концевые из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 4. 4. Фазные изоляторы из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 4. 5. Поясная манжета, шт; 1. 6. Манжеты пальцевые, шт; 1. 7. Наконечники болтовые из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 1 или 2 шт. Каждый болтовой наконечник рассчитан на сечение кабеля: [от 150 мм2 до 240 мм2] наконечник соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 4. 8. Медный луженый провод заземления с наконечником; наличие. 9. Лента – герметик, шт; 1. 10. Припой, шт; 1. 11. Паяльный жир, шт; 1. 12. Пружина постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 13. Бандажная проволока; наличие. 14. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 15. Контактные пластины (терка); наличие. 16. Салфетки обтирочные; наличие. 17. Перчатки монтажника, пара; 1. 18. Инструкция по монтажу, шт; 1. 19. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 20. Упаковочная коробка, шт; 1. 11; Кабельная муфта 4КНТп-1-70/120; Структура условного обозначения; комплект. 4 - число жил кабеля; соответствие. К - тип муфты концевая. Н - тип установки наружная. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 1 - рабочее напряжение 1 кВ. 70/120 - сечение кабеля: [от 70мм² до 120мм²]. Базовая комплектация. 1. Перчатка полупроводящая, шт; 1. 2. Изолирующие трубки из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 4. 3. Манжеты изолирующие концевые из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 4. 4. Фазные изоляторы из материала устойчивого к явлению трекинга, шт; 4. 5. Поясная манжета, шт; 1. 6. Манжеты пальцевые, шт; 1. 7. Наконечники болтовые из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 1 или 2 шт. Каждый болтовой наконечник рассчитан на сечение кабеля: [от 70 мм2 до 120 мм2] наконечник соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 4. 8. Медный луженый провод заземления с наконечником; наличие. 9. Лента-герметик, шт; 1. 10. Припой, шт; 1. 11. Паяльный жир, шт; 1. 12. Пружина постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 13. Бандажная проволока; наличие. 14. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 15. Контактные пластины (терка); наличие. 16. Салфетки обтирочные; наличие. 17. Перчатки монтажника, пара; 1. 18. Инструкция по монтажу, шт; 1. 19. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 20. Упаковочная коробка, шт; 1. 12; Кабельная муфта 4СТп-1-150/240; Структура условного обозначения; комплект. 4 - число жил кабеля; соответствие. С - тип муфты соединительная. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 1 - рабочее напряжение 1 кВ. 150/240- сечение кабеля: [от 150 мм² до 240 мм²]. Базовая комплектация. 1. Полупроводящие перчатки, шт; 2. 2. Изолирующие трубки, шт; 4. 3. Толстостенные изолирующие манжеты, шт; 4. 4. Наружный термоусаживаемый кожух или шланг наружный, шт; 1. 5. Трубки жильные, шт; 8. 6. Болтовые соединители из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 2 или 4 шт. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы. Каждый болтовой соединитель рассчитан на сечение кабеля: [от 150 мм2 до 240 мм2] соединители соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 4. 7. Лента – герметик, шт; 1. 8. Медный луженый провод заземления; наличие. 9. Припой, шт; 1. 10. Паяльный жир, шт; 1. 11. Пружины постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 12. Бандажная проволока; наличие. 13. Контактные пластины (терка); наличие. 14. Нитки суровые; наличие. 15. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 16. Салфетки обтирочные; наличие. 17. Перчатки монтажника, пара; 1. 18. Инструкция по монтажу, шт; 1. 19. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 20. Упаковочная коробка, шт; 1. 13; Кабельная муфта 4СТп-1-70/120; Структура условного обозначения; комплект. 4 - число жил кабеля; соответствие. С - тип муфты соединительная. Т - термоусаживаемая. П - наличие полупроводящей перчатки. 1 - рабочее напряжение 1 кВ. 70/120 - сечение кабеля: [от 70 мм² до 120 мм²]. Базовая комплектация. 1. Полупроводящие перчатки, шт; 2. 2. Изолирующие трубки, шт; 4. 3. Толстостенные изолирующие манжеты, шт; 2. 4. Наружный термоусаживаемый кожух или шланг наружный, шт; 1. 5. Трубки жильные, шт; 8. 6. Болтовые соединители из алюминиевого сплава, с токопроводящей смазкой со срывающимися при затяжке головками. Количество болтов – 2 или 4 шт. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода кабельной жилы. Каждый болтовой соединитель рассчитан на сечение кабеля: [от 70 мм2 до 120 мм2] соединители соответствует требованиям пп.2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 ГОСТ 10434-82, шт; 4. 7. Лента – герметик, шт; 1. 8. Медный луженый провод заземления; наличие. 9. Припой, шт; 1. 10. Паяльный жир, шт; 1. 11. Пружины постоянного давления из нержавеющей стали; наличие. 12. Бандажная проволока; наличие. 13. Контактные пластины (терка); наличие. 14. Нитки суровые; наличие. 15. Изоляционная лента (ПВХ), шт; 1. 16. Салфетки обтирочные; наличие. 17. Перчатки монтажника, пара; 1. 18. Инструкция по монтажу, шт; 1. 19. Комплектовочная ведомость, шт; 1. 20. Упаковочная коробка, шт; 1.

3.Указание на то, что товар доложен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации

Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый Товар, является новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге

4.Требование о соответствии закупаемого товара образцу, макету товара или изображению товара в трехмерном измерении

Не предъявляется

5.Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком

Не предъявляется

6.Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров

Товар поставляется в упаковке (таре) обеспечивающей защиту Товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки. Маркировка, упаковка (тара) соответствует требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.Требования к обслуживанию товара

Не предъявляется

8.Требования к расходам на эксплуатацию товара

Не предъявляется

9.Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества

Поставляемый Товар должен быть изготовлен не ранее IV квартала 2024 года. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 5 лет со дня ввода Товара в эксплуатацию, но не менее срока гарантии, установленного изготовителем Товара.

10.Требования к проведению гос. поверки средств измерений (в том числе входящих в состав товара)

Не предъявляется

11.Требования к качеству, безопасности

Качество Товара подтверждается соответствующими документами: паспортом на Товар, декларацией соответствия или сертификатом соответствия согласно требованиям ГОСТ 34839-2022 и/ или иными документами подтверждающими качество Товара в соответствии с государственными стандартами и техническим регламентами, действующими в Российской Федерации, заверенные печатью Поставщика. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной безопасности

12.Требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место)

Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства на весь период установленной гарантии

13.Требования по объему гарантий качества услуг

Все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств выполняются за счет Поставщика

14.Требования по передаче заказчику с товаром технических или иных документов

Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику документы по качеству и документы, которые касаются товара и подлежат передаче вместе с Товаром: паспорт на Товар, декларацию соответствия или сертификат соответствия согласно требованиям ГОСТ 34839-2022 и/ или иные документы подтверждающие качество Товара в соответствии с государственными стандартами и техническим регламентами, действующими в Российской Федерации, заверенные печатью Поставщика

15.Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным или иным работам

Не предъявляется

16.Требования по техническому обучению персонала заказчика

Не предъявляется

17.Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.)

Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет

18.Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по поставке товара

Не предъявляется

19.Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предъявляется

20.Порядок сдачи и приемки товара (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче товара)

Прием Товара по качеству и количеству осуществляется на складе Заказчика согласно товарно-сопроводительным документам. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику документы по качеству и документы, которые подлежат передаче вместе с товаром: паспорт на Товар, декларацию соответствия или сертификат соответствия согласно требованиям ГОСТ 34839-2022 и/ или иные документы подтверждающие качество Товара в соответствии с государственными стандартами и техническим регламентами, действующими в Российской Федерации, заверенные печатью Поставщика

21.Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика (для включения в контракт)

Поставка осуществляется партиями по Заявкам на поставку Товара в течение 15 календарных дней с даты направления Заявки Заказчиком

Приложение №1 «Спецификация»

Приложение №1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабельная муфта 3КВТП-10-150/240 | комплект | 60 |
|  | Кабельная муфта 3КВТП-10-70/120 | комплект | 100 |
|  | Кабельная муфта 3КНТП-10-150/240 | комплект | 160 |
|  | Кабельная муфта 3КНТП-10-70/120 | комплект | 160 |
|  | Кабельная муфта 3СТП-10-150/240 | комплект | 900 |
|  | Кабельная муфта 3СТП-10-70/120 | комплект | 900 |
|  | Кабельная муфта 3СТп-10-25/50 | комплект | 20 |
|  | Кабельная муфта 4КВТп-1-150/240 | комплект | 30 |
|  | Кабельная муфта 4КВТп-1-70/120 | комплект | 40 |
|  | Кабельная муфта 4КНТп-1-150/240 | комплект | 60 |
|  | Кабельная муфта 4КНТп-1-70/120 | комплект | 70 |
|  | Кабельная муфта 4СТп-1-150/240 | комплект | 200 |
|  | Кабельная муфта 4СТп-1-70/120 | комплект | 400 |