- Приложение № 2

- к Положению об оформлению ,учету заявок и технических заданий , контроле их выполнения . Приказ АО «АТЭК» № 55 от 01.03.2017 г.

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала АО «АТЭК»

«Новороссийские тепловые сети»

___________________ С.Н. Зеленов

«____»___________________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

от «___» __________ 2025 г.

1.Заказчик: АО «АТЭК»

2.Грузополучатель (получатель услуг): филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

3.Цель: Заключение договора на выполнение подрядных работ для филиала АО «АТЭК» «НТС»

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Техническое перевооружение тепловых сетей из стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ), проложенных канальным или надземным способом в соответствии с укрупненным сметным расчетом филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети». |
| 2 | Место выполнения работ | Краснодарский край, г. Новороссийск |
| 3 | Объем выполняемых работ | Объем выполняемых работ по техническому перевооружению тепловых сетей детально отражено в приложение №1. |
| 4 | Срок выполнения работ | Сроки выполнения работ детально и поэтапно отражены в приложении №2. |
| 5 | Требования к порядку выполнения и особые условия | Подрядчик гарантирует, что для выполнения строительно-монтажных работ необходимо самостоятельно взять разрешение на производство земляных работ и согласовать со всеми необходимыми организациями по действующим нормативным актам на территории РФ. Подрядчик гарантирует, если тепловая сеть внесена в реестр ЭПБ к опасному производственному объекту, то по завершению строительно-монтажных работ Подрядчик обязан сдать данный участок тепловой сети в Ростехнадзор как опасный производственный объект. Подрядчик гарантирует, что применяемое оборудование, механизмы и материалы соответствуют следующим требованиям: -используемое при выполнении работ оборудование, механизмы и материалы отвечают требованиям безопасности, разрешены к применению на территории Российской Федерации и Подрядчик гарантирует обеспечение их надлежащего хранения и применения; -постоянно обеспечивается наличие оборудования, механизмов и материалов, необходимых для обеспечения качественного выполнения работ на объекте Заказчика; -после окончания всех работ необходимо выполнить требования экологической чистоты: -все остатки материалов должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и вывезены в специально отведенные зоны; -утилизация отработанных материалов, используемых при выполнении работ, а также бытовых отходов обслуживаемого объекта производится Подрядчиком самостоятельно на основании действующих нормативных актов. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированными и при необходимости, аттестованными на право ведения работ на высоте и других требований промышленной безопасности в производстве данных видов работ, обеспечены необходимым инструментом, механизмами и средствами индивидуальной защиты. Подрядчик должен быть членом СРО. Ремонтные работы должны соответствовать настоящему Техническому заданию, утверждённое Заказчиком, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь: - СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85»; - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; - СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; - СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением №1)»; - Федерального закона от 21.07.1997г №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный Закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»; - Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». |
| 6 | Требования к применяемым материалам | При выполнении работ Подрядчик обязан использовать оборудование, механизмы и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь информацию о производителе с указанием наименования юридического лица, его адреса, номера телефона, даты (времени) выработки или производства товара, срока хранения, условий хранения и предельного срока годности. Все материалы при отгрузке должны быть упакованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна обеспечивать сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Все поставляемые для проведения работ новые материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ. Подрядчик обязан в течении 3(трех)дней исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы. Возможна замена материалов по письменному согласованию с заказчиком. |
| 7 | Условия проведения работ | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. |
| 8 | Требования к результату работ | Результат работ должен соответствовать требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. Подрядчик гарантирует выполнение работ с соблюдением следующих условий: -работы выполняются профессионально, с соблюдением технологии по замене и ремонту тепловых сетей, и последовательности осуществления требуемых технологических операций; -земляные работы по вскрытию дорожного полотна, зеленой зоны, конструкций тепловой сети и обратной засыпке по окончанию ремонта; -разборка строительных конструкций при прокладке сетей в подземных непроходных каналах, восстановление поврежденных или замена пришедших в негодность строительных конструкций каналов, камер, колодцев; -восстановление или замена подвижных и неподвижных опор; -восстановление или устройство нового защитного слоя в железобетонных конструкциях каналов, камер; -полная или частичная замена гидроизоляции каналов и камер, очистка каналов от грязи и остатков тепловой изоляции; -замена указанных участков трубопроводов; -восстановление антикоррозионного покрытия; -замена арматуры на магистральных трубопроводах и ответвлений от них, прокладок, сальниковых компенсаторов; -герметизация стыков со специальным наполнителем и защитным слоем; -восстановление благоустройства необходимо выполнить в полном объеме на основании действующих нормативных актов; -проведение гидравлических испытаний. Подрядная организация разрабатывает проект производства работ (ППР) и согласовывает его с Заказчиком. ППР утверждается Заказчиком за 10 дней до начала работ. Разрешение на производство работ выдается лишь при наличии ППР и журнала производства работ. -работы на высоте должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск на выполнение данного вида работ. -запрещается хранение в помещении, предоставляемом Заказчиком, легковоспламеняющихся, ядовитых и иных аналогичных веществ, способных причинить ущерб здоровью работников Заказчика, либо имуществу последнего; -работы выполняются согласно разработанным Подрядчик применительно к объекту Заказчика операционно-технологическим документам, действующим внутренним процедурам и должностным инструкциям для сотрудников Подрядчика. Работы должны выполняться Подрядчиком с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для персонала. |
| 9 | Порядок сдачи-приемки результатов работ | Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всего комплекса работ, предусмотренного договором, в соответствии с настоящим Техническим заданием по акту приемки законченных работ формы № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счёта и счёт–фактуры, в течение 10 дней. Законченные ремонтные работы Подрядчик обязан предъявить для приемки представителям Заказчика в сроки, оговоренные договором. Представители Заказчика, при участии Подрядчика, проверяют готовность объекта, его соответствие требованиям нормативных документов, условиям договора. Председатель и члены приемочной комиссии, используя представленные материалы должны проверить законченность ремонта в соответствии с требованиями сметной документации и нормативных документов. В случае установления в ходе приёмки работ, предусмотренных настоящим договором, несоответствия их качества требованиям договора исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново в течение 7 (десяти) дней со дня получения исполнителем протокола приёмочной комиссии об выявленных недостатках. Если исполнитель не устранит выявленные недостатки или не выполнит работу заново в срок, указанный в вышеуказанном абзаце, это будет являться существенным нарушением договора, при возникновении которого настоящий договор по соглашению сторон подлежит расторжению не позднее 10 (десяти) рабочих дней по истечении срока, в течение которого исполнитель должен был устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново. |
| 10 | Гарантийный срок на выполненные работы | Не менее 10 лет со дня подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы: не менее срока, установленного изготовителем. Качество используемого Подрядчиком оборудования, инвентаря, материалов и механизмов должно соответствовать требованиям правовых актов Российской Федерации. |
| 11 | Условия поставки и оказания услуг | 1.Подрядчик приступает к ремонтным работам после подачи Заказчиком заявки Подрядчику с указанием в заявке объект и виды работ в течении 3 (трех) суток. Работы выполняются строго в соответствии заявки, силами и средствами Подрядчика. 2.В ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 3.При выполнении ремонтных работ Заказчик имеет право осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. |
| 12 | Прочие положения | Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. |

Согласовано:

Главный инженер филиала                                                      __________________________ П.П. Шемет

Заместитель главного инженера                                             __________________________Д.В.Кузьмин

Начальник ПТО                                                                        ______________________А.В.Макушненко

исп.Адамчик Г.А.