ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение серверных источников бесперебойного питания для филиалов

- Заказчик: АО «НЭСК», г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 192, офис 802.

- Срок поставки: 5 рабочих дней с момента заключения договора.

- Заказчику требуется поставка следующего Товара:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Серверный источник бесперебойного питания | 10 | Тип ИБП On-Line, двойного преобразования Мощность, Bт, не менее: 3000 Исполнение — стоечный монтаж (наличие монтажных рельс) Входные параметры: Номинальное напряжение 220 / 230 / 240 В Диапазон частоты 40-60 Гц Выходные параметры: Форма выходного сигнала, при работе от батарей: Чистая синусоида Номинальное выходное напряжение при работе от батарей: 230 Коэффициент полезного действия (КПД): >94% Используемые аккумуляторы (в комплекте): Тип: безсвинцовые Время автономной работы при 30% нагрузке: >90 мин Время автономной работы при 50% нагрузке: >60 мин Параметры заряда: >1C Возможность увеличения времени автономной работы. Возможность подключения дополнительных блоков батарей. Средства администрирования: Связь с ПК: Web over ethernet, SNMP, либо Modbus с преобразователем snmp Поддерживаемые ОС: Windows server, Linux желательно Аварийное отключение питания (EPO) желательно Сухие контакты (Dry Contact) Условия эксплуатации, не хуже: Диапазон температуры 0-40 °C Диапазон относительной влажности 0-95 % (без конденсации) Диапазон высоты над уровнем моря 0-3000 м |

- Поставка Товара осуществляется за счет Исполнителя по следующему адресу: гор. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 192, офис 802.

- Качество Товаров должно соответствовать действующим ГОСТам, техническим регламентам, установленным для соответствующего вида товаров и иным нормативным требованиям.

- Весь поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не иметь поврежденной упаковки фирмы-производителя.

- Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Исполнитель.

- Срок гарантии качества не менее 24 месяцев, сервисное обслуживание не менее 10 лет.