ЧАСТЬ IV. Техническое задание на закупку

«Бурильно-крановая машина на базе, автомобиля ГАЗ 4х4,

бурильно-крановая машина  на шасси повышенной проходимости с прицепом-роспуском,

автогидроподъемник с высотой подъема не менее 18 – метров с дубль кабиной на полноприводном шасси, бригадные машины-вездеходы».

1.Назначение/наименование товаров и цели их использования

Бурильно-крановая машина на базе, автомобиля ГАЗ 4х4, бурильно-крановая машина на шасси повышенной проходимости с прицепом-роспуском, автогидроподъемник с высотой подъема не менее 18 – метров с дубль кабиной на полноприводном шасси, бригадные машины-вездеходы (Далее Товар) приобретается с целью выполнения производственной и инвестиционной программ ГУП РК «Крымэнерго»

2.Непосредственное описание товаров (необходимый перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, комплектации, их количественные, качественные и иные показатели, требуемые с учетом потребностей заказчика);

№ п\п; Наименование товара; Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы услуги установленным заказчиком требованиям; Ед. изм.. Наименование показателя; Значение показателя. 1; Бурильно-крановая машина на базе автомобиля ГАЗ 4х4; Колесная формула: 4х4; соответствие; шт. Мощность, л.с.; не менее 148,9. Колесная база, мм; не более 3770. Грузоподъемность при работе крано-манипуляторной установки, тонн.; не менее 3,50. Грузоподъемность при работе крано-манипуляторной установки с буровым оборудованием, тонн.; не менее 2,77. Грузоподъемность на максимальном рабочем вылете при работе крано-манипуляторной установки, тонн; не менее 0,30. Грузоподъемность на максимальном рабочем вылете при работе крано-манипуляторной установки с буровым оборудованием, тонн; не менее 0,23. Рабочий вылет стрелы, м; не менее 12,5. Высота подъема, м; не менее 15,5. Место управления при работе крано-манипуляторной установки: верхнее расположение места оператора; соответствие. Место управления при установке на выносные опоры: с площадки на земле с двух механически связанных боковых пультов; соответствие. Тип управления: гидравлический; соответствие. Буровая установка:. Глубина бурения, мм; не менее 3200. Длина грузовой платформы, мм; не менее 2900. Ширина грузовой платформы, мм; не менее 2300. Дополнительное оборудование:. - буровой шнек, шт; 1. диаметром бура, мм; не менее 350. - скальный забурник, шт.; 1. Тахограф; наличие. Аппаратура спутниковой навигации Глонасс; наличие. 2; Бурильно-крановая машина на шасси повышенной проходимости с прицепом-роспуском; Грузоподъемность при работе крано-манипуляторной установки, тонн; не менее 8; шт. Грузоподъемность при работе крано-манипуляторной установки с буровым оборудованием, тонн; не менее 6.63. Грузоподъемность на максимальном рабочем вылете при работе крано-манипуляторной установки, тонн; не менее 0,43. Грузоподъемность на максимальном рабочем вылете при работе крано-манипуляторной установки с буровым оборудованием, тонн; не менее 0,29. Рабочий вылет стрелы, м; не менее 20,5. Высота подъема, м; не менее 23,3. Стрела Сварная коробчатая шестигранная; соответствие. Не менее пяти телескопируемымых секций; соответствие. Отрицательный угол наклона стрелы; соответствие. Угол опускания стрелы относительно горизонта, град.; не менее 17. Температура в которой может эксплуатироваться крано-манипуляторной установки, град.; от -40 до +40. Место управления при работе крано-манипуляторной установки: верхнее расположение места оператора; соответствие. Место управления при установке на выносные опоры: с площадки на земле с двух механически связанных боковых пультов; соответствие. Тип управления: гидравлический; соответствие. Ограничение одновременного выполнения рабочих операций, шт; не более 2. Грузозахватные приспособления. Крюки для подъема груза; наличие. Тип крюка: однорогий, поворотный; соответствие. Буровая установка. Глубина бурения, мм; не менее 4400. Длина грузовой платформы, мм; не менее 6100. Ширина грузовой платформы, мм; не менее 2500. Дополнительное оборудование:. - буровой шнек, шт; 1. диаметром бура, мм; не менее 350. - скальный забурник, шт.; 1. Колесная формула: 6х6; соответствие. Тахограф; наличие. Аппаратура спутниковой навигации Глонасс; наличие. Технические характеристики прицепа-роспуска. Количество осей/колес, шт; 2/4. Длина перевозимого груза, м; не менее 9. Высота стоек коника, мм; не менее 1550. Межколесная база, мм; не менее 1400. Привод тормозной системы: Пневматический; соответствие. Полностью съемное дышло (возможность использовать прицеп-роспуск как подкатную телегу); соответствие. Доработка коников для возможности увеличения погрузочной высоты; соответствие. 3; Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 18 – метров с дубль кабиной на полноприводном шасси; Полная масса автомобиля, кг; не более 6850; шт. Снаряженная масса автомобиля, кг; не более 6400. Количество мест, шт; не менее 7. Колесная формула: 4х4; соответствие. Колесная база,мм; не более 4515. Габаритные размеры:. - длина,мм; не более 7450. - ширина,мм; не более 2500. - высота,мм; не более 3500. Двигатель: дизельный; соответствие. Мощность, л.с.; не менее 148,9. Экологический класс; не менее Евро 3. Коробка переключения передач: механическая; соответствие. Тип подъемника: Гидравлический телескопический; соответствие. Основная стрела состоит из телескопических секций, шт.; не более 2. Рабочая высота подъема, м; не менее 18,0. Горизонтальный вылет (рабочая зона), м/кг. не менее 10,0 / 300. Грузоподъемность люльки, м/кг; не менее 13,5/ 80. Грузоподъемность люльки,кг; не менее 300. Габаритные размеры люльки:.  в транспортном состоянии:. длина, м; не менее 1,41. ширина, м; не менее 0,71. глубина, м; не менее 0,7.  в разложенном рабочем состоянии:. длина, м; не менее 1,41. ширина, м; не менее 0,71. глубина, м; не менее 1,1. Тип крепления люльки к стреле: Шарнирно-рычажное; соответствие. Скорость выдвижения секций, м/с; не более 0,4. Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин; не более 0,83. Количество пультов управления подъемником, шт; 2. Тип пультов управления: Ручной, гидравлический, пропорциональный; соответствие. Расположение пультов На колонне автогидроподъёмника и в люльке:; соответствие. Пульт управления опорами: Гидравлический, пропорциональный, не менее 4-х секций; соответствие. Опорная рама автогидроподъёмника крепится к шасси упругим соединением; соответствие. Температурные диапазоны работы автогидроподъёмника, град. цельсия; от -40 до +40. Расположение электропроводки автогидроподъёмника: Внутри стрелы; соответствие. Опорный контур:. Продольный, м.; не более 4,750. Поперечный передних опор, м.; не более 3,950. Поперечный задних опор, м.; не более 2,850. Тип люльки: алюминиевая, складная телескопируемая, складывается путем опускания телескопических поручней вниз; соответствие. Цилиндр выдвижения телескопических секций: снаружи сверху короба; соответствие. Отслеживание положения платформы и подъемника; наличие. Ограничение максимальной грузоподъемности люльки – блокировка всех движений подъемника, в случае превышения допустимой массы груза в люльке.; наличие. Отслеживание горизонтального вылета; наличие. Система, отслеживающая положение стрелы, относительно кабины автомобиля; наличие. Кресло оператора, шт; 1. Отбортовка по периметру; наличие. Изоляция люльки, вольт; не менее 2000. Табло на пульте управления и; соответствие. колонне автогидроподъёмника:. Электронное с LED дисплеем. Информация на табло и на пультае управления на колонне АГП:. Отображение на LED дисплее загрузки люльки в процентах от максимально возможной; наличие. Отображение на LED дисплее величины вылета стрелы в процентах от максимально возможного; наличие. Отображение на LED дисплее давления в барах в поршневой полости гидроцилиндра подъема стрелы; наличие. Отображение на LED дисплее давления в барах в штоковой полости гидроцилиндра подъема стрелы; наличие. Отображение на LED дисплее угла наклона стрелы в градусах, относительно горизонта; наличие. Отображение на LED дисплее температуры окружающей среды в градусах Цельсия; наличие. Индикация наличие питания; наличие. Индикация вывешивания автомобиля на опорах; наличие. Индикация максимальной зоны работы; наличие. Индикация максимальной загрузки люльки; наличие. Индикация обрыва цепей телескопирования; наличие. Индикация работы с колонны автогидроподъёмника; наличие. Индикация работы из люльки; наличие. Индикация работы опорами; наличие. Кнопка старт двигателя; наличие. Кнопка опасности столкновения с кабиной; наличие. Кнопка звукового сигнала; наличие. Кнопка аварийной остановки подъемника (остановка двигателя); наличие. Тумблер поворота люльки; наличие. Фароискатель в люльку; наличие. Аппаратура спутниковой навигации Глонасс; наличие. 4; Бригадные машины-вездеходы; Колёсная формула: 4х4; соответствие; шт. Полная масса автомобиля, кг; не более 7000. Колесная база, мм; не более 4600. Двигатель внутреннего сгорания: ЯМЗ-53443 или эквивалент; соответствие. Тип двигателя: Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха; соответствие. Количество цилиндров, шт; не менее 4. Рабочий объем цилиндров, см3; не более 4500. Мощность двигателя, л.с.; не менее 148. Трансмиссия: механическая; соответствие. Сцепление: Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом; соответствие. Коробка передач: с ручным управлением; соответствие. Подвеска передняя: Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя реактивными тягами, с гидравлическими телескопическим амортизаторами; соответствие. Подвеска задняя: Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами; соответствие. Шины: 12.00R18; соответствие. Рулевое управление: с гидроусилителем руля; соответствие. Рабочая тормозная система: Пневматический двухконтурный привод с разделением по осям с ABC; соответствие. Тормозные механизмы:. – передних колес: барабанные; соответствие. – задних колес: барабанные; соответствие. Число пассажирских мест в кабине: 6+1; соответствие. Фургон. Назначение фургона: Для транспортировки и использования оборудования ремонтными бригадами в местах аварий и проведения профилактических ремонтов в условиях умеренного климата при температуре окружающей среды от -45°С до +40°С; соответствие. Усиление конструкции фургона: Панели фургона усилены в соответствии с требованиями заказчика; соответствие. Стол в пассажирском отсеке; наличие. Габаритные размеры фургона д/ш/в, мм; не более 3750х2350х2000. Технология производства / форма фургона: Из сэндвич-панелей / «КУНГ» (скошенные верхние углы); соответствие. Метод изготовления сэндвич-панелей: Склейка – под давлением; соответствие. Внешняя обшивка (облицовка) фургона: - На бортах, задней стенке (в том числе дверях) - соединенные между собой листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета. Толщина листа, мм. - На крыше - соединенные между собой листы оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета. Толщина листа, мм. - На полу - соединенные между собой листы оцинкованной стали. Толщина листа, мм; не менее 0,5 не мене 0,5 не менее 0,5. Утеплитель: Экструдированный пенополистирол; соответствие. Внутренняя обшивка фургона: ламинированная фанера листовая. Цвет – серый; соответствие. Толщина листа ламинированной фанеры листовой, мм; не менее 6. Состав сэндвич-панелей:. Борта, крыша, двери: наружное покрытие – плакированный металл белого цвета, утеплитель – экструдированный пенополистирол, внутренняя обшивка – ламинированная фанера; соответствие. Фронтальная стенка: наружное покрытие – плакированный металл белого цвета, утеплитель – экструдированный пенополистирол, внутренняя обшивка – ламинированная фанера; соответствие. Пол: - Наружное покрытие – оцинкованная сталь, утеплитель – экструдированный пенополистирол. - внутренняя обшивка – Рифленый алюминий, мм.; соответсвие не менее 1,5. Основание (надрамник) фургона: Сварная конструкция из стали 09Г2С, состоящая из двух продольных лонжеронов и поперечных швеллеров. Соединение лонжеронов и поперечных швеллеров усилено укосинами. Надрамник покрыт полимерным составом черного цвета.; соответствие. Крепление фургона на шасси: Осуществляется стремянками/кронштейнами; соответствие. Обрамление внутреннее (уголки): - Уголок оцинкованный 2 мм отбортовка в нижней части – 200 мм; соответствие. Двери в фургоне:. Боковая одностворчатая распашная с углом открывания 180°, с фиксацией в открытом положении; соответствие. Задняя 1,5-створчатая распашная с углом открывания 180°, с фиксацией в открытом положении; соответствие. Резиновый уплотнитель дверей:. Боковой – 2-лепестковый; соответствие. Задних – 2-лепестковый; соответствие. Облицовка дверных проемов: Оцинкованная окрашенная сталь; соответствие. Над проемом установлен водоотводящий козырек; наличие. Фурнитура дверей: Боковой врезной замок; наличие. Задних дверей:. На правой створке фургона – врезной замок; наличие. На левой створке фургона – два шпингалета.; наличие. Оцинкованные петли; наличие. Доступ в фургон:. Боковая дверь заниженная относительно уровня пола фургона.; соответствие. Под задней дверью – выдвижной трап, оцинкованный.; наличие. На проеме задних дверей и на боковой двери установлены ручки, с внутренней стороны проема боковой двери – поручень; наличие. Окна в фургоне:. На левом борту фургона – поворотно-откидное, открывающееся внутрь, с фиксатором открытого положения, шт.,; 1. На правом борту фургона: в боковой двери – глухое – шт.; 1. Окно вклеиваемые в скосах:. на скосе левого борта – глухое, шт;; 2. на скосе правого борта – глухое, шт;; 2. Стекла отвечают требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ТРБКТС); соответствие. Электропроводка фургона внутри сэндвич-панелей и в кабель-каналах:. Под фургоном прокладывается в защитной гофре. Ввод в фургон – через герметичный клапан.; соответствие. Подключение габаритного освещения фургона производится от габаритных огней шасси через реле, таким образом исключая перегруз штатных электрических цепей автомобиля. Электропроводка фургона дополнительно защищена плавким предохранителем.; соответствие. Освещение фургона:. Внутреннее (от электросети автомобиля, 12 В); соответствие. накладной плафон светодиодный, шт.; 4. Выключатель – возле боковой двери внутри фургона, шт.; 1. Подсветка входа боковой двери; наличие. Внешнее (от электросети автомобиля, 12 В): габаритные фонари светодиодные; наличие. Люк в фургоне: Аварийно-вентиляционный люк с фиксатором открытого положения, с термоизоляцией, исключающей появление конденсата на внутренней поверхности люка; наличие. Крылья и брызговики: Пластиковые; наличие. Маркировка: Шильд, шт.; 1. Держатель запасного колеса под фургоном, шт.; 1. Лебедка на переднем бампере с приводом от коробки отбора мощности и тяговым усилием, тонн; не менее 5. Фаркоп с электрическим разъемом для подключения прицепа (7 контактов); наличие. Автономный отопитель в кабине автомобиля; наличие. Кондиционер в кабине автомобиля; наличие. Шкаф для спецодежды, шт; 1. Верстак, шт.; 1. Тиски, шт; 1. Крепления для генератора; наличие. Потолочные плафоны (питание от электросети автомобиля); наличие. Кран-укосина, грузоподъемностью 500 кг. Установлен в правом, заднем углу фургона.; наличие. Тахограф; наличие.

3.Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым либо допустимый срок бывшей эксплуатации

На момент передачи поставляемый Товар должен быть новый (не восстановленный, не собранный из восстановленных частей, не бывшые в эксплуатации), выпущенный не ранее 2025 года, серийно выпускаемый, не снятый с производства, без пробега (допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний, перегоном транспортного средства). Товар не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением, не должн иметь дефектов, вмятин, царапин, должен быть укомплектована инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

4.Требования о соответствии закупаемого товара образцу, макету товара или изображению товара в трехмерном измерении (данное требование возможно устанавливать в тех случаях, когда закупается полиграфическая продукция, геральдические знаки, официальные символы, знаки отличия и различия, награды, форменная одежда, жетоны и удостоверения, сувенирная продукция)

Не предъявляются

5.Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемых товаров с товарами, используемыми заказчиком

Не предъявляются

6.Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров

Поставщик обязан передать Заказчику Товар, прошедший предпродажное сервисное обслуживание в соответствии с перечнем работ по предпродажной подготовке, указанным в сервисной книжке.

7.Требования к обслуживанию товара

Поставщик должен обеспечить сервисное обслуживание Товара на территории Республики Крым с сохранением гарантийных обязательств завода - изготовителя.

8.Требования к расходам на эксплуатацию товара

Не предъявляются

9.Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантии изготовителя данного Товара и составлять не менее 24 месяца или 100 000 км на шасси в зависимости от того, что наступит ранее, и не менее 12 месяцев на Автогидроподъемник и Бурильно-крановую установку. Гарантия качества Товарпа распространяется и на все комплектующие Товара согласно требованиям завода-производителя.

10.Требования к проведению гос. поверки средств измерений (в том числе входящих в состав товара)

Не предъявляются

11.Требования к качеству, безопасности (в том числе приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества товара и сопутствующих услуг)

Документы, подтверждающие качество и безопасность техники (сертификат соответствия и Одобрение Типа Транспортного Средства, сервисная книжка на шасси с отметкой о проведении предпродажной подготовки). Соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случаях если такие требования к данным ТРУ, в том числе к товарам, поставляемым при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место)

Поставщик должен обеспечить сервисное обслуживание техники на территории Республики Крым с сохранением гарантийных обязательств завода изготовителя. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантии изготовителя данного Товара и составлять не менее 24 месяца или 100 000 км на шасси в зависимости от того, что наступит ранее, и не менее 12 месяцев на Автогидроподъемник и Бурильно-крановую установку. Гарантия качества Товарпа распространяется и на все комплектующие Товара согласно требованиям завода-производителя.

13.Требования по объему гарантий качества услуг (минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности поставщика в гарантийный период)

В случае обнаружения несоответствия поставленного Товара с техническими параметрам Поставщик обязан заменить Товар на необходимый или привести в соответствие согласно техническим параметрам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

14.Требования по передаче заказчику с товаром технических и иных документов

Поставщик должен обеспечить сервисное обслуживание техники на территории Республики Крым с сохранением гарантийных обязательств завода изготовителя. Поставщик при передаче техники Заказчику обязан предоставить ключи зажигания два комплекта и следующие документы: - Поставщик передает Заказчику товарно-сопроводительные документы: универсальный передаточный документ (УПД), унифицированную форму ТОРГ-12 или накладную (расходную накладную). Для подтверждения факта доставки Товара предоставляется товарно - транспортная накладная или транспортная накладная., счет, счет-фактура, акт приема-передачи в двух экземплярах, договор купли-продажи в двух экземплярах на каждую единицу техники; - пакет документов, необходимых для постановки на учет в ГИБДД и Ростехнадзора; - документы, подтверждающие качество и безопасность техники (сертификат соответствия и Одобрение Типа Транспортного Средства), сервисная книжка, с отметкой о проведении предпродажной подготовки, а при перегоне транспортного средства с отметкой о проведении планового гарантийного обслуживания. - паспорт и сервисную книжку на крановую установку; - паспорт и сервисную книжку на специальное оборудование бурильно-крановой установки и автогидроподъемник; - руководство по эксплуатации на шасси и специальное оборудование на русском языке. Также Поставщик передает сертификат соответствия или декларацию о соответствии и/или иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации), заверенные Поставщиком.

15.Требования по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не предъявляются

16.Требования по техническому обучению персонала заказчика

Не предъявляются

17.Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (доставке, разгрузке, предоставлению иллюстративных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.)

Доставка Товара осуществляется Поставщикома и за его счет

18.Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств поставщика по поставке товара

Не предъявляются

19.Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара (осуществляется по усмотрению заказчика для тех видов товара, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)

Не предъявляется

20.Порядок сдачи и приемки товара (указываются мероприятия по обеспечению сдачи и приемки товара по каждому этапу поставки и в целом, содержание отчетной, технической и иной документации, подлежащей оформлению и сдаче по каждому этапу и в целом (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче товара)

Поставщик передает Заказчику товарно-сопроводительные документы: универсальный передаточный документ (УПД), унифицированную форму ТОРГ-12 или накладную (расходную накладную). Для подтверждения факта доставки Товара предоставляется товарно - транспортная накладная или транспортная накладная., счет, счет-фактура, акт приема-передачи в двух экземплярах, договор купли-продажи в двух экземплярах на каждую единицу техники; - пакет документов, необходимых для постановки на учет в ГИБДД и Ростехнадзора; - документы, подтверждающие качество и безопасность техники (сертификат соответствия и Одобрение Типа Транспортного Средства), сервисная книжка, с отметкой о проведении предпродажной подготовки, а при перегоне транспортного средства с отметкой о проведении планового гарантийного обслуживания. - паспорт и сервисную книжку на крановую установку; - паспорт и сервисную книжку на специальное оборудование бурильно-крановой установки и автогидроподъемник; - руководство по эксплуатации на шасси и специальное оборудование на русском языке. Также Поставщик передает сертификат соответствия или декларацию о соответствии и/или иные документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации), заверенные Поставщиком.

21.Иные требования к товарам и условиям их поставки по усмотрению заказчика (для включения в контракт).

Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам заказчика. Срок поставки Товара в течение 30 рабочих дней со дня направления заявки на поставку.

22.Приложения

Приложение 1 к Техническому заданию (Спецификация).

Приложение №1

к техническому заданию на закупку товаров

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильно-крановая машина на базе автомобиля ГАЗ 4х4 | шт | 3 |
| 2 | Бурильно-крановая машина на шасси повышенной проходимости с прицепом-роспуском | шт | 1 |
| 3 | Автогидроподъемник с высотой подъема не менее 18 – метров с дубль кабиной на полноприводном шасси | шт | 16 |
| 4 | Бригадные машины-вездеходы | шт | 2 |