Приложение № 1

к договору №________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по устройству отмосток из армированного бетона на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, расположенных на территории Краснодарского края.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой-Электросеть».

Место нахождения заказчика: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.36

1. Исходные данные для выполнения работ:

| № | Наименование объекта проведения работ | Адрес проведения работ | Количество объектов выполнения работ (площадь отмостки) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформаторная подстанция ТП-125 | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Зиповская, д.68 | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 54 п.м. Размер опалубки 50,0х1,0=50 м2, Бетона требуется 5 м3, ГПС 5 м3 |
| 2 | Распределительный пункт РП-2783п | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Зиповская, д.48 | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 19 п.м. Размер опалубки 15,0х1,0=15 м2, Бетона требуется 1,5 м3, ГПС 1,5 м3 |
| 3 | Трансформаторная подстанция ТП-2828п | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Байбакова, д.21 | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 22 п.м. Размер опалубки 18х1,0=1,8 м2, Бетона требуется 1,8 м3, ГПС 1,8 м3 |
| 4 | Распределительный пункт РП-10 | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Душистая, д.23 | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 25 п.м. Размер опалубки 21,0х1,0=21 м2, Бетона требуется 2,1 м3, ГПС 2,1 м3 |
| 5 | Трансформаторная подстанция ТП-А19 | Краснодарский край, г.Анапа, ул.Супсехское шоссе, д.26/2 | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 31 п.м Размер опалубки 27,0х1,0=27 м2, Бетона требуется 2,7 м3, ГПС 2,7 м3 |
| 6 | Трансформаторная подстанция ТП-104 | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.им.Профессора Молигонова, д.40 | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 28 п.м Размер опалубки 24,0х1,0=24 м2, Бетона требуется 2,4 м3, ГПС 2,4 м3 |
| 7 | Трансформаторная подстанция ТП-106 | Краснодарский край, г.Краснодар, ул. им.Профессора Молигонова, д.40 | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 28 п.м Размер опалубки 24,0х1,0=24 м2, Бетона требуется 2,4 м3, ГПС 2,4 м3 |
| 8 | Трансформаторная подстанция ТП-36 | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Снесарова, д. 18 | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 29 п.м. Размер опалубки 25,0х1,0=25 м2, Бетона требуется 2,5 м3, ГПС 2,5 м3 |
| 9 | КРУН-10 кВ КП-4 | Краснодарский край, г.Крымск | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 14 п.м Размер опалубки 10,0х1,0=10 м2, Бетона требуется 1,0 м3, ГПС 1,0 м3 |
| 10 | Распределительный пункт РП-2384 | Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Котлярова, д.10 | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 39 п.м. Размер опалубки 35,0х1,0=35 м2, Бетона требуется 3,5 м3, ГПС 3,5 м3 |
| 11 | Трансформаторная подстанция ТП-2285 | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 8 | Выемка земли, планировка и выравнивание участка под гравийно-песчаную подушку с последующей засыпкой ГПС и трамбовкой толщиной 100мм, изготовление опалубки, заливка бетона толщиной 100мм, армированного металлической сеткой. Установка бортовых, бетонных камней 22 п.м. Размер опалубки 35,0х1,0=18 м2, Бетона требуется 1,8 м3, ГПС 1,8 м3 |

2. Требования к участнику закупки:

Обязательные условия предоставления в составе конкурсной документации участника закупки.

2.1. Наличие материально-технических ресурсов для организации выполнения работ (наличие собственной техники, техники в аренде, с предоставлением скан-копий документов собственности, договоров аренды, договоров оказания услуг).

2.2. Наличие трудовых ресурсов для организации выполнения работ (наличие собственного персонала, с предоставлением скан-копией трудовых договоров или трудовых книжек).

2.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ (с предоставлением не менее 3 скан-копий договоров, подписанных со стороны Исполнителя и Заказчика, с приложением скан-копий актов выполненных работ, подписанных со стороны Исполнителя и Заказчика).

Отсутствие указанных документов может служить причиной отказа в рассмотрении заявки Заказчиком.

3. Требования к выполнению работ и качеству используемых материалов:

- 3.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, в соответствии с государственным стандартом, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- 3.2. Отмостка должна иметь угол наклона от подстанции, шириной 100 мм, толщиной не менее 100 мм армированной металлической сеткой, установленной на уплотненную гравийно-песчаную подушку.

- 3.3. Качество выполнения всех работ в соответствии с планом и действующими Строительными нормами и правилами;

- 3.4. Бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта;

- 3.5. Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

- 3.6. Гарантийный срок выполненных работ составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

- Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с гарантийными обязательствами.

- После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 3 рабочих дней информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. Подрядчик в максимально возможный короткий срок, согласованный с Заказчиком, устраняет выявленные недостатки собственными силами и за свой счет.

- В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных дефектов в разумный срок (установленный Заказчиком в зависимости от вида дефекта) Заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению. В последующем Заказчик, без ущерба другим своим правам, вправе предъявить Подрядчику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным затратам на устранение дефектов.

4. Основание для выполнения работ:

Настоящее Техническое задание (Приложение №1 к Договору) и ведомости объемов работ (Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 к Техническому заданию).

5. Требования к подрядчику:

Выезд подрядчика на объект обязателен для оценки объекта, технических условий работ и объемов работ.

Заместитель главного инженера								С.Э. Житкевич