Техническое задание на поставку хомутов.

- Цель закупки: Обеспечение АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» Филиал «Махачкалинский горводоканал» хомутами.

2. Место поставки товара: Республика Дагестан, г.Махачкала.

3. Сроки и условия поставки товара: с момента подписания договора до 31 декабря 2025 года, по предварительному согласованию с Заказчиком. Поставка производится в течении семи дней с момента получения заявки от Заказчика.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Седло (крепление болт) Poelsan 32x1/2 | Материал ПНД Диаметр подключения, сторона А 32 мм. Тип подключения, сторона Б резьбовое Диаметр подключения, сторона Б 1/2" Вид резьбы, сторона Б внутренняя Вид оборудования седелка | 500 | шт |
| 2 | Седло (крепление болт) Poelsan 32x3/4 | Материал ПНД Диаметр подключения, сторона А 32 мм. Тип подключения, сторона Б резьбовое Диаметр подключения, сторона Б 3/4" Вид резьбы, сторона Б внутренняя Вид оборудования седелка | 500 | шт |
| 3 | Седло (крепление болт) Poelsan 32x1 | Тип изделия Седелка Серия SB POELSAN Диаметр, мм 32 Типоразмер 32x1/2" Резьбовое соединение Да Максимальная рабочая температура 40 Тип резьбы Внутренняя Диаметр резьбы, дюйм 1/2" Материал Полипропилен Область применения полив Да Номинальное рабочее давление, МПа 1.6 | 500 | шт |
| 4 | Седло (крепление болт) Poelsan 50x1/2 | Диаметр, мм 50 Диаметр трубы, мм 50 Размер резьбы, дюймы 1/2" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN16 Количество болтов 2 | 500 | шт |
| 5 | Седло (крепление болт) Poelsan 50x3/4 | Диаметр, мм 50 Диаметр трубы, мм 50 Размер резьбы, дюймы 3/4" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN16 Количество болтов 2 | 500 | шт |
| 6 | Седло (крепление болт) Poelsan 50x1 | Диаметр, мм 50 Диаметр трубы, мм 50 Размер резьбы, дюймы 1" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN16 Количество болтов 2 | 500 | шт |
| 7 | Седло (крепление болт) Poelsan 63x1/2 | Диаметр, мм 63 Диаметр трубы, мм 63 Размер резьбы, дюймы 1/2" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN16 Количество болтов 4 | 500 | шт |
| 8 | Седло (крепление болт) Poelsan 63x3/4 | Диаметр, мм 63 Диаметр трубы, мм 63 Размер резьбы, дюймы 3/4" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN16 Количество болтов 4 | 500 | шт |
| 9 | Седло (крепление болт) Poelsan 63x1 | Диаметр, мм 63 Диаметр трубы, мм 63 Размер резьбы, дюймы 1" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN16 Количество болтов 4 | 500 | шт |
| 10 | Седло (крепление болт) Poelsan 75x1/2 | Диаметр, мм 75 Диаметр трубы, мм 75 Размер резьбы, дюймы 1/2" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN16 Количество болтов 4 | 300 | шт |
| 11 | Седло (крепление болт) Poelsan 75x3/4 | Диаметр, мм 75 Диаметр трубы, мм 75 Размер резьбы, дюймы 3/4" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN16 Количество болтов 4 | 300 | шт |
| 12 | Седло (крепление болт) Poelsan 75x1 | Диаметр, мм 75 Диаметр трубы, мм 75 Размер резьбы, дюймы 1" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN16 Количество болтов 4 | 300 | шт |
| 13 | Седло (крепление болт) Poelsan 75x2 | Диаметр, мм 75 Диаметр трубы, мм 75 Размер резьбы, дюймы 2" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN10 | 300 | шт |
| 14 | Седло (крепление болт) Poelsan 110x1 1/2 | Диаметр присоединения 110 Диаметр резьбы 1 1/2" Резьба Внутренняя Номинальное давление, бар 1,6 МПа Материал Полипропилен | 450 | шт |
| 15 | Седло (крепление болт) Poelsan 110x1 | Диаметр, мм 110 Типоразмер 110х1" Резьбовое соединение Да Максимальная рабочая температура 40 Тип резьбы Внутренняя Диаметр резьбы, дюйм 1" Материал Полипропилен Номинальное рабочее давление, МПа 1.6 | 400 | шт |
| 16 | Седло (крепление болт) Poelsan 110x2 | Диаметр, мм 110 Диаметр трубы, мм 110 Размер резьбы, дюймы 2" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN16 Количество болтов 4 | 400 | шт |
| 17 | Седло (крепление болт) Poelsan 160x1/2 | Диаметр, мм 160 Диаметр трубы, мм 160 Размер резьбы, дюймы 2" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN10 Количество болтов 6 | 70 | шт |
| 18 | Седло (крепление болт) Poelsan 160х2 | Диаметр, мм 160 Диаметр трубы, мм 160 Размер резьбы, дюймы 2" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN10 Количество болтов 6 | 100 | шт |
| 19 | Седло (крепление болт) Poelsan 225х2 | Диаметр, мм 225 Диаметр трубы, мм 225 Размер резьбы, дюймы 2" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN10 Количество болтов 6 | 50 | шт |
| 20 | Седло (крепление болт) Poelsan 315х2 | Диаметр, мм 315 Диаметр трубы, мм 315 Размер резьбы, дюймы 2" Резьба присоединения внутренняя Номинальное рабочее давление (PN) PN10 Количество болтов 6 | 50 | шт |
| 21 | Хомут ленточный с болтом 32-35 W1 оцинкованная сталь 2.1 32-35/18 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 32-35 Диаметр, мм 32-35 Материал изделия Сталь оцинкованная | 400 | шт |
| 22 | Хомут ленточный с болтом 36-39 W1 оцинкованная сталь 2.1 36-39/18 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 36-39 Диаметр, мм 36-39 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 18 | 400 | шт |
| 23 | Хомут ленточный с болтом 40-43 W1 оцинкованная сталь 2.1 40-43/18 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 40-43 Диаметр, мм 40-43 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 18 | 400 | шт |
| 24 | Хомут ленточный с болтом 44-47 W1 оцинкованная сталь 2.1 44-47/20 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 44-47 Диаметр, мм 44-47 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 20 | 400 | шт |
| 25 | Хомут ленточный с болтом 48-51 W1 оцинкованная сталь 2.1 48-51/20 ГОСТ 28191-89 | Диаметр, мм 48-51 Материал изделия Сталь углеродистая Нормативный документ ГОСТ 28191-89 / DIN 3071-1 Покрытие Цинк Ширина, мм 20 | 400 | шт |
| 26 | Хомут ленточный с болтом 52-55 W1 оцинкованная сталь 2.1 52-55/20 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 52-55 Диаметр, мм 52-55 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 20 | 400 | шт |
| 27 | Хомут ленточный с болтом 56-59 W1 оцинкованная сталь 2.1 56-59/20 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 56-59 Диаметр, мм 56-59 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 20 | 400 | шт |
| 28 | Хомут ленточный с болтом 60-63 W1 оцинкованная сталь 2.1 60-63/20 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 60-63 Диаметр, мм 60-63 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 20 | 400 | шт |
| 29 | Хомут ленточный с болтом 64-67 W1 оцинкованная сталь 2.1 64-67/20 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 64-67 Диаметр, мм 64-67 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 20 | 400 | шт |
| 30 | Хомут ленточный с болтом 68-73 W1 оцинкованная сталь 2.1 68-73/25 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 68-73 Диаметр, мм 68-73 Материал изделия Сталь оцинкованная Покрытие Цинк Ширина, мм 25 | 400 | шт |
| 31 | Хомут ленточный с болтом 74-79 W1 оцинкованная сталь 2.1 74-79/25 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 29-31 Диаметр, мм 29-31 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 18 | 400 | шт |
| 32 | Хомут ленточный с болтом 80-85 W1 оцинкованная сталь 2.1 80-85/25 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 80-85 Диаметр, мм 80-85 Материал изделия Сталь оцинкованная Покрытие Цинк Ширина, мм 25 | 400 | шт |
| 33 | Хомут ленточный с болтом 86-91 W1 оцинкованная сталь 2.1 86-91/25 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 91 Диаметр, мм 86-91 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 25 | 400 | шт |
| 34 | Хомут ленточный с болтом 92-97 W1 оцинкованная сталь 2.1 92-97/25 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 97 Диаметр, мм 92-97 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 25 | 400 | шт |
| 35 | Хомут ленточный с болтом 98-103 W1 оцинкованная сталь 2.1 98-103/25 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 98-103 Диаметр, мм 98-103 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 25 | 400 | шт |
| 36 | Хомут ленточный с болтом 104-112 W1 оцинкованная сталь 2.1 104-112/25 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 104-112 Диаметр, мм 104-112 Материал изделия Сталь оцинкованная Покрытие Цинк Ширина, мм 25 | 400 | шт |
| 37 | Хомут ленточный с болтом 113-121 W1 оцинкованная сталь 2.1 113-121/25 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 113-121 Диаметр, мм 113-121 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 25 | 400 | шт |
| 38 | Хомут силовой SR 122-130/W1 ROBUST | Тип силовой хомут Диаметр 122-130 мм Ширина 24 мм Материал сталь Покрытие оцинкованный Min диаметр 122 мм Max диаметр 130 мм | 400 | шт |
| 39 | Хомут силовой SR 131-139/W1 ROBUST | Тип силовой хомут Диаметр 131-139 мм Ширина 26 мм Материал сталь Покрытие оцинкованный Min диаметр 131 мм Max диаметр 139 мм | 200 | шт |
| 40 | Хомут ленточный с болтом 140-148 W1 оцинкованная сталь 2.1 140-148/25 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 44-47 Диаметр, мм 44-47 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 20 | 200 | шт |
| 41 | Хомут силовой SR 149-161/W1 ROBUST | Тип силовой хомут Диаметр 149-161 мм Ширина 26 мм Материал сталь Покрытие оцинкованный Min диаметр 149 мм Max диаметр 149 мм | 200 | шт |
| 42 | Хомут ленточный с болтом 162-174 W1 оцинкованная сталь 2.1 162-174/25 ГОСТ 28191-89 | Размер, мм 174 Диаметр, мм 162-174 Материал изделия Сталь углеродистая Покрытие Цинк Ширина, мм 25 | 200 | шт |

4. Требования к упаковке и маркировке товара:

4.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и действующими на территории РФ.

4.2. Весь Товар должен быть новым, заводского производства, не бывшим в употреблении, каким-либо образом модифицированным, не должен содержать восстановленных или вторично использованных элементов.

4.3. Если в период действия Договора какое-либо наименование Товара, указанное в настоящей Спецификации будет снято производителем с производства, о чем будет получено официальное письмо, допускается по согласованию Сторон, внесение соответствующих изменений в Спецификацию (к Договору) с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.

4.4. Гарантийный срок хранения Товара: не менее 12 месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной.

При поставке товара Поставщик передает Покупателю документы о соответствии качества товара.

4.5. Товар должен поставляться поставщиком и обеспечивать сохранность и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и его дальнейшего хранения. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ. Перевозки грузов.

4.6. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска и не бывшим в употреблении.

4.7. Гарантия на поставляемый товар должна быть не менее 12 месяцев.

4.8. Любое упоминание в тексте, указывающее на торговую марку, тип, модель товара, фирму изготовителя, следует читать, как «эквивалент».