ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение высокочастотной установки

и индукторов для закалки ТВЧ деталей.

1. Цель задания

Приобретение и внедрение установки поверхностной закалки деталей.

Чертежи деталей прилагаются и являются неотъемлемой частью технического задания.

Период поставки: 3 кв. 2025 г.

Адрес поставки

Российская федерация, Крым, город Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2

Цена договора включает в себя стоимость оборудования, расходов на тару, упаковку, маркировку, пуско-наладочные работы, обучение персонала, страховку, оформление необходимой документации, погрузоразгрузочные работы, доставку товара до места, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2. Состав установки ТВЧ

2.1. Установка для поверхностной закалки состоит:

- Преобразователь частоты (ПЧ) - панель на русском языке;

- Трансформаторно-согласующее устройство (ТСУ);

- Комплект силовых и соединительных кабелей для подключения узлов, входящих в состав оборудования;

- Станция охлаждения СО-20 с замкнутым контуром (с чиллером), соответствующей мощности, для охлаждения установки.

2.2 Пульт управления с наличием: кнопок управления; дисплеем с индикацией режимов работы, возможных неисправностей, отображением температуры и времени нагрева изделия

2.3. Индукторы под номенклатуру деталей.

2.4 Комплект кабелей питания и управления (силовые кабеля).

2.5. Техническая документация: паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию, сертификат соответствия (безопасности), схемы электрические, схемы подключения, монтажные и габаритные чертежи.

3. Технические требования к установке ТВЧ

3.1. Установка поверхностной закалки состоит:

- генератор, характеристика: мощность (от 4 кВт до 15 кВт), обеспечивающая нагрев до температуры от плюс 850°С до плюс 920°С; частота (от 440 кГц до 1, 76 МГц), обеспечивающая глубину упрочнения от 0,3 до 0,5 мм или от 0,8 до 1,2 мм согласно ТТ чертежа деталей;

- питающее напряжения от трехфазной сети 380В/ 50Гц, КПД  95 %; масса в пределах max 30 кг.

-  блок согласования (трансформатор) и компенсирующий конденсатор,

масса блока не более 30 кг, охлаждение в контуре охлаждения генератора;

- система охлаждения должна обеспечивать бесперебойную работу генератора в течение всего времени работы;

- входная секция, состоящая из быстродействующих плавких предохранителей и автоматического выключателя;

- допустимая температура подводимой охлаждающей воды - не более плюс 30°С, давлением 0,2 … 0,7 МПа.

3.2. Индукторы:

- время, отводимое на высокочастотный нагрев от 5 до 10 сек;

- температура нагрева ТВЧ деталей 850…920°С;

- положение детали при нагреве горизонтальное;

- Поставщик передает заказчику (АО «Завод Фиолент») конструкторскую документацию на индукторы (с указанием индуктора и номенклатуры деталей, нагреваемых ТВЧ в этом индукторе);

- Конструкция должна обеспечивать удобную и быструю смену индукторов, не более 15 минут.

3.3. Режим работы установки закалки ТВЧ в 2 смены (по 8 часов в смену) при работе в 246 рабочих дня в год.

3.4. Среда охлаждения деталей – масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-2022 или вода техническая.

3.5. Поставщик должен предоставить Покупателю техническую документацию: паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию, сертификат соответствия (безопасности), схемы электрические, схемы подключения, монтажные   и габаритные чертежи (все документы на русском языке).

3.6. Комплект необходимого инструмента для монтажа, обслуживания.

3.7. Поставщик должен являться официальным изготовителем или дилером на территории Российской Федерации с предоставлением подтверждающих документов (сертификатов качества).

4. Порядок оказания услуг (Поставки)

4.1.Поставка и услуги предоставляются на основании Договора между Покупателем и Поставщиком.

4.2. После получения авансового платежа поставщик обязуется передать конструкторскую документацию на индукторы, согласованную с Покупателем.

5. Требования к условиям приемки оборудования.

5.1. Поставщик предоставляет чертежи индукторов, электрические схемы подключения, монтажные и габаритные размеры, Покупателю в течение месяца после оплаты авансового платежа.

5.2. Предварительную приемку установки допускается выполнять на территории Поставщика. Заготовки для испытаний передает Покупатель и обеспечивает проверку  глубины упрочнения и твердости заготовок.

5.3. После изготовления серийных партий деталей (по чертежам, указанным в приложении) в количестве от 10 до 20 штук, выполняется окончательная приемка  на территории Покупателя по адресу: Республика Крым, 295017, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2.

5.4. Оборудование считается принятым при обеспечении качества деталей, соответствия требованиям ТЗ по твердости 50…55 HRC и глубине упрочнения согласно ТТ (технических требований) чертежа.  По результатам подписывается акт выполненных работ.

6. Требования к качеству товара

6.1. На установку ТВЧ   должен быть   паспорт, руководство по эксплуатации и обслуживанию, сертификат соответствия (безопасности), схемы электрические, схемы  подключения, монтажные и габаритные чертежи (все документы на русском языке).

6.2. На установку предоставляется гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию (акт выполненных работ) при условии соблюдений технических требований по эксплуатации.

6.3. Техническая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81; ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ 12.2.007.9-93;

ГОСТ 12.2.007.10-87; ГОСТ 12.2.007.11-75; ПУЭ.

6.4. Поставщик обеспечивает устранение обнаруженных дефектов по гарантийному случаю в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки (уведомления) от Заказчика.

6.5. Предусмотреть ЗИП быстро изнашиваемых деталей, элементов для работы установки ТВЧ.

6.6. Установка ТВЧ поставляется в специальной упаковке, которая должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки (не допускаются видимые повреждения, коррозия, деформация, нарушения, связанные с функциональными возможностями оборудования или его точностью.)

6.7. Поставляемая установка ТВЧ должна быть новой, то есть не бывшей в эксплуатации, не восстановленной, не выставочным образцом, без дефектов материала и изготовления, не модифицированной, не переделанной, не поврежденной, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) и соответствовать требованиям, изложенным Покупателем.

Приложение №1: эскизы деталей: поводок 004; колесо зубчатое 001;

028 вал; 029 вал.