Приложение № 1

к Договору подряда №___________  от  ___.___. 2025 г.

= ЗАКАЗЧИК =                                                             = ПОДРЯДЧИК =

Генеральный директор                                              ___________________________

(должность)                                                                                (должность)

______________________________

ООО «Донэнерго Тепловые сети»                                 (наименование организации)                                                                                                 (наименование организации)                                                                                                                                                                        ______________       К.Г.Чепурной                                 _____________      _____________

(подпись, печать)                 (фамилия, инициалы)                                               (подпись, печать)         (фамилия, инициалы)

«___» ______________20___ г.                                    «___»  ____________  20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция здания АБК S=1487 кв.м. (объект незавершенного строительства с КН61:46:0012301:429) инв.№БТ-013500001 по адресу: Ростовская область, г.Батайск, ул.Орджоникидзе, д.122/ ул.Матросова, д.35»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |
| 1 | Основание для проектирования объекта: | Договор подряда на выполнение проектных работ № _______ от _______ 2025 года. Градостроительный план ________________________ от ___________2025 г. |
| 2 | Застройщик (Заказчик): | ООО «Донэнерго Тепловые сети» Почтовый адрес: 346880, Ростовская область, город Батайск, ул. Кирова, д.14, ком.10, ИНН 6141040790, КПП 614101001. |
| 3 | Генеральный проектировщик (Подрядчик): |  |
| 4 | Наименование объекта: | Здание АБК – (объект незавершенного строительства). |
| 5 | Месторасположения объекта: | Ростовская область, г.Батайск, ул.Орджоникидзе, д.122/ ул.Матросова, д.35 |
| 6 | Вид работ: | Реконструкция |
| 7 | Источник финансирования строительства объекта: | Средства Заказчика |
| 8 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии) | Существующие эксплуатируемые инженерные сети, предоставить акты подключения. |
| 9 | Требования к выделению этапов строительства объекта: строительно-монтажных работ | Выделяются два этапа проектирования и строительства: 1-й этап: - Визуальное техническое обследование объектов незавершенного строительства – административного здания (литер А) и переходной галереи (литер А1); - Разработка проекта завершения строительства Административного здания – незавершенного объекта; - Разработка проекта демонтажа переходной галереи. 2-й этап: - Визуальное техническое обследование объекта незавершенного строительства – гаража (литер Б); - Разработка проекта гаража. |
| 10 | Срок строительства объекта: | Согласно раздела ПОС. |
| 11 | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта: | Административное здание: - площадь застройки - 614,90 м2; - этажность - 3; - размеры в осях - 48.80 х 12.60 м; - строительный объём - 6456.00 м3; - общая площадь здания - 1505.30 м2; - высота по парапету - 10.50 м; - режим работы с 8.00 до 17.00; - максимальная вместимость – 60 (шестьдесят) человек, в т.ч. численность персонала – 50 (пятьдесят) человек и посетителей – 10 (десять) человек. Технико-экономические показатели даны предварительно и будут уточнены при разработке проектной документации в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012 и заданием Заказчика. |
| 12 | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5; 2013, N 27, ст.3477) и включают в себя: | Административное здание: 12.1. Назначение: Приём физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг. 12.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – не принадлежит. 12.3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация объекта – уточнить по результатам инженерных изысканий. 12.4. Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит. 12.5. Пожарная и взрывопожарная опасность - В. Класс по функциональной пожарной опасности: - Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; - Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; (принято по ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статьи 27 и 32); 12.6. Уровень ответственности – нормальный, класс – КС-2. Коэффициент надёжности по уровню ответственности принять в соответствии с ГОСТ 27751-2014, К=1,0. 12.7. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не имеются. 12.8. В соответствии с Приказом Минстроя России от 02.11.2022 N 928/пр "Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям» код административного здания 05.05.001.001. Разработка стадии П (проектная документация) выполняется на основании подписанного Задания на проектирование. |
| 13 | Цели проектирования объектов | На территории предприятия расположены три здания: административное (литер А), переходная галерея (литер А1) и гараж (литер Б). Время возведения объектов 1980-1988 годы. 13.1. Завершение незавершенного строительства, приведение объектов в соответствие с действующими нормами и придания им современного вида; 13.2. Создание комфортных условий для сотрудников и посетителей; 13.3. Благоустройство территории предприятия и прилегающей к участку территории. |
| 14 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: | # 14.1. Разработать проект в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, Градостроительным кодексом Российской Федерации, статья 51, Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». 14.2. Класс энергетической эффективности (энергосбережения) здания должен быть не ниже "С". |
| 15 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: | Для разработки проектной документации Подрядчику необходимо выполнить: 15.1. Инженерные изыскания по визуальному обследованию технического состояния административного здания и переходной галереи (ТЗ); 15.2. Инженерно-геологические изыскания (ИГИ); 15.3. Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ); 15.4. Расчет индивидуального пожарного риска и отчет по анализу пожарных проездов (Р). Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87, СП 47.13330.2016 и иных нормативно-технических документов. |
| 16 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: | Данным проектом сметы не разрабатываются. |
| 17 | Состав проектной документации (П) | Разработать разделы проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, Градостроительным кодексом Российской Федерации, статья 51 и ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» для прохождения негосударственной экспертизы в составе: - Раздел 1 - ПЗ «Пояснительная записка»; - Раздел 2 - ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка»; - Раздел 3 - АР «Объемно-планировочные и архитектурные решения»; - Раздел 4 - КР «Конструктивные решения», расчёты конструкций; - Раздел 7 - ПОС «Проект организации строительства»; - ПОД «Проект организации демонтажа»; - Раздел 8 - ООС "Мероприятия по охране окружающей среды"; - Раздел 9 - ПБ "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; - Раздел 10 - ТБЭ "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"; - Раздел 11 - ОДИ "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства". |
| 18 | Исходно-разрешительная документация, предоставляемая Заказчиком для разработки проектной документации (П) | 18.1. Градостроительный план на земельный участок с КН 61:46:0012301:46; 18.2. Технический паспорт БТИ на административное здание (литер А), не старше 1 года; 18.3. Выписка из государственного реестра недвижимости на земельный участок с КН 61:46:0012301:46, с координатами Х, У в системе координат МСК61; 18.4. Утвержденное Заказчиком задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий; 18.5. Утвержденное Заказчиком задание на выполнение инженерно-геологических изысканий; 18.6. Утвержденное Заказчиком задание на проектирование; 18.7. Утверждённый Заказчиком протокол согласования строительных конструкций, изделий и материалов; 18. 8. Утвержденное Заказчиком задание на выполнение ПОС и ПОД ; 18.9. Справка о двух действующих пожарных гидрантах в пределах 200 метров от объекта; 18.10. Согласования задания на проектирование в Соц. защите населения; 18.11. Лабораторные исследования по земле, радиации и т.д.; 18.12. Справки о выполненных технических условиях или фактическом подключении к инженерным сетям существующего административного здания; 18.13. Утвержденное Заказчиком задание на выполнение визуального технического обследования административного здания и переходной галереи; 18.14. Соглашение с УЖКХ г. Батайска о содержании и благоустройстве территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 61:46:0012301:46 по ул.Орджоникидзе и ул. Матросова. |
| - II. Требования к проектным решениям |  |  |
| 19 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка: | 19.1. Выполнить проектную документацию реконструируемого административного здания по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Орджоникидзе, д.122/ ул. Матросова, д.35 с соблюдением нормативной документации, действующей на территории РФ; 19.2. Предусмотреть стоянки автотранспорта и благоустройство в границах земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012301:46; 19.3. Количество гостевых машино-мест, в т.ч. для МГН обосновать расчетом; 19.4. Технико-экономические показатели земельного участка, на котором размещается объект капитального строительства, разработать при проектировании; 19.5. У въезда на территорию предприятия предусмотреть размещение контрольно-пропускного пункта (блочно-модульный объект); 19.6. Выделить пешеходные дорожки (тротуары) для безопасного прохода людей к зданию (основные и эвакуационный выходы). В необходимых случаях предусмотреть колёсоотбойные бордюры или ограждения. |
| 20 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: | 20.1. Оформление графической части проектной продукции выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 20.2. Фасады зданий решить в едином стиле, отделку фасадов выполнить по согласованию с Заказчиком. |
| 21 | Требования к технологическим решениям: | Не разрабатывать. |
| 22 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): | - Здание существующее, 3-х этажное, прямоугольной формы в плане, с размерами 48.80 х 12.60 м, высота этажа 3.3 м, высота до верха парапета - 10,50м; - Конструктивная схема здания – бескаркасная, с кирпичными продольными и поперечными стенами и сборными многопустотными плитами перекрытия; - Кирпичные стены несущие и самонесущие. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой массивных кирпичных стен и сборных железобетонных плит перекрытия, соединенных со стенами анкерами; - В здании две лестничные клетки для связи этажей и эвакуации из сборных железобетонных конструкций; - Кровля здания - плоская, рулонная, отвод атмосферных вод с кровли - наружный, организованный по желобам и водосточным трубам; - Выход на кровлю использовать существующий; - Запроектировать входную группу на первом этаже на месте входа в переходную галерею. |
| 23 | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком: | До начала работ по проектированию проекта по завершению строительства незавершенного объекта капитального строительства составить и согласовать с Заказчиком Протокол согласования строительных конструкций и материалов. |
| 24 | Требования к строительным конструкциям: | При проектировании и строительстве объектов применять в высококачественные, износоустойчивые, экологически чистые конструктивные и отделочные материалы. Предпочтения отдавать материалам местного производства. |
| 25 | Требования к фундаментам: | Фундаменты существующие, ленточные. |
| 26 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: | Подвалов и цокольных этажей нет. |
| 27 | Требования к наружным стенам: | Стены кирпичные существующие. Теплопроводные свойства наружных стен определить расчётом в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». При необходимости наружные стены утеплить. |
| 28 | Требования к внутренним стенам и перегородкам: | Внутренние стены кирпичные, существующие; Перегородки - кирпичные и гипсокартонные, существующие; |
| 29 | Требования к перекрытиям: | Перекрытия в здании сборные железобетонные, многопустотные плиты перекрытий, существующие. |
| 30 | Требования к лестницам: | Лестницы из сборных железобетонных маршей и площадок, существующие. |
| 31 | Требования к полам: | Покрытие пола в зависимости от назначения помещений и нормами: - коммерческий линолеум; - ламинат; - керамическая плитка. |
| 32 | Требования к кровле: | Кровля плоская рулонная с минимальными уклонами. Отвод атмосферных вод с кровли организованный по желобам и водосточным трубам металлическим с полимерным покрытием, количество по расчету согласно норм. |
| 33 | Требования к витражам, окнам: | Окна индивидуального изготовления – переплеты металлопластиковые коричневого цвета, однокамерные стеклопакеты. Стекло толщиной 4-5мм. |
| 34 | Требования к дверям: | Двери - металлические, металлопластиковые, с остеклением и глухие индивидуального изготовления. Двери противопожарные по ГОСТ Р 57327-2016. |
| 35 | Требования к внутренней отделке: | В помещениях общего пользования: затирка стен и потолков, окраска водоэмульсионными красками. В санузлах и других мокрых помещениях выполнить панели из керамической плитки на высоту не менее 1,8 м. На путях эвакуации применять отделочные материалы группы НГ. |
| 36 | Требования к наружной отделке: | - Утеплитель принимать на базальтовой основе - НГ. - Отделка цоколя – декоративная штукатурка или керамогранит. Цвета по согласованию с Заказчиком. |
| 37 | Требования к инженерно-техническим решениям: | Разделы и проектные решения не разрабатываются. Административное здание оборудовано всеми необходимыми инженерными сетями. Технические условия (ТУ) предоставляются Заказчиком. |
| 38 | 38.1. Отопление: | Централизованное, от городской котельной |
|  | 38.2. Вентиляция: | Естественная, через вентиляционные каналы, окна двери. Принудительная вентиляция (при необходимости) выполняется по отдельному договору. |
|  | 38. 3. Водопровод: | От городской водопроводной сети. |
|  | 38. 4. Канализация: | В водонепроницаемый выгреб. |
|  | 38.5. Ливневая канализация | В соответствии с действующими нормативами. |
|  | 38. 6. Электроснабжение: | От городской электроподстанции |
|  | 38. 7. Телефонизация: | От районной АТС, сотовая связь. |
|  | 38. 8. Радиофикация: | От городской сети |
|  | 38. 9. Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет": | От местной сети |
|  | 38. 10. Телевидение: | От местной сети |
|  | 38.11. Газификация: | Не требуется |
|  | 38.12. Автоматизация и диспетчеризация: | Не требуется. |
| 39 | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): | Не требуется. |
| 40 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | При проектировании соблюдать требования Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ и других нормативных документов в области охраны окружающей среды. |
| 41 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: | При проектировании соблюдать требования Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ и других нормативных документов в области пожарной безопасности. |
| 42 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: | Раздел не разрабатывается. В зданиях должны быть установлены приборы учета используемых энергетических ресурсов. При проектировании соблюдать требования и рекомендации СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». |
| 43 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: | - Раздел разработать в соответствии с указаниями СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»; Постановления Правительства РФ от 28.05.21 г. №815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступности проектируемых объектов капитального строительства для МГН. - Обеспечить доступ МГН на первый этаж здания. - Рабочих мест для МГН не предусматривать. |
| 44 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | Раздел не разрабатывается. |
| 45 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: | Раздел не разрабатывается. |
| 46 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: | При эксплуатации Руководствоваться главой 6 СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». |
| 47 | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: | На данном этапе снос ветхих полуразрушенных строений, старых деревьев и других насаждений не требуется |
| 48 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: | 48.1. Предусмотреть озеленение и автопарковку на территории предприятия в границах земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012301:46; 48.2. Благоустройство и автопарковку на территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 61:46:0012301:46 по ул. Орджоникидзе и ул. Матросова предусмотреть в соответствии с соглашением о содержании и благоустройстве, заключенному с УЖКХ г. Батайска. |
| 49 | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: | Не требуется. |
| 50 | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: | Определять места складирования излишков грунта или мусора с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления. Заказчику (Подрядчику строительно-монтажных работ) заключить договор на вывоз. |
| 51 | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: | Не требуется. |
| - III. Иные требования к проектированию |  |  |
| 52 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; Градостроительным кодексом Российской Федерации, статья 51 и с учетом функционального назначения объекта в объеме достаточном для получения разрешения на строительство. |
| 53 | Требования к подготовке сметной документации: | Не требуется. |
| 54 | Требования к разработке специальных технических условий: | Раздел не разрабатывается. |
| 55 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122): | При проектировании руководствоваться актуальными на момент проектирования нормативными и правовыми документами. |
| 56 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: | Не требуется. |
| 57 | Требования о применении технологий информационного моделирования: | Не требуется |
| 58 | Требование о применении типовой проектной документации: | Не применять |
| 59 | Проектные материалы, передаваемые Заказчику | Оформление чертежей выполнять на форматах в оптимальных масштабах с учетом их сложности и насыщенности информацией (ГОСТ Р 21.101-2020). - Проектировщик передает Заказчику разработанную документацию в следующем порядке: - 4 экз. на бумажном носителе; - 1 экз. в электронном виде (чертежи предоставить в программе AutoCad, AdobeAcrobat). - На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименование проекта, Заказчика, Проектировщика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: __________________________________ (должность) ____________ ______________________ (подпись) (ФИО) «_____»____________ 2025 г. |  | ОТ ПОДРЯДЧИКА: __________________________________ (должность) ___________________ ______________ (подпись) (ФИО) «_____» _____________ 2025 г. |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

______________________________________     ______________________________________

______________________________________     ______________________________________

______________________________________     ______________________________________