| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «КЭСК». ____________ А.Е. Кошмелюк «____»____________ 2025 г. |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение поставки электротехнического оборудования

- Описание товара

| Наименование товара | Код ОКПД 2 | Кол-во | Ед. изм | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический ВА55-43 344730-00УХЛ3 2000А, 690В | 27.12.22.000 | 1 | Шт. | Номинальный ток: не менее 2000 А. Напряжение: не менее 690 В. Количество полюсов: не менее 3. Род тока: переменный (AC). Тип расцепителя: блок защиты МРТ2-МП. Исполнение: стационарное. Тип привода: электропривод. Селективность: селективный. Климатическое исполнение: УХЛ3. Предельная отключающая способность: не менее 33,5 кA. Независимый расцепитель: да. Вспомогательный контакт сигнализации: да. Частота: не менее 50/60 Гц. Габариты: не более 425×530×280 мм. Масса: не более 56,5 кг. |
| ISERE 1200 Выключатель нагрузки в литом корпусе | 27.12.22.000 | 1 | Шт. | Тип: выключатель-разъединитель, трёхполюсный (3P+N). Номинальное напряжение: не менее 440 В. Номинальный ток: не менее 1200 А. Ток отключения: не более 1200 А. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты между полюсами и рамкой (землёй) (1 мин.): не менее 10 кВ. Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса между полюсами и рамкой (землёй) (1,2/50 мс.): не менее 20 кВ. Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (0,5 с.): не менее 72 кА. Сечение шины: не более 50х8 мм. Масса: не более 28 кг. Габариты: длина — не более 50 см, ширина — не более 30 см, высота — не более 20 см. Рабочий диапазон температур: от –25 до 40 °С. |

- Условия поставки

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Кубанская электросетевая компания» (ООО «КЭСК»). |
| 2 | Основание оказания услуг | Приобретение электротехнического оборудования. |
| 3 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Срок поставки товара с момента подписания Договора: в течение 30 календарных дней |
| 4 | Источник финансирования | Оплата по Договору осуществляется Заказчиком за счет собственных средств |
| 5 | Место поставки товара | Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Берлинская, д.9, кв. 2 время поставки с 09-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00 (время московское), поставка осуществляется только в рабочие дни. |
| 6 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах. | Цена указана в рублях. Цена Договора включает в себя: стоимость погрузки (выгрузки) материалов и их доставку, хранение, страхование, уплату налогов, и других обязательных платежей. |
| 7 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на товар определен заводом-изготовителем, в пределах которого Поставщик отвечает перед Заказчиком за качественно поставленный товар. Претензии по гарантийному обслуживанию рассматриваются Поставщиком в течение пяти дней. |
| 8 | Требования к качеству услуг | Поставляемые материалы (товар) должны иметь соответствующую заявленной маркировку и установленные производителем технические характеристики. Поставляемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ завода производителя) и иметь все необходимые документы соответствия. Поставляемый товар (материалы) должен быть новым, не ранее 2024 г. выпуска, не бывшим в употреблении, без внутренних и внешних дефектов, с действующим гарантийным сроком хранения (эксплуатации, обслуживания), снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими его качество, безопасность и соответствие установленным технических нормам. Товар должен быть свободным от прав на них третьих лиц и других обременений, и соответствовать нормативным документам по стандартизации, сертификатам качества и технической документации. Товар должен соответствовать ГОСТу (ТУ завода изготовителя). Товар подлежит отправке в надежной таре или упаковке (если это предусмотрено конструктивными особенностями товара и условиями транспортировки), обеспечивающей сохранность товара при перевозке и хранении. Тара должна соответствовать технической документации: быть целой, сухой, недеформированной, герметично закрытой и полностью обеспечивать сохранность товара. Упаковка (тара) должна иметь маркировку или этикетку, которая содержит следующую информацию: • Наименование предприятия-изготовителя (поставщика) и/или его товарный знак; • Адрес предприятия-изготовителя; • Наименование и номер партии товара; • Номер ГОСТа, (ТУ); • Масса нетто; • Дата изготовления (месяц, год); • Количество товара (материалов) в упаковке (таре). Способ (условия) доставки (транспортирование): Доставка, выгрузка (погрузка), хранение и транспортирование товара осуществляется силами поставщика и за счет поставщика. |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента получения Товара Покупателем и подписания Сторонами УПД/ТН/ТТН на основании выставленного счета на оплату. |
| 10 | Результаты оказанных услуг | Поставка заказчику качественного товара Передача заказчику соответствующих документов на товар. |

СОГЛАСОВАНО:

От ООО «КЭСК»                                                                                     П. В. Агафонов