Раздел 2. Описание предмета закупки

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, находящегося в эксплуатации лифтового оборудования, лифтовой диспетчерской связи и сигнализации многоквартирных домов, находящихся в управлении МБУРЭП №32

Предмет закупки: Оказание услуг по техническому и аварийному обслуживанию, находящегося в эксплуатации лифтового оборудования, лифтовой диспетчерской связи и сигнализации многоквартирных домов, находящихся в управлении МБУРЭП №32 (далее – услуги).

1. Описание предмета закупки:

  - Количество оказываемых услуг: 12 месяцев, в объеме и по адресам, согласно описанию предмета закупки.

1.2. Место оказания услуг: Российская Федерация, Краснодарский край, территория муниципального образования город Краснодар, многоквартирные дома, находящиеся в управлении МБУРЭП №32, согласно описания предмета закупки.

1.3. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: отсутствуют.

1.4. Цель оказания услуг: поддержание должного технического состояния лифтового оборудования и лифтовой диспетчерской связи и сигнализации многоквартирных домов, находящихся в управлении МБУРЭП №32, с целью безопасной эксплуатации собственниками и пользователями помещений многоквартирных домов.

1.5. Общие требования к оказываемым услугам:

1.5.1. Услуги должны оказываться своевременно, качественно, в полном объеме, руководствуясь действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город Краснодар, в том числе:

1). Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

2). Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3) Федеральный Закон № 225-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

4). Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (вместе с "Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах");

5). Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170;

6). Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824);

7). Приказом Минэнерго РФ от 12 августа 2022 г. № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

8). ГОСТ 34441-2018 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                    от 23 октября 2018 г. № 818-ст);

9). ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. № 44-ст);

10). ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. № 43-ст);

11). Положением о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.1999г. № 158.

12). ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. N 41-ст);

13). «Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов», утвержденным приказом Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.08.1998 г. № 53;

14). Инструкциями завода-изготовителя обслуживаемого оборудования и иными нормативными документами, действующими в Российской Федерации.

1.5.2. Оказание услуг осуществляется по адресам согласно настоящему описанию предмета закупки. Услуги оказываются инструментами, приборами, приспособлениями, расходными материалами, средствами подмащивания, специальной техникой Исполнителя, которые должны быть исправны, проверены и их использование не должно представлять опасности для окружающих и быть безвредны для здоровья человека. Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемых при оказании услуг (выполнении работ) запасных частей, материалов, комплектующих изделий, оборудования, специальной техники, приборов, инструментов, приспособлений, средств подмащивания в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, утверждёнными в отношении данного вида запасных частей, материалов, комплектующих изделий, оборудования, специальной техники, приборов, инструментов, приспособлений, средств подмащивания и наличие сертификатов соответствия, в случае если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, технических паспортов, обязательных для данного вида запасных частей, материалов, комплектующих изделий, оборудования, специальной техники, инструментов, приспособлений, средств подмащивания, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5.3. Исполнитель должен оказывать услуги своими запасными частями, расходными материалами, инструментами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания, специальной техникой. Все затраты, связанные с оказанием и организацией услуг, производятся за счет средств Исполнителя.

1.5.4 Исполнитель должен в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Договора разработать и согласовать с представителем Заказчика графики оказания услуг на срок оказания услуг по ЕТО, ТО-1, ТО-3, ТО-6 и ТО-12 составленный с учетом инструкций заводов-изготовителей лифтового оборудования и сроков периодического технического освидетельствования лифтового оборудования.

1.5.5. В целях обеспечения содержания лифтового оборудования в исправном состоянии Исполнитель должен:

- назначить лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, закрепить за ними определенные лифты;

- назначить электромехаников по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и возложить ответственность за исправное состояние на электромехаников, за которыми закреплены конкретные лифты;

- осуществлять выполнение графиков оказания услуг;

- организовать аттестацию лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов;

- обеспечить обучение и периодическую проверку знаний электромехаников;

- обеспечить ответственных лиц нормативными документами по безопасной эксплуатации лифтов и инструкциями по технике безопасности, а электромехаников - производственными инструкциями и инструкциями по технике безопасности при производстве работ;

- обеспечить выполнение ответственными лицами требований нормативных документов по безопасной эксплуатации лифтов, а электромеханиками - производственных инструкций;

- обеспечить организацию хранения, учета и выдачи ключей от помещений с размещенным оборудованием лифта;

- обеспечить организацию хранения и сохранности технической документации, в том числе паспорта лифта и внесения в него необходимых сведений.

Исполнитель проводит обслуживание квалифицированными специалистами, аттестованными независимым центром оценки квалификации (ЦОК), согласно федеральному закону «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 года № 238-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (вместе с "Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах").

Количество специалистов, необходимых для качественного оказания услуг, Исполнитель определяет самостоятельно, с учетом выполнения требований действующего законодательства и инструкций заводов-изготовителей.

1.5.6. При оказании услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования Исполнитель обязан обеспечить:

- соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности;

- укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией лифтов;

- допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющим медицинских противопоказаний к указанной работе;

- проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

- наличие нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ;

- производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- предотвращение проникновения посторонних лиц в помещения, где расположено оборудование, относящееся к лифтам;

- выполнение предписаний органов технического надзора РФ и его должностных лиц, выдаваемых ими в соответствии с полномочиями;

- приостановление эксплуатации оборудования при возникновении внештатных ситуаций, возникновении угрозы жизни людей, по предписанию органов технического надзора РФ и должностных лиц в случае угрозы жизни людей;

- разработку мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии и несчастных случаев на оборудовании, содействие государственным органам, участие в техническом расследовании причин аварий и несчастных случаев на оборудовании, а также принятие мер по устранению указанных причин и их профилактике;

- своевременное информирование соответствующих органов государственной власти об аварии и несчастном случае на оборудовании;

- учет аварий, инцидентов и несчастных случаев на оборудовании.

- своевременное уведомление Заказчика о необходимости приостановить эксплуатацию лифта, у которого истек назначенный срок службы.

- незамедлительно информировать владельца о необходимости приостановить эксплуатацию лифта в случае угрозы жизни и здоровью людей.

- информирование Заказчика о принятии новых нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих требования к безопасности лифтов.

- сохранность принятых от заказчика паспортов лифтов и вносить в них все необходимые изменения и дополнения.

- при инцидентах и авариях незамедлительно сообщать заказчику, при несчастных случаях обеспечить сохранность места аварии и состояния оборудования.

1.5.7. Исполнитель должен назначить ответственного представителя(-ей) для оперативного решения текущих вопросов.

1.5.8. Услуги, связанные с остановкой и/или отключением технологического оборудования при техническом обслуживании, должны согласовываться с представителем Заказчика не менее чем за три рабочих дня до даты оказания услуг.

1.5.9. Исполнитель обязан обеспечить восстановление работоспособности лифта в срок не превышающий 3 часа, с момента поступления заявки в рабочие дни и не превышающий 6 часов с момента заявки в выходные и праздничные дни (только в том случае если для ремонта лифта требуются детали, не входящие в перечень работ капитального характера, см. раздел 1.6 ).

1.5.10. Ключи от машинных помещений передаются на момент принятия обязательств по договору по акту между Исполнителем и Заказчиком. Один экземпляр акта передается Заказчику.

1.5.11. Исполнитель обязан обеспечить хранение и учет выдачи ключей от технических помещений. В случае выхода из строя замков или утраты ключей от замков производить восстановление и замену замков и ключей за свой счет.

1.5.12. Исполнитель самостоятельно и за свой счет приобретает ключи от запорно-переговорного устройства дверей входа в подъезд многоквартирного дома.

1.5.13. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований организационно-технических мероприятий при работах в электроустановках, в том числе комплектация машинных отделений диэлектрическими ковриками.

1.5.14. Исполнитель, в течение 2 (двух) недель, с момента подписания договора, должен разместить в кабине лифтов следующую информацию: правила пользования лифтом (в кабине лифта и (или) на основном посадочном этаже); номер телефона для связи с обслуживающим персоналом и диспетчерской службой, сведения о грузоподъемности лифта, вместимости (количество человек), фирме изготовителе, заводской номер, месяц очередного ежегодного периодического освидетельствования.

1.5.15. Исполнитель должен самостоятельно представлять в органы технического надзора Российской Федерации информацию о количестве аварий, инцидентов и несчастных случаев, причинах их возникновения и принятых мерах.

1.5.16. Неисправности, выявленные при проведении технического обслуживания, подлежат устранению немедленно, если неисправность может привести к выходу из строя оборудования, приборов, электрических аппаратов, создания предпосылок к травмированию собственников и пользователей лифтового оборудования многоквартирного дома.

1.5.17. По окончании оказания услуг по техническому обслуживанию лифтовое оборудование должно быть приведено в положение, обеспечивающее заданные режимы работы заводом-изготовителем и действующим законодательством РФ.

1.5.18. Исполнитель обязан немедленно известить представителя Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание Услуг при обнаружении:

- невозможности оказания Услуг;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний.

1.5.19 Исполнитель обязан оказать услуги по техническому и аварийному обслуживанию, находящегося в эксплуатации лифтового оборудования, лифтовой диспетчерской связи и сигнализации многоквартирных домов, оборудование которой приобретается и устанавливается в рамках настоящего договора, в многоквартирных домах, находящихся в управлении МБУ РЭП №32 собственными силами и средствами за собственный счет Исполнителя.

1.5.20. Услуги должны содержать:

1.5.20.1 Техническое обслуживание лифтового оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и действующим законодательством Российской Федерации.

Услуги по техническому обслуживанию лифтового оборудования проводятся в соответствии с инструкциями завода-изготовителя с периодичностью:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) проводится не реже 1 раза в сутки;

- ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) проводится не реже 1 раз в месяц;

- квартальное техническое обслуживание (ТО-3) проводится не реже 1 раза в 3 месяца;

- полугодовое техническое обслуживание (ТО -6) проводится не реже 1 раза в 6 месяцев;

- ежегодное техническое обслуживание (ТО-12) проводится не реже 1 раза в год.

Ежедневное техническое обслуживание лифтового оборудования (ЕТО) должно содержать:

- проверка работоспособности двухсторонней переговорной связи и сигналов о неисправности лифта из кабины, при выявлении дефектов, их устранение посредством регулировки, наладки;

- проверка работоспособности двухсторонней связи из машинного помещения, при выявлении дефектов, их устранение посредством регулировки, наладки;

- проверка работоспособности освещения посадочных площадок купе кабины, шахты и приямка лифта, а также машинного помещения и подходов к нему, при выявлении дефектов, недостаточного уровня освещения посадочных площадок, обрыв цепи, выход из строя выключателей их устранение;

- проверка работоспособности точности остановок и работы лифта по вызовам, при выявлении неисправностей незамедлительно произвести регулировку, наладку;

- проверка работоспособности точности остановок и работы лифта по приказам, при выявлении неисправностей незамедлительно произвести регулировку, наладку;

- проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты, при выявлении неисправностей незамедлительно произвести регулировку, наладку;

- проверка работоспособности купе кабины лифта с раздвижными дверями, при выявлении неисправностей незамедлительно произвести регулировку, наладку;

- проверка подвижного пола кабины, при выявлении неисправностей незамедлительно произвести регулировку, наладку;

- проверка работоспособности автоматических замков дверей шахты и кабины, при выявлении неисправностей незамедлительно произвести регулировку, наладку;

- проверка санитарного состояния крыши кабины и приямка лифта, принять меры к наведению должного санитарного состояния;

- проверка машинного помещения, при выявлении дефектов в конструктивах машинного помещения принять меры превентивного характера, локализовать аварию и незамедлительно сообщить о дефектах Заказчику.

Если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют требования об ежедневном техническом обслуживании лифтового оборудования, то данные работы проводятся при выполнении каждого регламентного технического обслуживания согласно инструкции завода-изготовителя.

Ежемесячное техническое обслуживание лифтового оборудования (ТО – 1) должно содержать:

- выполнение ЕТО, в соответствии с инструкцией по обслуживанию лифта завода-изготовителя, а также проведения регулировки, наладки оборудования до значений, соответствующих требованиям по безопасной эксплуатации лифта;

- проверка электродвигателя главного привода для лифтов с электродвигателями фланцевого крепления;

- проверка редуктора главного привода;

- проверка, регулировка электроаппаратуры шкафа управления для лифтов со скоростью кабины до 1 м/сек включительно;

- осмотр глухой шахты;

- проверка зазоров, регулировка оборудования дверей шахты;

- осмотр подвески кабины;

- проверка устройства слабины подъемных канатов (СПК), принятие мер по устранению несоответствия;

- проверка дополнительного устройства слабины тяговых канатов (ДУСК);

- осмотр оборудования крыши кабины и каркаса;

- осмотр электропроводки в клемной коробке кабины;

- осмотр, регулировка электроаппаратуры на крыше кабины (КЛ, СПК, ДУСК, ДТО и др.);

- осмотр, регулировка башмаков кабины лифтов с раздвижными дверями;

- проверка смазывающих аппаратов на кабине;

- проверка системы ловителей;

- осмотр подвижного пола кабины;

- проверка подвесного кабеля;

- проверка поста управления в кабине лифта;

- проверка кабины лифта с раздвижными дверями;

- проверка работы привода дверей кабины лифта;

- осмотр канатов;

- проверка противовеса;

- проверка каркаса противовеса и груза;

- осмотр, регулировка башмаков противовеса;

- осмотр смазывающего устройства;

- выверка направляющих противовеса и кабины;

- проверка, регулировка этажного переключателя или датчика движения;

- осмотр проверки датчиков верха, низа;

- очистка контактов вызывного аппарата;

- осмотр, очистка контактов вызывного аппарата;

- проверка конечного выключателя лифта с автоматическим приводом ДК;

- проверка буферного устройства;

- проверка натяжного устройства;

- осмотр, регулировка электроаппаратуры, установленной в приямке;

- осмотр, очистка ограничителя скорости;

- проверка исправности работы ограничителя скорости (ОС) ;

- осмотр, проверка, регулировка вводного устройства;

- проверка состояния электропроводки в шахте лифта;

- осмотр состояния соединений заземляющих проводников;

- осмотр состояния изоляции проводников;

- проверка освещения плафонов купе кабины лифта;

- проверка двухсторонней диспетчерской связи.

Ежеквартальное техническое обслуживание лифтового оборудования (ТО – 3) должно содержать:

- выполнение ЕТО, ТО – 1;

- проверка регулировки тормозного устройства;

- проверка, регулировка электромагнита тормозного устройства (короткоходовой) ;

- проверка крепления отводных блоков;

- подтяжка креплений и соединений трансформатора.

Полугодовое техническое обслуживание лифтового оборудования (ТО-6) должно содержать:

- выполнение ЕТО, ТО -1, ТО – 3;

- проверка канатоведущего шкива (КВШ);

- проверка устройства защиты двигателя лифта (УЗДЛ);

- проверка работы лифта с одиночным управлением и скоростью до I м/сек;

- проверка устройства контроля дверей шахты (УКДШ);

- вывешивание информационных табличек, правил пользования лифтом.

Ежегодное техническое обслуживание лифтового оборудования (ТО-12) должно содержать:

- выполнение ЕТО, ТО -1, ТО – 3, ТО – 6;

- подготовка и предъявление лифта к периодическому техническому освидетельствованию;

- чистка шахты лифта, приямка.

При выявлении дефектов, которые невозможно устранить без замены отдельных узлов и деталей составляется дефектный акт, который является основанием для проведения внепланового ремонта лифтового оборудования (п. 1.6 настоящего описания предмета закупки). Стоимость работ определяется сметой и выполняются по отдельному договору. По окончанию работ внепланового капитального ремонта Исполнитель предоставляет акты выполненных работ по форме КС-2. Сдача работ проводится в присутствии представителя Исполнителя, Заказчика и совета многоквартирного дома.

Устранение всех остальных дефектов, за исключением ремонта лифтового оборудования, осуществляются в рамках настоящего Договора.

1.5.20.2. Аварийно-техническое обслуживание лифтового оборудования.

Аварийно-техническое обслуживание лифтов проводится аварийной службой Исполнителя. Аварийная служба Исполнителя должна быть укомплектована необходимым количеством квалифицированного персонала, с учетом количества, типов, модификаций лифтов, а также должна быть оснащена необходимым автотранспортом, инструментом, приспособлениями и механизацией.

Состав аварийной службы комплектуется исходя из объема и технического состояния обслуживаемого жилищного фонда.

Исполнитель должен иметь регламентирующий документ по организации работы аварийной службы. Передать копию этого документа Заказчику в течении 3 рабочих дней со дня заключения договора.

Режим работы аварийной службы Исполнителя должен быть круглосуточным (24 часа), включая выходные и праздничные дни.

Аварийно-техническое обслуживание должно предусматривать проведение работ по:

- безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов;

- устранению неисправностей лифта, оборудования системы диспетчерского контроля (при наличии);

-восстановление работоспособности неисправного лифтового оборудования.

Время эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов не должно превышать 30 (тридцати) минут с момента поступления информации в аварийную службу Исполнителя.

Срок устранения неисправностей оборудования лифтов не должен превышать 3 (трех) часов с момента поступления информации в аварийную службу Исполнителя. Если устранение неисправностей требует выполнение услуг по капитальному ремонту лифтового оборудования Исполнитель обязан уведомить Заказчика о наличии таких неисправностей незамедлительно. Данные услуги выполняются по отдельному договору, список узлов, элементов узлов, механизмов и оборудования относящихся к капитальному ремонту перечислены в пункте 1.6. настоящего описания предмета закупки.

Исполнитель должен обеспечить прием, регистрацию и передачу заявок на исполнение электромеханикам аварийной службы.

Исполнитель должен обеспечить контроль исполнения аварийных заявок.

Исполнитель должен обеспечить организацию работ по аварийно-техническому обслуживанию и соблюдение требований действующего законодательства по срокам извлечения людей из кабины лифта (в течении 30 минут) в экстремальных условиях (непредвиденное отключение электроэнергии в зданиях, пожар, затопление и т.п.) и предоставление Заказчику заключения о состоянии лифтового оборудования в течении 3 часов после обнаружения неисправностей посредством телефонной связи.

1.5.20.3. Подготовка к периодическому техническому освидетельствованию лифтового оборудования и участие в его проведении должна содержать:

- проверку соблюдений требований безопасности лифтового оборудования;

- визуальный и измерительный контроль установок оборудования лифтов;

- проверка функционирования лифтов и устройств безопасности;

- испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифтах с электрическим приводом;

- оформление актов и записи в паспортах лифтов результатов периодического технического освидетельствования;

- устранение выявленных замечаний в сроки, указанные в заключении по результатам технического освидетельствования.

Примечание: ежегодное техническое освидетельствование лифтов производится специализированной организацией по отдельному договору, стоимость которого в настоящей закупке не оговаривается.

1.5.20.4 Предоставление и техническое обслуживание лифтовой диспетчерской связи и сигнализации.

Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому и аварийному обслуживанию, находящегося в эксплуатации лифтового оборудования, лифтовой диспетчерской связи и сигнализации, оборудование которой приобретается и устанавливается в рамках настоящего договора, в многоквартирных домах, находящихся в управлении МБУРЭП №32 собственными силами и средствами за собственный счет Исполнителя.

Контроль за работой лифтов посредством устройства диспетчерского контроля осуществляется диспетчером с пульта системы диспетчерского контроля в соответствие с документацией по эксплуатации данной системы диспетчерского контроля.

Исполнитель должен организовать круглосуточный контроль за состоянием оборудования лифта и техническое обслуживание оборудования диспетчерского контроля работы лифтов.

Исполнитель должен подключить переданные ему в обслуживание лифты к своему диспетчерскому пункту и/или воспользоваться услугами сторонних организацией, если данные лифты подключены к диспетчерскому пункту данных организаций. Стоимость данных услуг входит в стоимость Договора.

Количество диспетчеров, из числа сотрудников, прошедших профессиональную подготовку и проверку знаний, устройства диспетчерского контроля, необходимых для качественной организации круглосуточного контроля за состоянием оборудования лифта, Исполнитель определяет самостоятельно.

Одной из основных функций диспетчера является прием и выполнение работ по заявкам населения. Прием заявок осуществляется при непосредственном общении с жильцами по телефону, а также с помощью прямой связи по переговорным устройствам, устанавливаемым в подъездах зданий и кабинах лифтов.

Регистрация заявок населения и контроль за выполнением работ осуществляется с помощью журнала заявок населения или путем автоматизированной системы учета.

Диспетчер должен следить за поступающей с лифтов на диспетчерский пульт информацией и своевременно передавать полученную информацию о неисправностях электромеханикам по лифтам.

Диспетчер должен вести учет поступающих заявок о неисправности лифтов в журнале.

Диспетчер должен включать двустороннюю переговорную связь и давать необходимые разъяснения пассажиру при поступлении от него сигнала из лифта.

Диспетчер должен следить за исправностью диспетчерского пульта и двусторонней переговорной связи.

Диспетчер должен своевременно вызывать обслуживающий персонал при выходе из строя оборудования диспетчерского пульта.

Диспетчер должен вести учет выдачи ключей от машинных и блочных помещений обслуживающему персоналу (при наличии).

Руководитель диспетчерской службы (старший диспетчер) обеспечивает:

- проведение ежесуточного осмотра диспетчерской системы, обращая особое внимание на исправность реле времени, ламп сигнализации на пульте, сигнализаторов загазованности, электрических фотовыключателей;

- проведение еженедельной профилактики аппаратуры, приборов и линий связи без вскрытия внутренней части аппаратуры;

- замену сгоревших ламп на диспетчерском пульте;

- заправку лент в приборы для вычерчивания диаграмм, проведение смазки, заправку приборов чернилами и т.п.;

- при неисправности приборов, аппаратуры или линий связи передачу заявки на ремонт в соответствующую специализированную организацию;

- анализирует характер поступающих заявок и причины их неисполнения;

- ежемесячно оценивает работу обслуживающей организации в части выполнения заявочного ремонта.

- обеспечивает оказание услуг по техническому обслуживанию диспетчерской связи в объеме и с периодичностью согласно инструкциям заводов–изготовителей оборудования.

При отсутствии информации завода-изготовителя о видах, составе и периодичности работ по техническому обслуживанию оборудования диспетчерского контроля работы лифтов, устанавливается следующая периодичность выполнения данных работ:

Ежемесячно проводить техническое обслуживание (ТО-1) на лифтовом оборудовании:

- проверить исправность переговорных щитков и клеммных коробок, переговорные щитки и клеммные коробки должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать четкую бесперебойную связь;

- удалить пыль, оборудование должно находиться в технически исправном и чистом состоянии;

- очистить контакты, обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, предупреждение аварийных ситуаций;

- подтянуть клеммы соединения, обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, предупреждение аварийных ситуаций;

- проверить состояние подводки кабелей и проводов связи в машинном помещении и шахте лифта, проверить подвесной кабель, обеспечение безопасной эксплуатации оборудования, предупреждение аварийных ситуаций;

- осмотреть, очистить и отрегулировать телефонный аппарат для связи с абонентами, для бесперебойной и четкой связи с лифтом;

- осмотреть, очистить и отрегулировать переговорные устройства кабин лифтов, для бесперебойной и четкой связи с диспетчером;

- устранить обнаруженные недостатки.

- внести запись о выполненных работах в журнал.

1.6. Внеплановый капитальный ремонт лифтового оборудования.

Внеплановый (аварийный) капитальный ремонт выполняется в целях восстановления работоспособности лифтов, вышедших из строя в результате затопления, пожара, вандальных действий или иных чрезвычайных (аварийных) ситуаций. Данные работы не входят состав технического обслуживания лифтового оборудования и выполняются по отдельным договорам.

К ремонту капитального характера относится замена следующих узлов, элементов узлов, механизмов и оборудования:

- лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной пары, тормоза, отводного блока, моторной или редукторной полумуфт;

- электродвигателя лебедки главного привода;

- канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения;

- оборудования гидропривода (гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопроводов);

- привода дверей кабины и его составных частей: редуктора, электродвигателя, балки привода дверей;

- постов управления;

- кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии), грузовзвешивающего устройства;

- дверей шахты, кабины и их составных частей: створок, порогов, замков, верхних балок дверей;

- шкафа управления и его составных частей: электронных плат, трансформаторов;

- преобразователя частоты и его составных частей: силового модуля, сетевого фильтра, тормозного резистора, электронных плат;

- натяжного устройства уравновешивающих канатов;

- ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничителя скорости;

- ловителей;

- противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);

- разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине;

- подвесного кабеля;

- тяговых элементов;

- уравновешивающих канатов, цепей;

- каната ограничителя скорости;

- буфера.

Объем услуг по замене или ремонту составных частей лифтов определяется по результатам периодического технического освидетельствования и/или в ходе проведения технического обслуживания лифта, оформленного дефектным актом.

2. Требования к качеству услуг: Услуги должны быть оказаны качественно, в полном объеме квалифицированным персоналом.

3. Требования по объему гарантий качества услуг: Исполнитель обеспечивает качество оказываемых услуг в соответствии с описанием предмета закупки Заказчика, инструкциями завода- изготовителя лифтового оборудования и обязательными требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к услугам указанного вида (рода). Гарантии качества распространяются на все услуги, выполненные Исполнителем по договору.

4. Требования по сроку гарантий качества на оказанные услуги: Гарантийный срок предоставляется на период не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания представителем Заказчика акта оказанных услуг.

4.1. Если в период гарантийной эксплуатации лифтов обнаружатся неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в дополнительно согласованные с представителем Заказчика сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения неисправностей.

4.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель.

5. Условия договора:

5.1. Срок оказания услуг: в течение 12 месяцев, с момента заключения договора.

5.2. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: устанавливается технологической последовательностью техническими регламентами, действующими санитарными нормами и правилами.

5.3. Порядок сдачи и приемки результатов услуг: в соответствии с договором.

6. Требования к безопасности оказания услуг и результатов услуг:

6.1. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности, недопущения травматизма населения и порчи (повреждения) имущества Заказчика и третьих лиц.

6.2. При возникновении аварийных ситуаций по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.

6.3. В случаях причинения ущерба Заказчику и третьим лицам по вине Исполнителя в ходе оказания услуг, Исполнитель самостоятельно возмещает нанесенный ущерб в определенные сторонами сроки.

6.4. При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить безопасные условия и охрану труда на рабочих местах, в том числе допуск к работе персонала Исполнителя.

6.5. Персонал Исполнителя должен соблюдать требования охраны труда, требования пожарной безопасности, противопожарный режим. Исполнитель несёт ответственность за нарушение его персоналом требований охраны труда, производственной санитарии и требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Принимаемые в ходе оказания услуг технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию лифтов.

6.7. Механизмы и другое производственное оборудование, материалы, средства индивидуальной и коллективной защиты работников должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда.

6.8. Запрещается применение в производстве вредных и опасных веществ, материалов, оборудования, работ, для которых не разработаны методики и средства метрологического контроля.

7. Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика: отсутствуют.

8. Авторские права: отсутствуют.

9. Иные требования к услуге и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: По требованию представителя Заказчика Исполнитель должен в течении 3 часов разработать документы по организации проведения капитальных ремонтов и замены лифтов, которые должны предусматривать организацию:

- составление дефектного акта;

- составление плана-графика ремонта;

- составление локального сметного расчета по действующим нормативам Минстроя РФ.

Иные требования к услуге изложены в договоре.

10. Возможность привлечения субподрядчиков, соисполнителей: не допускается.

11. Требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (лицензия, СРО и др.): отсутствует.

12. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (лицензия, СРО и др.): отсутствует.

Перечень лифтового оборудования многоквартирных домов,

находящихся в управлении МБУРЭП №32

| № п/п | Зав или Рег. Номер | Адрес установки лифта | Кол-во остановок | Стоимость в месяц без НДС | Стоимость в месяц с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50310 | 70 Лет Октября 2 | 12 |  |  |
| 2 | 50329 | 70 Лет Октября 2 | 12 |  |  |
| 3 | 50311 | 70 Лет Октября 4 | 12 |  |  |
| 4 | 50330 | 70 Лет Октября 4 | 12 |  |  |
| 5 | 59988 | 70 Лет Октября 6 | 10 |  |  |
| 6 | 59989 | 70 Лет Октября 6 | 10 |  |  |
| 7 | 59991 | 70 Лет Октября 6 | 10 |  |  |
| 8 | 59990 | 70 Лет Октября 6 | 10 |  |  |
| 9 | 233346 | 70 Лет Октября 8 | 9 |  |  |
| 10 | 233347 | 70 Лет Октября 8 | 9 |  |  |
| 11 | 233348 | 70 Лет Октября 8 | 9 |  |  |
| 12 | 233349 | 70 Лет Октября 8 | 9 |  |  |
| 13 | 233350 | 70 Лет Октября 8 | 9 |  |  |
| 14 | 233351 | 70 Лет Октября 8 | 9 |  |  |
| 15 | 233352 | 70 Лет Октября 8 | 9 |  |  |
| 16 | 233353 | 70 Лет Октября 8 | 9 |  |  |
| 17 | 54857 | 70 Лет Октября 12/1 | 12 |  |  |
| 18 | 54855 | 70 Лет Октября 12/1 | 12 |  |  |
| 19 | 54856 | 70 Лет Октября 12/2 | 12 |  |  |
| 20 | 54858 | 70 Лет Октября 12/2 | 12 |  |  |
| 21 | 50312 | 70 Лет Октября 14 | 9 |  |  |
| 22 | 50315 | 70 Лет Октября 14 | 9 |  |  |
| 23 | 50313 | 70 Лет Октября 14 | 9 |  |  |
| 24 | 50314 | 70 Лет Октября 14 | 9 |  |  |
| 25 | 240660 | 70 Лет Октября 16/1 | 12 |  |  |
| 26 | 240661 | 70 Лет Октября 16/1 | 12 |  |  |
| 27 | 240674 | 70 Лет Октября 16/2 | 12 |  |  |
| 28 | 240675 | 70 Лет Октября 16/2 | 12 |  |  |
| 29 | 240643 | 70 Лет Октября 18 | 9 |  |  |
| 30 | 240644 | 70 Лет Октября 18 | 9 |  |  |
| 31 | 240645 | 70 Лет Октября 18 | 9 |  |  |
| 32 | 240646 | 70 Лет Октября 18 | 9 |  |  |
| 33 | 240647 | 70 Лет Октября 18 | 9 |  |  |
| 34 | 240676 | 70 Лет Октября 20/1 | 12 |  |  |
| 35 | 240677 | 70 Лет Октября 20/1 | 12 |  |  |
| 36 | 240678 | 70 Лет Октября 20/2 | 12 |  |  |
| 37 | 240679 | 70 Лет Октября 20/2 | 12 |  |  |
| 38 | 54849 | 70 Лет Октября 22 | 9 |  |  |
| 39 | 54850 | 70 Лет Октября 22 | 9 |  |  |
| 40 | 54851 | 70 Лет Октября 22 | 9 |  |  |
| 41 | 54852 | 70 Лет Октября 22 | 9 |  |  |
| 42 | 54853 | 70 Лет Октября 22 | 9 |  |  |
| 43 | 240648 | 70 Лет Октября 24 | 10 |  |  |
| 44 | 240649 | 70 Лет Октября 24 | 10 |  |  |
| 45 | 240650 | 70 Лет Октября 24 | 10 |  |  |
| 46 | 240651 | 70 Лет Октября 24 | 10 |  |  |
| 47 | 240652 | 70 Лет Октября 24 | 10 |  |  |
| 48 | 240655 | 70 Лет Октября 26 | 10 |  |  |
| 49 | 240653 | 70 Лет Октября 26 | 10 |  |  |
| 50 | 240657 | 70 Лет Октября 26 | 10 |  |  |
| 51 | 240656 | 70 Лет Октября 26 | 10 |  |  |
| 52 | 240658 | 70 Лет Октября 26 | 10 |  |  |
| 53 | 240659 | 70 Лет Октября 26 | 10 |  |  |
| 54 | 240654 | 70 Лет Октября 26 | 10 |  |  |
| 55 | 240615 | 70 Лет Октября 32 | 12 |  |  |
| 56 | 240618 | 70 Лет Октября 32 | 12 |  |  |
| 57 | 240616 | 70 Лет Октября 32 | 12 |  |  |
| 58 | 240619 | 70 Лет Октября 32 | 12 |  |  |
| 59 | 240617 | 70 Лет Октября 32 | 12 |  |  |
| 60 | 240620 | 70 Лет Октября 32 | 12 |  |  |
| 61 | 50433 | Бульвар Платановый 5 | 10 |  |  |
| 62 | 50434 | Бульвар Платановый 5 | 10 |  |  |
| 63 | 50435 | Бульвар Платановый 5 | 10 |  |  |
| 64 | 50436 | Бульвар Платановый 5 | 10 |  |  |
| 65 | 50316 | Бульвар Платановый 6 | 10 |  |  |
| 66 | 50317 | Бульвар Платановый 6 | 10 |  |  |
| 67 | 50318 | Бульвар Платановый 6 | 10 |  |  |
| 68 | 50321 | Бульвар Платановый,10 | 12 |  |  |
| 69 | 50331 | Бульвар Платановый,10 | 12 |  |  |
| 70 | 50322 | Бульвар Платановый,10 | 12 |  |  |
| 71 | 50332 | Бульвар Платановый,10 | 12 |  |  |
| 72 | 50323 | Бульвар Платановый,10 | 12 |  |  |
| 73 | 50333 | Бульвар Платановый,10 | 12 |  |  |
| 74 | 55060 | Бульвар Платановый,13 | 10 |  |  |
| 75 | 55061 | Бульвар Платановый,13 | 10 |  |  |
| 76 | 55062 | Бульвар Платановый,13 | 10 |  |  |
| 77 | 55063 | Бульвар Платановый,13 | 10 |  |  |
| 78 | 50404 | Бульвар Платановый 19/1 | 12 |  |  |
| 79 | 50409 | Бульвар Платановый 19/1 | 12 |  |  |
| 80 | 50405 | Бульвар Платановый 19/1 | 12 |  |  |
| 81 | 50410 | Бульвар Платановый 19/1 | 12 |  |  |
| 82 | 50406 | Бульвар Платановый 19/1 | 12 |  |  |
| 83 | 50411 | Бульвар Платановый 19/1 | 12 |  |  |
| 84 | 50407 | Бульвар Платановый 19/1 | 12 |  |  |
| 85 | 50412 | Бульвар Платановый 19/1 | 12 |  |  |
| 86 | 50408 | Бульвар Платановый 19/1 | 12 |  |  |
| 87 | 50413 | Бульвар Платановый 19/1 | 12 |  |  |
| 88 | 240681 | Бульвар Платановый 19/2 | 12 |  |  |
| 89 | 240680 | Бульвар Платановый 19/2 | 12 |  |  |
| 90 | 240662 | Бульварное Кольцо 13 | 10 |  |  |
| 91 | 240663 | Бульварное Кольцо 13 | 10 |  |  |
| 92 | 240664 | Бульварное Кольцо 13 | 10 |  |  |
| 93 | 240665 | Бульварное Кольцо 13 | 10 |  |  |
| 94 | 240666 | Бульварное Кольцо 15 | 10 |  |  |
| 95 | 240667 | Бульварное Кольцо 15 | 10 |  |  |
| 96 | 240668 | Бульварное Кольцо 15 | 10 |  |  |
| 97 | 240669 | Бульварное Кольцо 15 | 10 |  |  |
| 98 | 59622 | Думенко 4 | 10 |  |  |
| 99 | 59623 | Думенко 4 | 10 |  |  |
| 100 | 59624 | Думенко 4 | 10 |  |  |
| 101 | 59629 | Думенко 4 | 10 |  |  |
| 102 | 240580 | Думенко 6 | 10 |  |  |
| 103 | 240581 | Думенко 6 | 10 |  |  |
| 104 | 240579 | Думенко 6 | 10 |  |  |
| 105 | 240582 | Думенко 6 | 10 |  |  |
| 106 | 240583 | Думенко 6 | 10 |  |  |
| 107 | 240584 | Думенко 6 | 10 |  |  |
| 108 | 240585 | Думенко 6 | 10 |  |  |
| 109 | 240586 | Думенко 6 | 10 |  |  |
| 110 | 240602 | Думенко 8 | 10 |  |  |
| 111 | 240605 | Думенко 8 | 10 |  |  |
| 112 | 240606 | Думенко 8 | 10 |  |  |
| 113 | 240603 | Думенко 8 | 10 |  |  |
| 114 | 240604 | Думенко 8 | 10 |  |  |
| 115 | 00.138 | Думенко 10 | 10 |  |  |
| 116 | 00.139 | Думенко 10 | 10 |  |  |
| 117 | 00.140 | Думенко 10 | 10 |  |  |
| 118 | 00.141 | Думенко 10 | 10 |  |  |
| 119 | 00.142 | Думенко 10 | 10 |  |  |
| 120 | 00.143 | Думенко 10 | 12 |  |  |
| 121 | 00.144 | Думенко 10 | 12 |  |  |
| 122 | 240621 | Думенко 12 | 10 |  |  |
| 123 | 240622 | Думенко 12 | 10 |  |  |
| 124 | 240623 | Думенко 12 | 10 |  |  |
| 125 | 240624 | Думенко 12 | 10 |  |  |
| 126 | 240625 | Думенко 12 | 10 |  |  |
| 127 | 240626 | Думенко 12 | 10 |  |  |
| 128 | 240627 | Думенко 12 | 10 |  |  |
| 129 | 54859 | Думенко 14 | 10 |  |  |
| 130 | 54863 | Думенко 14 | 10 |  |  |
| 131 | 54860 | Думенко 14 | 10 |  |  |
| 132 | 54864 | Думенко 14 | 10 |  |  |
| 133 | 54861 | Думенко 14 | 10 |  |  |
| 134 | 54862 | Думенко 14 | 10 |  |  |
| 135 | 247968 | Проспект Чекистов 3/1 | 10 |  |  |
| 136 | 247969 | Проспект Чекистов 3/1 | 10 |  |  |
| 137 | 247970 | Проспект Чекистов 3/1 | 10 |  |  |
| 138 | 247971 | Проспект Чекистов 3/1 | 10 |  |  |
| 139 | 00.145 | Проспект Чекистов 4 | 10 |  |  |
| 140 | 00.146 | Проспект Чекистов 4 | 10 |  |  |
| 141 | 00.147 | Проспект Чекистов 4 | 10 |  |  |
| 142 | 00.148 | Проспект Чекистов 4 | 10 |  |  |
| 143 | 00.149 | Проспект Чекистов 4 | 10 |  |  |
| 144 | 00.150 | Проспект Чекистов 4 | 10 |  |  |
| 145 | 50306 | Проспект Чекистов 7/1 | 12 |  |  |
| 146 | 50327 | Проспект Чекистов 7/1 | 12 |  |  |
| 147 | 50307 | Проспект Чекистов 7/2 | 12 |  |  |
| 148 | 50328 | Проспект Чекистов 7/2 | 12 |  |  |
| 149 | 00.151 | Проспект Чекистов 8 | 10 |  |  |
| 150 | 00.152 | Проспект Чекистов 8 | 10 |  |  |
| 151 | 00.153 | Проспект Чекистов 8 | 10 |  |  |
| 152 | 00.154 | Проспект Чекистов 8 | 10 |  |  |
| 153 | 00.155 | Проспект Чекистов 8 | 10 |  |  |
| 154 | 00.156 | Проспект Чекистов 8 | 10 |  |  |
| 155 | 50293 | Проспект Чекистов 9 | 12 |  |  |
| 156 | 50325 | Проспект Чекистов 9 | 12 |  |  |
| 157 | 50294 | Проспект Чекистов 9 | 12 |  |  |
| 158 | 50324 | Проспект Чекистов 9 | 12 |  |  |
| 159 | 50295 | Проспект Чекистов 9 | 12 |  |  |
| 160 | 50326 | Проспект Чекистов 9 | 12 |  |  |
| 161 | 245911 | Проспект Чекистов 10 | 10 |  |  |
| 162 | 245912 | Проспект Чекистов 10 | 10 |  |  |
| 163 | 245913 | Проспект Чекистов 10 | 10 |  |  |
| 164 | 245914 | Проспект Чекистов 10 | 10 |  |  |
| 165 | 50299 | Проспект Чекистов 11 | 10 |  |  |
| 166 | 50298 | Проспект Чекистов 11 | 10 |  |  |
| 167 | 50296 | Проспект Чекистов 11 | 10 |  |  |
| 168 | 50297 | Проспект Чекистов 11 | 10 |  |  |
| 169 | 50300 | Проспект Чекистов 11 | 10 |  |  |
| 170 | 00169 | Проспект Чекистов 12 | 12 |  |  |
| 171 | 00170 | Проспект Чекистов 12 | 12 |  |  |
| 172 | 00171 | Проспект Чекистов 12 | 12 |  |  |
| 173 | 00172 | Проспект Чекистов 12 | 12 |  |  |
| 174 | 00173 | Проспект Чекистов 12 | 12 |  |  |
| 175 | 00174 | Проспект Чекистов 12 | 12 |  |  |
| 176 | 247972 | Проспект Чекистов 16 | 10 |  |  |
| 177 | 247973 | Проспект Чекистов 16 | 10 |  |  |
| 178 | 247974 | Проспект Чекистов 16 | 10 |  |  |
| 179 | 247975 | Проспект Чекистов 16 | 10 |  |  |
| 180 | 247976 | Проспект Чекистов 16 | 10 |  |  |
| 181 | 247977 | Проспект Чекистов 16 | 10 |  |  |
| 182 | 50414 | Проспект Чекистов 23 | 10 |  |  |
| 183 | 50415 | Проспект Чекистов 23 | 10 |  |  |
| 184 | 50416 | Проспект Чекистов 23 | 10 |  |  |
| 185 | 50417 | Проспект Чекистов 23 | 10 |  |  |
| 186 | 50418 | Проспект Чекистов 23 | 10 |  |  |
| 187 | 50419 | Проспект Чекистов 23 | 10 |  |  |
| 188 | 50395 | Проспект Чекистов 25 | 12 |  |  |
| 189 | 50401 | Проспект Чекистов 25 | 12 |  |  |
| 190 | 50396 | Проспект Чекистов 25 | 12 |  |  |
| 191 | 50402 | Проспект Чекистов 25 | 12 |  |  |
| 192 | 50397 | Проспект Чекистов 25 | 12 |  |  |
| 193 | 50403 | Проспект Чекистов 25 | 12 |  |  |
| 194 | 50392 | Проспект Чекистов 27 | 12 |  |  |
| 195 | 50398 | Проспект Чекистов 27 | 12 |  |  |
| 196 | 50393 | Проспект Чекистов 27 | 12 |  |  |
| 197 | 50399 | Проспект Чекистов 27 | 12 |  |  |
| 198 | 50394 | Проспект Чекистов 27 | 12 |  |  |
| 199 | 50400 | Проспект Чекистов 27 | 12 |  |  |
| 200 | 240587 | Проспект Чекистов 29 | 10 |  |  |
| 201 | 240588 | Проспект Чекистов 29 | 10 |  |  |
| 202 | 240589 | Проспект Чекистов 29 | 10 |  |  |
| 203 | 240590 | Проспект Чекистов 29 | 10 |  |  |
| 204 | 240591 | Проспект Чекистов 29 | 10 |  |  |
| 205 | 240592 | Проспект Чекистов 31 | 10 |  |  |
| 206 | 240593 | Проспект Чекистов 31 | 10 |  |  |
| 207 | 240594 | Проспект Чекистов 31 | 10 |  |  |
| 208 | 240595 | Проспект Чекистов 31 | 10 |  |  |
| 209 | 240596 | Проспект Чекистов 31 | 10 |  |  |
| 210 | 240597 | Проспект Чекистов 31 | 10 |  |  |
| 211 | 240598 | Проспект Чекистов 31 | 10 |  |  |
| 212 | 240599 | Проспект Чекистов 31 | 10 |  |  |
| 213 | 240600 | Проспект Чекистов 31 | 10 |  |  |
| 214 | 240601 | Проспект Чекистов 31 | 10 |  |  |
| 215 | 117702 | Проспект Чекистов 31/2 | 5 |  |  |
| 216 | 246247 | Проспект Чекистов 34 | 10 |  |  |
| 217 | 246248 | Проспект Чекистов 34 | 10 |  |  |
| 218 | 246249 | Проспект Чекистов 34 | 10 |  |  |
| 219 | 246250 | Проспект Чекистов 34 | 10 |  |  |
| 220 | 246251 | Проспект Чекистов 34 | 10 |  |  |
| 221 | 246252 | Проспект Чекистов 34 | 10 |  |  |
| 222 | 00161 | Рождественская Набережная 13 | 12 |  |  |
| 223 | 00162 | Рождественская Набережная 13 | 12 |  |  |
| 224 | 00163 | Рождественская Набережная 13 | 12 |  |  |
| 225 | 00164 | Рождественская Набережная 13 | 12 |  |  |
| 226 | 00165 | Рождественская Набережная 13 | 12 |  |  |
| 227 | 00166 | Рождественская Набережная 13 | 12 |  |  |
| 228 | 00167 | Рождественская Набережная 13 | 12 |  |  |
| 229 | 00168 | Рождественская Набережная 13 | 12 |  |  |
| 230 | 00157 | Рождественская Набережная 17 | 10 |  |  |
| 231 | 00158 | Рождественская Набережная 17 | 10 |  |  |
| 232 | 00159 | Рождественская Набережная 17 | 10 |  |  |
| 233 | 00160 | Рождественская Набережная 17 | 10 |  |  |
| 234 | 245899 | Рождественская Набережная 23 | 10 |  |  |
| 235 | 245900 | Рождественская Набережная 23 | 10 |  |  |
| 236 | 245901 | Рождественская Набережная 23 | 10 |  |  |
| 237 | 245902 | Рождественская Набережная 23 | 10 |  |  |
| 238 | 245903 | Рождественская Набережная 23 | 10 |  |  |
| 239 | 245904 | Рождественская Набережная 23 | 10 |  |  |
| 240 | 245944 | Рождественская Набережная 33 | 10 |  |  |
| 241 | 245945 | Рождественская Набережная 33 | 10 |  |  |
| 242 | 245946 | Рождественская Набережная 33 | 10 |  |  |
| 243 | 245947 | Рождественская Набережная 33 | 10 |  |  |
| 244 | 50056 | Рождественская Набережная 43 | 12 |  |  |
| 245 | 42338 | Рождественская Набережная 43 | 12 |  |  |
| 246 | 42337 | Рождественская Набережная 43 | 12 |  |  |
| 247 | 93266 | Рождественская Набережная 43 | 12 |  |  |
| 248 | 93267 | Рождественская Набережная 43 | 12 |  |  |
| 249 | 50057 | Рождественская Набережная 43 | 12 |  |  |
| 250 | 50055 | Рождественская Набережная 43 | 12 |  |  |
| 251 | 33299 | Рождественская Набережная 43 | 12 |  |  |
| 252 | 33298 | Рождественская Набережная 43 | 12 |  |  |
| 253 | 33297 | Рождественская Набережная 43 | 12 |  |  |
| 254 | 50614 | Калинина 350/7 | 16 |  |  |
| 255 | 27295 | Калинина 350/7 | 16 |  |  |
| 256 | 50602 | Калинина 350/7 | 16 |  |  |
| 257 | 27307 | Калинина 350/7 | 16 |  |  |
| 258 | 50606 | Калинина 350/7 | 16 |  |  |
| 259 | 27304 | Калинина 350/7 | 16 |  |  |
| 260 | 172094 | Суворова 53 | 16 |  |  |
| 261 | 172100 | Суворова 53 | 16 |  |  |
| 262 | 56840 | Минская, 122/5 | 15 |  |  |
| 263 | 36309 | Минская, 122/5 | 15 |  |  |
| ИТОГО в месяц: |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 12 месяцев: |  |  |  |  |  |