Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Тепловые сети»

________________И.Ю. Муратиди

«___» _________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству тепловой сети для подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства - Жилого дома на 76 квартир, расположенного по адресу:

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Одесская, 7, на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0000000:868

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Строительство тепловой сети для подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства - Жилого дома на 76 квартир, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Одесская, 7, на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0000000:868 |
| 2. | Месторасположение объекта | г. Геленджик, ул. Одесская |
| 3. | Вид работ | Новое строительство |
| 4. | Основание для проведения работ | Договор № 164/25 от 16.09.2025 о технологическом присоединении объекта капитального строительства - Жилого дома на 76 квартир, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Одесская, 7, к системе теплоснабжения, обслуживаемой МУП «Тепловые сети» |
| 5. | Исходные данные | - рабочая документация «Строительство тепловой сети для подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства – Жилого дома на 76 квартир, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Одесская, 7, на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0000000:868» № 841-2026-ТС «Тепломеханические решения тепловых сетей», № 841-2026-ТС.АС «Архитектурно-строительные решения тепловых сетей» (предоставляется организации-исполнителю (подрядной организации) в бумажном виде); - ведомость объемов работ; - локальный сметный расчет (смета); - сбор дополнительных исходных данных для проведения работ осуществляет подрядная организация с выездом на объект; - заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной организации при посещении объекта. |
| 6. | Основные технические показатели | Согласно рабочей документации № 841-2026-ТС общая протяженность тепловой сети – 350 м в двухтрубном исполнении: - труба стальная ППУ-ПЭ Ø 108*4,0 – 740 м - труба стальная ППУ-ОЦ Ø 108*4,0 – 15 м |
| 7. | Требования по обеспечению противопожарной безопасности | В соответствии с ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о пожарной безопасности» и утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30 апреля 2009 года «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 8. | Требования к выполнению работ | Работы по объекту должны быть выполнены согласно рабочей документации «Строительство тепловой сети для подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства – Жилого дома на 76 квартир, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Одесская, 7, на земельном участке с кадастровым номером 23:40:0000000:868» № 841-2026-ТС «Тепломеханические решения тепловых сетей», № 841-2026-ТС.АС «Архитектурно-строительные решения тепловых сетей» (предоставляется Заказчиком). Методы производства работ и организационно-технологическая схема производства работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, в полном соответствии с условиями Договора. Указания Заказчика о применении определенных методов производства работ или об изменении применяемых Подрядчиком методов производства работ обязательны для Подрядчика, если такие указания Заказчика основаны на действующих нормативных правовых актах Российской Федерации и Краснодарского края, нормах и правилах, технических и руководящих документах, обязательных и рекомендуемых к применению при производстве каждого вида работ, условиях Договора. Все используемые для выполнения работ инструменты, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения товара, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. Работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном законом порядке. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности (СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 71.13330.2017, СП 48.13330.2011 и пожарной безопасности. Подрядчик обеспечивает всех привлекаемых работников на опасных производственных объектах Заказчика необходимой сертифицированной спецодеждой, СИЗ (средствами индивидуальной защиты) и СИЗОД (средствами индивидуальной защиты органов дыхания) установленного образца в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами и результатами специальной оценки условий труда. Спецодежда должна быть огнестойкой с антиэлектростатическими свойствами, включая защитные костюмы/комплекты, жилеты, халаты, нательное бельё, головные уборы, рубашки, свитеры, выполненные из тканей с огнестойкой отделкой/пропиткой или на основе огнестойких пара- и метаарамидных волокон. Вывезти в пятидневный срок с момента завершения работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, иное принадлежащее Подрядчику имущество, отходы, мусор, а также произвести уборку строительной площадки. |
| 9. | Особые условия | Выполненные работы принимаются и фиксируются актами, составленными Подрядчиком в соответствии с перечнем исполнительно-технической документации. Акты на скрытые работы оформляются с фото фиксацией выполняемых работ. В случае выявления Комиссией недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные комиссией в установленные актом сроки. После сдачи-приемки законченного строительством объекта Подрядчик передает следующую документацию: 1. Исполнительно-техническая документация – 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. |
| 10. | Привлечение субподрядных организаций | Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядные организации, в этом случае ответственность за работы, производимые субподрядными организациями, несет Подрядчик. |
| 11. | Сопутствующие работы | Сопутствующие работы - работы, связанные с исполнением Договора, включающие стоимость работ, страхование, налоги, прочие сборы и другие обязательные платежи, уплачиваемые на территории Российской Федерации, которые выполняются силами Подрядчика. В местах производства работ надлежит использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или на газонах. После окончания работ должна быть произведена уборка мусора, материалов, разборка ограждений; В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора, Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры; Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 5 дней после окончания работ. |
| 12. | Требования к безопасности и качеству работ | Выполнение работ осуществляется с соблюдением требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и зеленых насаждений в период подготовки и проведения работ. Ответственность за нарушения техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений несет руководитель Подрядчика. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на руководителя подрядной организации. Подрядчик своевременно, в течение 24 часов, должен выполнять требования (предписания, указания) Заказчика по безопасности работ, основанные на нормативных правовых актах Российской Федерации и Краснодарского края, и положениях Договора, в том числе об устранении недостатков в течение указанного срока. Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на дворовых и придомовых территориях, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в указанные Заказчиком сроки, а также недостатки и дефекты, выявленные при подписании Акта о приемке выполненных работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств получение необходимых ресурсов для выполнения работ (электричество, вода). Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами: - при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство. При выполнении работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий Договора. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. В случае установки оборудования при выполнении работ Подрядчик обязан передать Заказчику его принадлежности, включая технические паспорта, сертификаты качества и безопасности, гигиенические сертификаты. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. |
| 13. | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски разрешения, согласования) | Подрядчик обязан обеспечивать в полном объеме качественное выполнение работ в соответствии с приложениями к Договору, Техническим заданием, требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТ, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерацией, а также с действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края при соблюдении условий Договора. Подрядчик обязан: - пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика, провести инструктаж на рабочем месте; - оформить Разрешение на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов и Постановление на закрытие движения городского общественного транспорта (при необходимости). Административные штрафы за нарушения сроков, указанных в разрешении на производство земляных работ, а также за несоблюдение требований, указанных в схемах организации дорожного движения, оплачивает Подрядчик. - оформить разрешения на производство работ в местах прохождения коммуникаций с их владельцами; - в случае необходимости самостоятельно, за счёт собственных средств оформить все документы, необходимые для передачи прежним владельцам смежных участков переложенных инженерных сетей (газопровода, водопровода, внутриквартальных тепловых сетей, электрокабелей, кабелей связи, фекальной и ливневой канализаций и т.п.); - выполнить работы по восстановлению благоустройства в соответствии с требованиями нормативных документов, требованиями Администрации города. - по окончании работ подписать (закрыть) разрешения (ордера) на производство земляных работ. К нормативно-технической документации относятся действующие в отрасли стандарты, технические условия на ремонт, руководства по ремонту, правила технической эксплуатации, методические указания, нормы, правила, инструкции, эксплуатационные характеристики. Обязательным требованием к применению нормативной документации в процессе выполнения работ является использование ее актуальной редакции. Минимальный перечень нормативной документации приведен ниже. - ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (приказ №536 от 15.12.2020г. Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации) (при проведении монтажа оборудования и трубопроводов тепловых сетей); - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) (утверждены 25.12.2003г. ОАО РАО «ЕЭС России»); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (приказ №1070 от 04.10.2022г. Министерства энергетики Российской Федерации); - Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153-34.03.305-2003) (приказ №263 от 30.06.2003г. Министерства энергетики Российской Федерации); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г.); - Свод правил СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2023 г. N 947/пр); - Свод правил СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (приказ №832/пр от 19.12.2018г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) (при проведении строительных работ); - Свод правил СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (приказ №109/ГС от 25.12.2012г. Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству); - Свод правил СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (приказ №861/пр от 24.12.2019г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации); - Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №80 от 23.07.2001г.); - Строительные нормы и правила СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу №123 от 17.09.2002г.); - Свод правил СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» (Постановление Госстроя Российской Федерации №168 от 26.12.2002г.); - Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-032003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (приказ Министерства регионального развития №608 от 27.12.2011г.) - Свод правил СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (приказ №965/пр от 16.12.2016г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации); - Свод правил СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (приказ №125/пр от 27.02.2017г. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации); - Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления»; - Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (приказ №924н от 17.12.2020г. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации); - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ №883н от 11.12.2020г. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации); - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (приказ №884н от 11.12.2020г. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ №753н от 28.10.2020г. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации); - Правила по охране труда при работе на высоте (приказ №782н от 16.11.2020г. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ №835н от 27.11.2020г. Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации); - Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №40 от 02.12 2020г.); - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97 (утверждены Министерством энергетики РФ от 03.04.1997г.); - ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» (утвержден приказом №504-ст от 18.08.2020г. Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии); - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №344/пр от 16.05.2023г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. - Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику; - Подрядчик обязан вести: журнал общих работ, журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал входного контроля материалов, изделий и конструкций; - До начала производства работ подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком Проект производства работ по строительству тепловой сети с деталировкой узлов. |
| 14. | Требования к применяемым материалам | Запасные части, материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Предлагаемые к монтажу запасные части, материалы (товары) и оборудование должны быть новыми, не находиться ранее в эксплуатации, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Не допускается использование при выполнении работ запасных частей, материалов (товаров) и оборудования бывших в использовании или восстановленных. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы: - на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта; - на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; - копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации. Вид, качество применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику. Применяемые материалы должны: - обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; - быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; - быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; - не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; - не выделять вредных веществ; - соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; - быть ремонтнопригодными. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров). На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией. |
| 15. | Требования энергоэффективности | Обеспечить энергетическую эффективность объекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 16. | Сроки выполнения работ | 70 календарных дней со дня заключения договора. В случае срыва производства работ по не зависящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления срока договора. |
| 17. | Требования к результатам работ | Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием и рабочей документацией. Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в настоящем техническом задании, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ. Подрядчик за счет собственных средств выполняет первичное техническое освидетельствование смонтированного трубопровода с привлечением аттестованной организации, в соответствии с требованиями РТН. Подрядчик обязан обеспечить сдачу объекта в эксплуатацию: - сдача объекта стройконтролю; - организация и участие в работе приемочной комиссии с участием Ростехнадзора. По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журналы производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы) 2 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе. |
| 18. | Условия выполнения работ | Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора. Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ. Все используемые в рамках исполнения Договора материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия. Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок. Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока исполнения Договора. Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. При исполнении Договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. Подрядчик оформляет акты скрытых работ. Подрядчик должен осуществлять работы в соответствии с действующими нормами, настоящим техническим заданием, рабочей документацией, нормами пожарной безопасности. Работы выполняются иждивением Подрядчика, его силами и средствами, с использованием его оборудования, инструмента и материалов. Доставка на строительную площадку всего необходимого оборудования, строительной техники, инструмента, материалов производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. Подрядчик может привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика. При проведении работ подрядчик отвечает за уборку и вывоз строительного мусора. Ответственность за сохранность материалов, изделий и результатов выполненных работ до подписания документа о приемке, а также за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности на объекте при выполнении работ несет Подрядчик. Документ о приемке оформляется в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора. |
| 19. | Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет со дня подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ. Гарантийный срок применяемых материалов установлен заводом изготовителем. |
| 20. | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации | Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации определены на основании приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128 «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Исполнительно-техническая документация составляется лицом, осуществляющим строительно-монтажные работы. |

Исполнитель:

Начальник ПТО

МУП «Тепловые сети»						                 А.Н. Гафетдинова

Согласовано:

Главный инженер

МУП «Тепловые сети»							     Я.А. Семяновская