ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по устройству светового экрана на территории кафе Забегаловка

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Монтаж светового экрана |
| 2 | Объем услуг | - Завоз материалов. - Уборка зеленых насаждений(кустарник) 1 м.кв. - Демонтаж части полива 1 м.кв. - Демонтаж тротуарной плитки 0,5 м.кв. - Монтаж тротуарной плитки 0,5 м.кв. - Просыпка швов тротуарной плитки. - Очистка тротуарной плитки 0,5 м.кв от старого клея. - Демонтаж бетонного основания от демонтированного светового экрана 0,1 м.куб. - Демонтаж старой кабельной линии 6 м.п. - Копка траншеи под фундамент в ручную 0,5м.куб. - Устройство бетонного основания светового экрана. - В бетонном основании предусмотреть крепление светового экрана, путем монтажа шпилек диаметром 14 мм в количестве 8 шт, длинной 800 мм. - В бетонном основании предусмотреть прокладку гильзы под силовой кабель диаметром 25 мм. - Произвести монтаж кабеля для подключения светового экрана 6 м.п. - После монтажа светового экрана произвести засыпку плодородной земли, восстановить систему капельного полива 1 м.кв. - После производства всех работ произвести уборку территории и вывоз мусора. - Закупка тротуарной плитки производится за счет исполнителя работ. |
| 3 | Сроки оказания услуг | В течение 10 дней после подписания договора # Подрядчик не позднее 2-ух рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику: # - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды; # - список машин и оборудования необходимых в производстве работ; - список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения). |
| 4 | Место оказания услуг | По адресу: 298685, Россия, Республика Крым, г Ялта, с. Оползневое, ул.Генерала Острякова,кафе Забегаловка |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | 5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Выполнение работ по устройству светового экрана). Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 5.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-технических документов и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов –требуется руководствоваться действующей редакцией данных документов). |
| 6 | Требования к результатам услуг | 6.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ по устройству светового экрана . 6.2. Проводимые работы не должны нарушать внешний вид здания и наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве Работ строительных конструкций и инженерных систем Заказчика, последний восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет. 6.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. 6.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 6.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик; 6.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик; 6.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). 6.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения. 6.9. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 6.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений. 6.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике). 6.12. Результатом работы являются выполненные работы по устройству светового экрана, приведенные в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности. 6.13. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами. 6.14. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. |
| 7 | Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости); |  |
| 8 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); |  |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); |  |
| 10 | Условия оплаты | Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ. |
| 11 | Порядок оказания услуг | Предоставляемая услуга должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании. Качество услуги должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. |
| 12 | Фото окончания работ | Предоставить фотоотчет поэтапно о проделанной работе |