Техническое задание № 31/2025

Устройство декоративных каменных заграждений из артбетона под «Золотым мостом»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Винный парк |
| 2 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Южная здание 5 |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ.ПРО» |
| 4 | Подрядная организация | На основании результата протокола тендерной комиссии |
| 5 | Требования к подрядной организации | - Наличие положительного опыта работы на Объектах, аналогичных предмету отбора; - Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ. - Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации; |
| 6 | Цель | Подготовка Винного парка к сезону 2026г. |
| 7 | Сроки проведения работ | 15 дней с даты заключения договора. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели | - ленточный фундамент из бетона М200 -7,5 мп - опорные стойки под каркас из мет. уголка 50/50/5мм - каркас металлический под искусственный камень из равнобокого уголка 50/50/3мм и арматуры А3, д12мм - штукатурка из арт-бетона по металлической сетке 5/5мм |
| 9 | Виды работ | - Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 800(h) /400/ - Погрузка вручную грунта в мешки с переносом на расстояние до 60м с погрузкой в автосамосвал, утилизация - Устройство щебеночной подготовки толщ100мм - Установка закладных стоек из уголка - Бетонирование траншеи на откосе насыпи опоры моста бетононасосом - Устройство каркаса стены из арт-бетона из металлического уголка и арматуры - Покраска металлоконструкций грунт-эмалью по металлу за два раза - Монтаж штукатурной сетки под артбетон. - Нанесение раствора на каркас стены - штукатурка цементная машинного нанесения - штукатурка цементная ручного нанесения - Художественная окраска штукатурки под натуральную скалу |
| 10 | Требования к техническим решениям | - Все технические решения должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком; - Согласовать с Заказчиком состав и объемы выполняемых работ; - В случае порчи существующих конструкций, оборудования, отделки и т.п. при производстве работ подрядчик восстанавливает все за свой счет; - Готовая к приемке Заказчиком работа должна полностью соответствовать всем согласованным техническим решения и согласованным материалам и оборудованию. |
| 11 | Требование к материалам и оборудованию | - Все применяемые материалы должны быть сертифицированы в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ; - Товар должен быть заводского производства, работоспособным, соответствовать своим техническим характеристикам, требованиям к безопасности, функциональным характеристикам. - Товар должен включать в своем составе все необходимые комплектующие, обеспечивающие возможность эксплуатации. - Гарантийный срок не менее 12 месяцев - Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного изображения, основная конструкция должна соответствовать представленным изображениям, в наличии должны быть все ключевые элементы, имеющиеся на изображении. |
| 12 | Требования к безопасности | - Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. Перед началом работ необходимо оградить площадку переносными ограждениями-стендами. |
| 13 | Особые условия строительства | - Производство работ на территории действующего курортного комплекса. - Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего курорта, время и периоды производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком. - Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде. |
| 14 | Дополнительные требования | - Перед началом выполнения работ согласно данного ТЗ, Подрядчик должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых контрольных замеров и обследований - Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию; - Акты выполненных работ подтверждать исполнительной документацией. |
| 15 | Контактное лицо по техническим вопросам | Инженер по эксплуатации зданий и сооружений +79788034637 Непосидяка Игорь Петрович |

Приложение:

1. Фото

2. Дефектный акт

3.Вор