Техническое задание

на выполнение работ по модернизации ВК для нужд ООО «МРИЯ.ПРО», расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое,

ул. Южная, д. 7 А

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Детский парк «ДРИМВУД» |
| 2 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Южная, д.7, литер А. |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ.ПРО» |
| 4 | Подрядная организация | На основании результата протокола тендерной комиссии ООО «МРИЯ.ПРО» |
| 5 | Требования к подрядчику | 1. Наличие реализованных проектов, аналогичных предмету отбора, в том числе по объему работ. 2. Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ. 3. Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации. |
|  | Цель | Модернизация системы ВК на территории парка ДРИМВУД (замена аварийного участка трубы В1). |
| 6 | Виды работ | - Рытье траншеи: вручную вдоль существующей трассы (ширина 0,5-0,7 м, глубина на 0,8 м ниже существующей трубы для подушки). - Демонтаж старой трубы: разрезание на участки, извлечение из грунта, отключение от колодца, аттракциона и потребителей (ручей, полив). - Утилизация старой трубы и мусора. - Выравнивание дна траншеи, удаление камней и корней. - Устройство песчаной подушки (толщина 10-15 см) для амортизации и дренажа. - Сборка трубы: нарезка отрезков, соединение фитингами - Укладка трубы в траншею - Подключения: установка тройников/отводов для подпитки ручья и полива; подключение к колодцу (через муфту) и аттракциону "золотомойка" - Установка запорной арматуры: шаровые краны на входе/выходе и у потребителей для изоляции участков. - Обсыпка трубы песком (толщина 10-15 см сверху и по бокам) для защиты от механических повреждений. - Засыпка грунтом послойно (по 20-30 см) с трамбовкой (виброплитой) для предотвращения просадки. |
| 7 | Сроки проведения работ | Планируемый срок исполнения: 30 календарных дней с даты подписания Договора |
| 8 | Требования к техническим решениям | - Все технические решения предварительно согласовать с Заказчиком - В процессе производства работ учесть существующие инженерные сети и системы. - Подрядчик своими силами выполняет работы по монтажу оборудования |
| 9 | Содержание коммерческого предложения | Коммерческое предложение должно содержать: 1. Стоимость материалов и работ по каждому виду работ, отраженному в ВОР, в том числе стоимость работ с применением материалов заказчика. 2. Указать стоимость работ и стоимость материалов по каждому разделу ВОР. 3. Условия оплаты (размер авансирования). 4. Сроки оказания услуг. 5. Возможно отразить в коммерческом предложении аналоги применяемого материала, с учетом того, что предлагаемые материалы не будут ухудшать технические характеристики и визуальное восприятие конечного результата выполненных работ. |
| 9 | Требование к материалам и оборудованию | - Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ. - Все необходимые инструменты, оборудование, приобретаются и доставляются на объект силами Подрядчика. - В производство допускаются материалы и изделия только при наличии сертификатов, паспортов или других сопроводительных документов от заводов поставщиков на предмет соответствия ГОСТам, ТУ и др. нормативным документам, предусмотренными законодательством РФ. - Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком. Предлагаемые к замене материалы и оборудование должны быть аналогичными по всем характеристикам. Все применяемые материалы и оборудование предварительно должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 10 | Требования к качеству оказания Услуг и техническим средствам систем | 1. Подрядчик своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложения 1 к Техническому заданию). 2. Подрядчик обязан предъявлять Заказчику все скрытые работы с оформлением актов освидетельствования скрытых работ. 3. Качество Услуг должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком. 4. Складирование отходов, образующихся в процессе производства работ, Подрядчик обязан осуществлять на дебаркадере в специально отведенном месте. Место складирования отходов согласовывается до момента начала производства работ. Вывоз отходов осуществляется за счёт средств Подрядчика. 5. Работы по демонтажу оформляются Актом об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооружений (Типовая межотраслевая форма N М-35), либо в свободной форме по согласованию с Заказчиком. 6. Работы должны быть проведены таким образом, чтобы после выполненного монтажа Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации, без дополнительных мероприятий. 7. Подрядчик своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ. 8. Работы должны выполняться бригадой в составе необходимом для выполнения указанного объема работ в соответствии с согласованным графиком производства работ. |
| 11 | Требования к исполнительной документации | 1. Подрядчик должен вести и передавать Заказчику Исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение положение элементов объекта в процессе выполнения работ, а также акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. 2. Исполнительная документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр в электронном виде одновременно с Актами КС-2, КС-3 в объеме необходимом для подтверждения объемов работ. 3. Исполнительная документация должна вестись Подрядчиком в составе и порядке, отображающем фактически выполненные работы, включая отображение этапов выполнения работ. |
| 12 | Требования к безопасности | Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. |
| 13 | Особые условия строительства | 1. Производство работ в действующем отеле уровня 5*. 2. Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего отеля, время и периоды производства работ (в том числе шумные) Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Возможно выполнение работ в ночное время. 3. Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде. 4. Производимые работы не должны препятствовать функционированию действующего объекта, а также создавать условия дискомфортного пребывания гостей на территории отеля и ресторана. 5. Порядок вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудование на территорию отеля: - Заявка оформляется представителем Подрядчика не позднее чем за день до вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудования; - Выгрузка и загрузка материалов и оборудования осуществляется на дебаркадере отеля или в любом другом месте по устному согласованию с заказчиком; Время перемещения материалов и оборудования по гостевым зонам отеля осуществлять строго с предварительного согласования с Заказчиком |
| 14 | Дополнительные требования | 1. Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых замеров и обследований. 2. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию. 3. Предоставление Актов выполненных работ. 4. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика: изготовление, монтаж, материалы и оборудование, уборка во время работ и после монтажа, в том числе стоимость погрузки изделий и материалов, перевозки до места установки заказчику, разгрузки, упаковки, а также все пошлины, налоги, сборы и пр. 5. Перед началом производства работ Подрядчик направляет Заказчику на согласование график производства работ. 6. Подрядчик направляет список сотрудников, задействованных в производстве строительно-монтажных работ, заблаговременно, не позднее, чем за три дня до момента их привлечения. 7. Время проведения шумных работ согласовывается с Заказчиком заблаговременно. 8. Подрядчик своими силами организовывает наличие необходимого оборудования для оперативной транспортировки и перемещения, используемого оборудование и материалов на объект производства работ. 9. Заказчиком не предоставляется место для хранения, задействованного в производстве работ, оборудования и материалов. 10. При необходимости отключения действующих инженерных сетей и систем комплекса, время и период отключения согласовывается с Заказчиком. 11. В случае загрязнения в результате производства работ смежных помещений или оборудования Подрядчик устраняет указанные загрязнения незамедлительно. 12. Подрядчик обязан соблюдать все правила, ограничения и требования, действующие на территории комплекса. |
| 15 | Требования к передаче на электронном носителе | 1. Электронная копия исполнительной документации (далее – Документация) передается Заказчику на CD/DVD/FlashUsb носителях в 2 (двух) экземплярах. 2. Состав и содержание электронной копии должно соответствовать комплекту Документации. 3. Файлы должны качественно открываться в режиме просмотра Средствами операционной системы Windows/10/11. 4. Формат графических материалов – один экземпляр с подписями и печатями в формате «pdf», второй экземпляр в формате «dwg», при использовании в системе AutoCAD оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, они также должны быть переданы. 5. Формат текстовых материалов – один экземпляр с подписями и печатями в формате «pdf», второй экземпляр в формате «doc» (MSWord) и «xls» (MSExcel). Формат растровых изображений – tiff, jpeg, png. Файлы визуализации в формате – svg. |
| 16 | Контактное лицо по техническим вопросам | По техническим вопросам обращаться по тел.:+79787394377 Артем Илюхин, инженер-механик ООО «МРИЯ» |