Техническое задание

Реконструкция помещений 0.08, 0.09, 0.04, 0.11 и 0.03 
на отметке ±0.000 винодельни под бар

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Винный парк |
| 2 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Крым, п. Понизовка, ул. Приморская, 22 |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ.ПРО» |
| 4 | Подрядная организация | На основании результата протокола тендерной комиссии |
| 5 | Требования к подрядной организации | - Наличие положительного опыта работы на Объектах, аналогичных предмету отбора; - Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ. - Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации. |
| 6 | Цель | Подготовка Винного парка к высокому сезону |
| 7 | Сроки проведения работ | 15 календарных дней с даты заключения договора. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели | Согласно функциональному заданию (Приложение №1): - в помещениях 0.08, 0.09 посредством зонирования предусматривается размещение бара, зала и диджейской зоны; - в помещениях 0.04, 0.11 предусматривается размещение кухни бара. - в районе зоны бека робота сомелье в помещение 0.03 предполагается установка посудомойки и ледогенератора. В рамках реновация кофейни предусмотреть кухонное помещение без полного цикла приготовления пищи, без тепловой обработки продуктов (варка, жарка, запекание). |
| 9 | Виды работ | В помещениях 0.04, 0.11: 1. Выполнить демонтаж с сохранением следующих изделий и элементов: - диспенсер для жидкого мыла K-1499, встроенный в столешницу - 1 шт.; - смеситель для раковины GIO, H=295 мм, однорычажный, цвет - хром - 1 шт.; - накладной умывальник SHUI COMFORT 600 мм, арт. SHCOLAR60, цвет Gloss White - 1 шт.; - сифон для раковины металлический А45148EXP - 1 шт.; - набор из 2 гидрорегрессионных смесителей для ванны/душа с ручным душем, отделка - полированный хром - 1 комплект; - столешница из бука, габаритные размеры 2500×545×120(h) мм - 1 шт.; - полотно входной стальной двери (К1л_3) с 3 петлями и доводчиком с направляющей шиной и тягой; световой проем - 922×2700(h) мм - 1 шт. 2. Выполнить демонтаж: - зеркала 2505×1970(h)×8 мм; - напольного душевого канала ACO ShowerDrain S, тип DN 50, 860×94 мм, в комплект входит сифон + решетка plate для канала ACO ShowerDrain S (трап) - 2 шт.; - напольного доводчика для стеклянной двери душевой кабины - 1 шт.; - потолочного фиксатора стеклянной двери душевой кабины - 1 шт. По пунктам 1, 2 см. документацию (приложения): - АИ - Лист - 25 - План расстановки сантехнического оборудования 0 этаж; - АИ - Лист - 85-1 - Развертки помещений санузлов 0-04, 0-05, 0-11 на 0 этаже; - АИ - Лист - 89-25 - Задание на индивидуальное изготовление SE11 (см. тип -1); - АИ - Лист - 88-2 - Узлы стен (см. узел 44). 3. Демонтаж части перегородки из гипсокартона для обеспечения необходимого функционала моечной зоны и расширения проема. Габариты демонтируемого участка: 2700 (h) × 195 × 100 мм. По пункту 3 см. документацию (приложения): - АИ - Лист - 04 - План монтажа перегородок 0 этажа (фрагмент-А); - Пункт 10 ФЗ для кухни. 4. Электроснабжение: - необходимо заменить существующие светильники (лампы) для обеспечения уровня освещённости, соответствующего требованиям для кухонных помещений или установить дополнительные: - встраиваемый потолочный светильник. Серия: Venere concavo 70. Материал: корпус из термостойкой эпоксидно-гипсовой смеси.Габариты: конструкция 300х300мм. Хар-ки: COB LED (47Вт) LED 3000K – 3 шт.; - встраиваемый потолочный светильник. Серия: Venere convesso 100. Материал: корпус из термостойкой эпоксидно-гипсовой смеси.Габариты: конструкция 500х500мм. Хар-ки: COB LED (47Вт) LED 3000K – 1 шт. - монтаж дополнительных розеток с заземлением 220 В (16 А) с прокладкой кабеля (ВВГнг(A)-LS) в позициях 12 и 13, обозначенных на схеме кухни, с установкой розеточных блоков на 2 и 4 поста соответственно, на высоте 1100 мм от уровня чистого пола и на расстоянии 500 мм от углов помещения на стене демонтируемого зеркала. По пункту 4 см. документацию (приложения): - СБД-794-Р-ЭО5; - СБД-794-Р-ЭМ5. 5. Водоснабжение и канализация: - выполнить комплекс работ по подключению 2-секционной моечной ванны (поз. 8) и раковины для повара (поз. 11), предусмотренных схемой кухни в ФЗ, к системам холодного водоснабжения В1, горячего водоснабжения Т3 и канализации К1, в состав работ включить: - скрытую прокладку новых участков трубопроводов систем В1, Т3 и К1 до подключаемого оборудования; - устройство узлов подключения санитарно-технического оборудования; - установку необходимой запорной арматуры, сифонов, смесителей и соединительных элементов; - демонтаж/отключение существующих неиспользуемых подключений; - герметичное заглушение выводов старых трубопроводов, не задействованных после перепланировки(демонтажа); - выполнение необходимых общестроительных работ, сопутствующих монтажу инженерных сетей и оборудования, включая устройство отверстий, штроб, восстановление отделки и заделку монтажных участков; - выполнение испытаний и проверку работоспособности подключенных систем. По пункту 5 см. документацию (приложения): - СБД-794-Р-ВК1.5; - СБД-794-Р-ВК2.5. 6. Вентиляция и кондиционирование: В рамках переустройства помещения санузла под кухню предусмотреть реконструкцию системы вытяжной вентиляции с отключением помещения от существующей системы вентиляции санузлов (ВСУ1) и устройством отдельной вытяжной системы для кухни с непосредственным выбросом воздуха наружу. Предусмотреть выполнение следующих работ: - выполнить отключение существующих вытяжных отводов санузлов, заглушить отводы на тройниках к существующим потолочным диффузорам: CR L-125 - 2 шт.; CRL-100 - 1 шт.; - выполнить устройство новой отдельной вытяжной системы кухни между существующими системам В1.9 и В1.10 посредством прокладки за потолочными панелями воздуховод из оцинкованной стали Ø160 мм; - выполнить подключение существующих диффузоров через переходы: Ø160/125; Ø160/100; - монтаж вытяжного канала для подключения кухонного вытяжного зонта над 2-секционной моечной ванны (поз. 8, 10 согласно схеме кухни в ФЗ) и установка зонта на высоте 2000 мм от чистого пола до нижней кромки зонта; - установить канальный вентилятор ВКК-М №250 (или аналогичный по характеристикам) по аналогии с существующими системам снаружи помещения, монтаж выполнить через переходы Ø160/250; выполнить подключение канального вентилятора к системе электроснабжения с установкой регулятора скорости вращения (слева при входе в кухню, высота установки - 1200 мм от уровня чистого пола и на расстоянии 200 мм от проема двери); - выполнить перфорацию/подрезку потолочных облицовочных панелей под монтаж воздуховодов и вентиляционного оборудования; - выполнить установку вентиляционных решеток, в т.ч. защитной сетки и элементов подключения; - выполнить необходимых общестроительных работы, сопутствующих монтажу инженерных сетей и оборудования, включая устройство отверстий, штроб, восстановление отделки и заделку монтажных участков; - выполнить герметизацию и крепление воздуховодов согласно действующим нормам. Предусмотреть установку сплит-системы (модель 07) в помещении кухни. Выполнить следующие работы: - установить внутренний блок кондиционера над дверным проёмом входной двери; - наружный блок разместить снаружи помещения, за потолочными панелями эксплуатируемой кровли; - выполнить монтаж фреоновой магистрали, межблочных соединений и электрического подключения оборудования; - предусмотреть перфорацию (вентиляционные отверстия) в облицовочных потолочных панелях для обеспечения необходимого воздухообмена и охлаждения наружного блока; - организовать систему отвода конденсата (дренаж): - от внутреннего блока - в систему К1; - от наружного блока - в систему К2; - предусмотреть разрыв струи при подключении к канализации для исключения обратного подпора и запахов. По пункту 6 см. документацию (приложения): - СБД-794-Р-ОВ2.5.Книга1; - СБД-794-Р-ОВ2.5.Книга2; - ТОМ СБД-794-Р-ВК3. 7. Демонтаж и перенос оборудования: Выполнить демонтаж существующего оборудования: - посудомоечной машины; - льдогенератора. Перенос и установка: - осуществить перенос указанного оборудования в зону «Винотека» (зона бэка), за роботом-сомелье, с последующей установкой и подключением; - предусмотреть скрытое подключение оборудования к существующим инженерным системам: - электроснабжение - от электрощитовой помещения 0.06; - водоснабжение - система В1; - канализация - система К1. - выполнить необходимых общестроительных работы, сопутствующих монтажу инженерных сетей и оборудования, включая устройство отверстий, штроб, восстановление отделки и заделку монтажных участков. 8. Выполнить установку одностворчатой маятниковой двери на кухню с размерами полотна 2000(h)×800 мм. С ориентацией оси маятникового механизма, обеспечивающей изменение направления работы полотна относительно существующего проема и корректную работу двери в соответствии с технологическим потоком движения. Предусмотреть предварительное заделывание существующего светового проема 922×2700(h) мм с приведением его к проектным размерам, устройством необходимого обрамления, усиления и подготовки примыканий. Заделывание существующего проема по высоте осуществить со стороны существующих петель. Обеспечить выполнение отделки примыканий, обрамлений, дверного полотна с двух сторон и торцевых поверхностей с применением латунных облицовочных панелей либо окраской в цвет по шкале RAL, соответствующий основной отделке интерьера. В помещениях 0.08, 0.09: 1. Перенос барной стойки: - переместить барную стойку ближе к выходу, со смещением вправо, с организацией свободного прохода на кухню с левой стороны; - выполнить перенос слаботочных сетей (MICROS, кассовое оборудование/ККТ)) и электрического питающего кабеля в соответствии с новой планировкой барной зоны; - выполнить последующее восстановление финишного покрытия пола из инженерной доски в зоне прежнего размещения барной стойки и в местах переноса/выхода коммуникаций с приведением поверхности в исходное состояние. 2. Выполнить комплекс работ по подключению оборудования в зоне барной станции (барная станция, ледогенератор) и морозильного стола (кофемашина, проточный кипятильник) в соответствии со «Схемой бара с расстановкой крупного оборудования кухни в ФЗ» к системам холодного водоснабжения В1, горячего водоснабжения Т3 и канализации К1, включая: - скрытую прокладку новых участков трубопроводов систем В1, Т3 и К1 до точек подключения оборудования; - устройство узлов подключения санитарно-технического оборудования; - установку запорной арматуры, сифонов, смесителей и необходимых соединительных элементов; - выполнение общестроительных работ, связанных с монтажом инженерных сетей (устройство отверстий, штроб, восстановление отделки и заделка монтажных участков); - проведение испытаний и проверку работоспособности смонтированных систем. 3. Электроснабжение: - демонтаж с сохранением: - подвесной светильник GRAPS тип B зеркальный. Плафон матовый белый. Серия: Acrilico (PMMA) Bianco. Материал: корпус - латунь, плафон - акрил. Кол-во плафонов: 17шт. Габариты плафонов: Ø200/ Ø250/ Ø300мм. Хар-ки: LED 8/13/13Вт 3000°K 700L/1400L/1400L диммирование DALI – 1 шт.; - подвесной светильник GRAPS тип Е. Плафон матовый белый. Серия: Acrilico (PMMA) Bianco. Материал: корпус - латунь, плафон -акрил. Кол-во плафонов: 15шт. Габариты плафонов: Ø200/ Ø250/ Ø300мм. Хар-ки: LED 8/13/13Вт 3000°K 700L/1400L/1400L диммирование DALI – 2 шт.; - подвесной светильник GRAPS тип C. Плафон матовый белый. Серия: Acrilico (PMMA) Bianco. Материал: корпус - латунь, плафон - акрил. Кол-во плафонов: 20шт. Габариты плафонов: Ø200/ Ø250/ Ø300мм. Хар-ки: LED 8/13/13Вт 3000°K 700L/1400L/1400L – 2 шт. - Выполнение полного комплекса работ по монтажу и подключению (в т.ч. прокладка кабеля и пр.) новых светильников (поставка Заказчика) согласно спецификации «Закупка свет ФОНОТЕКА»: - светильник тип 1 – 1 шт. над баром (Материал - плафона Хрусталь. Ширина основания, мм - 110 Площадь освещения, кв.м - 45 Макс. мощность ламп, Вт - 120; Цвет - Белый матовый; Длина, мм - 830; Диаметр, мм - 1000; Высота, мм – 750); - светильник тип 2 – 10 шт. распределены по залу (Вид ламп - Светодиодная, Количество режимов - 3, Материал плафона - Хрустальное стекло, Ширина основания, мм - 120; Площадь освещения, кв.м - 10, Длина, мм - 150; Ширина, мм - 150; Диаметр, мм - 150; Высота, мм – 1190). - выполнение полного комплекса электромонтажных работ по установке дополнительных розеток с заземлением 220 В согласно «схеме бара с расстановкой мелкого оборудования ФЗ», включая разметку мест установки, прокладку кабеля ВВГнг(A)-LS, монтаж и подключение розеточных блоков: на 5 постов - для позиций 1, 2, 3 и холодильников, на 4 поста - для позиций 4, 5, 6, 7, на 2 поста - для барной стойки и ледогенератора, с подключением к существующим электрическим линиям, выполнением всех необходимых электрических соединений, проверкой заземления, тестированием работоспособности и сдачей выполненных работ заказчику. 4. выполнение комплекса работ по переносу ручного пожарного извещателя с тотема на стену (латунная панель), включая демонтаж тотема с сохранением конструкции для повторного использования, перенос и подключение ручного пожарного извещателя FDME221 (87×87×46,6 мм) с выполнением необходимых электромонтажных работ и подключением к существующей системе пожарной сигнализации, а также восстановление финишного покрытия пола из инженерной доски в месте демонтажа тотема размером 120×50 мм с приведением поверхности в исходное состояние. 5. в стеллаже на баре, планируется установить 2 усилителя под фоновую музыку на новом Баре. Необходимо выполнить подвод электрического кабеля и подключение оборудования в соответствии со схемами, указанными в Приложении к ТЗ 6. предусмотреть вывод электрического питания мощностью 5 кВт для диджейской стойки, расположенной в угловой части зала со стороны выхода, согласно Приложению к ТЗ Справочно: 1. Барная стойка запитана кабелем 5х6, 380 В, 40 А. 2. Посудомоечная машина - кабель 3х1,5. 3. Все розетки в с/у запитаны шлейфом кабелем 3х2,5; защита - дифференциальный автомат 16 А. 4. В силовом щите винотеки (пом. 0.06) свободные мощности отсутствуют. Оборудование (барное и кухонное, звуковое), указанное в перечнях «ФЗ Реконструкции Кофейни» и «Закупка свет ФОНОТЕКА», поставляется Заказчиком. Все остальное согласно ТЗ - за счет Подрядчика. |
| 10 | Требования к техническим решениям | - Все технические решения должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком; - Согласовать с Заказчиком состав и объемы выполняемых работ; - В случае порчи существующих конструкций, оборудования, отделки и т.п. при производстве работ подрядчик восстанавливает все за свой счет; - Готовая к приемке Заказчиком работа должна полностью соответствовать всем согласованным техническим решения и согласованным материалам и оборудованию. - Монтаж дверных блоков должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 59642-2021 |
| 11 | Требование к материалам и оборудованию | - Все применяемые материалы должны быть сертифицированы в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ; - Товар должен быть заводского производства, работоспособным, соответствовать своим техническим характеристикам, требованиям к безопасности, функциональным характеристикам. - Товар должен включать в своем составе все необходимые комплектующие, обеспечивающие возможность эксплуатации. - Гарантийный срок не менее 12 месяцев - Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного изображения, основная конструкция должна соответствовать представленным изображениям, в наличии должны быть все ключевые элементы, имеющиеся на изображении. |
| 12 | Требования к безопасности | - Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. |
| 13 | Особые условия строительства | - Производство работ на территории действующего курортного комплекса. - Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего курорта, время и периоды производства работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком. - Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде. |
| 14 | Дополнительные требования | - Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых контрольных замеров и обследований - Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию; - Акты выполненных работ подтверждать исполнительной документацией. |
| 15 | Контактное лицо по техническим вопросам | Руководитель ИТС ВП +7 918 492 84 48 Зинченко Виталий Валентинович |

Приложения:

- Функциональное задание (ФЗ) реконструкции на 8 л.

- Закупка свет.

- Техплан БТИ на отм. ±0.000 на 1 л.

- СБД-794-РД-1-АР1.1.7 планы на отм. ±0.000

- СБД-794-РД-1-АР1.1.8_ИЗМ4

- СБД-794-Р-ВК1.5

- СБД-794-Р-ВК2.5

- СБД-794-Р-ОВ1.5

- СБД-794-Р-ОВ2.5.Книга1

- СБД-794-Р-ОВ2.5.Книга2

- СБД-794-Р-ЭМ5

- СБД-794-Р-ЭО5

- ТОМ  СБД-794-Р-ВК3

- Листы АИ – на 18 листах.

*Приложения направляются только при подписании соглашения о неразглашении