ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подбор и внедрение системы интеллектуального видеонаблюдения
для выявления сна сотрудников охраны на постах

1. Основание для выполнения работ

В результате внутренних проверок были выявлены случаи сна сотрудников охраны на рабочих местах.
Для исключения повторения подобных ситуаций требуется подобрать и внедрить систему интеллектуального видеонаблюдения с функцией автоматического выявления сна сотрудников охраны и передачи тревожных событий операторам центрального поста безопасности.

2. Цель проекта

Создание локальной системы видеоаналитики, обеспечивающей:
• непрерывный контроль состояния охранников на постах;
• автоматическое выявление сна или длительной потери активности;
• передачу тревожных событий в центральный пост безопасности;
• хранение информации о тревогах и событиях;
• работу полностью внутри закрытого контура без доступа к сети Интернет и без использования облачных сервисов.

3. Объект внедрения

Количество постов охраны: 9.

Каждый пост представляет собой отдельное помещение площадью ориентировочно от 5 до 10 кв.м.

Особенности постов:
• часть постов не оборудована ПК;
• охранник может свободно менять положение в помещении;
• отсутствует фиксированная точка обзора;
• возможны разные условия освещения;
• на посту одновременно находится не более одного сотрудника.

4. Общие требования к системе

Система должна представлять собой готовое промышленное решение, включающее:
• программное обеспечение видеоаналитики;
• серверную часть;
• средства централизованного мониторинга;
• механизмы обработки тревог;
• интеграцию с IP-камерами.

Решение должно:
• разворачиваться в инфраструктуре заказчика;
• работать полностью автономно;
• не требовать подключения к облачным сервисам;
• не передавать данные за пределы инфраструктуры заказчика;
• обеспечивать круглосуточную работу 24/7.

5. Требования к функциям видеоаналитики

Система должна обеспечивать:
1. Выявление сна сотрудника по совокупности признаков:
   • закрытые глаза;
   • опущенная голова;
   • отсутствие движений;
   • характерная поза;
   • отсутствие реакции длительное время.

2. Формирование тревоги при:
   • непрерывном отсутствии активности;
   • признаках сна;
   • длительном нахождении в нерабочем положении.

3. Настройку параметров:
   • время до формирования тревоги;
   • чувствительность аналитики;
   • маски исключения;
   • расписание активности аналитики.

4. Работа аналитики:
   • в режиме реального времени;
   • без участия оператора;
   • одновременно на всех 9 постах.

5. Минимизация ложных срабатываний:
   • система не должна формировать тревогу при кратковременном наклоне головы;
   • система должна учитывать естественные движения сотрудника;
   • аналитика должна корректно работать при изменении положения сотрудника в помещении.

6. Требования к оборудованию

Система должна поддерживать:
• IP-камеры с RTSP-потоком;
• разрешение камер не ниже FullHD (1920x1080);
• работу при низкой освещённости;
• возможность использования PoE.

Предпочтительная архитектура:
• IP-камера на каждом посту;
• централизованный сервер аналитики;
• центральное рабочее место оператора безопасности.

Допускается использование:
• edge-аналитики;
• GPU-ускорения;
• специализированных AI-серверов.

7. Требования к серверной инфраструктуре

Подрядчик обязан предоставить:
• требования к CPU;
• требования к RAM;
• требования к GPU;
• требования к дисковому пространству;
• расчёт нагрузки на сеть;
• требования к операционным системам;
• требования к виртуализации (при необходимости).

Система должна:
• поддерживать работу в закрытом контуре;
• поддерживать резервное копирование конфигурации;
• обеспечивать журналирование действий операторов;
• хранить журнал тревог не менее 90 суток.

8. Требования к интерфейсу оператора

Интерфейс оператора должен обеспечивать:
• отображение состояния всех постов;
• отображение тревожных событий;
• просмотр видео в реальном времени;
• просмотр архива событий;
• подтверждение обработки тревоги;
• фильтрацию событий по времени и посту.

При тревоге система должна:
• визуально выделять тревожный пост;
• отображать видеопоток;
• формировать звуковое уведомление.

9. Требования к интеграции

Система должна поддерживать:
• интеграцию с существующей системой видеонаблюдения (при наличии);
• передачу тревог через API;
• отправку событий по SMTP/SNMP/webhook;
• экспорт журналов событий.

Подрядчик должен описать:
• доступные интерфейсы интеграции;
• ограничения интеграции;
• поддерживаемые протоколы.

10. Требования по информационной безопасности

Система должна:
• работать без подключения к Интернету;
• поддерживать локальную аутентификацию;
• поддерживать разграничение прав доступа;
• поддерживать журналирование действий пользователей;
• не использовать внешние облачные AI-сервисы;
• не передавать видеоданные третьим лицам.

При наличии:
• сертификатов ФСТЭК;
• включения в реестр российского ПО;
• соответствия требованиям ИБ — подрядчик обязан предоставить подтверждающие документы.

11. Требования к внедрению

Подрядчик обязан:
• выполнить обследование объекта;
• выполнить настройку аналитики;
• провести опытную эксплуатацию;
• обучить операторов.

Максимально допустимый срок внедрения — минимально возможный, предпочтительно не более 30 календарных дней после согласования решения.

12. Требования к опытной эксплуатации

Во время пилотной эксплуатации должны быть проверены:
• корректность выявления сна;
• скорость формирования тревог;
• количество ложных срабатываний;
• стабильность работы 24/7;
• работа при разном освещении;
• работа при изменении положения сотрудника.

Критерии успешного прохождения испытаний:
• выявление сна не менее чем в 90% случаев;
• время формирования тревоги — не более 60 секунд;
• уровень ложных срабатываний — не более 10%.

13. Требования к результатам подбора решения

По итогам аналитики необходимо предоставить:
• перечень подходящих решений;
• сравнительную таблицу решений;
• архитектуру внедрения;
• перечень необходимого оборудования;
• расчёт стоимости;
• сроки внедрения;
• описание ограничений;
• оценку масштабируемости;
• рекомендации по выбору решения.

Для каждого решения обязательно указать:
• производителя;
• страну происхождения;
• наличие внедрений;
• требования к инфраструктуре;
• наличие технической поддержки.

14. Требования к документации

Подрядчик должен предоставить:
• эксплуатационную документацию;
• инструкцию администратора;
• инструкцию оператора;
• схему архитектуры;
• схему сетевого взаимодействия;
• регламент резервного копирования;
• регламент обновления системы.

15. Приоритетные критерии выбора решения

При выборе решения приоритет имеют:
1. Работа полностью в закрытом контуре.
2. Скорость внедрения.
3. Точность определения сна.
4. Минимальное количество ложных тревог.
5. Простота сопровождения.
6. Совместимость с существующей инфраструктурой.
7. Стоимость владения.
8. Возможность масштабирования.