ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку программируемых LED-браслетов для массового шоу

для нужд ООО «МРИЯ ПРО»

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Закупка программируемых LED-браслетов |
| 2 | Наименование объекта | Территория курорта «Мрия» 298688, Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1 |
| 3 | Заказчик | Юр.лицо: «МРИЯ.ПРО» |
| 4 | Предмет закупки | Поставка интерактивных светодиодных браслетов для зрителей с возможностью централизованного управления световыми эффектами во время концертных, спортивных и массовых мероприятий. Количество браслетов – 120 шт. |
| ДАТА ДОСТАВКИ: Не позднее 15 июля 2026 года |  |  |
| 5 | Назначение оборудования | Поставляемые программируемые LED-браслеты предназначены для использования гостями иммерсивного променада. Участники мероприятия находятся в постоянном движении по заданному маршруту протяженностью около 560 метров. При проектировании системы управления учитываются динамический характер движения, переменная плотность потока, возможное экранирование радиосигнала телами участников, архитектурные преграды и т.д. Синхронное световое шоу среди зрителей; управление цветами и эффектами в реальном времени; синхронизацию с музыкальным сопровождением; интеграцию со сценическим световым оборудованием; адресное или групповое управление браслетами. |
| 6 | Требования к инфраструктуре связи | Если для работы браслетов с учетом локации и назначения требуются приемники или доп. средства, просьба их рассчитать. Обратить внимание при расчетах на: - Протяженность маршрута (560 м); - Ожидаемое максимальное количество одновременно активных браслетов; - Специфика мероприятия: движущаяся аудитория, зоны возможной скученности, погодные условия, фоновая электромагнитная обстановка, необходимость оперативного развёртывания и демонтажа оборудования. |
| 7 | Требование к качеству услуг | Технические требования к браслетам Основные характеристики Тип: LED RGB браслет Источник света: RGB светодиоды Количество цветов: не менее 16 (RGB) Режимы работы: статический цвет; мигание; строб; плавные переходы; волновые эффекты; синхронизация под музыку; программируемые сценарии. Управление Система должна поддерживать: централизованное управление; управление по RF / IR / DMX / Bluetooth / Art-Net; интеграцию с DMX512; возможность запуска сцен по тайм-коду; программирование сценариев заранее; управление зонами аудитории; изменение эффектов в реальном времени. Радиус и стабильность связи Каждый приёмопередающий модуль системы управления должен обеспечивать стабильную двустороннюю связь с программируемыми LED-браслетами на расстоянии не менее 500 метров в условиях прямой видимости и в условиях плотной застройки и скопления людей. Одновременное управление всеми браслетами без заметной задержки; Устойчивость к помехам и перегрузке сети. Питание Автономная работа: не менее 8 часов; Питание от встроенной батареи; Возможность одноразового либо перезаряжаемого исполнения. Конструкция Материал корпуса: гипоаллергенный силикон; Вес: не более 100 г; Регулируемый размер; Защита от влаги и пота; Безопасность для массового использования. Программное обеспечение ПО должно обеспечивать: создание световых сценариев; импорт тайм-кода; синхронизацию с музыкальным треком; визуальное программирование эффектов; управление группами устройств; мониторинг состояния системы; возможность работы с ПК. Поддерживаемые ОС: Windows / macOS. Комплект поставки В комплект должны входить: LED-браслеты; передатчики/контроллеры; антенны (при необходимости); программное обеспечение; кабели подключения; инструкция пользователя; техническая документация. Требования к совместимости Система должна быть совместима с: DMX512; Art-Net; сценическими световыми пультами; профессиональными системами шоу-управления. |
| 7 | Примеры допустимых аналогов | - https://led.alpha-com.ru/ - https://lympro.ru/led-bracelet - https://fanband.ru/?ysclid=mpc9vqbqap123984280 - https://laserfx.ru/ledbraslet.html?ysclid=mpca2b23uf963644936 - https://brasletpromo.ru/led-braslety/?ysclid=mpca1xxwlf104284136 |
| 8 | Требования к Исполнителю | Поставщик должен: предоставить гарантию не менее 12 месяцев; обеспечить техническую поддержку; предоставить примеры реализованных проектов; предоставить обучение операторов системы. |