|  |  | Приложение № 1 УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Водные ресурсы» ____________А.М. Иванов |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на проведение работ по: Восстановлению асфальтного покрытия отдельными участками, общей площадью 53,5 м2 (ул. Седова,15а, ул. 4-я Пятилетка,23, ул. Радио,80).

В ходе капитального ремонта безнапорной централизованной канализационной  сети было нарушено асфальтное покрытие, необходимо восстановление асфальтного покрытия отдельными участка, общей площадью 53,5 м2 (ул. Седова,15а, ул. 4-я Пятилетка,23,  ул. Радио,80) выполнить следующие виды работ:

Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

- Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

- Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2

Требования к материалам:

- Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые, марка II

- Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200.

- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм.

- Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм.

- Песок природный для строительных работ II класс, мелкий.

Срок выполнения работ-60 календарных дней с момента получения авансового платежа.

Материалы для проведения работ предоставляет подрядчик

Требование к подрядчику:

- Наличие допуска СРО;