ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по ремонту пешеходной площадки в районе крыльца дома №2

инв.№ БГ-000181

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Ремонт пешеходной площадки |
| 2 | Объем услуг | - Выставление поддонов под демонтируемый камень - Демонтаж дорожного камня (фрагменты гранита). - Устройство армирующей дорожной сетки. - Устройство покрытия площадки из формованного (печатного) бетона с имитацией камня. - Вывоз строительного мусора. Объем услуг согласно ведомости объема работ. |
| 3 | Сроки оказания услуг | За 10 дней после подписания договора # Подрядчик не позднее 2-ух рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику: # - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды; # - список машин и оборудования необходимых в производстве работ; - список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию объекта «Элегия»). |
| 4 | Место оказания услуг | По адресу: РФ, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Севастопольское шоссе, дом 2. |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | 5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Выполнение строительных работ), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 5.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-технических документов и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов –требуется руководствоваться действующей редакцией данных документов). |
| 6 | Требования к результатам услуг | 6.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ по ремонту пешеходной площадки. Производство работ в ночное время запрещается. 6.2. Проводимые работы не должны нарушать общий внешний вид и наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве Работ строительных конструкций и инженерных систем Заказчика, последний восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет. 6.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути, проезды и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. 6.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 6.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик; 6.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик; 6.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). 6.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения. 6.9. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 6.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора и временных сооружений. 6.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике). 6.12. Результатом работы являются выполненные работы по ремонту пешеходной площадки, приведенные в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности. 6.13. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами. 6.14. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. |
| 7 | Условия оплаты | Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ. |
| 8 | Порядок оказания услуг | Предоставляемая услуга должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании. Качество услуги должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. |