ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Установка архитектурных прожекторов |
| 2 | Объем услуг | Количество: 15 шт. (из расчета шага установки приборов в 3000–3500 мм вдоль стены протяженностью около 60 метров). |
| 3 | Сроки оказания услуг | 01.07.2026 |
| 4 | Место оказания услуг | Пляж СКК Мрия (Песчаная карта) |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | Светодиодные архитектурные прожекторы высокой мощности, предназначенные для создания мягкого, скользящего снизу вверх заливающего света. Приборы утапливаются в песок у подножия скалы. Световой луч должен подчеркивать естественный рельеф, объемы и фактуру дикого камня, формируя световую базу по всему периметру площадки без темных провалов. Технические характеристики: 1. Мощность: 24–36 Вт. 2. Цветовая температура: 2700K (сверхтеплый желтый свет, золотистый оттенок). 3. Угол рассеивания луча: средне-широкий (35–45 градусов) для оптимального перекрытия световых пятен. 4. Световой поток: не менее 2200 лм. 5. Управление: обязательна поддержка диммирования (протокол DALI или TRIAC) для изменения сценариев яркости во время мероприятий. Материал и требования к надежности: Корпус из анодированного алюминия или нержавеющей стали AISI 316 со специальным многослойным антикоррозийным порошковым покрытием. Полная пылевлагозащита корпуса не ниже IP66/IP67. Высокая устойчивость к солевому морскому туману, ультрафиолету и резким перепадам температур. Класс ударопрочности не ниже IK10 (антивандальное исполнение). Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов. Монтаж и крепление: Установка в песчаной зоне пляжа на расстоянии 1000–1200 мм от подножия скалы. Монтаж приборов на специальных металлических антивандальных колышках (штырях) высотой 150–200 мм от текущего уровня песка для предотвращения засыпания линз при уборке пляжа или ветре. Все кабельные линии прокладываются под землей, соединения выполняются исключительно в герметичных муфтах, заливаемых двухкомпонентным компаундом (класс защиты IP68). Подрядчик обязан выполнить предварительный выезд для точного замера геометрии скалы и финальной юстировки углов наклона приборов на месте. Дополнения: обязательное наличие интегрированных антислепящих насадок (внутренних сотовых решеток или защитных удлиненных бленд) для исключения прямого попадания луча в глаза гостям на песчаной карте пляжа. |
| 6 | Требования к результатам услуг | Установленные и работающие светодиодные архитектурные прожекторы |
| 7 | Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости); |  |
| 8 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); | Все работы должны быть выполнены и соответствовать всем требованиям по данному виду работ |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); |  |
| 10 | Условия оплаты |  |
| 11 | Порядок оказания услуг |  |
| 12 | Дополнительные требования | ВАЖНО УКАЗАТЬ В КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: · Должны быть указаны все характеристики объекта - размер, цвет, материал (характеристики материала) · Прикреплять фото объекта, макет или референс который максимально точно отразит конечный результат изготовленного объекта (в хорошем качестве и читабельном виде) · Особенности монтажа, риски при установке (дополнительные отверстия, необходимое время на монтаж) · Необходимо указывать гарантию и срок эксплуатации изготавливаемого объекта и условия. Пример: ”Период эксплуатации декора: с «» ______ 20 г. по «» __ 20 г. включительно.” · Указать гарантию на монтаж/установку объекта · Перед реализацией с заказчиком согласовать все необходимые параметры/характеристики объекта и промежуточные результаты производства |