ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Установка архитектурных прожекторов для подсветки деревьев |
| 2 | Объем услуг | Количество: 8 шт. |
| 3 | Сроки оказания услуг | 01.07.2026 |
| 4 | Место оказания услуг | Пляж СКК Мрия (Песчаная карта) |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | Компактные точечные прожекторы направленного света, устанавливаемые на верхней террасе скалы. Предназначены для локальной подсветки крон хвойных деревьев и кустарников. Свет создает визуальный объем, глубину пространства и эффект «парящей» зелени над светящейся стеной в вечернее время. Технические характеристики: 1. Мощность: 12–15 Вт. 2. Цветовая температура: 2700K (строго в тон с нижней подсветкой скалы). 3. Угол рассеивания луча: узкий, сфокусированный (15–24 градуса) для точечного удара по кроне без засветки пустого пространства. Материал и требования к надежности: Прочный корпус из коррозионностойкого алюминиевого сплава, устойчивый к механическим повреждениям при уходе за зелеными насаждениями. Пыле влагозащита прибора не ниже IP65/IP66. Надежная изоляция проводки от влажной почвы и удобрений. Монтаж и крепление: монтаж непосредственно в грунт на опорных штырях вплотную к стволам деревьев на верхней террасе. Направление светового пучка снизу вверх, точно в гущу кроны. Питающий кабель прокладывается скрытым способом в защитной гофре повышенной прочности. Трассировка линий в обязательном порядке согласуется со службой озеленения курорта, чтобы исключить повреждение корневой системы при монтаже и кабеля при последующих садовых работах. Дополнения: наличие поворотного шарнирного кронштейна с надежной фиксацией выбранного положения (360 градусов по горизонтали, 180 градусов по вертикали) для возможности оперативной корректировки светового пятна по мере роста и изменения формы крон деревьев. |
| 6 | Требования к результатам услуг | Установленные и работающие светодиодные архитектурные прожекторы |
| 7 | Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости); |  |
| 8 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); | Все работы должны быть выполнены и соответствовать всем требованиям по данному виду работ |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); |  |
| 10 | Условия оплаты |  |
| 11 | Порядок оказания услуг |  |
| 12 | Дополнительные требования | ВАЖНО УКАЗАТЬ В КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: · Должны быть указаны все характеристики объекта - размер, цвет, материал (характеристики материала) · Прикреплять фото объекта, макет или референс который максимально точно отразит конечный результат изготовленного объекта (в хорошем качестве и читабельном виде) · Особенности монтажа, риски при установке (дополнительные отверстия, необходимое время на монтаж) · Необходимо указывать гарантию и срок эксплуатации изготавливаемого объекта и условия. Пример: ”Период эксплуатации декора: с «» ______ 20 г. по «» __ 20 г. включительно.” · Указать гарантию на монтаж/установку объекта · Перед реализацией с заказчиком согласовать все необходимые параметры/характеристики объекта и промежуточные результаты производства |