ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Архитектурно-декоративная подсветка периметра солнцезащитных тентов с возможностью сценарного управления яркостью. |
| 2 | Объем услуг | Общая длина линии: 100 метров (с возможностью сегментации по 5-10 метров). |
| 3 | Сроки оказания услуг | 01.07.2026 |
| 4 | Место оказания услуг | Пляж СКК Мрия (Песчаная карта) |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | Контурное освещение (ретро-гирлянда) для тентовых конструкций Требования к несущему кабелю (шлейфу): 1. Тип кабеля: Профессиональный двухжильный каучуковый кабель (Rubber) сечением не менее 2х1.5 мм. Использование ПВХ-изоляции не допускается. 2. Стойкость: Изоляция должна быть устойчива к ультрафиолету, солевому туману и перепадам температур. 3. Цвет кабеля и патронов: Белый или бежевый (для максимального слияния со светлой тканью навесов). 4. Патроны: Стандарт Е27, с интегрированным влагозащитным силиконовым кольцом, плотно облегающим колбу лампы. Шаг между патронами: 50 см. 5. Степень защиты шлейфа: Не ниже IP65. Коммутация отрезков гирлянды выполняется только через заводские герметичные коннекторы с резьбовым зажимом. Требования к источникам света (лампам): 1. Тип ламп: Светодиодные филаментные (LED Filament) с обязательной аппаратной поддержкой диммирования (Dimmable). 2. Форм-фактор колбы: Шарообразная (G45). 3. Материал колбы: строго ударопрочный оптический поликарбонат. Использование стеклянных колб над зоной нахождения гостей строго запрещено. 4. Цветовая температура: 2200К–2400К (сверхтеплый янтарно-желтый свет). 5. Мощность одной лампы: 1–2 Вт. 6. Степень защиты ламп: не ниже IP44. Требования к системе управления (контроллеру): 1. Блок диммирования: Уличный диммер с запасом мощности не менее 30% от суммарной пиковой нагрузки всех ламп в цепи. Класс пылевлагозащиты корпуса не ниже IP65. 2. Качество света: Оборудование должно обеспечивать плавное снижение яркости от 100% до 10% без визуального мерцания (технология flicker-free). Это критическое требование для исключения стробоскопического эффекта при фото- и видеосъемке на площадке. 3. Эксплуатационные сценарии: Контроллер должен поддерживать быструю смену режимов для обеспечения синергии смежных служб. 100% яркости для работы банкетной службы (период заката, ужин, создание качественного света для фотографий) и 20% яркости для работы арт-дирекции (старт вечеринки, запуск нижней RGBW-подсветки скалы, создание фонового янтарного свечения). |
| 6 | Требования к результатам услуг | Установленное и работающее контурное освещение тентовых укрытий |
| 7 | Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости); |  |
| 8 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); | Все работы должны быть выполнены и соответствовать всем требованиям по данному виду работ |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); |  |
| 10 | Условия оплаты |  |
| 11 | Порядок оказания услуг |  |
| 12 | Дополнительные требования | ВАЖНО УКАЗАТЬ В КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: · Должны быть указаны все характеристики объекта - размер, цвет, материал (характеристики материала) · Прикреплять фото объекта, макет или референс который максимально точно отразит конечный результат изготовленного объекта (в хорошем качестве и читабельном виде) · Особенности монтажа, риски при установке (дополнительные отверстия, необходимое время на монтаж) · Необходимо указывать гарантию и срок эксплуатации изготавливаемого объекта и условия. Пример: ”Период эксплуатации декора: с «» ______ 20 г. по «» __ 20 г. включительно.” · Указать гарантию на монтаж/установку объекта · Перед реализацией с заказчиком согласовать все необходимые параметры/характеристики объекта и промежуточные результаты производства |