ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование услуг | Установка Оборудования для костровой зоны пляжа |
| 2 | Объем услуг | Высокие прямоугольные газовые камины-колонны – 2 шт. Большой низкий круглый очаг (Центральная костровая чаша) – 1 шт. |
| 3 | Сроки оказания услуг | 01.07.2026 |
| 4 | Место оказания услуг | Пляж СКК Мрия (Песчаная карта) |
| 5 | Требования к качеству услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям Заказчика или целям использования | 1. Высокие прямоугольные газовые камины-колонны Назначение оборудования: локальный обогрев, зонирование лаунж-пространства и создание вертикальных световых акцентов между пляжными навесами. Конструктивные и визуальные требования: 1. Форма и габариты: вертикальная прямоугольная колонна. Высота корпуса от 1200 до 1500 мм, параметры основания 400х400 мм. 2. Дизайн и материалы: нижняя тумба изготавливается из оцинкованной стали с износостойким порошковым напылением черного матового цвета. Верхняя часть представляет собой четырехсторонний защитный экран из закаленного жаропрочного стекла высотой не менее 500 мм. 3. Топливный отсек: интегрированная скрытая ниша внутри корпуса для размещения одного композитного газового баллона объемом до 24,5 литров. Обязательно наличие технической дверцы с замком для ограничения доступа гостей и детей. 4. Мобильность: комплектация скрытыми колесиками со стопорными механизмами для оперативного перемещения приборов силами линейного персонала при изменении конфигурации мебели. 2. Большой низкий круглый очаг (Центральная костровая чаша): Назначение оборудования: создание главного визуального центра лаунж-зоны, вокруг которого формируется основная премиальная посадка гостей. Конструктивные и визуальные требования: 1. Форма и габариты: низкий круглый стол-камин. Внешний диаметр конструкции от 1200 до 1500 мм, общая высота от 450 до 550 мм. 2. Дизайн и материалы: монолитное основание из армированного фибробетона с обязательным гидрофобным покрытием. Цвет подбирается в тон песчаного покрытия или фактуры скалы (песочный, серый или антрацит). В центральной части устанавливается круглая или звездообразная газовая горелка. 3. Декор и ветрозащита: зона горения заполняется натуральным жаропрочным вулканическим камнем (лава-рок). Вокруг горелки монтируется круглый защитный экран из каленого прозрачного стекла высотой от 150 до 200 мм. 4. Питание системы: предусматривается скрытый подвод газовой магистрали под настилом к центру чаши, либо размещение баллона во внутренней полости самого бетонного основания с организацией вентиляционных отверстий. Обязательные требования безопасности и надежности: 1. Система газ-контроль: наличие автоматического клапана (термопары) для полного перекрытия подачи газа в случае затухания пламени от сильного порыва ветра. 2. Управление: механический пьезорозжиг с плавной регулировкой высоты пламени, вынесенный в закрытую сервисную зону корпуса. 3. Климатическая стойкость: все элементы горелки, крепеж и фурнитура выполняются строго из нержавеющей стали марок AISI 316 или AISI 304, устойчивой к воздействию соленого морского воздуха. 4. Комплектация: прибор должен поставляться в комплекте с плотным защитным всепогодным чехлом из ткани Oxford с водонепроницаемой PU-пропиткой для хранения в нерабочее время, а так же композитным газовым баллоном для функционирования. |
| 6 | Требования к результатам услуг | Установленное и работающее оборудование для костровой зоны пляжа Демонстрация и указание правил установки и включения данного оборудования сотрудникам заказчика с обязательным указанием техники безопасности по работе с данным оборудованием |
| 7 | Требования к совместимости с уже оказываемыми услугами (при необходимости); |  |
| 8 | Требования по соответствию услуг определенным стандартам (ГОСТЫ и т.п.); | Все работы должны быть выполнены и соответствовать всем требованиям по данному виду работ |
| 9 | Требования к документам, подтверждающим качество услуг (указывается перечень документов, которые должны подтверждать соответствие продукции предъявляемым требованиям, например: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт и т.д.); |  |
| 10 | Условия оплаты |  |
| 11 | Порядок оказания услуг |  |
| 12 | Дополнительные требования | ВАЖНО УКАЗАТЬ В КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: · Должны быть указаны все характеристики объекта - размер, цвет, материал (характеристики материала) · Прикреплять фото объекта, макет или референс который максимально точно отразит конечный результат изготовленного объекта (в хорошем качестве и читабельном виде) · Особенности монтажа, риски при установке (дополнительные отверстия, необходимое время на монтаж, техника безопасности по работе с газовым оборудованием) · Необходимо указывать гарантию и срок эксплуатации изготавливаемого объекта и условия. Пример: ”Период эксплуатации декора: с «» ______ 20 г. по «» __ 20 г. включительно.” · Указать гарантию на монтаж/установку объекта · Перед реализацией с заказчиком согласовать все необходимые параметры/характеристики объекта и промежуточные результаты производства |