ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на этикеточную продукцию.

Этикеточная продукция должна быть предназначена для оформления бутылок стеклянных винодельческих с алкогольной продукцией объемом 0.75 л.

Технические характеристики Этикеточной продукции

САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ в рулонах:

-	рулоны должны быть намотаны на картонные шпули (втулки), внутренний диаметр которых составляет 76 мм, толщина стенки шпули (втулки) – 4 мм;

-	смещение слоев рулона при намотке не более ±1 мм;

-	тип намотки – 2

-	рулоны должны легко разматываться, не допускается склейка слоев между собой;

-	не допускается просечка и надрыв кромки силиконизированной бумаги для этикеток;

-	рулоны должны иметь плотную и равномрную намотку, торцевая поверхность не должна иметь выступов, впадин, надрывов.

-	поверхность этикеточной продукции должна быть ровной;

-	на этикеточной продукции не допускается наличие трещин, царапин, вмятин, следов клея и масла;

-	полиграфическое исполнение должно соответствовать утвержденному оригинал-макету, допустимое несовмещение красок – не более 0,2 мм без искажения рисунка и текста;

-	отклонение по цвету не должно превышать ∆Еmax = 3,0; по пастельным тонам ∆Еmax = 2,0;

-	цвет, текст и рисунок должны соответствовать утвержденному оригинал-макету;

-	не допускается наличие на готовой этикеточной продукции следующих дефектов: шаблонирование, тенение, смазывание краски и печати, отмарывание краски на оборотной стороне, полошение, пыление бумаги, двоение на печатном оттиске, муар, непропечатка, несовмещение красок, перекос, перетискивание краски, разнооттеночность оттисков, серая печать,  пятнистость, жирный оттиск.

-	должна соблюдаться полная пропечатка участков изображения и текста с полным воспроизведением всех элементов изображения без отмарывания и склеивания оттисков;

-	в нанесенном слое фольги не допускаются неровные края, увеличение изображения, разрывы материала; должно соблюдаться совмещение рельефного изображения с рисунком; допускается несовпадение не более 0,4 мм. Должна быть полная проработка деталей изображения; давление должно быть распределено по всей площади тиснения равномерно; высота конгревного тиснения должна быть явно выступающей над поверхностью бумаги; не допускается натиск от краев конгревного штампа;

-	не допускается полное и частичное отсутствие лакового покрытия на этикеточной продукции, кроме мест, утвержденных на оригинал-макете; в слое лака не допускаются потеки, трещины, пузыри,

-	допустимое несовмещение деталей печатного изображения и тиснения (конгрева) не более 0,2 мм;

-	текстовая, знаковая, графическая, цветовая и иная информация, приводимая на этикеточной продукции, должна быть четкой и разборчивой;

-	этикетка должна быть без запаха;

- Лот № 1. Комплект этикеток «Блан де блан» – 200 шт.

Этикетка самоклеящаяся в рулонах:

| Наименование параметров | Параметры |
| --- | --- |
| 12080 | 98*70 мм |
| Диаметр бобины | Не более 270 мм |
| Печать | Офсетная печать |
| Количество красок | 3+0 Pantone 4247C 30%, Black C 90%, Black C 50% |
| Дополнительная обработка | Лак матовый сплошной для защиты цвета, название вина, логотип winepark 5 лет и логотип Alma выборочный глянцевый лак, фигурная вырубка согласно контуру в макете |
| Бумага | Бумага винная влагостойкая белая тиснение «Скорлупа» |
| Толщина бумаги | не менее 120 мкм |
| Толщина подложки | не менее 63 мкм |
| Расстояние между этикетками | 3 мм |
| Липкий слой | Постоянный |
| Температура эксплуатации | -20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением) |
| Тираж | 200 |

Контрэтикетка самоклеящаяся в рулонах:

| Наименование параметров | Параметры |
| --- | --- |
| Размер этикетки | 103*88 мм |
| Диаметр бобины | Не более 270 мм |
| Печать | Офсетная печать |
| Количество красок | 3+0 Pantone 4247C 30%, Black C 90%, Black C 50% |
| Дополнительная обработка | Лак матовый с окном, нумерация |
| Бумага | Бумага винная влагостойкая белая тиснение «Скорлупа» |
| Толщина бумаги | не менее 120 мкм |
| Толщина подложки | не менее 63 мкм |
| Расстояние между этикетками | 3 мм |
| Липкий слой | Постоянный |
| Температура эксплуатации | -20 до +70°С (данный диапазон является конкретным значением) |
| Тираж | 200 |

*количество этикеток и контрэтикеток в бобине должно совпадать.

Сроки поставки: после согласования 15-20 рабочих дней с учетом поставки

Доставка в отель: г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9

Заявитель: Илья Дорошин

Макет по ссылке: https://disk.360.yandex.ru/d/rWII47Q2UIYyaw

Трафаретный лак

Визуализация макетов:

Заказчиком определяется количество видов контрэтикетки и содержание оригинал-макета в соответствии с действующим законодательством, нормативно-технической документацией, производственным планом и маркетинговой политикой, а также внесение необходимых изменений.

Этикеточная продукция изготавливается в течение 14 дней после подачи заявки.

Подбор и согласование Pantone осуществляется методом направления заказчиком поставщику оригинал-макетов и образцов-эталонов напечатанных этикеток и оригинал-макетов информационной продукции, которые при последующих заказах служит ориентиром как УТВЕРЖДЕННЫЙ образец цвета.

Подбор и согласование типа подложки осуществляется перед заключением договора поставки при помощи проведения производственных испытаний.

Поставщик должен предоставить заказчику образцы-эталоны этикеточной продукции, согласование которых осуществляет отдел маркетинга.

Упаковка и маркировка этикеточной продукции

Этикеточная продукция должна быть помещена в транспортную упаковку, обеспечивающую целостность изделий.

Маркировка должна содержать необходимую информацию согласно ТР ТС 005/2011 и должна быть приведена в сопроводительных документах.

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки, основные, дополнительные и информационные надписи согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Согласования образца перед запуском всего тиража. 

ТЗ составила Григорьева Анна от 11 июня 2026 г