ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров: Теплообменник и компрессора на чиллер Swegon Teal W PRO LN40.4 2SG

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | теплообменник испаритель DP400Hx206/1P-SC-M 22U+2x66/85+22U+2x1/2‶ INT/2x3‶VIC (на чиллер Swegon Teal W PRO LN40.4 2SG) | Шт. | Возможен аналог теплообменника испарителя на PBL210-182H-F | 1 | Да |
| 2 | Компрессора ZP385KCE-TWD-522 | Шт. | Общее описание: Модель ZP385KCE-TWD-522 — это спиральный герметичный компрессор высшего класса, предназначенный для работы в промышленных системах кондиционирования воздуха с экстремально высокой холодопроизводительностью. Специально разработан для эксплуатации на современном хладагенте R-410A и способен обеспечивать выдающуюся мощность охлаждения в 83,8 кВт. Компрессор относится к серии специализированных решений для крупных коммерческих и промышленных объектов, где требуется бесперебойная и эффективная работа климатического оборудования под высокой нагрузкой. Ключевые характеристики: Холодопроизводительность: 83,8 кВт (при Ткип. = +7,2 °C, Тконд. = +54,4 °C, хладагент R-410A) Объёмная производительность: 60,8 м³/ч Рабочий хладагент: R-410A Питание: 380–420 В, 3 фазы, 50 Гц Потребляемый ток (макс.): 65,4 А Масло: Заправлен 6,8 л синтетического полиэфирного масла Emkarate RL32-3MAF Патрубки (под пайку): Всасывание — 2¼", нагнетание — 1¾" Габариты (Д×Ш×В): 448 × 392 × 715 мм Масса брутто: 177,8 кг Расшифровка обозначения и особенности: ZP: Спиральный компрессор, специализированный под хладагент R-410A. 385K: Указывает на сверхвысокую номинальную холодопроизводительность ~385 000 BTU/ч. C: Обозначение серии или конструктивной вариации модели. E: Использование синтетического полиэфирного масла (POE). T: Трехфазный электродвигатель. W: Оснащен встроенной электронно https://pkholod.ru/catalog/kompressory/spiralnye-kompressory/copeland/kompressor_zp385kce_twd_522/?r1=yandext&r2=&etext=2202.05UNraPur4SyM7hK-9IMcCBP7n1Wdtjqh8mASaiqpq8I7Y23rVdVCSCNgwk2OS6FZ3ZweGRlaXNpc2puZWJmYg.c8c236256eb97fb869d7889b04cdca8ac98ac928&yclid=308146408669839359 | 6 | Нет |

ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ СРОК ПОСТАВКИ ДО АДРЕСА ПОКУПАТЕЛЯ

3.Место доставки, сроки и порядок поставки товара

Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 21 дней.  Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

4. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

4.2 Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.