ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Монтаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало золото | шт | 2200х1000х4 с отверстием под ручку-замок с фаской и зенковкой | 4 | да |
| 2 | Стеклопакет | шт | Стеклопакет 6*12*6/24 3000х2600 | 2 | да |
| 3 | Стеклопакет | шт | Стеклопакет 6*12*6/24 3000х2400 | 1 | да |
| 4 | Стеклопакет | шт | Стеклопакет 6*12*6/24 1200х400 | 2 | да |
| 5 | Стекло матовое | шт | Стекло матовое с отверстием под ручку 1800х600х6 с зенковкой и фаской | 1 | нет |
| 6 | Зеркало голубое | шт | Зеркало с фаской 1400х600х6 | 2 | нет |
| 7 | Зеркало с отверстием под бра | шт | Зеркало 2100х1800х6 с фаской отверстие с зенковкой | 2 | нет |
| 8 | Стекло 4мм осветленное. Красить RAL 1019 | шт | Стекло 4мм осветленное. Красить RAL 1019 | 2 | нет |
| 9 | Стеклянные ограждения | шт. | Балконные стеклянные ограждения 2450/1060 мм Толщина 6 мм + 6 ми (12 мм) | 4 | нет |
| 10 | Стеклянные ограждения | шт. | Балконные стеклянные ограждения 2480/1060 мм Толщина 6 мм + 6 ми (12 мм) | 4 | нет |

В результате выполнения работ исполнитель должен изготовить и смонтировать изделия, а также передать заказчику Технический протокол замера, который должен содержать:

1. Чистовые габариты (Light Size) — фактические размеры изделия, которые вносятся в раскройный станок ЧПУ. Если замеряется проем, от полученных величин строго вычитаются монтажные допуски (температурный шов + клиренс на фурнитуру): обычно -5...-10 мм на сторону, но фиксируется точное расчетное значение (L x H) с шагом 0,5 мм.

2. Контроль прямоугольности (проверка диагоналей) — критичный параметр для автоматической сборки стеклопакета. Фиксируется разность длин двух диагоналей. Допуск не более 2 мм (для зеркал и больших форматов — ≤ 1,5 мм), иначе геометрия дистанционной рамки не сойдется в углах, что вызовет разрыв первичного герметика (бутила) и запотевание.

3. Спецификация формы кромки (Edgework):

· Запись типа обработки торца: шлифовка (мат/глянец), полировка, фаска (с указанием ширины и угла) или четверть (фальц).

· Для стеклопакета — фиксация смещения внутреннего стекла относительно внешнего (если предусмотрено конструкцией).

4. Фактическая толщина и формула пакета (при замере старого изделия):

· Замер ширины профиля стеклопакета; вычисление толщины воздушной/газовой камеры (по формуле: общая ширина минус сумма толщин стекол). Фиксация типа ДСП (дистанционной рамки: алюминий, теплый край).

5. Координатная сетка отверстий и вырезов (актуально для зеркал и стеклянных дверей/перегородок):

· Привязка центров всех отверстий (под крепеж, розетки, ручки) к двум базовым углам (нижний левый + нижний правый).

· Указываются координаты X и Y, а также диаметр сверловки и наличие зенковки (потай) с указанием угла, и глубины. Допуск позиционирования отверстий — не более ±0,5 мм.

6. Контроль плоскостности (дефекты исходника):

· Если это замена стекла в старой раме — фиксация наличия "пропеллера" (завала створки) и величины кривизны самой стеклянной поверхности (волны), чтобы не произошло самонагружения (термический шок) при вклейке.

7. Итоговый раскройный паспорт — это чертеж-развертка с указанием:

· Вид стекла (закаленное, триплекс, зеркало с серебряным/титановым покрытием, тонировка) — хотя это не размер, фиксируется в спецификации к замерам.

· Ориентация рисунка или покрытия (например, матовое покрытие на стороне №2).

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

2.1. В связи с производством плановых ремонтных работ в здании отеля, необходимо выполнить замеры стеклопакетов, стекла и зеркал на территории заказчика и их монтаж, с составлением подробной ведомости.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1

  - Срок поставки на весь перечень Услуг, указанный в Таблице 1 не должен превышать 20 календарных дней.  Срок оказания услуг включает в себя сроки их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Оказываемые услуги должны полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Качество услуг должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.