- Спецификация оборудования системы умный дом

| № | Наименование | (описание/ состав) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер управления, HiRes аудио плеер на 7 потоков Control4 CORE 5 Controller | 1x HDMI out; 7x audio out; 2x audio in(dig coax+analog); 192kHz/24bit; 1x Ethernet; 2x USB 2.0; 8x IR out; IR receiver; 4x serial out; 4x relays 36v/2A AC, 24v/2A DC; 100-240v AC 60/50Hz, 40W max |
| 2 | Контроллер управления, HiRes аудио плеер на 7 потоков Control4 EA-5 | 1x HDMI out; 7x audio out; 2x audio in(dig coax+analog); 192kHz/24bit; 1x Ethernet; 2x USB 2.0; 8x IR out; IR receiver; 4x serial out; 4x relays 36v/2A AC, 24v/2A DC; 100-240v AC 60/50Hz, 40W max |
| 3 | Контроллер управления, HiRes аудио плеер на 2 потока Control4 EA-1 | 1x HDMI out; 2x audio out; 192kHz/24bit; 1x Ethernet; 1x USB 2.0; 4x IR out; IR receiver; 2x serial out; 100-240v AC 60/50Hz, 18W max |
| 4 | Контроллер управления, HiRes аудио плеер на 2 потока Control4 CORE 1 Controller | 1x HDMI out; 2x audio out; 192kHz/24bit; 2x Ethernet; 1x USB 2.0; 4x IR out; IR receiver; 2x serial out; PoE, 18W max |
| 5 | Контроллер управления, HiRes аудио плеер на 4 потока Control4 CORE 3 Controller | 1x HDMI out; 4x audio out; 1x dig coax audio in; 192kHz/24bit; 1x Ethernet; 1x USB 2.0; 6x IR out; IR receiver; 3x serial out; 1x relays 36v/2A AC, 24v/2A DC; 100-240v AC 60/50Hz, 18W max |
| 6 | Контроллер управления, HiRes аудио плеер на 4 потока Control4 EA-3 | 1x HDMI out; 4x audio out; 1x dig coax audio in; 192kHz/24bit; 1x Ethernet; 1x USB 2.0; 6x IR out; IR receiver; 3x serial out; 1x relays 36v/2A AC, 24v/2A DC; 100-240v AC 60/50Hz, 18W max |
| 7 | Беспроводной плеер с усилителем Control4 Triad SA1 Ryff-Enabled 200W x 2 Streaming Amplifier | 2x audio in(dig coax+analog); 1 analog stereo out+sub mono out; 1xHDMI out; 1x USB 2.0; 2x IR out; 1x Ethernet; WiFi; 200W per channel 4Ω; 100W per channel 8Ω; 20Hz – 20kHz; 100-240v AC, 50/60Hz |
| 8 | Многоканальный усилитель мощности Control4 Triad 8-Zone/16-Channel Power Amplifier, 125 WPC | Class D; 8x audio RCA in; 8X. zone stereo audio out; 12v in/out trig. control; 100W per channel 4Ω; 50W per channel 8Ω / 200W bridged; 20Hz – 20kHz; 100-240v AC 50/60Hz, 130W |
| 9 | Матричный аудиокоммутатор Control4 Triad 8-Source, 8-Zone Audio Matrix Switch V2 | 1x Ethernet; 8x RCA audio in; 4x dig coax audio in; 4x dig optical audio in; 8x stereo RCA audio out; 2x 12v trig out; 20Hz – 20kHz;192kHz 24bit; 100-240v AC 50/60Hz |
| 10 | Матричный аудиокоммутатор Control4 Triad 16-Source, 16-Zone Audio Matrix Switch | 1x Ethernet; 16x RCA audio in; 8x dig coax audio in; 8x dig optical audio in; 16x stereo RCA audio out; 3x 12v trig out; 20Hz – 20kHz;192kHz 24bit; 100-240v AC 50/60Hz |
| 11 | Пульт ДУ Control4 NEEO REMOTE | WiFi; 3’ touch display |
| 12 | Touch panel C4-Wall7-1 | 1x Ethernet PoE; WiFi; 7’ touch screen; 1920x1200; 720p cam; 100-240v AC to 5v power adapter; 13W PoE |
| 13 | Touch panel C4-T4IW8 | 1x Ethernet PoE; WiFi; 8’ touch screen; 1920x1200; 720p cam; 100-240v AC to 5v power adapter; 13W PoE |
| 14 | Touch panel C4-Wall10-1 | 1x Ethernet PoE; WiFi; 10’ touch screen; 1920x1200; 720p cam; 100-240v AC to 5v power adapter; 13W PoE |
| 15 | Touch panel C4-T4IW10 | 1x Ethernet PoE; WiFi; 10’ touch screen; 1920x1200; 720p cam; 100-240v AC to 5v power adapter; 13W PoE |
| 16 | Переносная сенсорная панель Control4 T4 SERIES 10" TABLETOP TOUCH SCREEN black | WiFi; 10’ touch screen; 1920x1200; 720p cam; 100-240v AC to 5v power adapter; 13W PoE |
| 13 | Потолочная акустика B&W CCM382 | 1’ ВЧ; 7.9’ СЧ/НЧ; 45Hz – 30kHz; 40W 8Ω; 90 dB SPL |