Техническое задание

на монтаж освещения на теннисном корте

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Теннисный корт СКК «Мрия» |
| 2 | Местонахождение объекта | Республика Крым, М.О. Город-Курорт Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, зд. 9, к.1 |
| 3 | Заказчик | ООО «Мрия» |
| 4 | Подрядная организация | На основании результата протокола конкурсной комиссии ООО «Мрия» |
| 5 | Требования к подрядной организации | - Наличие реализованных проектов, аналогичных предмету отбора с аналогичным объемом работ; - Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ. - Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации; - Предоставить коммерческое предложение с указанием: - - Сроки выполнения работ - - Стоимость выполнения работ - - Стоимость материалов - - Указать срок гарантии на выполненные работы |
| 6 | Цель | Капитальная замена освещения на теннисных кортах |
| 7 | Виды работ | 1. Произвести светотехнический расчет, учитывая расположение уже установленных опор и размеров кортов (отчет по светотехническому расчету предоставить для согласования) 2. Выполнить подбор оборудования, согласно светотехническому расчету и фактическому расположению опор освещения (Приложение №1 к ТЗ) 3. Произвести демонтаж установленных ранее осветительных приборов и доп. оборудования (8 ед.) 4. Произвести монтаж, подключение к существующим сетям и наладку (настройку) осветительных приборов и доп. оборудования |
| 8 | Сроки проведения работ | 14 календарных дней с момента заключения договора |
| 9 | Требование к материалам и оборудованию | - Выполнить монтажные работы согласно действующими нормативными документами РФ и ЕС Светильники и прожекторы Для открытых теннисных кортов основное оборудование — спортивные LED-прожекторы с асимметричной оптикой. Асимметричная линза перенаправляет световой поток вперёд и вниз, в сторону корта, минимизируя засветку соседних участков и неба. Это решает сразу две задачи: даёт нужную освещённость на покрытии и снижает световое загрязнение, что важно для кортов рядом с жилой застройкой. Угол рассеивания подбирается под высоту мачты и геометрию корта. При мачтах 9 метров используется широкая оптика 60×100° или 80×120°, при мачтах 12 метров — более узкая, 30×60° или 40×80°. Узкая оптика концентрирует поток и компенсирует увеличенное расстояние до покрытия. Для крытых кортов применяются другие решения: вместо прожекторов на мачтах — линейные потолочные или подвесные модели с матовым рассеивателем, расположенные вдоль боковых линий. Здесь подойдут подвесные промышленные светильники с глубоким отражателем и углом 60–90°. Класс защиты — обязательный параметр. Для уличных прожекторов минимум IP65, оптимально IP66: это защита от пыли и струй воды под давлением, актуально для регионов с обильными осадками и снегом. Корпус — литой алюминий с оребрением для пассивного отвода тепла, без вентиляторов: любая подвижная механика в уличной среде рано или поздно отказывает. Стекло — закалённое, толщиной не менее 4 мм, чтобы выдержать удар мячом или градом. Драйвер — отдельная история. Для спортивного освещения выбирают модели с пульсацией менее 5% и встроенной защитой от перенапряжения (SPD класса II или III). На уличных объектах перенапряжения от грозы — главная причина выхода светильников из строя. Качественный драйвер с защитой 10 кВ продлевает срок службы прожектора в полтора-два раза. Опоры и расположение прожекторов Стандартная схема для открытого теннисного корта — 4 мачты по углам игровой зоны, отнесённые от боковой линии минимум на 1 метр (для безопасности игроков) и расположенные напротив зон, где мяч обычно не находится в верхней точке полёта. Это ключевое отличие от стадионного освещения: на корте мачты ставят не строго по углам прямоугольника, а смещают так, чтобы прожекторы не оказывались в прямом поле зрения, подающего и принимающего. Альтернативная схема — 6 или 8 мачт, по 3-4 с каждой длинной стороны. Она применяется для турнирных объектов, где нужна максимальная равномерность и низкий UGR. Большее число опор означает меньшую мощность каждого прожектора, более мягкое распределение света и меньше резких теней от игрока. Высота мачты рассчитывается от точки крепления светильника до пересечения с условной линией игрового поля под углом не менее 25° к горизонту. Для одиночного корта это даёт мачты 9–10 метров, для парного — 10–12 метров. Конструктивно используются конические или гранёные стальные опоры на фланцевом основании, закреплённые на бетонном фундаменте с закладной деталью. Для готовых решений подходят серийные опоры освещения и закладные детали. На каждую мачту крепится траверса с регулируемыми кронштейнами под прожекторы. Количество приборов на одну опору — 4 прожектора по 400–500 Вт. |
| 10 | Общие требования | - Работы проводятся в действующей электроустановке; - Исполнитель обязан выполнить монтажные работы согласно требованиям и нормам, описанным в ПУЭ и др. нормативных документах РФ и ЕС |
| 11 | Требования к документации | - Подрядчик должен передавать Заказчику пакет документов согласно ПУЭ, ПТЭЭП, а также сертификаты на применяемые материалы. - Документация передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр в электронном виде, один на бумаге) по завершению всех работ и измерений; |
| 12 | Требования к безопасности | - Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. |
| 13 | Особые условия строительства | - Производство работ в действующем отеле уровня 5*. - Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде; - Исполнитель обязан восстановить за собой нарушенные элементы благоустройства (асфальтное покрытие, газон, каменная засыпка, ограждения и т. п.); - Исполнитель, после выполнения земляных работ, обязан очистить и привести в порядок зону проведения работ. |
| 14 | Дополнительные требования | - Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых дополнительных замеров и обследований - Акты выполненных работ подтверждать исполнительной документацией. |

По техническим вопросам Сергей Бабич +79787298506 sergey.babich@mriyaresort.com

Артём Петров +79788286518 artem.petrov@mriyaresort.com

16,5 м

33 м

37 м

17 м

10 м

Приложение №1

Высота опор – 9 м

Приложение № 2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МРИЯ»

298688, РФ, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9

г. Ялта									« 24 » января 2025

Дефектный акт

Настоящий акт составлен о следующем:

Я, инженер-электрик Бабич Сергей Васильевич

в присутствии менеджера фитнес-центра, Цап Оксаны Олеговны

произвели обход электроустановки: Освещение теннисного корта
и составили настоящий акт о следующем:

Выявленные дефекты: во время осмотра освещения теннисного корта выявлены следующие дефекты:
1- Не работает 1 светильник на мачте
2- 7 светильников – присутствуют выгоревшие точки (светодиоды) 
3- Освещенность корта ниже 300 люкс (по показаниям люксометра)

Причины возникновения дефекта: Деградация и выгорание светодиодов, неисправность блока питания.

Подпись:
_________________________________________________   /                 /____________________

_________________________________________________   /                 /____________________