Техническое задание

На демонтаж, консервацию и последующий монтаж ограждений

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Пляж, буны №1-9 |
| 2 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с. Оползневое, Севастопольское шоссе, д. 2 |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ.ПРО». |
| 4 | Требования к Исполнителю | 1.Профессионально подготовленные рабочие, аттестованные стропальщики и такелажники. 2. Все работы должны проводиться с соблюдением действующих нормативных актов РФ. |
| 5 | Цель | Консервация ограждений бун, подготовка пляжа СКК «Мрия» к высокому сезону 2027 года |
| 6 | Виды работ | Демонтажные виды работ: 1.Демонтаж ограждений бун – 880 п.м. 2. Маркировка ограждений бун перманентным маркером. 3.Складирование и транспортировка ограждений до места временного хранения (до 700м). 4.Реставрация и рихтовка погнутых, искривлённых 30 шт элементов ограждений. 5.Замена анкерных узлов крепления ограждений – 100 точек Расходные материалы: - замена и монтаж шпилек-100штук; - гайка колпачковая высокая DIN 1587 A4 M16 -400шт; - шпилька М16 А4 – 20 м.п., - винт ISO 7380-1 A4, А2 M8х18\18 – 400шт; - гайка колпачковая высокая DIN 1587 A4, А2 M8 – 400шт. 6.Складирование и упаковывание ограждений на палетах (палеты предоставляются стороной Подрядчика), фиксация с помощью полипропиленовой стреппинг ленты. (деревянные поддоны предоставляет Заказчик). 7.Транспортировка сложенных и промаркированные ограждений бун палетами в зону длительного хранения (до1,5км). Монтажные виды работ: 1.Транспортировка со склад длительного хранения механизированным способом (до 1,5км) силами подрядчика, с использованием строительный техники (манипулятор). 2.Подготовка к монтажным работам ограждений и всех комплектующих (распаковка, устранение дефектов, образованных в результате транспортировки). 3.Монтаж ограждений - 880 м.п. |
| 7 | ТЭП | Общая длинна ограждений: 880м Размер секций ограждений: высота 110см, ширина от 40см до 310см Материал изделия: н.ж. сталь, параметры профиля 10мм*40мм с шагом 150мм Крепления основания: шпилька М16 А4, гайка колпачковая высокая DIN 1587 A4 M16, гайка А4 М16 Соединительное крепление секций: винт ISO 7380-1 A4,А2 M8х18\18 и гайка колпачковая высокая DIN 1587 A4, А2 M8 |
| 8 | Сроки проведения работ | Планируемая дата начала производства демонтажных работ 10.10.2026 Срок выполнения демонтажных работ – 21 календарный день от даты заключения договора. Планируемая дата начала производства монтажных работ (дата может быть изменена по уведомлению Заказчика) – 01.04.2027. Срок выполнения монтажных работ – 21 календарный день. |
| 9 | Требования к техническим решениям | 1. При производстве не нарушать работу систем комплекса. 2. Все технические решения предварительно согласовать с Заказчиком 3. В процессе производства работ учесть существующие инженерные сети и системы. 4. Погрузка и разгрузка без нарушений целостности креплений, ограждений из нержавеющей стали. 5. Складирование в указанном заказчиком месте. 6. Такелажные работы должны проводиться с помощью спец техники и инвентаря, обученным персоналом. |
| 10 | Требование к материалам и оборудованию | 1. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПин, ТУ, иным нормативным документам и подтверждены сертификатами, паспортами в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ. 2. Все необходимые инструменты, оборудование, расходные материалы (за исключением поддонов для складирования) приобретаются и доставляются на объект силами Исполнителя. 3. Применение каких-либо аналогов материалов и оборудования, указанных в Техническом задании, возможно только с согласования с Заказчиком. 5. Исполнение аналогичных конструктивных узлов предварительно должны быть согласованы с Заказчиком. |
| 11 | Требования к качеству выполнения Работ и техническим средствам систем | 1. Исполнитель своими силами выполняет весь перечень необходимых работ с применением своих инструментов и оборудования, с закупкой необходимых материалов. 3. Качество Работ должно соответствовать требованиям применяемых СНиП, ГОСТов, Регламентов, ТУ и иным нормам, и правилам действующего законодательства РФ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком. 4. Работы должны быть проведены таким образом, чтобы после выполненного монтажа Заказчик мог сразу приступить к эксплуатации, без дополнительных мероприятий. 5. Все палеты с ограждениями должны иметь надежное закрепление при запаллечивани, транспортировке, а также погрузочно-разгрузочных работах. 5. Исполнитель своими силами устраняет все дефекты, образованные в процессе выполнения работ. 6. Работы должны выполняться бригадой в составе необходимом для выполнения указанного объема работ в соответствии с согласованным графиком производства работ. |
| 12 | Требования к безопасности | Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. |
| 13 | Особые условия выполнения работ | 1. Производство работ в действующем отеле уровня 5*. 2. Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего отеля, время и периоды производства работ (в том числе шумные) Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Возможно выполнение работ в ночное время. 3. Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде. 4. Производимые работы не должны препятствовать функционированию действующего объекта, а также создавать условия дискомфортного пребывания гостей на территории отеля и ресторана. 5. Порядок вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудование на территорию отеля: - Заявка оформляется представителем Исполнителя не позднее чем за день до вноса и вывоза (ввоза и вывоза) материалов и оборудования; - Выгрузка и загрузка материалов и оборудования осуществляется на дебаркадере; - Время перемещения материалов и оборудования по гостевым зонам отеля осуществлять строго с предварительного согласования с Заказчиком. |
| 14 | Дополнительные требования | 1. Перед началом выполнения работ согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых замеров и обследований. 2. Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию. 3. Предоставление Актов выполненных работ. 4. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя: изготовление, монтаж, материалы для складирования и крепления, уборка во время работ и после монтажа, в том числе стоимость погрузки изделий и материалов, перевозки до места установки заказчику, разгрузки, упаковки, а также все пошлины, налоги, сборы и пр. 5. Перед началом производства работ Исполнитель направляет Заказчику на согласование график производства работ. 6. Исполнитель направляет список сотрудников, задействованных в производстве строительно-монтажных работ, заблаговременно, не позднее, чем за три дня до момента их привлечения. 7. Время проведения шумных работ согласовывается с Заказчиком заблаговременно. 8. Исполнитель своими силами организовывает наличие необходимого оборудования для оперативной транспортировки и перемещения, используемого оборудование и материалов на объект производства работ. 9. В случае загрязнения в результате производства работ смежных помещений или оборудования Исполнитель устраняет указанные загрязнения незамедлительно. 10. Исполнитель обязан соблюдать все правила, ограничения и требования, действующие на территории комплекса. |
| 15 | Контактное лицо по техническим вопросам | По техническим вопросам обращаться: Руководитель комплексной эксплуатации вилл и внешней территории – Балахов Рустам Олегович Тел.: 79881511761 Почта: rustam.balahov@mriyaresort.com |