Техническое задание №7 /2026

Изготовление и замена витража наружного остекления винотеки Винного парка.

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Винный парк, винотека |
| 2 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, с.Оползневое, ул. Приморская 22 |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ.ПРО» |
| 4 | Подрядная организация | На основании результата протокола тендерной комиссии |
| 5 | Требования к подрядной организации | - Наличие положительного опыта работы на Объектах, аналогичных предмету отбора ; - Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ. - Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации; |
| 6 | Цель | Восстановление наружного периметра остекления |
| 7 | Сроки проведения работ | 30 дней с даты заключения договора. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели | Витраж VT173 1385/4694(h)мм GL50-витраж 10мм Planibel Top N+T on Cristalvision поз.2 Закаленное 2/16Ar90%/Stratobel SentryGlas 1010.4(10мм Planibel Cristalvision +1.52 мм SentryGlas (SG5000) +10мм Planibel Cristalvision) закаленное. Шлифовать 1,2,3,4 стороны. HST( сторона ) закалка Рамка - 16 Chromatech Ultra Black Sikasil IG-25HM plus, глубина герметизации 8мм |
| 9 | Виды работ | - предварительный выезд на объект для контрольных замеров и определения способа монтажа стеклопакета - закрыть поверхность соседних витражей листами ДВП для защиты от повреждений. - демонтаж оконного герметика и поврежденного стеклопакета- VT173 1385/4694(h)мм - *демонтаж участка подвесного потолка из панелей кортена ( при необходимости) - 2м2 - *демонтаж гранитной брусчатки ( при необходимости) – 0,3м2 - утилизация стеклопакета - изготовление и доставка стеклопакета к месту монтажа -1шт/487,6кг - монтаж стеклопакета VT173 1385/4694(h)мм - прокладка уплотнителя - герметизация стыков черным структурным герметиком для витражей безрамных конструкций - *монтаж участка подвесного потолка из панелей кортена ( при необходимости) - 2м2 - *восстановление покрытия пола из гранитной брусчатки ( при необходимости) – 0,3м2 |
| 10 | Требования к техническим решениям | - Все технические решения должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком; - Согласовать с Заказчиком состав и объемы выполняемых работ; - В случае порчи существующих конструкций, оборудования, отделки и т.п. при производстве работ подрядчик восстанавливает все за свой счет; - Готовая к приемке Заказчиком работа должна полностью соответствовать всем согласованным техническим решения и согласованным материалам и оборудованию. |
| 11 | Требование к материалам и оборудованию | - Все применяемые материалы должны быть сертифицированы в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ; - Товар должен быть заводского производства, работоспособным, соответствовать своим техническим характеристикам, требованиям к безопасности, функциональным характеристикам. - Товар должен включать в своем составе все необходимые комплектующие, обеспечивающие возможность эксплуатации. - Гарантийный срок не менее 12 месяцев - Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного изображения, основная конструкция должна соответствовать представленным изображениям, в наличии должны быть все ключевые элементы, имеющиеся на изображении. |
| 12 | Требования к безопасности | - Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. Перед началом демонтажных и монтажных работ закрыть поверхность соседних витражей листами ДВП для защиты от повреждений. |
| 13 | Особые условия строительства | - Производство работ на территории действующего курортного комплекса. - Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего курорта, время и периоды производства работ подрядчик согласовывает с Заказчиком. - Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде. |
| 14 | Дополнительные требования | 1. До начала выполнения работ требуется выезд подрядчика на объект для проведения контрольных замеров, оценки условий монтажа и определения технологии выполнения монтажных работ. 2.Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию; 3.Акты выполненных работ подтверждать исполнительной документацией. |
| 15 | Контактное лицо по техническим вопросам | Инженер по эксплуатации зданий и сооружений +79788034637 Непосидяка Игорь Петрович |