ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На монтаж и подключение автоматического шлагбаума FAAC 680H с дистанционным управлением и системой видеонаблюдения

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Аналог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка для считывателя Stolz (Штольц) 300х400 мм | шт | 1 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 2 | Монитор IP-видеодомофона цветной DH-VTH5441G | шт | 1 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 3 | Вызывная панель IP-домофона DHI-VTO2111D-P-S3 | шт | 1 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 4 | Установка шлагбаума (материал заказчика) | шт | 1 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 5 | Всепогодный шкаф с нагревателем, NSB-6060H3F1, с ODF,ИБП NR-48VDC-360VA с АКБ 7Ah x4,. Доп: клеммы 48VDC x4.Без кабельных вводов. Аксессуары: NSBon-01, NSBon-34,NSBon-04, NSBon-05, NSBon-06, NSBon-08, NSBon-10, 4xNSBon-15, NSBon-16 (K364801T), NSBon-49 (24VDC), U3D8749H03С | шт | 1 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 6 | SFP модуль двухволоконный, 1.25 Gbps, 1310 нм, SM, LC, IND,DMI, 10 км NI3112-10-DI | шт | 2 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 7 | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY / Патч-корд медныйПатч-корд медный PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY | шт | 2 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 8 | Патч-корд волоконно-оптический LC-LC FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-OR | шт | 4 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 9 | Коммутатор сетевой, L3 Managed, Radius: 8 портов 10/100/1000T PoE 30W + 4 порта SFP/1G/2.5G, -40~+70°C MES3710P | шт | 1 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 10 | Волоконно оптический кабель с центральным модулем внутренний/внешний 8/9/125 ОS2 нг(А)-HF, свободный буфер 250 мкм, водоблокированный, чёрный | м | 1200 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 11 | Разделка, разварка оптического кабеля | шт | 4 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 12 | Анкерный зажим Netlink РА-05 00000001027 | шт | 84 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 13 | UUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH-BK-500 19C-U5-09BL-B305 | м | 40 | Да, при согласовании с заказчиком |
| 14 | Уличная цилиндрическая IP-камера TIANDY TC-A38N5 0/A/10-47мм | шт | 1 | Да, при согласовании с заказчиком |

- Обоснование (дефектный акт) целесообразности закупки

Операционная необходимость. Ограничение проезда на территория средней станции КД Мисхор-Ай-Петри.

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

3. Общие сведения

  - Объект: участок автомобильной дороги в районе ЮБШ, поворот на Среднюю станцию.

  - Цель работ: организация контролируемого доступа автотранспорта с возможностью удаленного управления с КПП Средней станции и визуального контроля проезда посредством системы видеонаблюдения.

  - 2. Исходные данные

  - Автоматический шлагбаум FAAC 680H имеется в наличии у Заказчика. Данная модель предназначена для интенсивной эксплуатации и непрерывного режима работы.

  - Место установки: район ЮБШ, поворот на Среднюю станцию.

  - Управление шлагбаумом должно осуществляться оператором с КПП Средней станции.

  - Требуется организация системы видеонаблюдения зоны въезда и выезда.

  - 3. Состав выполняемых работ

  - Подрядчик выполняет:

  - Подготовку места установки.

  - Устройство фундамента и монтаж шлагбаума FAAC 680H.

  - Подвод электропитания 220 В.

  - Прокладку кабельных линий связи и управления.

  - Организацию дистанционного управления шлагбаумом с КПП Средней станции.

  - Установку и подключение системы видеонаблюдения.

  - Настройку оборудования.

  - Пусконаладочные работы.

  - Проверку работоспособности всех систем.

  - Передачу исполнительной документации и обучение персонала.

  - 4. Требования к системе управления

  - Система должна обеспечивать:

  - открытие и закрытие шлагбаума оператором с КПП Средней станции;

  - круглосуточную работу оборудования;

  - возможность местного управления в районе установки шлагбаума;

  - аварийное ручное открытие при отключении электропитания;

  - защиту от несанкционированного доступа;

  - возможность дальнейшей интеграции с системой контроля доступа.

  - 5. Требования к системе видеонаблюдения

  - Предусмотреть:

  - установку не менее двух IP-видеокамер:

  - обзорной камеры зоны проезда;

  - камеры, обеспечивающей идентификацию транспортных средств;

  - передачу видеосигнала на КПП Средней станции;

  - круглосуточную работу системы;

  - возможность просмотра изображения в режиме реального времени;

  - запись видеоархива;

  - защиту оборудования от атмосферных воздействий;

  - питание оборудования в соответствии с требованиями производителей.

  - 6. Требования к безопасности

  - Система должна обеспечивать:

  - безопасное движение транспорта;

  - остановку либо реверс стрелы при наличии препятствия;

  - световую сигнализацию работы шлагбаума;

  - надежную работу в климатических условиях района эксплуатации;

  - защиту кабельных линий и соединений от механических повреждений и влаги.

  - 7. Пусконаладочные работы

  - Подрядчик обязан:

  - выполнить настройку шлагбаума;

  - проверить работу дистанционного управления с КПП Средней станции;

  - проверить передачу видеосигнала;

  - выполнить испытания оборудования в различных режимах работы;

  - оформить акт выполненных работ.

  - 8. Гарантийные обязательства

  - гарантия на монтажные работы — не менее 12 месяцев;

  - гарантия на установленное дополнительное оборудование — согласно гарантийным обязательствам производителя;

  - устранение неисправностей в течение гарантийного периода выполняется силами подрядной организации.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.