Техническое задание

Индивидуальное изготовление и монтаж гранитных плиток для отвода воды с лестничных маршей эксплуатируемой кровли Винного парка

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Винный парк |
| 2 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, поселок Оползневое, ул. Южная здание 5 |
| 3 | Заказчик | ООО «МРИЯ.ПРО» |
| 4 | Подрядная организация | На основании результата протокола тендерной комиссии |
| 5 | Требования к подрядной организации | - Наличие положительного опыта работы на Объектах, аналогичных предмету отбора; - Все работы должны проводиться в соответствии с нормативными актами РФ. - Подрядчик должен иметь специалистов соответствующей квалификации; |
| 6 | Цель | Подготовка Винодельни к сезону, отвод дождевой воды с лестничных маршей |
| 7 | Сроки проведения работ | 15 дней с даты заключения договора. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели | - гранитная плитка марки Габро-диабаз светло серая (см. фото). Бортик высотой 40мм, ширина 30мм, длина переменная 90/110мм в количестве 556шт - в связи с разным расстоянием между решетками перильных ограждений, необходима индивидуальная резка каждой плитки - при пересечении плитки с кабельной проводкой питания освещения ступеней, выполнить подрезку уголка плитки под проход кабеля, отверстие заделать серым полиуретановым герметиком для наружных работ - гранитную плитку приклеить на обезжиренную поверхность серым клеем-герметиком SOUDAL FLEX PU40 - боковая поверхность плитки(бруска) должна быть отшлифована, но без полировки со всех видимых сторон |
| 9 | Виды работ | - изготовление, распил гранитных плиток под размер проемов, шлифовка видимых боковых поверхностей - монтаж плиток между решетками перильных ограждений на клей-герметик |
| 10 | Требования к техническим решениям | - Все технические решения должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком; - Согласовать с Заказчиком состав и объемы выполняемых работ; - В случае порчи существующих конструкций, оборудования, отделки и т.п. при производстве работ подрядчик восстанавливает все за свой счет; - Готовая к приемке Заказчиком работа должна полностью соответствовать всем согласованным техническим решения и согласованным материалам и оборудованию. |
| 11 | Требование к материалам и оборудованию | - Все применяемые материалы должны быть сертифицированы в соответствии с нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ; - Товар должен быть заводского производства, работоспособным, соответствовать своим техническим характеристикам, требованиям к безопасности, функциональным характеристикам. - Товар должен включать в своем составе все необходимые комплектующие, обеспечивающие возможность эксплуатации. - Гарантийный срок не менее 12 месяцев - Внешний вид оборудования может незначительно отличаться от представленного изображения, основная конструкция должна соответствовать представленным изображениям, в наличии должны быть все ключевые элементы, имеющиеся на изображении. - Перед закупкой гранитного материала подрядчик должен предоставить образцы брусчатки на согласование с заказчиком. |
| 12 | Требования к безопасности | - Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности (далее – мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение ущерба Заказчика, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности. |
| 13 | Особые условия строительства | - Производство работ на территории действующего курортного комплекса. - Учитывая, что работы будут производиться на территории действующего курорта, время и периоды производства работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком. - Инженерный и рабочий состав, задействованный в производстве работ, должен иметь аккуратный вид и иметь атрибуты компании на спец. одежде. |
| 14 | Дополнительные требования | - Перед началом оказания услуг согласно данного ТЗ, Исполнитель должен направить своего представителя для ознакомления с объектом, проведения всех необходимых контрольных замеров и обследований - Все отступления от технического задания согласовывать с Заказчиком в виде подписания листа изменений к данному техническому заданию; - Акты выполненных работ подтверждать исполнительной документацией. |
| 15 | Контактное лицо по техническим вопросам | Инженер по эксплуатации зданий и сооружений +79788034637 Непосидяка Игорь Петрович |

Приложение:

1. Фото