ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лист металла 2500х1250х3 | Шт. | Лист металла 2500х1250х3 Б ПН-0-3 ГОСТ 19903 из стали Ст34сп5 ГОСТ 14637 Характеристики Толщина, мм: 3,0 Размер, м: 1,25 х 2,5 Технология пр-ва: горячекатанный Марка стали: Ст3 Вид фасовки: пачка ГОСТ 16523-97, ГОСТ 14637-89 | 1 | да |
| 2 | Электроды Э50А | Шт. | Электроды Э50 ГОСТ 9467, УОНИ-13/55 (3 кг; 3 мм) Тип - Э50А Марка электрода - УОНИ-13/55 Диаметр - 3.0 мм Свариваемый материал - углеродистые стали Для наплавки - нет Покрытие - основное Цвет - бело-серый Длина - 355 мм Сертификат Накс - да Аналоги - УОНИ-13/45 Вес нетто - 3 кг | 2 | да |
| 3 | Ингибиторная пленка | Шт. | Ингибиторная пленка Тип: - Пленка Вид: - Полупрозрачный синий материал Стандарт: - ГОСТ 9.014-78 Срок защиты: - 36-60 мес. Длина: - Средний рулон 80-120 мкм Ширина: - 3 метра | 3 | да |
| 4 | Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента | Шт. | Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента EKF 1м PROFI PROxima gc-wp-pro-1m Тип товара - антикоррозионные ленты Материал - резина Длина ленты - 1000 мм Ширина ленты - 50 мм Самоклеящаяся - да Изоляция - есть Габариты без упаковки - 1000х50 мм | 2 | да |
| 5 | Индикаторы влажности | Шт. | Индикаторы влажности EL-6HIC200 Материал: промокательная бумага, пропитанная хлоридом кобальта. Точность: на основе температуры окружающей среды 24°С. Допустимое отклонение: приблизительно 2.5% на каждые 12°С начиная от 24°С. Размер карточки индикатора: 38х120 мм. Количество в упаковке: 200 штук. Количество градаций: 6. Значения влажности: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. | 2 | да |
| 6 | Силикагель гранулированный в "стиках" | Шт. | Силикагель гранулированный в "стиках" по 5гр Тип- гранулы Объем- 200 Вес, г - 210 | 10 | да |
| 7 | Ящик из фанеры 600x600x300 мм | Шт. | Ящик из фанеры 600x600x300 мм | 6 | да |
| 8 | Усиленный хомут (44-47 мм), оцинк. сталь | Шт. | Усиленный хомут (44-47 мм), оцинк. сталь TL44-47RC TITAN LOCK Материал: оцинкованная сталь Ширина ленты, мм: 26 Вес, кг: 0,083 Вес, кг: 0,083 Размер, мм: 44-47 | 20 | да |
| 9 | Червячный хомут 40-60 мм, нерж. сталь | Шт. | Червячный хомут Nord-Yada 40-60 мм, нерж. сталь 900261 Тип - хомут червячный Фасовка - 1 шт Ширина - 9 мм Диаметр - 40-60 мм Max диаметр - 60 мм Min диаметр - 40 мм Материал - нержавеющая сталь Покрытие - нет С барашком - нет | 20 | да |
| 10 | Химический клеевой анкер UTECH HITRE 500 | Шт. | Химический клеевой анкер UTECH HITRE 500 Модель - HITRE 500 Назначение - для вклейки шпилек и арматурных стержней Материал основания - бетон, железобетон Размер - 585 мл В упаковке, шт - 1 Тип химического состава - эпоксидная смола Объем, мл - 585 Условия применения - сухие отверстия, влажные отверстия, заполненные водой отверстия Диапазон рабочей температуры, t (°C) - от –60°C до +42°C Температура основания при монтаже, t (°C) - от -10°C до +40°C Время схватывания - от -10°C до -6°C =240ч / от -5°C до -1°C=168ч / от 0°C до +4°C=48ч / от +5°C до +9°C=24ч / от +10°C до +14°C=16ч / от +15°C до +19°C=12ч / от +20°C до +24°C=7ч / от +25°C до +29°C=6ч / от +30°C до +34°C=5ч / от +35°C до +40°C=4.5ч Время отверждения - от -10°C до -6°C =6ч / от -5°C до -1°C=2ч / от 0°C до +4°C=2ч / от +5°C до +9°C=2ч / от +10°C до +14°C=1.5ч / от +15°C до +19°C=1ч / от +20°C до +24°C=30мин / от +25°C до +29°C=15мин / от +30°C до +34°C=15мин / от +35°C до +40°C=12мин Комплектация - химический клеевой анкер UTECH HITRE 500 (585 мл.), миксер HITRE, удлинительная трубка U-220 Производитель - UTECH Страна бренда - Россия Страна производства - Россия | 4 | нет |
| 11 | HAS 8.8 HDG Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH сталь ТДЦ, M20x300 мм | Шт. | HAS 8.8 HDG Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH сталь ТДЦ, M20x300 мм Модель - HAS 8.8 HDG M20x300 Материал - термодиф. оцинкование 8.8 Страна производства - Россия Страна бренда - Россия Резьба - M20 Покрытие - ТДЦ 40 мкм Класс прочности - 8.8 Длина, мм - 300 Диаметр отвер., мм - 22 Тип основания - бетон, кирпич | 8 | нет |
| 12 | HAS 8.8 Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH оцинкованная, M36x460 мм | Шт. | HAS 8.8 Анкерная шпилька с гайкой и шайбой UTECH оцинкованная, M36x460 мм Модель - HAS 8.8 M36x460 Материал - оц. сталь 8.8 Страна производства - Россия Страна бренда - Россия Резьба - M36 Покрытие - цинковое 5 мкм Класс прочности - 8.8 Длина, мм - 460 Диаметр отвер., мм - 40 Тип основания - бетон, кирпич | 8 | нет |
| 13 | Зажим 23 для каната 19-23 мм | Шт. | Зажим 23 ГОСТ 13186-67 - для каната 19-23 мм Стандарт - ГОСТ 13186-67 Вес, кг - 0.69 Для троса - 23 мм Диаметр резьбы болта - М16 Длина болта - 95 | 160 | да |
| 14 | Коуш 22,0 мм DIN 6899 (тип B) | Шт. | Коуш 22,0 мм DIN 6899 (тип B) Тип: B Страна производства: Китай Внутренний диаметр:56 Радиус углубления, мм:6,5 Родина бренда: Россия Материал: Сталь Длина, мм: 90 Диаметр шкива, мм: 24 Диаметр каната, мм: 22,0 | 8 | да |
| 15 | G 210 Скоба такелажная прямой тип с винтовым штифтом оц. сталь, 20 мм (3.25 т) | Шт. | G 210 Скоба такелажная прямой тип с винтовым штифтом оц. сталь, 20 мм (3.25 т) (арт. 45997) Модель - G 210 20 3,25 т Материал - оц. сталь Вес нетто шт./кг - 0,73 Грузоподъемность, т - 3.25 Диаметр пальца-болта, мм - 20 Диаметр пальца-болта, дюйм - 5/8 Глубина прохода, мм - 51 Ширина прохода, мм - 26.9 Стандарт - G 210 Страна бренда - Россия Страна производства - Россия / Китай Тип - прямая, с винтом (штифтом) Ширина скобы, мм - 58.5 Высота дужки, мм - 15.7 Диаметр прутка, мм - 16 Ширина основания, мм – 38 | 8 | да |
| 16 | Брус обрезной естественной влажности 100х100х6000 мм | Шт. | Брус обрезной естественной влажности 100х100х6000 мм Цвет - Натуральный Страна производства - Россия Вес нетто - 46,88 кг Длина - 6000 мм Материал - Брус Стандарт - ГОСТ 8486-86 Ширина бруса - 100 мм Толщина - 100 мм Длина - 6000 мм Порода - Ель, Сосна Влажность - 22-30 Естественная Сорт - 1-ый ГОСТ Форма - Квадратная | 8 | да |
| 17 | Средство чистящее для окисленных и загрязненных контактов | Шт. | KONTAKT 60/100, Средство чистящее для окисленных и загрязненных контактов Свойства – Быстро испаряется; – Удаляет продукты коррозии (оксиды, сульфаты, сульфиды, карбонаты); – Растворяет грязь, масляные и смолистые загрязнения; – Восстанавливает низковольтный отвод от электрических контактов; – Аэрозольный баллон оборудован 360° клапаном (работает в любом положении баллона). Основные данные продукта Аэрозоль: Внешний вид красный прозрачный Температура воспламенения (ASTM D 56) менее 0 °C Удельная плотность при 20 °C (FEA 605) 0,774 г/см3 Показатель испарения (DIN 53 170) ± 5 | 5 | да |
| 18 | Средство чистящее универсальное (Спрей-очиститель для всех видов электроники) | Шт. | KONTAKT WL/200, Средство чистящее универсальное (Спрей-очиститель для всех видов электроники) Препарат для чистки электронных и электрических устройств. Назначение: позволяет удалять грязь, осмоленные масла и смазки, канифоль и другие загрязнения с поверхностей узлов и деталей. Не входит в реакцию с популярными конструкционными материалами. Свойства: чистит поверхности контактов, подвергнутых воздействию KONTAKT 60, удаляет с их поверхностей растворенные окислы и самое главное — продукты коррозии. На длительное время защищает от повторного возникновения коррозионных участков. | 5 | да |
| 19 | Средство чистящее, смазывающее и антикоррозийное | Шт. | KONTAKT 61/100, Средство чистящее, смазывающее и антикоррозийное Средство для очистки и защиты контактов. Назначение: специально разработанное чистящее, смазывающее и антикоррозийное средство, предназначенное для обработки и защиты новых неокисленных электрических контактов и движущихся электромеханических частей или контактов, подвергнутых очищающему воздействию препаратов KONTAKT 60 и KONTAKT WL. Свойства: препарат образует тонкую микроскопическую пленку на обрабатываемых поверхностях, предотвращающую появление коррозии и одновременно обеспечивающую высокое качество контакта. Препарат нейтрален к прочим конструкционным материалам, исключает возможность возникновения токов утечки, обладает антикоррозийными свойствами, является хорошим смазочным средством. Обеспечивает отличную электропроводность, предохраняет от стирания и спекания контактных площадок и движков. Обладает антифрикционными свойствами, поэтому абразивный эффект между контактными группами сильно уменьшается, что в свою очередь соответствующим образом увеличивает контактные поверхности. | 5 | да |
| 20 | Набор термоусадочных трубок 34 шт | Шт. | Набор термоусадочных трубок Navigator ТУТ NST-4-12-10-34-M 34 шт 71192 Тип - набор Температура эксплуатации - от -55 до +105 °С Длина - 0.1 м Номинальный диаметр до/после усадки - 4/2; 6/3; 8/4; 10/5; 12/6 мм Толщина стенки после усадки - 0.35/0.55±0.1 мм Продольная усадка - 7-9 % Температура усадки - 125-200 °С Диаметр до усадки - 12 мм Количество в упаковке - 34 шт Цвет - разноцветные Материал - полиолефин Наличие изоляции - да | 15 | да |
| 21 | Эмиттер-капсула антикоррозийная | Шт. | Эмиттер-капсула антикоррозийная LIKK-150 Антикоррозийный эмиттер-капсула LIKK-150 представляет из себя пластиковую капсулу на клейкой основе. Внутри капсулы находится летучий ингибитор коррозии, который обеспечивает защиту от коррозии металлов внутри закрытого пространства. После размещения капсулы в замкнутом пространстве летучие ингибиторы коррозии достигают и адсорбируются на металлические поверхности, образуя молекулярный защитный слой, который эффективно препятствует коррозионным процессам | 10 | да |
| 22 | Жидкая изолента гель, черная | Шт. | Жидкая изолента гель, черная Изолента спрей 210 мл ISOLASTIC - это жидкая изолента, образующая эластичную, прозрачную обволакивающую оболочку на обрабатываемой поверхности. Она обеспечивает надежную защиту от воды, химических растворов, механического воздействия и короткого замыкания. ISOLASTIC идеально подходит для защиты электрических контактов, клемм, пластиковых элементов салона авто, электронных компонентов и плат, деталей сложной формы, спаек проводов, контактных групп и многого другого. С помощью ISOLASTIC вы можете защитить практически любую поверхность от агрессивных сред, обеспечивая долговечность и надежность оборудования. Объем: 210 мл Состав: смесь полимеров, смесь углеводородов, функциональные добавки, озонобезопасный пропеллент. | 5 | да |
| 23 | Набор изоленты 0,13х15 мм, 10 м, 7 цветов | Шт. | Набор изоленты KRANZ 0,13х15 мм, 10 м, 7 цветов KR-09-2010-E Тип - изолента Ширина - 15 мм Длина - 10 м Толщина - 0.13 мм Материал - ПВХ Температурный диапазон использования - от -10 до +50 °С Max напряжение - 6000 В Цвет - мультиколор Морозостойкая - нет Огнестойкая - да Водостойкая - да Стойкость к ультрафиолету - да Количество в упаковке - 7 шт Клеевая основа - каучук | 10 | да |
| 24 | Кабельная бирка | Шт. | Кабельная бирка FORTISFLEX У-134 У3,5 100 шт 66781 Форма - квадрат Длина - 55 мм Ширина - 55 мм Количество в упаковке - 100 шт Материал - полипропилен Вес нетто - 0.142 кг Тип - кабельная бирка Цвет - белый Габариты без упаковки - 55х55 мм | 2 | да |
| 25 | Парафинированная бумага БП-4-28 | Шт. | Парафинированная бумага БП-4-28 Парафинированная бумага БП-4-28 предназначена для упаковки мелких металлоизделий. Ввиду своей тонкости эта бумага применяется для бережной упаковки мелких металлических деталей. Бумага выполнена по ГОСТ 9569-2006. Представляет из себя тонкую белую бумагу с гладкой фактурой покрытую слоем технического парафина. Поставляется в рулонах шириной 840 мм, плотность основы 28 г/м2. Масса рулона от 40 кг. до 60 кг. Каждый рулон упакован в полиэтиленовый рукав. | 3 | да |
| 26 | Специализированный скотч марки FP 7535 | Шт. | Специализированный скотч марки FP 7535 Специализированный скотч марки FP 7535 предназначен для упаковочных операций с антикоррозийной пленкой. Материал позволяет получить герметичное соединение, защищающее груз или товар от пыли, влаги и загрязнений. | 5 | да |
| 27 | Поглотитель влаги | Шт. | MP004369 Поглотитель влаги Представляет собой гранулированную форму аморфного диоксида кремния с узкими порами, не содержащую посторонниx веществ. Гранулы неправильной формы белого/полупрозрачного цвета. Они остаются физически неизменными в суxом виде и при насыщении водой. Соответствует требованиям стандарта BS 2540: 1991 "Гранулированный силикагель-осушитель", DIN55473: 2001-2002 и стандарта MIL-D-3464E. | 1 | да |
| 28 | Техническое полотно БЯЗЬ ОТБЕЛЕННАЯ, рулон 1,5х50м | Шт. | Техническое полотно LAIMA БЯЗЬ ОТБЕЛЕННАЯ, рулон 1,5х50м Тип ткани - бязь Плотность - 120 г/м² Цвет - белый Количество лоскутов - 1 шт Длина 1 лоскута - 5000 см Ширина 1 лоскута - 150 см | 1 | да |
| 29 | Консервационная смазка АМС-3 | Шт. | Консервационная смазка АМС-3 Антифрикционная консервационная смазка АМС-3 | 1 | да |
| 30 | Присадка RUSMA АКОР-1 | Шт. | Присадка RUSMA АКОР-1 Присадка АКОР-1 предназначена для улучшения защитных (консервационных) свойств смазочных минеральных масел различного назначения и топлив, также применяется в качестве консервационного материала. Изготовляется на основе селективно-очищенных нитрованных базовых масел марок АС-9.5 или М-8 и М-11 (при отсутствии масла марки АС-9.5) из сернистых нефтей, с добавлением при защелачивании (10±1)% технического стеарина. Физико-химические показатели: Внешний вид: маслянистая жидкость от тёмно-коричневого до чёрного цвета, прозрачная в тонком слое; Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с (сСт), не более: 65.0; Зольность, %: 3.6–5.0; Щелочное число, мг КОН/г присадки, не менее: 38.0; Содержание воды: отсутствует; Массовая доля механических примесей, %, не более: 0.08; Защитные свойства (сталь марки 10 по ГОСТ 1050): выдерживает. Примечание: в механических примесях абразивные вещества не допускаются. Объем - 5 л | 2 | да |
| 31 | Уайт-спирит RPG | Шт. | Уайт-спирит RPG ПЭТ 5 л. Вид - уайт-спирит Вес нетто - 3.105 кг Объем - 5 л Вид тары - канистра Марка - нет Без запаха - нет Для масляных красок - да Для алкидных красок - да Для эпоксидных красок - нет | 2 | да |
| 32 | Бензин Галоша ЯСХИМ | Шт. | Бензин Галоша ЯСХИМ, ПЭТ 0,5 л Вид - бензин Вес нетто - 0.318 кг Объем - 0.5 л Вид тары - ПЭТ бутылка Марка - С2 80/120 Без запаха - нет | 4 | да |
| 33 | Изопропиловый спирт Арикон | Шт. | Изопропиловый спирт Арикон канистра 5 л IPS5 Вид - изопропиловый спирт Объем - 5 л Вид тары - канистра ГОСТ/ТУ - ГОСТ 9805-84 Без запаха - нет Марка - нет | 2 | да |
| 34 | Смазка ПУШЕЧНАЯ (ПВК) | Шт. | Смазка ПУШЕЧНАЯ (ПВК) ГОСТ 19537-83 Внешний вид - Однородная мазь от желтого до коричневого цвета Температура каплепадения, °С, не ниже - 60 Температура сползания, °С, не ниже - 50 Коррозионное воздействие на металлы -Выдерживает Кислотное число, мг КОН на 1 г смазки - От 0,50 до 1,00 Содержание воды - Отсутствие Массовая доля механических примесей, %, не более - 0,07 Содержание водорастворимых кислот, реакция водной вытяжки - Слабокислая (слаборозовое окрашивание) Испытание защитных свойств при 50 °С в течение 30 ч на пластинках из стали марок 40 или 50 по ГОСТ 1050 - Выдерживает | 4 | да |
| 35 | Циатим 201, Смазка | Шт. | Циатим 201 20гр., Смазка Рабочий температурный диапазон: –60...+90 °C Состав: нефтяное масло с малой вязкостью; загуститель «стеарат лития»; присадки, защищающие от окисления смазанных поверхностей деталей. Емкость: 20 мл (баночка) | 20 | да |
| 36 | Уличный всепогодный навесной замок | Шт. | Навесной замок Palladium 907WP-40L Тип замка - навесной Тип механизма секретности - цилиндровый Класс безопасности - 1 Тип ключа - английский Количество ключей - 3 шт Тип корпуса - открытый Материал корпуса - чугун Цвет - синий Длина замка - 100.7 мм Ширина замка - 43.5 мм Форма дужки – длинная полукруглая Материал дужки - закаленная сталь Диаметр дужки - 7.2 мм Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии) - 52.7 мм Уличный - да Антивандальный - да Под один ключ - нет Декоративный - нет Влагозащищенный - да Противопожарный - нет Морозоустойчивость - да | 6 | да |
| 37 | Цепь пластиковая красно-белая | Шт. | Цепь пластиковая красно-белая Цепь пластиковая круглозвенная красно-белая используется как декоративный элемент ограждений при дорожном строительстве, на спортивных площадках, загородных участках. Изготавливается из цветных отдельных сваренных овальных пластиковых звеньев. Размер/ диаметр прутка, D, мм - 6 Длина звена, Т, мм – 26 Ширина звена, В, мм – 19 Вес кг/100 м – 6,1 Метров /бобина – 20 | 2 | да |
| 38 | Знак "Проход запрещен" Стандарт Знак Р03 | Шт. | Знак "Проход запрещен" Стандарт Знак Р03, 200x200 мм Тип - запрещающие (Р) Выход - нет Опасность - нет Другие - нет Материал - ПВХ Клеевая основа - нет Габариты без упаковки - 200х200 мм | 10 | да |
| 39 | Знак "доступ посторонним запрещен" Стандарт Знак Р06 | Шт. | Знак "доступ посторонним запрещен" Стандарт Знак Р06, 200x200 мм Тип - запрещающие (Р) Выход - нет Опасность - нет Другие - да Тактильная - нет Материал - полипропиленовая пленка Клеевая основа - есть Габариты без упаковки - 200х200 мм Фотолюминесцентная - нет Элементы отражения света - нет Длина - 200 мм Ширина - 200 мм | 10 | да |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 20 дней. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.