ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование закупаемых Товаров:

| № | Наименование | Ед. изм. | ТЗ (описание/ состав) | Кол-во | Возможность аналога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | шт. | Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P поддержка LiFePO4 и свинцово-кислотных аккумуляторов; напряжение батареи: 40–60 В; ток заряда и разряда до 135 А. Обеспечивает быструю зарядку, эффективное использование накопленной энергии и стабильную работу системы. максимальная мощность PV: до 12 кВт; MPPT-диапазон: 150–425 В; до 2 MPPT-трекера. Надежность и защита защита от короткого замыкания; защита от перегрузки и перенапряжения; контроль утечек и изоляции; защита от островного режима. температура работы: от -40°C до +60°C; степень защиты корпуса: IP65; интеллектуальное охлаждение. Подходит для установки как внутри помещений, так и на улице. цветной сенсорный дисплей; удаленный мониторинг: Wi-Fi / LAN / 4G; интерфейсы: RS485 / CAN. Позволяет контролировать и настраивать систему в режиме реального времени. | 1 | Нет |
| 2 | Deye SE-G5.1Pro-B (5 кВтч) | шт. | Deye SE-G5.1 Pro-B (51.2v, 100Ah, 5.12кВт·ч) Hoминaльнaя энергия: 5,12 кBт·ч Пoлезная емкoсть: 100 А·ч Hоминaльнoe нaпряжение: 51,2 В Рабочий диапазон: 43,2 В – 57,6 В Ток заряда/разряда: до 100 А Размеры: 440 x 133 x 540 мм Ресурс ≥6000 циклов при глубине разряда 90% (DоD), срок службы более 15 лет. Поддерживает параллельное подключение до 64 модулей, позволяя наращивать общую емкость до 327 кВт·ч. · Интеллектуальное управление (ВМS): Встроенная система управления обеспечивает контроль напряжения/температуры, балансировку ячеек и полную защиту. Не содержит кобальта, имеет класс защиты IР20 и все необходимые сертификаты (UN38.3, СЕ, UL и др.). · Широкий температурный диапазон: Стабильная работа от -20°С до +55°С. · Удобство монтажа: Универсальный 3U-дизайн для установки в 19" стойку, на стену или на пол. Автосетевое подключение, удалённый мониторинг и обновления прошивки через USB. Экологичность: Используются экологически чистые материалы, не токсичны и не загрязняют окружающую среду. Комплектация, в т.ч.: - силовые кабели для параллельного подключения аккумуляторов; - коммуникационный кабель RJ45; - кабель для подключения к гибридному инвертору; - крепёжные элементы для 19-дюймовой стойки или шкафа; - кронштейны для напольной установки; - кронштейны для настенного монтажа; - заземляющий провод; - руководство пользователя. | 2 | Нет |

- Место доставки, сроки и порядок поставки товара

  - Место доставки товара: Крым, г. Ялта, с. Понизовка, ул. Приморская, 22.

  - Срок поставки на весь перечень Товаров, указанный в Таблице 1 не должен превышать 1(один) месяц. Срок поставки Товаров включает в себя срок их доставки до склада Покупателя.

3. Общие сведения

  - Поставляемая продукция должна полностью соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

  - Поставляемый Товар должен быть новым товаром. Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Требования к упаковке и маркировке

  - Товар должен доставляться в упаковке, принятой для данного вида продукции. Упаковка должна обеспечить полную сохранность от всякого рода повреждений при перевозке, выполняемой в соответствии с нормами, установленными изготовителем.

  - Маркировка должна содержать информацию о наименовании Товара, весе/объеме, сроке изготовления и сроке годности (если применимо), а также иную информацию, предусмотренную для данного вида продукции.

- Требования к гарантии и гарантийному сроку товара.

  - Гарантийный срок эксплуатации на товар составляет 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком товаросопроводительных документов по форме Торг-12/ УПД.  Если производителем Товара установлены стандартные гарантийные сроки, превышающие запрашиваемый гарантийный срок на Товар, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

- Требования по соответствию товаров определенным стандартам.

  - Все поставляемые товары должны быть экологически безопасными, новыми, соответствовать требованиям нормативно-технических документов для данного вида продукции и иметь необходимые паспорта и сертификаты качества (в случае, если они подлежат обязательной сертификации).

- Порядок расчётов

  - Цена Товара включает: стоимость доставки Товара по адресу Покупателя (при доставке учесть высоту зоны выгрузки (рампы) 97 см.), в том числе стоимость погрузки, перевозки, разгрузки, упаковки, маркировки, оформления сопроводительной документации, хранения, таможенные экспортные и импортные пошлины, все налоги, сборы, установленные законодательством РФ, действующие на момент поставки. А также любые иные расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по поставке.

  - Расчеты осуществляются по безналичной форме в рублях РФ.