Раздел 2. Описание предмета закупки

Описание объекта закупки

Функциональная характеристика объекта закупки.

Поставка оборудования по заявке (ОКПД 26.20.14.100).

Техническая характеристика объекта закупки.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистратор для видеонаблюдения | Основной цвет –черный Вид – IP Количество каналов записи – не менее 32 Количество подключаемых аналоговых камер – не менее 1 Количество подключаемых IP-камер – не менее 32 Максимальное разрешение записи - 3840x2160 Максимальная частота кадров – не менее 30 кадр./сек Скорость записи – не менее 256 Мбит/с Кодеки и форматы видео -H.264, H.264+, H.265, H.265+ Разрешение и частота кадров - 4MP (2688х1520): 30 кадр./сек, 8MP (3840×2160): 30 кадр./сек, Full HD (1920х1080): 30 кадр./сек Форматы аудиофайлов - G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726 Количество отсеков для (HDD / SSD) – не менее 2 Максимальный объем одного накопителя - 16 ТБ Интерфейс подключения накопителя - SATA Поддержка PTZ - нет Двухсторонняя аудиосвязь - есть Детектор движения - есть Тревожные входы / выходы – не менее 4/1 Синхронное воспроизведение - наличие Наличие панели управления - нет Пульт ДУ - да Порт Ethernet - есть Максимальная скорость сети Ethernet - 1000 Мбит/с Сетевые протоколы - DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, ISUP, NFS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP, iSCSI Количество пользователей – не менее 256 Видеовходы - нет Видеовыходы - 1 x HDMI, 1 x VGA Аудиовходы - 1 x RCA Аудиовыходы - 1 x RCA Разъемы USB - есть Количество USB – не менее 2 Тип и параметры питания - DC 12В/3.33А Потребляемая мощность - не менее 15 Вт Поддержка PoE - нет Рабочая температура – ниже -10º и не более 55ºС Влажность при эксплуатации - от 10% и до 90% Комплектация: адаптер питания, документация, кабель Ethernet, кабель SATA, мышь Ширина – не более 380 мм Глубина – не более 315 мм Высота – не менее 52 мм Вес – не более 1000 г | 3 |
| 2. | Жесткий диск для видеонаблюдения | Объем HDD – не менее 4 ТБ Объем кэш-памяти – не менее 256 МБ Скорость вращения шпинделя – не менее 5500 об/мин Максимальная скорость передачи данных - 200 Мбайт/сек Среднее время задержки (Latency) – не менее 5.1 мс Интерфейс - SATA III Пропускная способность интерфейса - не менее 6 Гбит/с Оптимизация под RAID-массивы - да Технология записи - CMR Ударостойкость при работе - 80 G Уровень шума во время работы – не более 26 дБ Уровень шума в простое – не более 23 дБ С гелиевым наполнением - нет Число циклов позиционирования-парковки - Не менее 400000 Максимальное энергопотребление – не менее 5.5 Вт Энергопотребление в режиме ожидания – не менее 3.2 Вт Максимальная рабочая температура – не менее 80 °C Ширина - менее 101.85 мм Длина - менее 147 мм Толщина - менее 20.1 мм Вес – не более 490 г | 6 |