Раздел 2. Описание предмета закупки

Описание объекта закупки

Функциональная характеристика объекта закупки.

Поставка оборудования по заявке (ОКПД 26.20.14.100).

Техническая характеристика объекта закупки.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Камера видеонаблюдения IP уличная | Тип матрицы - CMOS Progressive Scan Физический размер матрицы - 1/2.8 дюйма Число пикселей матрицы - не менее 4 Мп Минимальная степень освещенности - 0 лк, 0.01 лк Фокусное расстояние – не менее 2.8 мм Диафрагма - f/2.2 Угол обзора по горизонтали – не менее 99° Угол обзора по вертикали – не менее 54° Угол обзора по диагонали – не менее 120° Угол поворота (градус) - 360° Угол наклона (градус) – не менее 90° Подсветка - EXIR Дальность подсветки – не менее 35 м Изображение - цветное, черно-белое Максимальное разрешение - 2560x1440 Максимальная частота кадров – не менее 20 кадр./сек Формат сжатия видеофайлов - H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG Улучшение изображения - 3D-DNR, BLC, DWDR, HLC Встроенный микрофон - есть Встроенный динамик - нет Кодеки аудио - AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, MP2L2, PCM Тип подключения - проводной Поддержка PoE - есть Разъем RJ45 - есть Поддерживаемые протоколы -DHCP, DNS, HTTP, ICMP, IGMP, NTP, ONVIF, QoS, RTP, RTSP, TCP/IP, UDP Ночная съемка - есть Система обнаружения движения - есть Видеоархив - на сервер Возможность настройки - баланс белого, зеркалирование, контраст, насыщенность, резкость, яркость Управление поворотом и наклоном ручная регулировка Управление со смартфона - есть Рабочая температура - менее -40° и более 60° C Рабочая влажность - до 95% (без конденсата) Степень защиты – не ниже IP67 Потребляемая мощность – не менее 6.5 Вт Длина – не более 138.8 мм Ширина – не более 60.9 мм Высота – не более 57.9 мм Вес – не более 175 г | 20 |
| 2. | Кабель витая пара (медная, уличная) | Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR). Материал проводника высокоочищенная бескислородная медь, сечением - не менее 0,51 мм. Изоляция проводника - полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 1,02 мм. Экранирование, FTP – В ЭКРАНЕ (Алюминиевая фольга). Внешняя изоляция ПЭ - полиэтилен (PE), толщина 0,5 мм. Общий диаметр кабеля – не менее 6,5 мм. Радиус изгиба кабеля минимально выдерживает 8 (восемь) внешних диаметров кабеля. Частотный диапазон 1-100 МГц. Рабочая температура – менее -50°С и не менее +75°C Намотка – не менее 305 м. | 4 |
| 3. | PoE-коммутатор (8 PoE-портов) | Кол-во портов (общее) – не менее 10 Кол-во портов (PoE) – не менее 8 Интерфейсы - 2 порта Uplink Скорость PoE-портов – не менее 100 Мбит/с Скорость Uplink-портов – не менее 100 Мбит/с Защита от электрических импульсов – не менее 6kV Дальность передачи – не менее 300 м Стандарты PoE - IEEE 802.3af / IEEE 802.3at Мощность PoE – не менее 60Вт | 4 |
| 4. | Шкаф монтажный | Бокс - пластиковый уличный с монтажной панелью Монтажная панель, глухая дверь Степень защиты – не ниже 65 Материал корпуса – Пластик Длина – не менее 450 мм Ширина – не менее 300 мм Высота – не менее 160 мм | 4 |
| 5. | Распределительная коробка для видеонаблюдения | Тип - Распределительная коробка универсальная Совместимость - Все камеры Материал корпуса – пластик Длина – не менее 114 мм Ширина – не менее 114 мм Высота – не менее 60 мм | 30 |