Приложение №1

к уведомлению о проведении

закупки с использованием электронного магазина

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение восстановительных работ после проведения ремонта на сетях водоснабжения и канализации

- Общие положения и требования

Место выполнения работ: г. Иркутск.

Все указания, встречающиеся в настоящем описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Субподрядчика.

Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний предоставляются Заказчику до начала производства работ.

- Требования к качественным характеристикам работ

Технология и последовательность работ, выполняемых Субподрядчиком, определяется следующими нормативными документами:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- «Гражданский кодекс Российской Федерации» часть вторая от 26 января 1996 года №14-ФЗ;

- Постановление Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1087 «Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре»;

- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». Дата введения: 25 июня 2020 года;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87». Дата введения: 28 января 2018 года;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Дата введения: 01 июля 2017 года;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Производство земляных работ в дорожном строительстве, при устройстве подземных инженерных сетей, при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух. Технические рекомендации (извлечение из ТР 145-03);

- Постановление администрации города Иркутска от 16 ноября 2021 года № 031-06-817/21 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешительной документации на проведение земляных работ» и о внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 6 апреля 2011 года N 031-06-642/11»;

- Постановление администрации г. Иркутска от 20.09.2024 N 031-06-633/24 "Об утверждении Положения о проведении земляных работ в городе Иркутске.

- Порядок проведения фотографической съёмки

- До начала проведения работ необходимо выполнить фотосъёмку для фиксации состояния объекта до начала выполнения работ.

- В процессе производства работ фиксируются все работы, согласно ведомости объёма работ, производимые Субподрядчиком.

- После окончания работ выполняется обзорная фотосъемка объекта для фиксации выполненных работ.

- Результаты фотосъёмки передаются в АО «СЭМ» в составе исполнительной документации.

- Требования к качеству работ и гарантийные обязательства

- Материалы Субподрядчика, используемые при выполнении работ должны быть в технически исправном состоянии, без повреждений и дефектов, новыми, не бывшими в использовании, не из ремонта, иметь сертификат качества, соответствовать требованиям соответствующих стандартов (ГОСТам и т.п.), паспортам заводов-изготовителей. Качество и безопасность материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов, применяемых к данным видам материалов. Копии сертификатов, технических паспортов и/или иных документов, подтверждающих соответствие качества материалов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на материалы Субподрядчика предоставляются Заказчику до начала производства работ.

- Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору. Гарантийный срок составляет не менее 2 (двух) лет момента подписания акта о приёмке выполненных работ. Все выявленные по вине Субподрядчика неисправности (недостатки, поломки оборудования) должны устраняться за счет сил и средств Субподрядчика.

5.	Требования к показателям товара, используемого при выполнении работ

| № п/п | Наименование используемого при выполнении работ товара (материала) | Требуемые значения показателей, используемые для определения соответствия предлагаемых к использованию при выполнении работ товаров (материалов) потребностям Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные | Марка БНД-90/130. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90. Товар должен соответствовать характеристикам и нормам, указанным ниже: Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм - более 90. Температура размягчения по кольцу и шару должна быть не ниже 43°С в соответствии с ГОСТ 22245-90. # Растяжимость при 25 °С – не менее 65 см в соответствии с ГОСТ 22245-90. |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная | Смесь песчано-гравийная должна быть природная. Должна соответствовать требованиям ГОСТ 23735-2014 Содержание зерен гравия в соответствии с ГОСТ 23735-2014 должно быть не более 90% Наибольшая крупность зерен гравия в соответствии с ГОСТ 23735-2014 должна быть не более 70 мм Марка по дробимости, должна быть не ниже 400 Марка по морозостойкости, должна быть не ниже F50 Содержание пылевидных и глинистых частиц в соответствии с ГОСТ 23735-2014 должно быть не более 5,0% Содержание глины в комках в соответствии с ГОСТ 23735-2014 должно быть не более 1,00%. |
| 3 | Кольцо опорное КО-6 | Область применения: устройство водопроводных, канализационных колодцев Класс бетона не ниже В15. Марка не ниже М200 Кольцо опорное должно иметь монтажные петли для перевозки и монтажа. Количество монтажных петель должно быть не менее 2 штук Кольцо опорное должно соответствовать Серии 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации» Наружный диаметр – 840 мм Внутренний диаметр – 580 мм Высота кольца – 70 мм Расход бетона – 0,02 м3 Расход арматуры – не менее 1,1 кг (на одно изделие) Масса изделия – не менее 50 кг |
| 4 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 | Область применения: устройство водопроводных, канализационных колодцев. Класс бетона не ниже В15. Марка не ниже М200. Отпускная прочность бетона должна быть не менее 90%. Кольцо стеновое должно иметь монтажные петли для перевозки и монтажа. Монтажная петля должна быть марки П 1. Количество монтажных петель должно быть не менее 2 штук. Стеновое кольцо должно соответствовать Серии 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации». Наружный диаметр – 840 мм. Внутренний диаметр – 700 мм. Высота кольца – 290 мм. Расход бетона 0,05 м3. Расход арматуры не менее 1,64 кг. Масса изделия не менее 130 кг. |
| 5 | Раствор готовый кладочный, цементный | # Технические характеристики раствора должны соответствовать ГОСТ Р 58766-2019 # Марка раствора по прочности должна быть М100, М200 Марка по подвижности: Пк 1 или Пк 2 или Пк 3 или Пк 4 Норма подвижности по погружению конуса в соответствии с ГОСТ Р 58766-2019 должна быть не более 14 см Наибольшая крупность зерен заполнителя в соответствии с ГОСТ Р 58766-2019 должна быть не более 2,5 мм Морозостойкость растворной смеси должна быть не менее F100 Песок входящий в состав раствора должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014. Песок входящий в состав растворной смеси должен быть природный или смесь песка природного и отсева дробления. Цемент входящий в состав раствора должен соответствовать ГОСТ 31108-2020 Цемент должен быть с минеральными добавками/бездобавочный. Класс цемента по прочности на сжатие должен быть не менее 32,5 Подкласс цемента по прочности на сжатие должен быть Н; Б. Обозначение цемента: ЦЕМ 0 или ЦЕМ I или ЦЕМ II. |
| 6 | Люк чугунный | # Люк чугунный для смотровых колодцев # Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 3634-2019 # Люк чугунный тяжелый 4-х ушковый, комплект (корпус и крышка), общего назначения. # Номинальная нагрузка должна быть не менее 250 кН, Материал –чугун марки не ниже СЧ20 по ГОСТ 1412-85. Цвет должен быть серый |
| 7 | Смеси асфальтобетонные | Тип смеси должен быть А22НН, А8ВЛ, А16ВН. Смесь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 58406.2 – 2020. Номинально максимальный размер применяемого минерального заполнителя должен быть не более 22,4 мм Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ) должны быть не менее 12,0% Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ), должны быть не менее 65 % Коэффициент водостойкости должен быть не менее 0,85 |

Страна происхождения товаров (материалов) – Российская Федерация